[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-15 Отделочные работы.
Обоснование: ТЕР15-01-053-1
Краткое имя: Устройство подвесных потолков:плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом без тяги
Полное имя: Устройство подвесных потолков:плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом без тяги
Единица измерения: 100 м2
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	8 562,29

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 203,50

	Материалы
	Руб.
	7 318,80

	Эксплуатация машин
	Руб.
	39,99

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	9,52

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	102,6

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,78

	Средний разряд рабочих
	
	3,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Дюбели для крепления металлических профилей 6,0х40 мм
	2,16
	10 шт
	12,40

	Дюбели для крепления подвесов потолка 6,0х40 мм
	8,1
	10 шт
	21,36

	Плиты потолочные
	102
	м2
	0,00

	Подвес без тяги для растровых потолков
	80
	шт
	13,00

	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые
	112
	м
	7,50

	Т-профили основные 24х38 мм белые
	95
	м
	23,50

	Т-профили поперечные 24х38 мм белые
	190
	м
	10,10

	Т-профили продольные 24х28 мм белые
	95
	м
	10,10

	Тяги к подвесам L=500 мм
	80
	шт
	1,60


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,42
	маш.-ч
	68,56

	Дрели электрические
	2,42
	маш.-ч
	0,70

	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	0,36
	маш.-ч
	26,39


	Состав работ

	Наименование

	01. Разбивка основных взаимоперпендикулярных осей.

	01. Разметка мест крепления подвесов и несущего профиля, вынос отметок

	02. Вынос отметок "чистого" потолка на стены и колонны.

	02. Разметка мест расположения ревизионных лючков, вентиляционных

	03. Крепление ПУ-профиля на стене по отметке лицевой поверхности при

	03. Разметка потолка от осей помещения в обе стороны для выявления размеров

	04. Крепление опорных угловых профилей на стены и колонны.

	04. Монтаж подвесов.

	05. Крепление подвесов к базовому потолку.

	05. Монтаж несущего профиля на подвесы.

	06. Выравнивание несущих профилей в горизонтальной плоскости.

	06. Установка основных Т-профилей и выравнивание их в одной плоскости.

	07. Установка поперечных Т-профилей в просечки основных профилей.

	07. Установка ревизионных лючков, вентиляционных решеток, светильников

	08. Монтаж реечного и заполняющего профилей.

	08. Установка продольных Т-профилей в просечки основных профилей.

	09. Укладка плит ( и тепло- или звукоизоляционного материала)

	в ячейки каркаса.

	Для норм 1, 2:

	Для норм 3-6:

	и другого массивного встраиваемого оборудования.

	крайних к стенам плит, мест расположения светильников и других устройств.

	лицевой поверхности подвесного потолка на стены и колонны.

	помощи дюбелей с шагом не более 500 мм.

	решеток, светильников и другого массивного встраиваемого оборудования.


