[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: 15. Отделочные работы
Обоснование: ТЕР15-01-053-01
Краткое имя: Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги
Полное имя: Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги
Единица измерения: 100 м2 поверхности облицовки
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	8 538,69

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 179,90

	Материалы
	Руб.
	7 318,80

	Эксплуатация машин
	Руб.
	39,99

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	9,52

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	102,6

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,78

	Средний разряд рабочих
	
	


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Дюбели для крепления металлических профилей 6.0х40 мм
	2,16
	10шт
	12,40

	Дюбели для крепления подвесов потолка 6.0х40 мм
	8,1
	10шт
	21,36

	Листы облицовочные декоративные
	0
	м2
	0,00

	Подвесы без тяги для растровых потолков
	80
	шт
	13,00

	Профили угловые пу 19х24 мм белые
	112
	м
	7,50

	Т-профили основные 24х38 мм clix
	95
	м
	23,50

	Т-профили поперечные 24х38 мм белые
	190
	м
	10,10

	Т-профили продольные 24х28 мм белые
	95
	м
	10,10

	Тяги к подвесам l= 500 мм
	80
	шт
	1,60


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые до 5 т
	0,42
	маш/ч
	68,56

	Дрели электрические
	2,42
	маш/ч
	0,70

	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	0,36
	маш/ч
	26,39


	Состав работ

	Наименование

	01. Разбивка основных взаимоперпендикулярных осей.

	02. Вынос отметок "чистого" потолка на стены и колонны.

	03. Разметка потолка от осей помещения в обе стороны для выявления размеров крайних к стенам плит, мест расположения светильников идругих устройств.

	04. Крепление опорных угловых профилей на стены и колонны.

	05. Крепление подвесов к базовому потолку.

	06. Установка основных Т-профилей и выравнивание их в одной плоскости.

	07. Установка поперечных Т-профилей в просечки основных профиле


