[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: 58. Крыши, кровли
Обоснование: ТЕРр58-01-005-05
Краткое имя: Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
Полное имя: Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
Единица измерения: 100 м
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	4 504,38

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 670,99

	Материалы
	Руб.
	2 787,68

	Эксплуатация машин
	Руб.
	45,71

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	7,24

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	160,21

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,63

	Средний разряд рабочих
	
	3


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Гвозди строительные
	0,004
	т
	9 360,00

	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 14-24 см, длиной 3-6.5 м
	4,72
	м3
	487,00

	Мастика
	0,08
	т
	3 240,00

	Строительный мусор
	1,27
	т
	0,00

	Толь гидроизоляционный тг-350
	37
	м2
	5,20


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые до 5 т
	0,63
	маш/ч
	68,56

	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кн (т)
	1,81
	маш/ч
	1,39


	Состав работ

	Наименование

	01. Установка и снятие временных разгрузочных креплений.

	02. Удаление негодного элемента.

	03. Заготовка и установка нового элемента.


