[image: image1.wmf]


Расчет платы за загрязнение окружающей среды.

Базовые нормативы платы за загрязнение окружающей среды определены на основе Постановления Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ вповерхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления" и Постановления Правительства РФ от 01 июля 2005 г. № 410 "О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344".

Согласно Федеральному закону от 13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2011 году с коэффициентом соответственно 1,93 и 1,58

Плата за загрязнение атмосферного воздуха.

Платежи за загрязнение атмосферного воздуха определяются как плата за выбросы загрязняющих веществ.

Расчет платы за загрязнение воздушного бассейна проведен с учетом коэффициента экологической ситуации и экологической значимости атмосферного воздуха рассматриваемого района (для Северо-Западного  экономического района РФ равен 1,5)

Результаты расчета платы за выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства объекта

	Вещество
	Выброс вещества, т/год
	Норматив платы за выброс 1т загрязняющего вещества, руб.
	Величина платы, руб. (с учетом К=1,93, К=1,5)

	Код
	Наименование
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	0123
	Железа оксид
	0,001069
	52
	0,161

	0143
	Марганец и его соединения
	0,0001130
	2050
	0,671

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	1,007894
	52
	151,728


продолжение табл. 8.1
	1
	2
	3
	4
	5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,163785
	35
	16,596

	0328
	Углерод (сажа)
	0,170347
	41
	20,216

	0330
	Сера диоксид-Ангидрид сернистый
	0,122719
	40
	14,211

	0337
	Углерод оксид
	1,146906
	0,6
	1,995

	2704
	Бензин нефтяной
	0,011273
	1,2
	0,039

	2732
	Керосин
	0,269132
	5,94
	4,626

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,000028
	21
	0,0017

	ИТОГО:
	210,24


Плата за размещение отходов

Платежи за размещение отходов определяются как плата за объемы размещаемых отходов производства и потребления, возникающих в период эксплуатации предприятия.

Расчет платы за размещение отходов проведен с учетом коэффициентов:

— 0,3 ― при размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с установленными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны источника воздействия;

— 0 ― при размещении в соответствии с установленными требованиями отходов, подлежащих временному накоплению и фактически использованных (утилизированных) в течение 3 лет с момента размещения в собственном производстве или переданных для использования в течение этого срока;

— коэффициента экологической значимости почв рассматриваемого района (коэффициент для Северо-Западного экономического района РФ― 1,3, см. приложение 2 к Постановлению Правительства РФ №344 от 12.06.2003 г.);

Нормативы платы составляют:

1739,2 руб/т – для 1 класса опасности

745,4 руб/т – для 2 класса опасности

497 руб/т – для 3 класса опасности

248,4 руб/т – для 4 класса опасности

15 руб/т – для 5 класса опасности

Результаты расчета платы за выбросы загрязняющих веществ в период строительства представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 Плата за размещение отходов в период строительства объекта

	Вид отхода
	Класс опасности
	Объект размещения или переработки
	Объем, тн
	Величина платы, руб

	
	
	
	размещения
	переработки
	

	Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме
	4
	Полигон твердых бытовых отходов
	95,2
	
	95,2*248,4*1,3*1,93=

= 59332,03

	Отходы строительного щебня
	4
	Полигон твердых бытовых отходов
	137,3
	
	137,3*248,4*1,3*1,93=

= 85 570,25

	Отходы асбоцемента в кусковой форме
	4
	Полигон твердых бытовых отходов
	3,49
	
	3,49*248,4*1,3*1,93=

= 2 175,10

	Мусор строительный
	4
	Полигон твердых бытовых отходов
	0,20
	
	0,20*248,4*1,3*1,93=

= 124,64

	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ, не загрязненный опасными веществами
	5
	Передача лицензированному предприятию на обезвреживание
	5277,3
	
	5277,3*15*1,3*1,93=

= 198 611,19

	Отходы древесины от вырубок
	5
	Полигон твердых бытовых отходов
	1,5
	
	1,5*15*1,3*1,93=

= 56,46

	Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
	5
	Полигон твердых бытовых отходов
	1115,0
	
	1115*15*1,3*1,93=

= 41 963,03

	ИТОГО:
	387 832,70


Итого, суммарные платежи за загрязнение окружающей среды в период строительства составят:
210,24 + 387 832,70= 388 042,94 руб.
Компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды.

В результате работ по реконструкции тепловых сетей как показали результаты выполненной работы, ухудшения экологической ситуации не произойдет, таким образом компенсационные мероприятия проектом не предусматриваются.






	
	
	
	
	
	
	09.05.125.СМ.Р4

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	N док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Расчет платы за загрязнение окружающей среды 
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	Р
	1
	3

	Разработал
	Вашакидзе
	
	
	
	ЗАО «РСУ-103»



	Проверил
	  Надежкин
	
	
	
	

	ГИП
	   Ульянов    
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	09.05.125.СМ.Р4

	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	N док.
	Подп.
	Дата
	
	


i. 79

