[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
РЦЦС
Сборник: Тер-2001-12 Кровли.
Обоснование: ТЕР12-01-021-1
Краткое имя: Устройство кровель скатных однослойных из полимерных рулонных
Полное имя: Устройство кровель скатных однослойных из полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов Sarnafil по готовому основанию (профилированному листу) со сваркой стыков внахлест
Единица измерения: 100 м2
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	4 744,68

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	218,27

	Материалы
	Руб.
	4 490,95

	Эксплуатация машин
	Руб.
	35,46

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	4,63

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	18,98

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,34

	Средний разряд рабочих
	
	3,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Ветошь
	0,5
	кг
	11,00

	Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные полимерные Sarnafil (марка по проекту)
	120
	м2
	0,00

	Саморезы Sarnafast и специальные шайбы (дюбели фланцевые пластиковые SFS TK с саморезами SFS TK 2 мм)
	200
	компл.
	14,50

	Саморезы SFS IR 4,8 мм
	320
	шт
	2,09

	Средство очистки Sarnafil T Clean
	0,12
	л
	123,75

	Средство подготовки шва Sarnafil T Prep
	0,96
	л
	95,63

	Шины крепежные Sarnabar
	40
	м
	20,25


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Aвтомат cварочный для сварки кровельных материалов Sarnafil мощностью 4600 Вт, типа автомата Varimat V фирмы Leister
	0,38
	маш.-ч
	13,98

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,05
	маш.-ч
	68,56

	Автопогрузчик 5 т
	0,13
	маш.-ч
	66,97

	Аппарат сварочный для сварки кровельных материалов Sarnafil мощностью 1600 Вт типа автомата Triac PID фирмы Leister
	1,23
	маш.-ч
	1,63

	Дрели электрические
	0,16
	маш.-ч
	0,70

	Краны на автомобильном ходу  10 т при работе на других видах строительства
	0,11
	маш.-ч
	113,73

	Подъемники мачтовые строительные  0,5 т
	0,05
	маш.-ч
	26,39

	Шуруповерты строительно-монтажные
	1,72
	маш.-ч
	1,20


	Состав работ

	Наименование

	01.Раскатка рулонов и разрезка на полотнища.

	02.Укладка полотнищ на кровле.

	03.Обработка зон нахлеста растворами под сварку.

	04.Разметка мест крепления.

	05.Крепление полотнищ к основанию саморезами со специальными шайбами вдоль линии разметки с шагом 200мм.

	06.Укладка следующих полотнищ внахлест по разметке(120 мм от края кровельного материала).

	07.Сварка стыков нахлеста сварочным автоматом с отработкой режимов  сварки.

	08.Сварка стыков нахлеста сварочным аппаратом в местах, недоступных для сварочного автомата.

	09.Укладка шин по периметру кровли, с креплением саморезами.

	10.Закрытие шин и саморезов полосой материала(клапаном) со савркой к поверхности кровли


