| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инженерные заграждения |  |  |  |  |
|  |  | Установка сетчатого ограждения h = 2,7 м с козырьком и противоподкопом |  |  |  |  |
|  |  | Бурение скважин (грунт 2 гр.) d=0,25 м глубиной до 1,5 м под опоры ручным способом при помощи инструмента (мото-ямобур) | м³ | 5,4 |  | 0,054 х (92+2*4) |
|  |  | Устройство щебеночного основания (толщина 100 мм) на дно скважины Ø250. Щебень гравийный М 600 фр. 20-40 мм | м³ | 0,5 | СО п. 1.14 | 0,005 х 100 |
|  |  | Установка опор заграждения (80х60х2 мм, длина 4000 мм) в скважины | шт. | 92 | СО п.1.1, 1.3 | без учета стоек калиток |
|  |  | Установка опор калитки с перемычкой (80х60х2мм, длина 4000 мм ) | шт. | 10 | СО п. 1.5 |  |
|  |  | Устройство фундаментов из бетона В15 W6 F200 в скважину Ø250*L=1м. | м³ | 5 | СО п. 1.13 | 0,5 х (92+2*4) |
|  |  | Разработка траншей (грунт 2 гр.) вручную под противоподкоп ручным способом | м³ | 33,6 |  | 0,4х0,3х(60+80+80+60) |
|  |  | Засыпка траншеи противоподкопа вручную с послойным трамбованием | м³ | 33,6 |  | 0,4х0,3х(60+80+80+60) |
|  |  | Установка сетчатых панелей НхW (3030х1530 мм) | шт. | 184 | СО п. 1.4 |  |
|  |  | Подрезка панели ограждения по коробке калитки электрической отрезной машинкой. | м | 22,9 |  | (2,7*3+0,5*2)+(2,7+0,5*2)*2+(0,5*2+2,7*2) |
|  |  | Монтаж козырькового заграждения насадки на стойки сетчатого заграждения h = 2,7 м |  |  |  |  |
|  |  | Установка комплекта стоек козырька КЗР-500 на опору заграждения | к-т | 108 | СО п. 1.2 |  |
|  |  | Монтаж армированной колючей ленты АКЛ-500С на высоте 2,7 м с креплением АКЛ к несущей проволоке вязальной проволокой (Проволока 1,6 С) с шагом 500-600 мм (масса бухты 11 кг, бухта растягивается на 9 м) | м | 280 | СО п. 1.7, 1.8, 1.9 |  |
|  |  | Установка калитки |  |  |  |  |
|  |  | Установка полотна калитки (масса ед. 61 кг) | шт. | 4 | СО п. 1.5 |  |
|  |  | Монтаж электромеханического замка «Доступ» | шт. | 4 | СО п. 1.6 |  |
|  |  | Монтаж информационных знаков |  |  |  |  |
|  |  | Предупредительный знак №1 | шт. | 4 | СО п. 1.10 |  |
|  |  | Предупредительный знак №2 | шт. | 4 | СО п. 1.11 |  |
|  |  | Информационный знак №3 | шт. | 4 | СО п. 1.12 |  |
|  |  | Оборудование системы передачи данных |  |  |  |  |
|  |  | Установка напольного 19" IT-корпус ДКС серии CQE 42U 600х2000х600, двери стекло+сплошная, панели для крыши, кабельный ввод, RAL9005 | шт. | 1 | СО п. 2.1.1 |  |
|  |  | Установка в шкаф потолочного модуля 4 вентилятора с термостатом для крыши напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE шириной 600мм, RAL9005 | шт. | 1 | СО п. 2.1.2 |  |
|  |  | Установка в шкаф кросса оптического стоечного серии ШКОС-Л -1U/2 -16 -LC ~16 -LC/SM ~16 -LC/UPC | шт. | 1 | СО п. 2.1.3 |  |
|  |  | Установка в шкаф кабельного органайзера 4 кольца 1U для 19" IT-корпусов, RAL9005 | шт. | 4 | СО п. 2.1.4 |  |
|  |  | Установка в шкаф межсетевого экрана 4хCombo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP | шт. | 1 | СО п. 2.1.5 |  |
|  |  | Установка в шкаф управляемого коммутатора уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) | шт. | 2 | СО п. 2.1.6 |  |
|  |  | Установка SFP трансивера в слот коммутатора | шт. | 8 | СО п. 2.1.7 | 4*2 |
|  |  | Установка в шкаф модуля 3U с DIN рейкой для 19" IT-корпусов, RAL9005 | шт. | 4 | СО п. 2.1.8 |  |
|  |  | Установка в шкаф программно-аппаратного комплекса систем безопасности - сервер видеоархива и видеоанализа | шт. | 1 | СО п. 2.1.9 |  |
|  |  | Установка в шкаф блока распределения питания (PDU) 19" 10A с выключателем, Вых:8 Schuko, Вх:С14 | шт. | 2 | СО п. 2.1.10 |  |
|  |  | Установка в шкаф ИБП 3000ВА | шт. | 1 | СО п. 2.1.11 |  |
|  |  | Установка в шкаф медной шины заземления для 19" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE | шт. | 1 | СО п. 2.1.12 |  |
|  |  | Установка в шкаф контроллера доступа | шт. | 1 | СО п. 2.1.13 |  |
|  |  | Установка в шкаф прибора приёмо-контрольного охранно-пожарного | шт. | 1 | СО п. 2.1.14 |  |
|  |  | Установка в шкаф преобразователя интерфейса RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 | шт. | 1 | СО п. 2.1.15 |  |
|  |  | Установка в шкаф преобразователя интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | шт. | 1 | СО п. 2.1.16 |  |
|  |  | Установка в шкаф блока защитного коммутационного | шт. | 1 | СО п. 2.1.17 |  |
|  |  | Установка в шкаф блока питания 12В DC 2А | шт. | 1 | СО п. 2.1.18 |  |
|  |  | Установка в шкаф клеммы пружинной КПИ 2в-1,5 17,5А серая IEK | шт. | 6 | СО п. 2.1.19 |  |
|  |  | Установка в шкаф однополюсного УЗИП DS250E Тип 1+2 220В | шт. | 1 | СО п. 2.1.20 |  |
|  |  | Установка в шкаф выключателя нагрузки 32А | шт. | 1 | СО п. 2.1.21 |  |
|  |  | Установка в шкаф розетки силовой с заземл. на DIN-рейку 16А | шт. | 1 | СО п. 2.1.22 |  |
|  |  | Установка в шкаф автоматического выключателя 1P C 10А 6кА | шт. | 1 | СО п. 2.1.23 |  |
|  |  | Установка уличного коммутатора в термобоксе TFortis PSW-2G8F+UPS-Box | шт. | 2 | СО п. 2.2.1 |  |
|  |  | Установка АКБ 12 Ач в термобокс | шт. | 4 | СО п. 2.2.2 |  |
|  |  | Установка шины заземления в термобокс | шт. | 2 | СО п. 2.2.3 |  |
|  |  | Установка SFP трансивера в слот коммутатора | шт. | 4 | СО п. 2.2.4 |  |
|  |  | Включение патч-корда в порты коммутатора и кросса (2 разъема) | шт. | 4 | СО п. 2.2.5 |  |
|  |  | Разварка оптических волокон в кроссах | шт. | 32 | СО п. 2.2.6-2.2.9 | 8 волокон * 4 конца кабеля |
|  |  | Установка термошкафа 600 х 600 х 210 мм (настенное крепление) | шт. | 2 | СО п. 2.3.1, 2.3.2 |  |
|  |  | Установка DIN-рейки 500мм на стену шкафа | шт. | 2 | СО п. 2.3.3 |  |
|  |  | Установка импульсного источника питания на стену шкафа | шт. | 2 | СО п. 2.3.4 |  |
|  |  | Установка АКБ 12Ач | шт. | 4 | СО п. 2.3.5 |  |
|  |  | Подключение шкафа патч-кордом (2 разъема) | шт. | 2 | СО п. 2.3.6 |  |
|  |  | Установка контроллера доступа С2000-2 | шт. | 4 | СО п. 2.3.7 |  |
|  |  | Установка в шкаф преобразователя интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | шт. | 2 | СО п. 2.3.8 |  |
|  |  | Установка в шкаф прибора приёмо-контрольного охранно-пожарного | шт. | 2 | СО п. 2.3.9 |  |
|  |  | Включение патч-кордов оптических и медных (2 разъема) | шт. | 4 | СО п. 2.4, 2.5, 2.6 | 8+20+10 |
|  |  | Прокладка кабель-каналов по стенам | м | 20 | СО п. 2.7, 2.8 | 2*10 |
|  |  | Установка стальных труб | м | 5 | СО п. 2.9, 2.10, 2.11 |  |
|  |  | Укладка труб ПЭ в грунт | м | 50 | СО п. 2.16 |  |
|  |  | Прокладывание гофротрубы по конструкциям путепровода | м | 200 | СО п. 2.13, 2.17, 2.18 |  |
|  |  | Прокладывание кабеля ВОЛС по трубам | м | 230 | СО п. 2.12 | 200 м между ШУ, 30 м от ТШ1 к ЕМТС |
|  |  | Установка оборудования системы ОПС и СКУД |  |  |  |  |
|  |  | Установка пульта контроля и управления охранно-пожарного в помещении модульного здания | шт. | 1 | СО п. 3.1 |  |
|  |  | Установка устройства оконечного объектового системы передачи извещений по сетям GSM и Ethernet в помещении модульного здания | шт. | 1 | СО п. 3.2 |  |
|  |  | Монтаж коробки распределительной на заграждениях | шт. | 16 | СО п. 3.14 |  |
|  |  | Монтаж блока обработки сигналов "Багульник-М" с КМЧ на заграждении | шт. | 4 | СО п. 3.3 |  |
|  |  | Монтаж модуля питания сетевой "Багульник-М" БП220/27-2 с КМЧ на заграждении | шт. | 4 | СО п. 3.5 |  |
|  |  | Монтаж линейной части (чувствительного кабеля) на сетчатых заграждениях | м | 400 | СО п. 3.4 |  |
|  |  | Монтаж считывателя бесконтактного на заграждениях | шт. | 8 | СО п. 3.6 |  |
|  |  | Монтаж считывателя бесконтактного на стене помещения | шт. | 1 | СО п. 3.6 |  |
|  |  | Монтаж извещателя магнитоконтактного | шт. | 8 | СО п. 3.7 |  |
|  |  | Монтаж электромагнитного замка | шт. | 1 | СО п. 3.8 |  |
|  |  | Монтаж доводчика для дверей весом до 160 кг (с рычагом) в модульном здании | шт. | 1 | СО п. 3.9 |  |
|  |  | Монтаж доводчика дверного на калитках | шт. | 4 | СО п. 3.10 |  |
|  |  | Монтаж кнопки металлической в здании | шт. | 1 | СО п. 3.11 |  |
|  |  | Монтаж кнопки экстренной разблокировки двери в здании | шт. | 1 | СО п. 3.12 |  |
|  |  | Прокладывание труп ПНД по конструкциям и стенам | м | 900 | СО п. 3.15, 3.16, 3.22 |  |
|  |  | Сверление и установка хим анкеров | шт | 400 | СО п. 3.17…3.20 |  |
|  |  | Маркировка кабельных трасс | шт | 50 | СО п. 3.21, 3.22 |  |
|  |  | Прокладка кабель-канала по стенам | м | 20 | СО п. 3.23 | 2*10 |
|  |  | Прокладка металлорукава по конструкциям ограждения | м | 100 | СО п. 3.24 |  |
|  |  | Прокладка кабеля по трубам и коробам | м | 40 | СО п. 3.25, 3.28 | 20+20 |
|  |  | Прокладка кабеля по трубам | м | 1000 | СО п. 3.26, 3.27 | 800+200 |
|  |  | Оборудование системы видеонаблюдения |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж уличной цилиндрической видеокамеры с коробкой монтажной к бетону (высота до 5м) | шт. | 6 | СО п. 4.1 |  |
|  |  | Монтаж уличной цилиндрической видеокамеры с коробкой монтажной и крепежом для мачт на опоре освещения (высота до 6м) | шт. | 4 | СО п. 4.1, п. 4.4 |  |
|  |  | Монтаж купольной видеокамеры на потолке в помещении здания | шт. | 1 | СО п. 4.2 |  |
|  |  | Юстировка цилиндрической видеокамеры | шт. | 10 | СО п. 4.1 |  |
|  |  | Юстировка купольной видеокамеры | шт. | 1 | СО п. 4.2 |  |
|  |  | Подключение устройства грозозащиты к уличным видеокамерам | шт. | 10 | СО п. 4.3 |  |
|  |  | Установка монтажной коробки | шт. | 10 | СО п. 4.4 |  |
|  |  | Прокладка гофротрубы по контрукциям | м | 480 | СО п. 4.6, 4.8 |  |
|  |  | Прокладка кабеля «витая пара» по трубам | м | 480 | СО п. 4.9 |  |
|  |  | Прокладка кабеля «витая пара» по кабель-каналу | м | 10 | СО п. 4.10 |  |
|  |  | Маркировка кабельных трасс | шт | 11 | СО п. 4.7, 4.8 |  |
|  |  | Оборудование системы СГО |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж рупорного громкоговорителя к бетону (высота до 5м) | шт. | 6 | СО п. 5.2, 5.3 |  |
|  |  | Монтаж рупорного громкоговорителя с на опоре освещения (высота до 7м) | шт. | 4 | СО п. 5.2, 5.3, 5.6 |  |
|  |  | Монтаж усилительно-коммутационного блока (настенное крепление) | шт. | 2 | СО п. 5.1 |  |
|  |  | Установка пульта микрофонного на стол в помещении ТБ | шт. | 1 | СО п. 5.4, 5.5 |  |
|  |  | Установка монтажной коробки | шт. | 10 | СО п. 5.7 |  |
|  |  | Прокладка гофротрубы по контрукциям | м | 280 | СО п. 5.8, 5.10 |  |
|  |  | Маркировка кабельных трасс | шт | 10 | СО п. 5.9, 5.10 |  |
|  |  | Прокладка кабеля оповещения по трубам | м | 280 | СО п. 5.13 |  |