# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН81-02-Пр-2001

ПРИЛОЖЕНИЯ

Издание официальное

Москва 2009

ББК 65.31

УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы

ГЭСН 81-02-Пр-2001 Приложения

Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №

253

# © ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ГЭСН публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ГЭСН-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

# ISBN 978-5-91418-050-5

IV. Приложения

Земляные работы

Приложение 1.1

# Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки (справочно)

| № п/п | Наименование и краткая характеристика грунтов | Средняя плотность в естест- венном зале- гании кг/м3 | Механизированная разработка грунтов |  |  |  |  |  |  |  | Разра- ботка грун- тов в руч- ную | Разрых- ление мерзлых грунтов | Нарезка прорезей в мерзлых грунтах буровыми машинами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Экскаваторами |  |  | Ск- ре- пе- ра- ми | Бу- ль- до- зе- ра- ми | Грей- де- рами | Гр- ей- дер- эле- ва- то- ра- ми | Бу- ри- ль- но- кра- но- вы- ми ма- ши- на- ми |  |  |  |
|  |  |  | од- но- ков- шо- вы- ми | тран- шей- ны- ми цеп- ны- ми | тр- ан- шей- ны- ми ро- тор- ны- ми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Алевролиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) слабые, низкой прочности | 1500 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4р | - | - |
|  | б) крепкие, мало прочные | 2200 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
| 2. | Ангидриты | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 3. | Аргиллиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) крепкие, плитчатые, мало прочные | 2000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
|  | б) массивные, средней прочности | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 4. | Бокситы плотные, средней прочности | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 5. | Вечномерзлые и мерзлые сезонно- протающие грунты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) растительный слой, торф, заторфованные грунты | 1150 | 1 | 1м | 1м | 1м | 1м | 1м | - | - | 1м | 1м | 1м |
|  | б) пески, супеси, суглинки и глины без примеси | 1750 | 2 | 1м | 1м | 1м | 1м | 1м | - | - | 1м | 1м | 1м |
|  | в) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве до 20% и валунов до 10% | 1950 | 3 | 2м | 2м | 2м | 2м | 2м | - | - | 2м | 2м | 2м |
|  | г) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, а также гравийно- галечные и щебенисто-дресвяные грунты | 2100 | 3 | 3м | 3м | 3м | 3м | 3м | - | - | 3м | 3м | 3м |
| 6. | Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) при размере частиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) до 80 мм | 1750 | 1; 1м | - | 2; 2м | 2 | 2 | 3 | - | - | 2; 2м | - | - |
|  | б) свыше 80 мм | 1950 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3; 3м | - | - |
|  | в) свыше 80 мм, с содержанием валунов до 10% | 1950 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
|  | г) свыше 80 мм, с содержанием валуном до 30% | 2000 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
|  | д) свыше 80 мм, с содержанием валуном до 70% | 2300 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - |

|  | е) свыше 80 мм, с содержанием валуном более 70% | 2600 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ж) цементированная смесь гальки, гравия, мелкозернистого песка и лессовидной супеси | 1900- 2200 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 7. | Гипс | 2200 | 5; 3м | - | 3; 4м | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
| 8. | Глина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 | 2 | 3м | 3м | 3м | 3м | 3м | 2 | 1 | 2 | 3м | 2м |
|  | б) мягко- и тугопластичная, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 | 2 | 3м | 3м | 3м | 3м | 3м | - | 1 | 2; 3м | 4м | 4м |
|  | в) мягко- и тугопластичная с примесью более 10% | 1900 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 3; 4м | - | - |
|  | г) мягкая карбонная | 1950 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4м | 3м |
|  | д) твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая | 1950- 2150 | 4; 3м | - | 4; 4м | - | 3; 4м | - | - | 2 | 4; 4м | 4м | 3м |
| 9. | Грунт растительного слоя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без корней кустарника и деревьев | 1200 | 1 | 1; | 1; | 1; | 1; | 1; | 1 | 1 | 1; | 1м | 1м |
|  | б) с корнями кустарника и деревьев |  |  | 1м | 1м | 1м | 1м | 1м |  |  | 1м |  |  |
|  |  | 1200 | 1 | 2; | 2; | 1; | 2; | - | - | 1 | 2; | 1м | 1м |
|  | в) с примесью щебня, гравия или строительного мусора |  |  | 2м | 2м | 1м | 2м |  |  |  | 2м |  |  |
|  |  | 1400 | 1 | 2; 2м | 2; 2м | 1; 1м | 2; 2м | - | - | - | 2; 2м | 2м | 3м |
| 10. | Грунты ледникового происхождения (моренные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1600 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
|  | б) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5; глины при показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1800 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2; 2м | - | - |
|  | в) глины при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1850 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3; 3м | - | - |
|  | Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г) до 35% | 1800 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
|  | д) до 65% | 1900 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3; 4м | - | - |
|  | е) более 65% | 1950 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж) до 35 % | 2000 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4; 4м | - | - |
|  | з) до 65% | 2100 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - |
|  | и) более 65% | 2300 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - |
|  | к) валунный грунт (содержание частиц крупнее 200 мм более 50%) при любых показателей пористости и консистенции | 2500 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - |
| 11. | Диабазы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | а) сильно выветрившиеся, мало прочные | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | б) слабо выветрившиеся, прочные | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в) незатронутые выветриванием, крепкие, очень прочные | 2800 | - | - | - | - |  | - | - | - | 7 | - | - |
|  | г) незатронутые выветриванием, особо крепкие, очень прочные | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Доломиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мягкие, пористые, выветрившиеся, средней прочности | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | б) плотный, прочный | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  | в) крепкий, очень прочный | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Дресва в коренном залегании(элювий) | 2000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
| 14. | Дресвяной грунт | 1800 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | 4р | - | - |
| 15. | Змеевик(серпентин): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) выветрившийся мало прочный | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  | б) средней крепости прочности | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | в) крепкий, прочный | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 16. | Известняки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мягкие, пористые, выветрившиеся, мало прочные | 1200 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
|  | б) мергелистые слабые, средней прочности | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | в) мергелистые плотные, прочные | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  | г) крепкие, доломитизированные, прочные | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д) плотные окварцованные, очень прочные | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Кварциты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) сланцевые, сильно выветрившиеся, средней прочности | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  | б) сланцевые, средне выветрившиеся, прочные | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в) слабо выветрившиеся, очень прочные | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | г) не выветрившиеся, очень прочные | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д) не выветрившиеся, мелкозернистые, очень прочные | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Конгломераты и брекчии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе, мало прочные | 1900- 2100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  | б) из осадочных пород на известковом цементе, средней прочности | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | в) из осадочных пород на кремнистом цементе, прочные | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  | г) с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, очень прочные | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, мало прочные | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  | б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |

|  | г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ж) микрозернистые, порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахтиты и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) сильно выветрившиеся, средней прочности | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  | б) слабо выветрившиеся, прочные | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в) со следами выветривания, очень прочные | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | г) без следов выветривания, очень прочные | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д) не затронутые выветриванием, микроструктурные, очень прочные | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Кремень очень прочный | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Лесс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мягкопластичный | 1600 | 1; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 1; 2м | 1; 1м | 1; 1м | 1 | 1 | 1; 1м | 2м | 1м |
|  | б) тугопластичный с примесью гравия или гальки | 1800 | 1 | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 1; 1м | 2; 2м | - | - | 2; 2м | 2м | 1м |
|  | в) твердый | 1800 | 4; 2м | 2м | 3; 2м | 2м | 3; 3м | 3м | - | - | 3; 2м | 3м | 2м |
|  | г) рыхлый и слежавшийся | 1800 | 2 | 2м | 2м | 2м | 2м | 2м | - | - | 2 | 2м | - |
|  | д) сцементированный | 1900 | 3 | 2м | 2м | 2м | 3м | 2м | - | - | 3 | 2м | - |
| 23. | Мел: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мягкий, низкой прочности | 1550 | 4; 3м | - | 4м | - | - | - | - | - | 4р | - | - |
|  | б) плотный, малопрочный | 1800 | 5 |  |  | - | - | - | - |  | 5р | - | - |
| 24. | Мергель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мягкий, рыхлый, низкой прочности | 1900 | 4; 3м | - | 4м | - | - | - | - | - | 4р | - | - |
|  | б) средний, малопрочный | 2300 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
|  | в) плотный средней прочности | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 25. | Мрамор, прочный | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 26. | Мусор строительный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) рыхлый и слежавшийся | 1800 | 2; 1м | - | - | - | 2; 2м | - | - | - | 2; 2м | 2м | - |
|  | б) сцементированный | 1900 | 3; 2м | - | - | - | 3; 3м | - | - | - | 3; 3м | 2м | - |
| 27. | Опока | 1900 | 5; 3м | - | 4м | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
| 28. | Пемза | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 29. | Песок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без примесей | 1600 | 1; 1м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 3 | 1 | 1 | 2м | 1м |
|  | б) с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1600 | 1; 1м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 3 | 1 | 1; 1м | 2м | 3м |
|  | в) то же, с примесью более 10% | 1700 | 1 | - | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2м | - | - | 2; 3м | 2м | 3м |

|  | г) барханный и дюнный | 1600 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Песчаник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | а) выветрившийся, малопрочный | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  | б) на глинистом цементе средней прочности | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | в) на известковом цементе, прочный | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  | г) плотный, на известковом или железистом цементе, прочный | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д) на кварцевом цементе, очень прочный | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | е) кремнистый, очень прочный | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Ракушечники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) слабо цементированные, низкой прочности | 1200 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4р | - | - |
|  | б) сцементированные, мало прочные | 1800 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
| 32. | Скальные грунты предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к 4 и 5 группам) |  | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Сланцы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) выветрившиеся, низкой прочности | 2000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4р | - | - |
|  | б) слабо выветрившиеся и глинистые | 2600 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
|  | в) средней прочности | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | г) окварцованные, прочные | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  | д) песчаные, прочные | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | е) окремнелые, очень прочные | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ж) кремнистые, очень прочные | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Солончаки и солонцы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мягкие, пластичные | 1600 | 1; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1 | 1 | 1 | 2; 2м | 2м | 1м |
|  | б) твердые | 1800 | 3; 2м | 3м | 3; 3м | 3м | 3; 3м | 3 | - | 2 | 4; 4м | 3м | 2м |
| 35. | Суглинки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) легкие и лессовидные, мягкопластичные без примесей | 1700 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1 | 1 | 1; 2м | 2м | 2м |
|  | б) тоже, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичные без примесей | 1700 | 1; 2м | 2; 3м | 2; 3м | 1; 3м | 1; 3м | 1; 3м | - | 1 | 1; 3м | 3м | 4м |
|  | в) легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10%, а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% | 1750 | 2; 3м | 3м | 2; 3м | 2; 3м | 2; 3м | 3м | - | - | 2; 3м | 3м | 2м |
|  | г) тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% | 1950 | 3; 3м | 3м | 3; 4м | 3м | 2; 3м | 3м | - | - | 3; 4м | 3м | 4м |
| 36. | Супеси: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) легкие, пластичные без примесей | 1650 | 1; 1м | 2; 1м | 2; 1м | 2; 1м | 2; 1м | 2; 1м | 2 | 2 | 1; 1м | 1м | 1м |
|  | б) твердые без примесей, а также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1650 | 1; 1м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2 | 2 | 1 | 2м | 3м |
|  | в) то же, с примесью до 30% | 1800 | 1 | 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2м | - | - | 2; 2м | 2м | 3м |

|  | г) то же, с примесью более 30% | 1850 | 1; 1м | 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2м | - | - | 3; 3м | 2м | 3м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Торф: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без древесных корней | 800- 1000 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1 | 1 | 1; 1м | 2м | 1м |
|  | б) с древесными корнями толщиной до 30 мм | 850- 1050 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 2м | 2м | 2м | - | 1 | 2; 2м | 2м | 2м |
|  | в) то же, более 30 мм | 900- 1200 | 2; 2м | 2м | 2м | 2м | 2; 2м | 2м | - | - | 2; 2м | 2м | 2м |
| 38. | Трепел: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) слабый, низкой прочности | 1500 | 4; 3м | - | 4м | - | - | - | - | - | 4р | - | - |
|  | б) плотный, малопрочный | 1770 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5р | - | - |
| 39. | Туф | 1100 | 5 |  | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 40. | Черноземы и каштановые грунты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мягкие, пластичные | 1300 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 2 | 1 | 1; 1м | 2м | 2м |
|  | б) то же, с корнями кустарника и деревьев | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2; 2м |  |  |
|  | в) твердые | 1200 | 2 | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 3; 2м | 3 | 2 | 3; 3м | 2м | 2м |
| 41. | Щебень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) при размере частиц до 40 мм | 1750 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
|  | б) при размере частиц до 150 мм | 1950 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
| 42. | Шлаки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) котельные, рыхлые | 700 | 1; 1м | 1 | 1; 1м | - | 1 | - | - | - | 1; 1м | - | - |
|  | б) котельные, слежавшиеся | 700 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2; 2м | - | - |
|  | в) металлургические выветрившиеся | - | 2; 1м | 2 | 2; 1м | - | 1 | - | - | - | 3; 3м | - | - |
|  | г) металлургические невыветрившиеся | 1500 | 3; 2м | - | 2м | - | 3 | - | - | - | 4; 4м | - | - |

Примечания:

- Грунты:

4р - 5р группы – разборно-скальные;

1м - 4м – вечномерзлые и сезонномерзлые.

- Скальные породы 6 - 11 группы по буримости отнесены к скальным, предварительно разрыхленным грунтам 6 группы по трудности разработки для одноковшовых экскаваторов.

- Скальные грунты 5 группы по буримости после разрыхления нормируются для одноковшовых экскаваторов по 5 группе.

- Для бульдозеров к 4 группе отнесены все предварительно разрыхленные скальные породы.

- Коэффициент пористости, принимаемый по породе вместе с заполнителем, определяется для грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем; показатель текучести, принимаемый по заполнителю, определяется для грунтов с глинистым и суглинистым заполнителем.

- Грунты, указанные в п.п.10 ж, з, подлежат предварительному разрыхлению при коэффициенте пористости до 0,5 или при показателе текучести, равном или менее 0. После предварительного разрыхления эти грунты классифицируются на одну группу ниже, кроме грунтов в п.10 з. Грунты, указанные в п.п.10 и-к, классифицируются как скальные грунты, требующие предварительного рыхления, и нормируются в соответствии с п.32 приложения 1-1.