МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СОЮЗА ССР
ПРАВИЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 
И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ
ЧАСТЬ III
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ СТОЕЧНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ 
ЛИНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТЕЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СВЯЗЬ»
МОСКВА 1975
В книге содержатся правила строительства и ремонта стоечных линий радиотрансляционных сетей, подземных линий радиотрансляционных сетей и сельских телефонных сетей; оборудования домовой распределительной радиотрансляционной и телефонной сетей сельской связи.
Книга предназначена для инженерно-технических работников и эксплуатационного персонала сооружений связи.
3.13. Проверка и измерение кабеля после его прокладки
3.13.1. После прокладки кабель испытывают на целость шлейфа жил, целость экрана, а также сопротивление изоляции экрана по отношению к земле.
3.13.2. Сопротивление изоляции между жилами и сопротивление изоляции каждой жилы однопарных кабелей PC или СТС, измеренные без нагрузки (трансформаторов, громкоговорителей, телефонных аппаратов), при приемке в эксплуатацию вновь построенной или капитально отремонтированной подземной линии должны составлять не менее 75 % от величин сопротивления изоляции, указанной в технических условиях на этот кабель.
3.13.3. Сопротивление изоляции жил одночетверочных кабелей как при строительстве, так и при эксплуатации должно быть не менее 10000 МОм/км, а между экраном и землей - не менее 50 КОм/км.
3.13.4. Целость жил может быть проверена прозвонкой или измерением сопротивления шлейфа при помощи моста постоянного тока или омметра.
3.13.5. Сопротивление изоляции может быть измерено переносным кабельным прибором или мегомметром. Напряжение батареи при измерении сопротивления изоляции должно быть не менее 100 В.
Министерство связи Российской Федерации

ОТРАСЛЕВЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОСТН-600-93

____________________

 Минсвязи России 

Отраслевые строительно-технологические нормы 

на монтаж сооружений и устройств связи,

радиовещания и телевидения  

Устанавливаются основные требования и нормы на монтаж технологического оборудования, кабельных и воздушных линий связи, проводного вещания, радиовещания и телевидения.

Для проектных, строительных и эксплуатационных организаций Министерства связи Российской федерации.

 Предисловие 

Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения разработаны в итоге пересмотра "Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения"  в которую внесены дополнения и изменения, связанные с разработкой и внедрением новых систем, оборудования и кабелей связи, в том числе ВОЛС, а также технологии и организации строительно-монтажных работ.

Разработка выполнена Специализированным конструкторско-технологическим бюро строительной техники связи (ССКТБ) во исполнение указания Министра связи Российской федерации от 11.09.92 № 5736 о пересмотре нормативных документов по строительству сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения.

В разработке принимали участие работники ССКТБ Каневский Ю.Г., Кабалов В.П., Кром С.П. В ходе разработки использованы предложения и замечания, выданные Акционерным обществом “Межгорсвязьстрой”, институтом “Гипросвязь”, концерном "Связьстрой", Акционерным обществом "Радиострой" и другими строительными и эксплуатационными организациями Минсвязи России. 

С выходом в свет  утрачивает силу "Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи и радиовещания и телевидения” , М., “Радио и связь", 1985. 

 Монтаж кабелей

3.140. Монтаж кабельных муфт (соединение строительных длин, шагов, секций, магистральных и распределительные участков абонентских кабельных пиний ГТС) должен производиться, как правило, сразу же после прокладки (протягивания) подвески) кабеля.                                              

3.141. Проложенный кабель подлежит сдаче в монтаж, при этом монтажному подразделению должны быть переданы следующие документы:

укладочные ведомости по установленной форме с разбивкой по шагам пупинизации (секциям симметрирования);

ведомости группирования строительных длин; данные об избыточном давлении в кабеле до и после прокладки (если кабель должен находиться под воздушным давлением);

протоколы электрических или оптических измерений и испытаний;

заводские паспорта (сертификаты).

3.142. При приемке кабеля в монтаж должно быть проверено:

а) соответствие проекту длин усилительных и регенерационных участков, шагов и полушагов пупинизации; 

б) правильность группирования строительных длин; 

в) достаточность перекрытия (нахлеста) концов в котлованах и правильность их расположения; выкладка кабелей в колодцах кабельной канализации; 

г) глубина заложения кабеля в месте стыка длин; 

д) наличие замерных столбиков или временных знаков на стыках длин, поворотах, пересечениях с другими сооружениями, а также надписей на столбиках;

е) герметичность оболочки, если кабель должен содержаться под избыточным давлением;

ж) электрическая прочность и сопротивление изоляции коаксиальных пар, целость жил проводов и экранов;

з) электрическая прочность и сопротивление изоляции высокочастотного симметричного кабеля, проложенного в скальном грунте или занятом канале кабельной канализации;

и) сопротивление изоляции шланговых изолирующих покровов кабеля (оболочка ¾ броня, оболочка ¾ земля, броня ¾ земля). При приемке в монтаж кабелей ГТС проверяется только герметичность оболочки; 

к) затухание и целостность волокон оптических кабелей.

Испытание герметичности кабеля и оборудования

3.178. Смонтированные усилительные (регенерационные) участки кабеля междугородных линий, соединительные кабели, а также кабели местной сети и кабельные вставки подлежат испытаниям на герметичность и должны сдаваться в эксплуатацию под избыточным воздушным давлением 45-60 кПа (0,45-0,60 кгс/см2).

3.179. В процессе строительства на герметичность проверяются; строительные длины кабеля до и после прокладки и непосредственно перед сращиванием; отрезки кабелей после затягивания в каналы кабельной канализации; соединительные, разветвительные, .изолирующие, газонепроницаемые и другие муфты; вводно-кабельные устройства; контейнеры для систем передачи; оборудование для содержания кабелей под давлением; воздуховоды; смонтированные отрезки кабеля в канализации протяженностью до 0,5 км; смонтированные шаги (секции) и усилительные (регенерационные) участки; соединительные кабели; межстанционные и магистральные кабели местной сети емкостью 100 пар и более.

3.180. Строительные длины кабеля, поступившие от заводов-поставщиков без избыточного давления или с давлением менее 50 кПа (0,5 кг/см2), должны быть перед прокладкой наполнены сжатые воздухом до давления 80-100 кПа (0,8-1,0 кгс/см2) и испытаны на герметичность. При поступлении кабеля без вентилей (с помощью которых измеряется давление) последние должны быть впаяны строительной организацией.    

Электрические измерения
3.417. Требования настоящего подраздела должны соблюдаться при выполнении и приемке работ по электрическим измерениям и испытаниям в процессе строительства линейных сооружений кабельных и воздушных линий связи и сетей проводного вещания.

3.418. Электрические измерения и испытания в процессе строительства линейных сооружений кабельных и воздушных линий связи и сетей проводимого вещания производят с целью контроля за качеством монтажных работ (применяемых материалов, оборудования, арматуры) и оценки электрического состояния. законченных строительством линейно-кабельных сооружений.

По результатам измерений и испытаний должен быть составлен электрический паспорт линии.

3.419. Электрические измерения и испытания (проверки) электрических кабелей с металлическими жилами должны производиться постоянным и переменным током.

Измерениям и испытаниям постоянным током подлежат следующие параметры: электрическое сопротивление изоляции проводников (жил); электрическая прочность изоляции проводников (жил); электрическое сопротивление цепей (пар); омическая асимметрия цепей; электрическое сопротивление изоляции пластмассового шлангового защитного покрова кабеля (далее ¾ "защитного покрова").

Переменным током следует измерять: собственное затухание цепей; переходное затухание между цепями на ближнем конце; защищенность цепей на дальнем конце; емкостные связи и асимметрию.

Кроме того, производят измерения: потенциалов (токов) в оболочке (броне) кабеля (если предусмотрена защита от коррозии); сопротивлений заземлений; режимов работы защитных устройств (катодных станций, электрических дренажей, протекторов и т.п.).

3.420. У оптических кабелей проверяются целостность и затухание оптических волокон, а при наличии медных жил — сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции этих жил.

3.421. В процессе строительства электрическим измерениям и испытаниям должны подвергаться элементы линейных сооружений, приведенные в табл. 3.18.

 Таблица 3.18

Объект измерений 


Измеряемые и контролируемые параметры (проверки)

постоянным током


переменным током

1


2


3

Междугородные ВЧ и НЧ кабели

Строительные длины симметричных кабелей, поступившие под избыточным давлением, соответствующим норме, перед прокладкой

Электрическое сопро­тивление изоляции защитного покрова кабеля между металлической обо­лочкой (экраном) и броней (при наличии брони)


¾

То же, при отсутствии давле­ния


То же и электрическое сопротивление изоляции жил

¾

Строительные длины коакси­альных кабелей, поступившие под избыточным давлением


Электрическое со­противление изоляции защитного покрова кабели между металлической обо­лочкой (экраном) и броней (при ее наличии); испытание напряжением электрической прочности изоляции проводников

¾

Строительные длины коаксиальных кабелей, поступившие при отсутствии давления, а также симметричных и коаксиальных кабелей, подлежащие прокладке через реки, болота, в занятых каналах кабельной канали­зации и других труднодоступных местах, строительные длины с вмятинами, пережимами, трещинами, обломанными концами и т.п.

То же, электрическое сопротивление изоляции проводников; проверка цело­сти жил и экранов


¾

Строительные длины кабеля после прокладки ¾ перед монтажом


То же, испытание напряжением электрической прочности изоляции жил1)


Емкостные связи и емкостная асимметрия низкочастотных кабелей (типа ТЗ, ТДС и т.п.) в про­цессе симметрирования

Смонтированные шаги, секции

То же


То же

Соединение шагов междугородных симметричных высокочастотных кабелей

¾


Симметрирование по результатам измерений защищенности цепей на дальнем конце

Соединение шагов междугородных симметричных низкочастотных кабелей

¾


Симметрирование по результатам измерений защищенности цепей на ближнем и дальнем концах

Смонтированные усилительные (регенерационные ) участки коаксиальных кабелей 


Электрическое сопротивление изоляции проводников; испытание напряжением электрической прочности изоляции про­водников; электрическое сопротивление изоляции защитных покровов; проверка целости жил, и экранов

Переходное затухание на ближнем конце между двумя симметричными парами в кабеле КМ-4; характеристическое сопротивление сим­метричной пары с дополнительной ин­дуктивностью

Смонтированные усилительные участки низко­частотных симметричных ка­белей


То же


Защищенность цепей на ближнем и дальнем концах; характеристическое со­противление цепей с дополнительной индуктивностью

Смонтированные усилительные (регенерационные) участки высокочастотных симмет­ричных кабелей

То же; омическая асимметрия и электрическое сопротивление шлейфа жил2)


Защищенность цепей на дальнем конце

Секция ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) коаксиального кабеля


¾


Затухание цепей с дополнительной ин­дуктивностью в диапазоне частот 0,3...2,6 кГц (участ­ковая служебная связь для систем передачи 

К-1920П, VLT-1920, К-3600, ИКМ-1920, ВК-960-20) 

Городские телефонные кабели

Строительные длины кабелей, поступившие под нормальным избыточным давлением, перед прокладкой


Электрическое сопро­тивление изоляции защитных покровов между металлической оболочкой (экраном) и броней (при ее наличии)

¾

То же, при отсутствии давления


То же и электрическое сопротивление изоляции жил; проверка целости жил и экранов

 ¾

Строительные длины кабелей (или их части) после прокладки перед  монтажом


Электрическое сопро­тивление изоляции между металлической оболочкой (экраном) и землей (броней); проверка целости жил и экранов

¾

Секция смонтированной линии длиной 0,8-1 км


То же; парность жил; электрическое сопро­тивление изоляции жил 

—

Смонтированная кабельная линия, в том числе пары смонтированного межстанционного кабеля, подлежащего оснащению аппаратурой ИКМ-3О, до включения в контейнер НРП


Электрическое сопро­тивление изоляции между металлической оболочкой (экраном) и землей (броней); электрическое сопротивление изоляции жил; электрическое сопротивление шлейфа жил3); проверка жил на сообщение путем контроля емкости каждой жилы по отношению к земле; проверка полярности включения пар в оконечные устройства4)

Переходное затухание на ближнем конце5); собственное затухание цепей с дополнительной индуктивностью

Цепи смонтированного кабеля, предназначенные для системы ИКМ-30, после их включения в НРП (на регенерационном участке)

Проверка правильности включения в оконечные устройства


Переходное затухание на ближнем конце (при одно­кабельной системе)

3.422. Состав, объем и методы электрических измерений и испытаний, а также нормы для отдельных параметров в процессе строительства должны соответствовать, требованиям, изложенным в действующих ГОСТ, ОСТ, ТУ и руководствах, утвержденных или согласованных организациями в установленном порядке.

3.423. Электрические характеристики законченных строительством (реконструкцией) линейно-кабельных сооружений должны соответствовать установленным нормам.

