# СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95

Таблица 6.1

| Показатель | Мощность верхнего строения пути и категория железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скоростные магистрали, скорости 160-200 км/ч | Магистрали с преиму- щественно пассажир- ским движением, скорости 140-160 км/ч | Особо грузонап- ряженные магист- рали | Магистрали |  |  | Железные дороги |  | Внутри- станцион- ные соедини- тельные и подъезд- ные пути |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V |  |
| Тип рельсов | Р75-Р65 | Р75-Р65 | Р75-Р65 | (с) Р75 Р65 | (с) Р75 Р65 | (с) Р75 Р65 | (с) Р65 Р50 | (с) Р65 Р50 (с) P50 | (с) Р65 Р50 (с) Р50 |
|  | Новые термоупрочненные конструкции В или Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новые термоупрочненные |  |  |  |  |  |
| Род и число шпал на 1 км пути, шт.: | Железобетонные |  |  |  |  |  | Деревянные или железобетонные |  |  |
| на прямых и кривых радиусом 1200 м и более | 2000 | 1840-2000 | 2000 | 2000 | 1840 | 1840 | 1600 | 1440 | 1440 |
| на кривых радиусом менее 1200 м | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1840 | 1840 | 1600 | 1440 |
| Толщина балластного слоя под шпалой, см: щебеночный или из смеси песчано-щебеночной (числитель) на подушке из песка (знаменатель) на пути с деревянными шпалами | - | - | - | 35 20 | 35 20 | 30 20 | 25 20 | 25 20 | 35 0 |
| Толщина балластного слоя под шпалой, см: щебеночный или из смеси песчано-щебеночной (числитель) на подушке из песка (знаменатель) на пути с железобетонными шпалами | 45 20 | 40 20 | 45 20 | 40 20 | 40 20 | 35 20 | 30 20 | 30 20 | 30 0 |
| То же, из смеси песчано-щебеночной на пути с деревянными шпалами | - | - | - | 50 | 50 | 45 | 35 | 35 | 35 |
| Примечания 1 Двухслойную балластную призму при использовании щебеночного балласта или балласта из смеси песчано-щебеночной следует укладывать на земляном полотне из глинистых грунтов, песков мелких и пылеватых, в том числе при устройстве защитного слоя в верхней части земляного полотна. На земляном полотне из скальных, крупнообломочных грунтов и песков (кроме мелких и пылеватых) щебень и смесь песчано-щебеночную допускается укладывать без песчаной подушки. Толщина балластного слоя в этом случае должна быть не менее 35 см. 2 Под щебеночным балластом или смесью песчано-щебеночной допускается укладка подушки под щебнем из щебня фракций 5-25 мм или защитного слоя из полимерных материалов (геосеток, георешеток, пенопласта) с уменьшением слоя щебня или смеси песчано-щебеночной на 5 см, но без уменьшения общей толщины балластного слоя. 3 При залегании в основании земляного полотна просадочных и сжимаемых грунтов следует укладывать звеньевой путь на гравийно-песчаном и гравийном балласте. Постановку пути на щебеночный балласт и укладку бесстыкового пути надлежит производить после полной стабилизации земляного полотна. 4 В бесстыковом пути следует применять железобетонные шпалы. 5 На пескозаносимых участках следует укладывать термически упрочненные рельсы Р65 на деревянных шпалах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |