## ОСТ 45.01-98
Сеть первичная взаимоувязанной сети Российской Федерации.

## СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
СЕТЬ ПЕРВИЧНАЯ ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ СЕТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Участки кабельные элементарные и секции кабельные линий передачи
Нормы электрические. Методы испытаний

##### ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ
Москва
1998

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом связи

(ЦНИМС)

ВНЕСЕН Научно-техническим управлением и охраны труда Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации

2. ПРИНЯТ Государственным комитетом Российской Федерации по связи и информатизации

3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом от 26.10.98 N6568

4. ВЗАМЕН ОСТ 45.01-86

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения и сокращения

4 Общие положения

5 Нормы на электрические параметры на постоянном токе

6 Нормы на электрические параметры на переменном токе

7 Объем приемо-сдаточных испытаний электрических параметров кабелей на смонтированных ЭКУ

8 Методы измерений и испытаний

Приложение А Электрические характеристики коаксиальных и симметричных кабелей связи

Приложение Б Системы передачи по коаксиальным и симметричным кабелям связи

Приложение В Технические данные катушек индуктивности, устанавливаемых в симметричные цепи кабелей связи

Приложение Г Перечень измерительных приборов для проверки параметров линий передачи

Приложение Д Библиография

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

СЕТЬ ПЕРВИЧНАЯ ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ СЕТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Участки кабельные элементарные и секции кабельные линий передачи

Дата введения 1999 -01-01

Настоящий стандарт распространяется на элементарные кабельные участки (ЭКУ) и кабельные секции (КС) линий передачи магистральной и внутризоновых первичных сетей Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации (ВСС РФ-).

Стандарт устанавливает нормы на электрические параметры цепей на постоянном и переменном токах, смонтированных ЭКУ и КС аналоговых и цифровых систем передачи магистральной и внутризоновых сетей связи ВСС РФ.

Положения настоящего стандарта подлежат применению при эксплуатации кабельных линий передачи и при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Стандарт не распространяется на кабельные линии передачи местных первичных сетей, на оптические и морские кабельные линии.

Электрические нормы на постоянном и переменном токах относятся к ЭКУ, а при организации по кабелю различных систем передачи - к ЭКУ, к КС и к комбинациям ЭКУ и КС.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытаний напряжением. ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции. ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения ГОСТ 22348-86 Сеть связи автоматизированная единая. Термины и определения. ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний.

3 Определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Линия передачи - совокупность физических цепей и (или) линейных трактов систем передачи, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения (ГОСТ 22348).

Элементарный кабельный участок (ЭКУ) - участок кабельной линии совместно со смонтированными оконечными кабельными устройствами.

Кабельная секция (КС) - совокупность электрических цепей, соединенных последовательно на нескольких соседних ЭКУ для организации регенерационного (усилительного) участка одной или нескольких систем передачи с одинаковым расстоянием между регенераторами (усилителями), но с большим, чем длина ЭКУ данной линии.

Регенерационный участок - совокупность цепи ЭКУ или КС с примыкающим к ним регенератором.

Пара - группа из двух изолированных друг от друга жил (проводников), предназначенных для работы в одной электрической цепи (ГОСТ15845)

Пара симметричная - пара, у которой изолированные жилы одинаковой конструкции расположены симметрично относительно ее продольной оси (ГОСТ 15845).

Пара коаксиальная - пара, проводники которой расположены соосно и разделены изоляцией (ГОСТ 15845).

Основная симметричная цепь. - цепь, образуемая в четверке звездной скрутки из накрест лежащих жил.

Искусственная цепь - цепь, образуемая в четверке звездной скрутки, у которой одним проводником служат объединенные жилы одной основной симметричной цепи, а другим - объединенные жилы другой основной симметричной цепи.

Четверка - группа, скрученная из четырех изолированных жил.

Четверка звездной скрутки - четверка, в которой каждые две жилы, составляющие пару, расположены одна против другой на диагоналях квадрата, вершины которого образованы центрами токопроводящих жил в поперечном сечении четверки (ГОСТ 15845).

Электрическое сопротивление изоляции - электрическое сопротивление постоянному току между жилами (проводниками) цепи;

между жилой (проводником) и металлической оболочкой кабеля (землей);

между жилой и пучком других жил, соединенных с металлической оболочкой (экраном).

Электрическое сопротивление шлейфа жил (проводников) - сумма электрических сопротивлений жил (проводников) цепи постоянному току.

Асимметрия сопротивлений - разность электрических сопротивлений постоянному току двух жил, составляющих цепь.

Испытательное напряжение - напряжение постоянного тока, прикладываемое между проводниками пары, между жилой и пучком других жил, соединенных с металлической оболочкой (экраном), и предназначенное для испытания изоляции жил и проводников.

Коэффициент затухания - относительная величина, характеризующая изменение амплитуды синусоидальной волны напряжения (тока) при ее распространении на единицу длины линии.

Переходное затухание на ближнем конце - переходное затухание между двумя цепями, когда источник влияния и приемник находятся в одном пункте ЭКУ или КС.

Защищенность цепи - разность между значениями мощности полезного сигнала и мощности помехи в рассматриваемой точке цепи.

Защищенность цепи на дальнем конце - защищеность при влияниии на дальний конец, когда источник влияния и приемник находятся на противоположных концах взаимовлияющих цепей ЭКУ или КС.

3.2 В настоящем стандарте приняты следующие сокращения.

АСП - аналоговая система передачи.

ВСС РФ - Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации.

ВЧ - высокочастотный.

КС - кабельная секция.

НРП - необслуживаемый регенерационный пункт.

НУП - необслуживаемый усилительный пункт.

НЧ - низкочастотный.

ОРП - обслуживаемый регенерационный пункт.

ОУП - обслуживаемый усилительный пункт.

СП - система передачи.

ЦСП - цифровая система передачи.

ЭКУ - элементарный кабельный участок.

4 Общие положения

4.1 Электрические нормы на параметры цепей кабельных линий передачи распространяются на ЭКУ и КС, заканчивающиеся оконечными кабельными устройствами НРП (НУП) и вводно-кабельным оборудованием оконечных станций.

4.2 В зависимости от конструкции цепей (пар) кабели разделяются на коаксиальные и симметричные. Симметричные кабели подразделяются на высокочастотные (ВЧ) и низкочастотные (НЧ).

4.3 Нормы настоящего стандарта распространяются на ЭКУ и КС состоящие:

из коаксиальных кабелей с парами, имеющими шайбовую, баллонную или пористо-полиэтиленовую изоляцию (кабели типов КМ-4, КМА-4, КМЭ-4, КМ-8/6, МКТ-4, МКТА-4 и ВКПАП);

из симметричных ВЧ кабелей с кордельно-полистирольной или полиэтиленовой изоляцией (кабели типов МКС, МКСА, МКССт, SKA).

4.4 Электрические характеристики цепей коаксиальных и симметричных ВЧ кабелей связи приведены в приложении А.

4.5 Коаксиальные и симметричные ВЧ кабельные линии передачи могут применяиься для аналоговых и цифровых систем на различные диапазоны передаваемых частот и различные скорости передачи (приложение Б).

4.6 Две симметричные пары в коаксиальных кабелях типа КМ-4 и КМА-4 могут быть применены для распределительных систем передачи (на 24 и 30 телефонных каналов).

4.7 На одной или нескольких симметричных парах коаксиальных кабелей могут устанавливаться катушки индуктивности (приложение В).

5 Нормы на электрические параметры на постоянном токе

5.1 Электрические параметры коаксиальных кабелей на постоянном токе смонтированных ЭКУ должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра |  | Норма |
| --- | --- | --- |
| Коаксиальная пара типа 2,6/9,4 (2,6/9,5) |  |  |
| 1 | Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары , М0м*км, не менее | 10000 |
| 2 | Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары. В, не менее | 3000 |
| 3 | Испытательное напряжение между внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенными между собой и с заземленной металлической оболочкой кабеля. В, не менее | 300 |
| Коаксиальная пара типа 2,1/9,7 |  |  |
| 4 | Электрическое сопротивление изоляции Юм*км, не менее: |  |
| - | между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары | 10000 |
| - | между внешним проводником коаксиальной пары кабеля и землей (для кабеля, проложенного в земле) | 5 |
| 5 | Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары. В, не менее | 3000 |
| Коаксиальная пара типа 1,2/4,6 (1,2/4,4) |  |  |
| 6 | Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, М0м*км, не менее | 10000 |
| 7 | Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, В, не менее | 2000 |
| 8 | Испытательное напряжение между внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенными между собой и с заземленной металлической оболочкой кабеля. В, не менее | 200 |
| Отдельные симметричные пары, пары звездных четверок и одиночные жилы |  |  |
| 9 | Электрическое сопротивление изоляции между каждой жилой и другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар, и заземленной металлической оболочкой, М0м*км, не менее: |  |
| - | для жилы в бумажной изоляции | 3000 |
| - | для жилы в полиэтиленовой изоляции | 5000 |
| 10 | Испытательное напряжение между каждой жилой (кроме цепи с дополнительной индуктивностью) и всеми другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой. В, не менее |  |
| - | в кабелях КМ-4, КМА-4 и КМЭ-4: |  |
|  | с воздушно-бумажной изоляцией | 700 |
|  | с полиэтиленовой изоляцией | 1200 |
| - | в кабеле КМ-8/6: |  |
|  | в четверке | 800 |
|  | в отдельных парах, | 1000 |
|  | в одиночных жилах | 1000 |
| - | в кабелях МКТ-4 и МКТА-4: |  |
|  | в парах | 500 |
| Контрольная жила |  |  |
| 11 | Электрическое сопротивление изоляции между контрольной жилой и соединенными между собой внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, МОм , на участок, не менее | 10 |
| 12 | Испытательное напряжение между контрольной жилой и соединенными между собой внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, В, не менее | 300 |
| Защитные покровы |  |  |
| 13 | Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового наружного защитного покрова кабеля, М0м*км, не менее |  |
|  | а) между металлической оболочкой и землей (для кабеля без брони), между броней и землей | 5 |
|  | б) между металлической оболочкой и броней: | 0,1 |
| Примечания |  |  |
| 1 | При применении в оконечных устройствах: |  |
| - | розеток коаксиальных соединителей норма по п.п. 1, 4 и 6 при температуре не выше 35°С, не менее: |  |
| a) | 10000 М0м*км при относительной влажности воздуха не более 80%; |  |
| б) | 400 МОм на участок при относительной влажности воздуха более 80%; |  |
| - | вилок соединителей типов 2РМГ и ШР норма на ЭКУ по пункту 9 при температуре не выше 35°С, не менее: |  |
| a) | 500 МОм при относительной влажности воздуха не более 80%; |  |
| б) | 2,5 МОм при относительной влажности воздуха более 80%. |  |
| 2 | Норма на ЭКУ по пункту 11, при относительной влажности воздуха более 80% у оконечных устройств - не менее 25 МОм; |  |
| 3 | Если по пункту 13а) установленная норма не выдерживается и в результате проверки состояния кабеля и устранения сосредоточенных повреждений довести сопротивление изоляции до нормы не предоставляется возможным, то допускается принимать в эксплуатацию кабели по фактически достигнутым значениям, но не менее 100 к0м*км. |  |
| 4 | При наличии в кабеле избыточного давления воздуха испытательные напряжения коаксиальных пар повышаются на 100 В, а симметричных пар и контрольной жилы - на 15 В на каждую 0,01 МПа (0,1 кгс/см2). |  |
| 5 | Для кабелей, проложенных в высокогорных районах, норма испытательного напряжения уменьшается на 50 В на каждые 500 м высоты над уровнем моря. |  |
| 6 | В обозначениях типов кабельных пар в числителе указан диаметр внутреннего проводника, а в знаменателе - внутренний диаметр внешнего проводника, мм |  |

5.2 Электрические параметры симметричных ВЧ кабелей на постоянном токе смонтированных ЭКУ должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра |  | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрическое сопротивление изоляции между каждой жилой и всеми другими жилами кабеля, соединенными с металлической оболочкой (экраном), МОм.км, не менее | 10000 |
| 2 | Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового шлангового защитного покрова кабеля, М0м*км, не менее: |  |
| a) | между металлической оболочкой (экраном) и землей (для кабелей без брони), между броней и землей | 5 |
| б) | между металлической оболочкой и броней: | 0,1 |
| 3 | Испытательное напряжение ВЧ кабелей. В, не менее |  |
| - | между всеми жилами, соединенными в пучок, и заземленной металлической оболочкой (экраном) | 2000 |
| - | между каждой жилой и всеми остальными жилами кабеля, соединенными в пучок и с заземленной металлической оболочкой (экраном) | 1500 |
| Примечания |  |  |
| 1 | Если по 2.а) установленная норма не выдерживается и в результате проверки состояния кабеля и устранения сосредоточенных повреждений довести сопротивление изоляции до нормы не представляется возможным, то допускается принимать в эксплуатацию кабели по фактически достигнутым значениям, но не менее 100 к0м*км. |  |
| 2 | При наличии в кабеле избыточного давления воздуха испытательные напряжения необходимо повысить на 60 В на каждую 0,01 МПа (0,1 кгс/см2). |  |
| 3 | Для кабелей, проложенных в высокогорных районах, испытательные напряжения необходимо уменьшить на 30 В на каждые 500 м высоты над уровнем моря. |  |

б Нормы на электрические параметры на переменном токе 
6.1 Электрические параметры симметричных пар коаксиальных кабелей на переменном токе на смонтированных ЭКУ должны соответствовать нормам, приведенным в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3

| Наименование параметра |  | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переходное затухание на ближнем конце между двумя симметричными парами в кабелях типов КМ-4 и КМА-4, не менее, дБ: |  |
| - | для системы передачи К-24Р в диапазоне частот 10-110 кГц | 78 (для 6 и 3 км) 82 (для 1,5км) |
| - | для первичных ЦСП на частоте 1024 кбит/с | 62 (для 3 км) |
| 2 | Номинальные значения коэффициентов затухания симметричной пары с дополнительной индуктивностью для кабельной секции ОУИ-ОУП (ОРП-ОРП) в кабелях (таблица 4) КМ-4, КМА-4, МКТ-4 и ЖТА-4 | Характеристика (таблица 4) |

Таблица 4

| Частота, кГц | Номинальные значения коэффициентов симметричной пары с дополнительной индуктивностью, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в СП К-3600 с шагом Lэку/2 К-1920П и ШМ920 L/4 на кабелях пшов |  | в СП VLT-1920 (ВЛТ-1920) в кабелях типов КМ-4 и КМА-4 с шагом |  | в СП ВК 960-2 (БК 960-2) с шагом Lэку/4 кабелях типов МКТ-4 и МКТА-4 |
|  | КМ-4, КМА-4 | КМ/8/6 | 1000 м | 1200 м |  |
| 0,3 0,4 0,6 0,8 1,3 1,8 2,4 2,6 2,7 | 0,182 0,183 0,187 0,189 0,196 0,206 0,217 0,221 0,224 | 0,178 0,179 0,182 0,184 0,192 0,201 0,212 0,216 0,218 | 0,155 0,158 0,160 0,162 0,168 0,176 0,189 0,194 0,197 | 0,166 0,168 0,170 0,172 0,178 0,184 0,195 0,200 0,203 | 0,228 0,232 0,236 0,239 0,248 0,256 0,277 0,285 -0 |
| Примечания 1 Отклонения коэффициентов затухания от номинальных значений не должны быть более 10% для максимальной длины кабельной секции ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) 2 Lэку - длина ЭКУ |  |  |  |  |  |

6.2 Защищенность цепей симметричных ВЧ кабелей, оборудуемых АСП К-12+12, К-60 и VLT-120 на ЭКУ и КС, при симметрировании на ЭКУ на линиях передачи магистральной и внутризоновых сетях, а также на магистральных соединительных линиях должны соответствовать нормам, приведенным в таблице

5.Таблица 5

| Нормируемая характеристика |  | Норма распределения значений защищенности в комбинациях взаимовлияющих цепей, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 90 |
| 1 | На линиях магистральной сети: |  |  |
|  | значение защищенности цепей многопарных одночетверочных кабелей в спектре частот АСП, дБ, не менее | 71,0 | 74,0 |
| 2 | На линиях внутризоновых сетей и магистральных соединительных линиях: значение защищенности цепей многопарных и одночетверочных кабелей в спектре частот АСП, дБ, не менее -при количестве ЭКУ на секции ОУП-ОУП: |  |  |
|  | 1 - 5 6-11 12 - 17 18 - 22 23 - 28 29 - 33 34 - 39 40 - 44 45 и более | 64,0 64,5 65,5 67,0 68,0 68,5 69,5 70,0 71,0 | 70,0 70,0 70,5 71,5 72,5 73,0 74,0 74,5 75,5 |

6.3 Защищенность цепей симметричных ВЧ кабелей, оборудуемых АСП К-12+12, К-60 и VLT-120 на линиях передачи магистральной и внутризоновых сетей и на магистральных соединительных линиях при обеспечении защищённости линейных трактов на секции ОУП-ОУП (без симметрирования кабеля) с помощью устройств противосвязи, включаемых из ОУЛ, должна соответствовать нормам: 
на ЭКУ без включения элементов противосвязи, не менее 55 дБ; 
на ЭКУ при включении элементов противосвязи на НУП, не менее 64 дБ.6.4 Электрические характеристики цепей симметричных БЧ кабелей, оборудуемых ЦСП МКМ-120 и МКМ-480, а также характеристики при совместной работе систем передачи МКМ-120, МКМ-480 и К-60 на переменном токе должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 6. 
Таблица б

| Наименование характеристики |  | Частота, кГц | Норма, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабели емкостью 4х4 и 7х4 |  |  |  |
| 1 | Защищенность цепи на дальнем конце, дБ, не менее: |  |  |
| - | в межчетверочной комбинации взаимовлияющих цепей | 4224 17184 | 35 22 |
| - | во внутричетверочной комбинации | 4224 17184 | 27 12 |
| 2 | Защищенность цепи на дальнем конце, измеренная в комбинациях: влияющая цепь - цепь ЭКУ, оборудуемая аппаратурой МКМ-120 или МКМ-480; цепь, подверженная влиянию, - цепь КС, оборуемая аппаратурой К-60, дБ, не менее | 250 | 65 |
| Кабели емкостью 1х4 |  |  |  |
| 3 | Защищенность цепи на дальнем конце, дБ, не менее | 4224 | 25 |

7 Объем приемо-сдаточных испытаний электрических параметров кабелей на смонтированных ЭКУ

7.1 Проверке на соответствие нормам, приведенным в разделах 5 и 6 (кроме пункта 2 таблицы 6), должны подвергаться все кабели на каждом ЭКУ и КС.

7.2 Испытаниям изоляции напряжением подвергаются все жилы и проводники кабелей, кроме пар с дополнительной индуктивностью.

7.3 Измерение затухания симметричных пар с дополнительной индуктивностью в коаксиальных кабелях проводится с двух сторон кабельной секции ОУП-ОУП (ОРП-ОРП).

7.4 Измерение защищенности на дальнем конце пар симметричных ВЧ кабелей, предназначенных для АСП, проводится во всем диапазоне частот данной системы передачи в 100% комбинаций влияющих и подверженных влиянию пар с переменой их мест с одной стороны ЭКУ. При этом в протокол записываются минимальные значения защищенности в данной комбинации пар.

7.5 Измерение защищенности на дальнем конце пар симметричных ВЧ кабелей, предназначенных для ЦСП МКМ-120 (МКМ-480), проводится на частоте 4224 (17184) кГц во всех комбинациях влияющих и подверженных влиянию цепей без перемены их мест и с одной стороны ЭКУ.

7.6 Измерение защищенности на дальнем конце пар симметричных ВЧ кабелей при совместной работе систем передачи МКМ-120 (МКМ-480)и К-60 производится во всех комбинациях влияющих и подверженных влиянию цепей без перемены их мест и с одной стороны ЭКУ. При этом в качестве влияющих цепей выбираются цепи системы передачи МКМ-120 (МКМ-480). Проверка на соответствие нормам защищенности цепей должна производиться на каждом ЭКУ системы передачи МКМ-120 (МКМ-480), прилегающем к усилительному пункту системы передачи К-бО.

7.7 Измерение переходного затухания на ближнем конце между симметричными парами в коаксиальных кабелях, используемых для систем передачи К-24 и МКМ-ЗОР, проводится без перемены мест с обеих сторон ЭКУ.

7.8 При выявлении хотя бы одной характеристики, неудовлетворяющей норме, ЭКУ бракуется и предъявляется к сдаче повторно после доведения его электрических характеристик до норм настоящего стандарта. Результаты электрических измерений и испытаний оформляются соответствующими протоколами по установленной форме.

8 Методы испытаний

8.1 Электрические испытания кабельных линий передачи должны выполняться в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.

8.2 Электрические испытания кабельных линий передачи, а также предварительная настройка и проверка правильности показаний приборов должны проводиться в соответствии с указаниями, изложенными в Руководстве по электрическим измерениям линий магистральной и внутризоновых сетей связи [1] и в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации измерительных приборов.

8.3 Все электрические измерения ЭКУ и КС должны проводиться с оконечных кабельных устройств.

Вначале проводится прозвонка на правильность монтажа, на целость жил и экранов и определяется соответствие нумерации кабелей, четверок (групп), пар, жил и экранов с маркировкой элементов кабеля на оконечных кабельных устройствах, затем проводятся измерения и испытания постоянным током и далее - переменным.

При этом измерения на переменном токе проводятся только в том случае, если все электрические параметры, измеренные на постоянном токе, соответствуют нормам.

8.4 Электрическое сопротивление изоляции измеряется переносными кабельными приборами в соответствии с требованиями ГОСТ 3345.

8.5 Испытание изоляции напряжением проводится в течение 2 минут в соответствии с ГОСТ 2990.

8.6 Измерения затухания симметричных пар с дополнительной индуктивностью на секции ОУП-ОП (ОУП) проводится методом разности уровней с двух сторон секции на частотах 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,3; 1,8;

2,4, 2,6 и 2,7 кГц при нагрузке пар на сопротивления 1800 j_ 50 Ом в кабелях типов МКТ-4 и МКТА-4 и 1400 j: 50 Ом в кабелях типов КМ-4 и КМА-4.

Определение коэффициента затухания 20 дБ/км при температуре 20°С проводится по формуле:

a20= aT / l[1+Aa(t-20)] ,

где aT- затухание измеренное при температуре грунта t°С, в дБ;

l - длина секции ОУП-ОП (ОУП), км;

Aa- температурный коэффициент затухания, равный З·10 1/град Результаты расчетов коэффициентов затухания сравниваются с данными таблицы 4.

8.7 Измерения переходного затухания на ближнем конце кабеля и защищенности на дальнем конце кабеля между симметричными цепями проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 27893 с учетом следующих особенностей.

8.7.1 Измерение переходного затухания на ближнем конце между симметричными парами коаксиальных кабелей проводятся:

- для системы К-24 с помощью прибора типа ВИЗ в диапазоне частот до 110 кГц по методу сравнения;

- для системы ИКМ-ЗОР с помощью прибора МПКД-М для скорости передачи 2048 кбит/с по методу разности уровней.

8.7.2 Измерение защищенности на дальнем конце между парами симметричных кабелей проводится:

- для цепей симметричных ВЧ кабелей, предназначенных для системы передачи ИКМ-120 с помощью прибора ИЗКЛ-120 на частоте 4224 кГц, по методу разности уровней;

- для цепей симметричных ВЧ кабелей, предназначенных для системы передачи ИКМ-480, с помощью прибора МЗКЛ-ЗС на частоте 17184 кГц по методу разности уровней;

- для цепей симметричных ВЧ кабелей, предназначенных для совместной работы систем передачи ИКМ-120, МКМ-480, К-1020С и К-60, с помощью приборов ВИЗ на частоте 250 кГц. При этом в качестве влияющих цепей выбираются цепи систем передачи МКМ-120, МКМ-480 и К-1020С.

8.8 Перечень приборов для проведения измерений и испытаний электрических параметров кабельных линий передачи приведен в Приложении Г.

Приложение А 
(информационное) 
Электрические характеристики коаксиальных и симметричных кабелей связи. 
Таблица А.1 - Электрические характеристики коаксиальных кабелей связи

| Наименование характеристики |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрическое сопротивление при 20°С, Ом/км, не более: |  |
| - | внутреннего проводника коаксиальной пары (КП): |  |
|  | типа 2,6/9,4 | 3,7 |
|  | КП типа 1,2/4,6 | 15,85 |
| - | внешнего проводника |  |
|  | КП типа 2,6/9,4 | 2,5 |
|  | Ю1 типа 1,2/4,6 | 8 |
| - | шлейфа КП кабеля ВКПАЛ | 6,65 |
| 2 | Электрическое сопротивление при 20°С шлейфа симметричной рабочей пары из жил. Ом/км, не более: |  |
| - | с диаметром 0,9 мм | 57 |
| - | с диаметром 0,7 мм | 100 |
| 3 | Разность электрических сопротивлений жил в симметричной рабочей паре. Ом, не более (Z-длина ЭКУ, км; d-диаметр жилы, мм) | 0,4r? d2 |
| 4 | Электрическое сопротивление алюминиевой оболочки кабеля. Ом/км, не более: |  |
| - | КМА-4 | 0,25 |
| - | МКТА-4 | 0,5 |

Таблица А.2 - Электрические характеристики симметричных ВЧ кабелей

| Наименование характеристики |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1Электрическое сопротивление шлейфа жил (диаметра 1,2 глм) основной цепи при 20°С, Ом/км, не более | 32,0 |  |
| 2 | Разность электрических сопротивлений жил (диаметром 1,2 мм) основной цепи. Ом, не более | 0,16 |
| 3 | Электрическое сопротивление алюминиевой оболочки кабеля, Ом/км, не более: |  |
|  | МКСА 4х4х1,2 | 0,55 |
|  | МКСА 7х4х1,2 | 0,25 |
| 4 | Затухание ЭКУ системы передачи К-1020С при температуре 8°С, дБ, не более: |  |
| - | на частоте 650 кГц | 13,0 |
| - | на частоте 4224 кГц | 36,5 |
|  | (Температурный коэффициент затухания для кабелей МКС равен 0,00198, МКСА - 0,00205, МКССт -0,00202 1/град) |  |
| 5 | Переходное затухание на ближнем конце между цепями четырех или семичетверочных кабелей одного направления передачи на частоте 4224 кГц, дБ, не менее | 80 |
| 6 | Переходное затухание между цепями четырех и семичетверочных кабелей одного направления передачи на ЭКУ системы передачи ИКМ-120, оборудованные запирающими катушками (фильтрами), на частоте 4224 кГц, дБ, не менее | 100 |
| 7 | Электрическое сопротивление изоляции поливинилхлоридного шлангового покрова кабеля 8KB между экраном и землей, к0м*км, не менее | 50 |

Приложение Б 
(информационное) 
Системы передачи по коаксиальным и симметричным кабелям связи 
Таблица Б.1 - Системы передачи по коаксиальным кабелям связи

| Система передачи | Диапазон частот, скорость передачи | Тип коаксиальной пары |
| --- | --- | --- |
| К-120 | 60 - 1304 кГц | 2,1/9,7 |
| К-300 | 60 - 1364 кГц | 1,2/4,6 (1,2/4,4) |
| К-420 | 0,3 - 4,6 МГц | 2,1/9,7 |
| К-1920П | 0,3 - 8,5 МГц | 2,6/9,4 (2,6/9,5) |
| К-3600 К-5400 К-10800 VLT-1920 | 0,8-17,6 МГц 4,3-31,0 МГц 4,3-59,7 МГц 0,3-8,5 МГц | 2,6/9,4 (2,6/9,5) |
| БК-300 БК-960-2 MKM-480 (LS 34 СХ) МКМ-480Х2 | 60 - 1364 кГц 60 - 4287 кГц 34,368 Мбит/с 51,480 Мбит/с | 1,2/4,6 (1,2/4,4) |
| ИКМ-1920 | 139,264 МОит/с | 2,6/9,4 (2,6/9,5) |

Таблица Б. 2 - Системы передачи по ВЧ симметричным кабелям связи

| Система передачи | Диапазон частот, скорость передачи |
| --- | --- |
| К-12+12 К-60 VLT-120 К-1020С МКМ-120 (МКМ-120А, МКМ-120у) МКМ-480 (LS 34 S) | 12-120 кГц 12-252 кГц 12-552 кГц 312-4636 кГц 8448 кбит/c 34368 кбит/c |
| Примечание - Под обозначением К-60 следует понимать системы передачи: K-60, К-60П, К-60П-4, К-60П-4М, V-60, V-60S, V-60E |  |

Приложение В 
(информационное) 
Технические данные катушек индуктивности, устанавливаемых в цепи симметричных кабелей связи. 
Таблица В.1 - Технические данные катушек индуктивности,
устанавливаемых в цепи симметричных кабелей связи

| Пупинизируемая пара |  | Диаметр жилы, мм | Катушка индуктивности |  |  |  | Номиналь- ный шаг пупини- зации, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Индуктивность, мГ |  | Электри- ческое сопротив- ление постоян- ному току, Ом |  |
|  |  |  |  | Основ- ной цепи | Искуст- венной цепи |  |  |
| 1 | Симметричная пара кабелей типов КМ и КМА в системах передачи: |  |  |  |  |  |  |
|  | К-3600 | 0,9 | ТЧ-1001 | 100 | - | 6,8 | ЭКУ/2 |
|  | К-1920 и ИКМ-1920 | 0,9 | ТЧ-1001 | 100 | - | 6,8 | ЭКУ/4 |
| 2 | Симметричная пара кабелей типов КМ и КМА в системе передачи VLT-1920 (ВЛТ-1920) | 0,9 | ТЧ-1001 | 100 | - | 6,8 | 1,0 или 1,2 |
| 3 | Симметричная пара кабелей типа МКТ и ЖТА в системе передачи ВК-960-2 (БК-960-2) | 0,7 |  | 144 | - | 5,5 | ЭКУ/4 |

Приложение Г 
(информационное)
Перечень приборов для проверки и испытания параметров кабельных линий передачи. 
Таблица Г.1

| Наименование прибора |  | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор кабельный переносной ПКП-5 | Измерение электрических параметров кабелей связи и определение расстояния до мест повреждений |
| 2 | Источник напряжения постоянного тока ПЧ110 | Испытание и тренировка электрическим напряжением изоляции симметричных и коаксиальных кабелей связи |
| 3 | Измеритель параметров кабельных линий, модернизированный ИПКЛ-М | Измерение элетрических параметров затухания, переходного затухания и защищенности симметричных цепей кабелей на частотах 512 и 1024 кГц |
| 4 | Измеритель затухания кабельных линий ИЗКЛ-120А | Измерение затухания, переходного затухания и защищенности симметричных цепей кабелей на частоте 8448кГц |
| 5 | Измеритель затухания кабельных линий ИЗКЛ-ЗС | Измерение затухания, переходного затухания и защищенности симметричных цепей кабелей на частоте 17184 кГц |
| 6 | Визуальный измеритель затухания | Измерение переходного затухания между цепями ВЧ симметричных кабелей в диапазоне частот до 250 кГц |

Приложение Д