	
	
	

	
	
	


Смета 

На проектно-изыскательские работы для объекта:

 «Детский сад на 100 мест, ЯНАО»

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№ частей, глав, таблиц, пунктов Сборника  цен на проектно-изыскательские работы
	Расчет стоимости а+вх

Или объем строительно-монтажных работ

рублей
	Ст-ть,

Тыс.рублей

	1.
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м в грунтах 2 категории

5 скважины глубиной 12,0м
	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

l = 10,0м (глубина бурения скважин в грунтах 2 категории)

а = 38,40 (Табл. 17, п. 1)

к = 1,4 (Табл. 2, п. 4)

к = 0,9 (прим. к табл. 17)

к = 1,35 (выплаты районного коэффициента при выполнении изыскательских работ в районах Крайнего Севера)

к = 35,26 (35,26 максимальный индекс изменения стоимости изыскательских работ на 3 кв.2009г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г)
	10,0 * 38,40 * 1,4 * 0,9 * 1,35 * 35,26 =
	23 031,27

	2.
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м в грунтах 4 категории

5 скважины глубиной 12,0м
	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

l = 50,0м (глубина бурения скважин в грунтах 4 категории)

а = 45,60 (Табл. 17, п. 1)

к = 1,4 (Табл. 2, п. 4)

к = 0,9 (прим. к табл. 17)

к = 1,35 (выплаты районного коэффициента при выполнении изыскательских работ в районах Крайнего Севера)
к = 35,26 (35,26 максимальный индекс изменения стоимости изыскательских работ на 3 кв.2009г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г)
	50,0 * 45,60 * 1,4 * 0,9 * 1,35 * 35,26 =
	136 748,15

	3.
	Крепление скважины при бурении диаметром до 160мм глубиной до 15м


	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

l = 60,0м (глубина бурения скважин)

а = 2,10 (Табл. 18, п. 4)

к = 1,4 (Табл. 2, п. 4)

к = 0,9 (прим. к табл. 17)

к = 1,35 (выплаты районного коэффициента при выполнении изыскательских работ в районах Крайнего Севера)
к = 35,26 (35,26 максимальный индекс изменения стоимости изыскательских работ на 3 кв.2009г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г)
	60,0 * 2,10 * 1,4 * 0,9 * 1,35 * 35,26 =
	7 557,13

	4.
	Отбор монолитов
на глубине до 10 м -  25шт
	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

а = 22,90 (Табл. 57, п. 1)

к = 1,4 (Табл. 2, п. 4)

к = 1,35 (выплаты районного коэффициента при выполнении изыскательских работ в районах Крайнего Севера)
к = 35,26 (35,26 максимальный индекс изменения стоимости изыскательских работ на 3 кв.2009г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г)
	25 * 22,90 * 1,4 * 1,35 * 35,26 =
	38 152,20

	5.
	Отбор монолитов 

на глубине от 10 м  до 20 м -  5шт
	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

а = 30,60 (Табл. 57, п. 2)

к = 1,4 (Табл. 2, п. 4)

к = 1,35 (выплаты районного коэффициента при выполнении изыскательских работ в районах Крайнего Севера)
к = 35,26 (35,26 максимальный индекс изменения стоимости изыскательских работ на 3 кв.2009г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г)
	5 * 30,60 * 1,4 * 1,35 * 35,26 =
	10 196,13

	6.
	Расходы по внутреннему транспорту


	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

8,75% от стоимости полевых работ (Табл. 4, п. 1)
	(23 031,27 + 136 748,15 + 7 557,13 + 38 152,20 + 10 196,13) * 0,0875 =


	18 872,43


	7.
	Расходы по организации и ликвидации работ


	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

6% от стоимости полевых работ, включая расходы по внутреннему транспорту (п.13)

к = 2,5 (п.13, прим. 1)
	(23 031,27 + 136 748,15 + 7 557,13 + 38 152,20 + 10 196,13 + 18 872,43) * 0,06 * 2,5 =


	35 183,60

	8.
	Камеральная обработка материалов буровых работ категория сложности инженерно-геологических условий 2 (Табл.7)
	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

l = 60м (глубина наблюдения скважин)

а = 8,20 (Табл. 82, п. 1)

к = 1,35 (выплаты районного коэффициента при выполнении изыскательских работ в районах Крайнего Севера)
к = 35,26 (35,26 максимальный индекс изменения стоимости изыскательских работ на 3 кв.2009г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г)
	60 * 8,20 * 1,35 * 35,26 =
	23 419,69

	9.
	Составление отчета
	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

25,0% от стоимости камеральных работ (Табл. 87, п. 1)
	23 419,69 * 0,25 =
	5 854,92

	10.
	Комплекс физико-механический свойств мерзлого песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой    до 0.6МПа
30 образцов 
	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

n = 50 (количество образцов)

а = 237,80 (Табл. 65, п. 12)

к = 1,35 (выплаты районного коэффициента при выполнении изыскательских работ в районах Крайнего Севера)
к = 35,26 (35,26 максимальный индекс изменения стоимости изыскательских работ на 3 кв.2009г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г)
	30 * 237,80 * 1,35 * 35,26 =


	339 585,53

	11.
	Камеральная обработка лабораторных исследований
	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

15% от стоимости лабораторных работ             (Табл. 86, п.2)
	339 585,53 * 0,15 =
	50 937,83

	12.
	Составление отчета
	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999

25,0% от стоимости камеральных работ (Табл. 87, п. 1)
	50 937,83 * 0,25 =
	12 734,46

	13.
	Проектно-сметная документация на строительство детского сада на 100 мест 

Общая площадь здания -

1 218,12 м2


	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства, 2003г. 

Табл.12 п.1:

а = 127 320  

в = 340

к = 1,0 (0,85 РП + 0,15 эскизный проект)
к = 1,15 (фактор, усложняющий проектирование: вечномерзлые грунты)
к = 1,08 районный коэффициент 

к = 3,03 (3,03 - максимальный индекс изменения стоимости проектных работ на 3 кв. 2009г. к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г.)
	(127 320 + 340 *          1 218,12) * 1,0 * 1,15 * 1,08 * 3,03 =
	2 037 730,85

	
	Итого:
	
	
	2 740 004,19

	
	Без НДС 
	
	
	-

	
	ВСЕГО
	
	
	2 740 004,19


