Испытания свай динамической нагрузкой по ГОСТ 5686-94

В качестве нагружающего устройства используется молот, которым эти сваи были забиты. В случае отсутствия такового на стройплощадке, используется специально изготовленный трубчатый молот массой 3,2 т, который монтируется на свае.

Для регистрации осадок сваи до 2 мм/удар используется универсальный измерительный прибор Гейгера производства Metallwerker K. G. Hugo Voss & Co. Meerane Sa. Погрешность измерений - ± 0,1 мм. Если осадка сваи превышает 2 мм/удар, то она определяется по нивелиру SOKKIA С330, Japan. Погрешность измерений - ± 0,5 мм.

Результат: Общая несущая способность сваи, рассчитанная по формуле 18 или 19 СНиП 2.02.03-85.