# http://zakaz-beton.ru/index.php?module=catalog&cat=364

# Статическое и динамическое испытание свай

Статические испытания свай 
Статические испытания выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 5686 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями», СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов», «Программы проведения испытаний свай».
Испытываемую сваю нагружают ступенями, переход к следующей ступени нагружения осуществляют после полной стабилизации осадки на предыдущей ступени.
Для измерения осадки испытываемой сваи устанавливают четыре индикатора часово¬го типа с ценой деления 0,01 мм.
Реактивные усилия, возникающие при нагружении испытываемой сваи, передаются через систему балок на анкерные сваи. Для регистрации возможного выдергивания анкерных свай на каждую сваю устанавливаются по 2 индикатора часового типа с ценой деления 0,01 мм. С учетом возможного удлинения верхней части арматурного каркаса, выдергивание анкерных свай во время испытания не должно превышать 2 мм.
Перед нагружением сваи берут нулевые отсчеты по всем приборам. На каждой ступени нагружения сваи снимают отсчеты по всем приборам. 
За критерий условной стабилизации деформации принимают скорость осадки сваи на данной ступени нагружения, не превышающую 0,1 мм за последние 30 мин наблюдений.
За частное значение предельного сопротивления испытываемой сваи принимается нагрузка, при которой прекращено нагружение сваи.
Результаты: 
1. Общая несущая способность сваи.
2. График «нагрузка-осадка» верха сваи.
Сроки выполнения работ: проведение испытаний – 3 дня, оформление результатов в виде Технического отчета – 5 дней.
В наличие имеется несколько стендов для проведения испытаний свай с несущей способностью до 1000 тс. Возможно проектирование и изготовления стендов в соответствии с пожеланиями Заказчика. 
ПPИHЦИПИАЛЬHЫЕ СХЕМЫ УСТАHОВОK ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАHИЙ ГPУHТОВ СВАЯМИ
1. Схемы установок для испытаний грунтов статической вдавливающей нагрузкой 
o Установка с гидравлическим домкратом, системой балок и анкерными сваями 
 
o Установка с грузовой платформой, служащей упором для гидравлического домкрата 
 
o Установка с тарированным грузом 
 
o Установка комбинированная 
 
2. Схема установки для испытания грунтов статической выдергивающей нагрузкой
 
3. Схема установки для испытания грунтов статической горизонтальной нагрузкой
 
1 - испытываемая свая; 2 - анкеpная свая; 3 - pепеpная система с пpогибомеpами; 4 - домкpат с манометpом; 5 - система упоpов, балок; 6 - гpузовая платфоpма; 7 - опоpа; 8 - гpуз (упоp для домкpата); 9 - таpиpованный гpуз; 10 - теpмометpическое устpойство; 11 - опоpная плита-оголовок

Динамические испытания свай ударной нагрузкой
Цель испытаний: определение предельного сопротивления сваи вдавливанию по грунту (несущей способности по грунту), в том числе по боковой поверхности и по подошве, а также параметров трения боковой поверхности сваи о грунт. 
Испытания выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 5686, СНиП 2.02.03-85 и другой НТД. Данный метод рекомендован для применения Госстроем России – письмо № 19-1/464 от 31.10.02 в органы государственного архитектурно-строительного надзора субъек-тов Российской Федерации.

Результаты: 
1. График «нагрузка-осадка» верха сваи по ГОСТ 5686. 
2. Общая несущая способность сваи. 
3. Несущая способность по боковой поверхности сваи. 
4. Несущая способность по пяте сваи. 
5. Распределение несущей способности по глубине сваи. 
6. Характеристики трения по грунту по длине ствола сваи. 
7. График «нагрузка-осадка» пяты сваи. 
8. Наличие каких-либо значительных нарушений сплошности ствола.

Сроки выполнения работ: 
-проведение испытаний – 2 – 3 сваи в день; 
-оформление результатов в виде Акта – 1 день; 
- оформление результатов в виде Технического отчета – 4-5 дней.


Динамические испытания свай ударной нагрузкой значительно более мобильны по сравнению с испытанием свай статической нагрузкой. В день возможно испытание 2-3 свай с получением предварительных результатов прямо на стройплощадке. 
Основным достоинством этого метода является то, что он применим к любым конструктивно-технологическим исполнениям свай. Выполнены испытания свай с несущей способностью до 3200 тс, что практически невозможно при традиционном статическом методе испытаний. Сваи при испытаниях не повреждаются и могут быть использованы в фундаменте сооружения.