| # Осциллографический анализатор забивки свай (PDA) Осциллографический анализатор забивки свай PDA (Модели PAX и PAK) Динамическое испытание свай Измерение: - Несущей способности Целостности свай - Эффективности молота - Напряжений свай Что представляет собой динамическое испытание свай? Несмотря на свое название, данное испытание с использованием осциллографического анализатора забивки свай (PDA) может проводиться для любого типа глубокого фундамента. Динамическое испытание свай основано на теории распространения волны напряжений на сваи и включает в себя следующее:  Установку акселерометров и датчиков напряженности на сваю или буронабивную колонну.  Регистрацию и передачу на анализатор PDA сигналов ускорения и напряжения при каждом ударе бабы или молота по свае.  Компьютерную обработку, воспроизведение и хранение сигналов, а также выполнение автоматических вычислений. С помощью PDA можно проводить два типа динамического испытания свай: Динамический контроль свай осуществляется во время ударного погружения с целью проведения безопасного и экономичного монтажа стальных, бетонных или деревянных свай. Наиболее важными результатами данного вида контроля являются значения сопротивляемости почвы при забивке, эффективность молота, динамические напряжения во время забивки и целостность сваи. Эти результаты можно легко использовать для определения критерия забивки. Все результаты получают в реальном времени. Динамическое испытание нагрузкой производится независимо от процесса установки свай. Главной целью данного испытания является оценка несущей способности сваи. Испытание проводится для буронабивных, набивных бетонных и забивных свай. Забивка сваи осуществляется ударным либо падающим молотом. Сигналы скорости и силы, полученные по месту, проходят последующую обработку программой CAPWAP®. Данное испытание не требует высоких затрат и считается эффективной и надёжной альтернативой статическим испытаниям нагрузкой. Динамические испытания являются надежным средством проверки всех типов глубоких фундаментов, как для строительных, так и для инспектирующих их организаций. Кроме этого, данный метод незаменим в тех случаях, когда проведение статических испытаний не является возможным, например, для подводных фундаментов мостов, нефтяных платформ и береговых площадок. Программное обеспечение Программное обеспечение PDA-W способно обрабатывать более 150 динамических результатов в реальном времени. В ходе испытания сваи пользователь может открыть несколько окон, показывающих кривую напряжения, индикатор разрушения (бета) и сопротивление по отношению к глубине. Главный экран показывает также значения критических динамических результатов в сравнении со установленными целевыми значениями пользователя. Цвета и размеры шрифта, используемые в программе, задаются пользователем. Технология сжатия файлов 3:1 позволяет хранить больше информации при меньших затратах памяти. Дополнительными характеристиками являются: журнал забивки свай, сигналы опасности качества данных, расчетчик площади, упрощенный перенос данных в электронные табличные программы, функция «копия на буфер вырезанного изображения» для работы с графиками и улучшенная интеграция с PDIPLOT и CAPWAP. CAPWAP разработана под ОС Windows, и может использоваться как с версией РАК на PDA, так и с компьютером. Программа использует данные датчиков PDA для определения динамической характеристики почвы, распределения сопротивления и моделирования статического испытания нагрузкой. С целью подтверждения сопоставимости анализа в программе CAPWAP с результатами статического испытания нагрузкой были проведены сотни сравнительных тестов. Осциллографический анализатор забивки свай Модель РАК Данная модель предлагает пользователю широчайший диапазон параметров для проверки целостности и состояния глубоких фундаментов. Пользователь РАК может выбрать девять из более чем 150 параметров для расчетов и отображения этих параметров при каждом ударе молота. РАК встроен в легкий, но прочный корпус, прошедший полевые испытания. Этот прибор собирает и анализирует данные одновременно но восьми каналам. Анализ в реальном времени, последующая обработка и распечатка результатов выполнятся программой PDA-W. Данная программа работает под ОС Windows и совместима как с моделью РАК PDA, так и с компьютером. Модель РАК может быть также использована для проведения анализа CAPWAP. Благодаря сверхвысокой скорости сбора данных, PDA модели РАК незаменим для испытания большого количества свай и регистрации большого числа ударов молота на площадке. Восемь каналов сбора данных напряжений особенно важны в случае испытаний спирально-шовных труб и буронабивных колонн большого диаметра, а также, когда необходимо произвести замеры в двух различных точках по длине сваи. РАК является единственной моделью PDA, способной производить контроль установки свай с использованием вибромолота. Осциллографический анализатор забивки свай Модель PAX Эффективный и экономичный сбор и анализ данных Технологические достижения позволили компании Pile Dynamics разработать компактную версию PDA, получившую название PAX. Модель PAX не имеет клавиатуры; ввод данных производится касанием сенсорного экрана. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Два канала для сбора данных напряжений Два канала сбора данных ускорения и четыре интегратора данных ускорения - скорости PCMCIA съемная карта памяти Сенсорный экран высокого разрешения заменяет клавиатуру Серийный порт Удвоенная точность результатов предотвращает погрешности при передаче данных. Размер: 110мм х 175мм х 200мм Вес: 3.2 кг Питание: внутренняя батарея рассчитана приблизительно на 8 часов работы от 12В автомобильной батареи или от сети 100-240В с 12В преобразователем постоянного тока Постоянный адрес страницы http://www.avek.ru/equipment/?section_id=113&item_id=914 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |