# Линейная арматура для СИП на ВЛИ 0,4 кВ

## Зажимы для крепления изолированной несущей жилы (СИП-2)

Анкерные зажимы предназначены для жесткого крепления на магистрали и ответвлениях от магистрали, а также на ответвлениях к вводам в здания и сооружения. Зажимы обеспечивают необходимое тяжение СИП в анкерном пролете линии.

#### Анкерный клиновой зажим типа DN/PA/PAC

##### Назначение:

- Для крепления изолированной нулевой несущей жилы (СИП-2) на концевых и угловых опорах, а также промежуточных опорах.

##### Характеристика:

- Корпус выполнен из алюминиевого сплава методом экструзии, что обеспечивает высокую надежность зажима и его устойчивость к механическим воздействиям.

- Клиновидная вставка выполнена из изоляционного материала для защиты нулевой жилы двойной изоляцией.

- Тросик имеет термопластиковую накладку, защищающую его от износа

при креплении на кронштейне (крюке).

- Зажимы рассчитаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах.

- Зажимы отличаются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, компактны.

- Установка зажимов производится без инструментов.

##### Особенности:

- Тросик зажима DN 35, PA 1500 и PA 2200 выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми ограничивающими креплениями на обоих концах для удобства надежной фиксации.

- Тросик зажима PAC 1500 выполнен из нержавеющей стали, зафиксирован в корпус зажима и снабжен крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне без снижения механического тяжения.

| Позиция | Сечение, мм2 | Предельная нагрузка, даН | Диаметр, мм | Длина корпуса, мм | Масса,г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 35 | 25-35 | 1000 | 8-12 | 110 | 360 | 50 |
| РА 1500 | 50-54,6-70 | 1500 | 12-14 | 110 | 460 | 50 |
| РАС 1500 | 50-54,6-70 | 1500 | 12-14 | 110 | 460 | 40 |
| РА 2200 | 80-95 | 2200 | 14-18 | 140 | 580 | 30 |

##### Соответствие нормам: HN 33 S 68

#### Анкерный клиновой зажим типа DN 123

  - Зажим клиновой анкерный (натяжной) предназначен для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25 мм2.

  - Зажим изготовлен из термопластика, усиленного стекловолоконной структурой.

    - Разрушающая нагрузка анкерного зажима DN 123 увеличена с 220 кг до 350 кг, что позволило выполнять пролеты ВЛИ длиной до 40 м.

  - При закреплении двух проводов в зажиме, предназначенном для четырех жил, необходимо обязательно заклинить второй клин в его гнезде.

##### Назначение:

##### Характеристика:

##### Особенности:

| Количество жил | Позиция | Сечение, мм2 |  | Диаметр, мм |  | Предельная нагрузка, даН | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |
| 2/4 | DN 123 | 2х6 | 4х25 | 5 | 10,5 | 350 | 110 | 50 |

#### Поддерживающие зажимы

Подвесные поддерживающие зажимы применяются для крепления СИП-2 на промежуточных опорах и обеспечивают габаритные размеры в пролетах.

#### Подвесной поддерживающий зажим типа PS 1500+LM-E

##### Назначение:

- Используется для подвески СИП на промежуточных опорах.

##### Характеристика:

- Зажим открывается со стороны кронштейна.

- Элементы зажима, контактирующие с несущей нулевой жилой, изготовлены из изоляционного материала во избежание механического повреждения оболочки.

- Обеспечивает подвижное соединение.

- Возможно применение на угловых опорах ВЛИ при углах до 90О. При этом необходимо учитывать максимальный радиус изгиба нулевой жилы.

##### Особенности:

- Блокировка несущей нулевой жилы производится без инструмента.

- Подвижное звено ограниченной прочности LM-E защищает магистральную линию от механических повреждений.

- При изменении стрелы провеса СИП–2 подвижное звено LM-E позволяет перемещение зажима PS 1500, значительно уменьшая механическую нагрузку на несущую жилу.

| Название | Позиция | Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Разрушающая нагрузка, даН | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвесной зажим | PS 1500+LM-E | 16-95 | 8-16 | >1200 | 170 | 40 |

##### Соответствие нормам: NFC 33 0 40

#### Комплект промежуточной подвески типа ES 1500E

##### Назначение:

- Используется для подвески СИП-2 на промежуточных опорах и обеспечивает габаритные размеры в пролетах.

##### Характеристика:

- Возможно применение на угловых опорах ВЛИ при углах до 90О. При этом необходимо учитывать максимальный радиус изгиба нулевой жилы.

##### Особенности:

- Комплект промежуточной подвески разборный, возможна поставка поддерживающего зажима без кронштейна (ES 1500E, PS 1500+LM-E)

| Наименование | Позиция | Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Разрушающая нагрузка, даН | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект состоит из CS1500E+PS1500+LM-E | ES 1500E | 16-95 | 8-16 | >1200 | 650 | 20 |

##### Соответствие нормам: NFC 33 0 44

## Зажимы для крепления неизолированной несущей жилы (СИП-1)

#### Анкерные зажимы типа PAC 95N, PAN 25

##### Назначение:

- Применяются для крепления неизолированной нулевой несущей жилы (СИП-1) на концевых и угловых опорах, а также промежуточных опорах.

##### Характеристика:

- Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность зажима и его устойчивость к механическим воздействиям.

##### Особенности:

- Установка зажима не требует применение динаметрического ключа, так как контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой шириной 13мм.

- Несущая нулевая жила не требует обрезания, она помещается в зажим, находящийся в открытом положении.

| Позиция | Сечение, мм2 | Предельная нагрузка, даН | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAC 95N | 25-95 | >2200 | 340 | 45 |
| PAN 25 | 25-35 | >700 | 160 | 75 |

#### Поддерживающий зажим

Подвесные поддерживающие зажимы применяются для крепления СИП-1 на промежуточных опорах и обеспечивают габаритные размеры в пролетах.

#### Подвесной поддерживающий зажим типа PS 95N

##### Назначение:

- Используется для подвески СИП-1 на промежуточных опорах.

##### Характеристика:

- Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность зажима и его устойчивость к механическим воздействиям.

- Обеспечивает подвижное соединение.

- Возможно применение на угловых опорах ВЛИ при углах до 90О. При этом необходимо учитывать максимальный радиус изгиба нулевой жилы.

##### Особенности:

- Установка зажима не требует применение динаметрического ключа, так как контроль над усилием затяжки болта осуществляется срывной шестигранной головкой шириной 13мм.

| Название | Позиция | Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Разрушающая нагрузка, даН | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддерживающий зажим | PS 95N | 16-95 | 8-16 | >2200 | 190 | 40 |

## Зажимы для крепления четырехпроводной системы СИП без несущей жилы (СИП-4).

#### Анкерные зажимы типа RPA

##### Назначение:

- Применяется для крепления СИП без несущей нулевой жилы.

##### Характеристика:

- Щеки выполнены из жесткой пластмассы, что обеспечивает закрепление и защиту проводов.

- Основные элементы конструкции выполнены из оцинкованной закаленной стали.

| Позиция | Сечение, мм2 | Масса, г | Количество в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| RPA 425/50 | 4х25-4х50 | 900 | 20 |
| RPA 470/95 | 4х70-4х95 | 900 | 20 |
| RPA 495/120 | 4х95-4х120 | 900 | 20 |

#### Анкерный клиновой зажим типа DN 123

##### Назначение:

- Зажим клиновой анкерный (натяжной) предназначен для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25 мм2.

##### Характеристика:

- Зажим изготовлен из термопластика, усиленного стекловолоконной структурой.

##### Особенности:

- Разрушающая нагрузка анкерного зажима DN 123 увеличена с 220 кг до 350 кг, что позволило выполнять пролеты ВЛИ длиной до 40 м.

- При закреплении двух проводов в зажиме, предназначенном для четырех жил, необходимо обязательно заклинить второй клин в его гнезде.

| Количество жил | Позиция | Сечение, мм2 |  | Диаметр, мм |  | Предельная нагрузка, даН | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |  |
| 2/4 | DN 123 | 2х6 | 4х25 | 5 | 10,5 | 350 | 110 | 50 |

#### Подвесные зажимы типа PS

##### Назначение:

- Используется для подвески СИП без несущей нулевой жилы.

##### Характеристика:

- Зажим выполнен из закаленной стали со вставкой из термопластика, предохраняющей жгут проводов от механических повреждений.

- Металлические части зажима защищены от коррозии:

- PS 216/25 - оцинковкой. 
- PS 425/50, PS 470/95 и PS 495/120 - цинко-кобальтовым покрытием.

| Позиция | Сечение, мм2 | Диаметр, мм |  | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |  |  |
| PS 216/25 | 2х16-3х35-4х25 | 16 | 20 | 200 | 50 |
| PS 425/50 | 4х35-4х50-4х70 | 25 | 32 | 240 | 50 |
| PS 470/95 | 4х50-4х70-4х95 | 32 | 36 | 290 | 50 |
| PS 495/120 | 4х95-4х120 | 36 | 40 | 320 | 50 |

## Анкерные кронштейны

#### Анкерный кронштейн типа СS10.3

##### Назначение:

- Обеспечивает крепление одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП.

- Монтируется на опоры или по стенам зданий

##### Характеристика:

- Кронштейн представляет собой моноблок из сплава алюминия с высокой механической прочностью.

- Обладает высокой устойчивостью к коррозии.

- Крепление осуществляется двумя болтами диаметром 14 или 16 мм или при помощи двух полос металлической лентой F207 в один оборот вокруг опоры и двух скреп NC 20.

##### Особенности:

- Кронштейны CS 10.3, СА 2000 могут крепиться одним болтом.

| Позиция | Предельная нагрузка, даН | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| CS 10.3 | 1500 | 290 | 40 |
| CА 2000 | 2000 | 300 | 40 |

#### Кронштейн типа CS 1500E

##### Назначение:

- Применяется для крепления поддерживающих зажимов.

##### Характеристика:

- Корпус кронштейна выполнен из сплава цинка и алюминия повышенной прочности с высокой устойчивостью к механическим воздействиям и коррозии.

- Наличие стопорного пальца позволяет избежать переворачивания зажима. Крепление производится болтами диаметром 14 или 16 мм или двумя полосками металлической ленты F207 в один оборот вокруг опоры и двумя скрепами NC20.

##### Особенности:

- Конфигурация кронштейна обеспечивает удобное перемещение по опоре.

- Отверстие в кронштейне позволяет закрепить ролик RT 1 или RT2 для раскатки СИП.

- Кронштейн рассчитан на механические усилия, создаваемые при раскатке

#### Анкерный кронштейн типа СA 16

##### Назначение:

- Для крепления DN 123 для ответвления СИП от магистрали к вводам.

##### Характеристика:

- Кронштейн из алюминиевого сплава с высокой устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям.

- Крепится одной полоской металлической ленты F207 в один оборот вокруг опоры и одной скрепой NC20 или стяжным болтом М8, М10.

##### Особенности:

- Кронштейн позволяет выполнить анкерное крепление на опоре или на стене здания, сооружения.

| Позиция | Предельная нагрузка, даН | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| CA 16 | 220 | 100 | 200 |

#### Анкерные кронштейны для монтажа СИП по стенам зданий типа CT 600, CB 600

##### Назначение:

- Для крепления анкерных зажимов.

##### Характеристика:

- Выполнены из сплава алюминия с высокой механической прочностью.

- Крепление к стене производится через отверстия диаметром 16 мм.

- CT 600 обеспечивает крепление одного или двух анкерных зажимов

- CB 600 обеспечивает крепление одного анкерного зажима.

##### Особенности:

- Применяется для анкерного крепления СИП от магистрали до стены здания и между зданиями (сооружениями), а также по фасадам зданий.

| Наименование | Позиция | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кронштейн для крепления в двух точках | СB 600 | 280 | 50 |
| Кронштейн для крепления в трех точках | СT 600 | 350 | 25 |

#### Крюк монтажный CF

##### Назначение:

- Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов.

##### Характеристика:

- Монтируется на железобетонных, металлических или деревянных опорах, крепление производится двумя полосками металлической ленты F207, F107 в один оборот вокруг опоры и двумя скрепами NC 20.

- Крюк выполнен из сплава цинка и алюминия повышенной твердости с высокой устойчивостью к механическим воздействиям и коррозии.

| Позиция | Предельная нагрузка, даН | Диаметр | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF 16 | 1800 | 16 | 610 | 25 |

#### Крюк монтажный B 16, B 20

##### Назначение:

- Применяются для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на железобетонных, металлических или деревянных опорах с монтажными отверстиями.

##### Характеристика:

- Крюк выполнен из сплава цинка и алюминия повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии.

| Позиция | Предельная нагрузка, даН | Диаметр | Длинна, мм | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 16 | 1500 | 16 | 240 | 780 | 25 |
| B 20 | 2000 | 20 | 240 | 1300 | 25 |

## Ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта

Ответвительные герметичные зажимы предназначены для выполнения ответвлений от магистральных СИП медными или алюминиевыми проводами. Они обеспечивают надежный электрический контакт методом прокалывания изоляции жил проводов магистрали и ответвительной линии.

#### Зажим ответвительный для подключения проводов уличного освещения и ответвления от магистрали проводов ввода в дом Р 616

- Специально для России в зажиме Р 616 применена новая конструкция контактных пластин из луженой меди, которые обеспечивают надежный контакт с проводами малых сечений (1,5-2,5 мм2) отечественного производства.

- Применяется для соединения жил магистрали сечением 6-150 мм2 в магистрали с жилами сечением 1,5-16 мм2 для уличного освещения или ввода в дом.

- Для уличного освещения или ввода в дом можно также применять зажимы с раздельной затяжкой болтов Р 21.

#### Зажим ответвительный для ответвления от магистрали проводов ввода в дом Р 645

- Применяется для соединения СИП магистрали сечением 6-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 (медь или алюминий).

- Вместо зажима Р 645 возможно применение зажимов с раздельной затяжкой болтов Р 71, Р 72 или Р 74. (см. раздел «Влагозащищенные зажимы»).

#### Зажим ответвительный для ответвления магистральных проводов Р 70

- Для соединения СИП магистрали сечением 25-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 25-95 мм2 (медь или алюминий).

- Для соединения жил магистрали можно также применять зажим с раздельной затяжкой болтов Р 151+BI сечением 35-150 мм2/ 6-95 мм2 (медь или алюминий).

#### Соответствие нормам: NFC 33 0 20

- Зажимы рассчитаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах (монтаж от ? 20оС, эксплуатация от ? 60оС).

- Коррозионная стойкость металлических деталей испытывается в камере соляного тумана и в камере влажного газа SO2.

- Контактные пластины зажимов НИЛЕД имеют пирамидальную форму, благодаря этому достигается быстрый электрический контакт и исключается попадание воды в провод.

- Монтаж ответвительных зажимов фирмы НИЛЕД обеспечивает минимальную потерю механической прочности фазного и нулевого провода(в соответствии с действующими отечественными нормами и стандартом CENELEC).

- Испытания на прочность изоляции зажимов осуществляются в баке с водой в течение 1 минуты действующим значением на

##### пряжения 6 кВ.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ ЗАЖИМОВ

##### Характеристика зажимов:

- Предназначены для алюминиевых или медных изолированных жил.

- Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм.

- Изоляция испытана напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде).

- Болт имеет срывную головку из алюминиевого сплава. Корпус ответвительного зажима поставляется в открытом виде, что облегчает его монтаж.

- В моделях P 70 / P 150 / P 240 защитный колпачок выполнен съемным.

##### Особенности:

- Демонтаж возможен (вторичный монтаж не допускается).

- Зажимы данного типа допускают выполнение работ на линии под напряжением.

- Головка болта затягивается при помощи изолированного торцевого гаечного ключа CL 13 Click (допускается также применение рожкового или накидного гаечного ключа 13 мм).

| Позиция | Сечение жил, мм |  | Болт |  |  | Макс. нагрузка I , А | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистрали | Ответвления | Кол-во болтов | Усилие затяжки, Н м | Размер головки, мм |  |  |  |  |
| Р 616 | 6-150 | 1,5-16 | 1 | 10 | 13 | 150 | 60 | 100 |  |
| Р 645 | 6-150 | 4-35 | 1 | 14 | 13 | 250 | 125 | 100 |  |
| Р 70 | 25-150 | 25-95 | 1 | 14 | 13 | 500 | 180 | 80 |  |
| Р 150 | 35-150 | 35-150 | 2 | 16 | 13 | 650 | 260 | 80 |  |
| Р 240 | 70-240 | 70-240 | 2 | 22 | 17 | 700 | 280 | 80 |  |

#### Соответствие нормам: HN 33 S 63

##### Назначение:

- Используются для нескольких ответвлений из одной точки.

##### Характеристика:

- Предназначены для алюминиевых или медных изолированных жил.

- Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм.

- Изоляция испытана напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде).

- Болт со стороны магистрали имеет срывную головку из алюминиевого сплава.

#### Ответвительные герметичные зажимы с раздельной затяжкой болтов типа Р 617, Р 619, Р 14

##### Назначение:

- Используются для нескольких ответвлений из одной точки.

##### Характеристика:

- Предназначены для алюминиевых или медных изолированных жил.

- Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм.

- Изоляция испытана напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде).

- Болт со стороны магистрали имеет срывную головку из алюминиевого сплава.

##### Особенности:

- Контакт с проводом ответвления обеспечивается без снятия изоляции.

- Соединение проводов осуществляется с раздельной затяжкой болтов.

- В зажимах Р 617 и Р 14 контакт обеспечивается: на магистрали - прокалывающими контактными пластинами, на ответвлении - со снятием изоляции с провода.

- В зажиме Р 619 контакт обеспечивается: на магистрали и ответвлении – прокалывающими контактными пластинами.

| Тип | Позиция | Сечение жил, мм |  | Макс. нагрузка I, А | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Магистрали | Ответвления |  |  |  |
| 2 ответвления | Р 617 | 35-150 | 2х6-35/50М | 350 | 175 | 50 |
| 2 ответвления | Р 619 |  |  |  |  |  |
| 4 ответвления | Р 14 | 16-150 | 4х1,5-35 | 700 | 280 | 50 |

#### Соответствие нормам: HN 33 S 63

#### Зажимы ответвительные для ответвления СИП от ВЛН типа N 640, N 70

Назначение:

  - Используются для ответвления СИП от ВЛН, а также для ответвления от неизолированной несущей нулевой жилы.

  - N 640 предназначен для ответвления от ВЛН к вводу в здание СИП сечением 2х16-4х25.

  - N 70 предназначен для ответвления от ВЛН магистральных СИП.

Характеристика:

- Контакт с проводом ответвления обеспечивается прокалыванием изоляции.

- Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется применением срывной головки.

- Корпус выполнен из изоляционного материала. Устойчив к климатическим и механическим воздействиям.

- Контактные пластины выполнены из алюминиевого сплава, предназначены для соединения алюминиевых проводов.

- Контакты со стороны ответвления покрыты смазкой. Неизолированные провода рекомендуется обрабатывать щеткой ВС.

Особенности:

- Контактные пластины выполнены со стороны магистрали в виде плашки, чтобы не уменьшать механическую прочность провода.

| Позиция | Сечение СИП в магистрали, из меди или алюминия, мм2 | Сечение СИП на ответвлениях, из меди или алюминия, мм2 | Число ответвлений | Масса, г | Количество в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 640 | 6-120 | 2,5*-25 | 1 | 130 | 80 |
| N 95 | 25-150 | 25-95 | 1 | 195 | 80 |

##### Соответствие нормам: NFС 33 0 20. * Для ответвления провода сечением 2,5 мм2 его необходимо сложить вдвое и поместить внутрь клеммы.

##### Примечание: Для ответвления от медных проводов необходимо заказывать зажимы с дополнительной маркировкой ...Cu. (N 640 Cu, N 70 Cu).

#### Зажим ответвительный для наложения защитного заземления РС 481

##### Назначение:

- Используются для подключения измерителя напряжения, закорачивания и защитного заземления (устанавливаются в начале и в конце линии). Устанавливается на токопроводящих и нулевой жилах на весь срок службы линии.

- Обеспечивает надежное заземление в комплекте со штатным устройством M6D(M7D) и MaT.

##### Характеристика:

- Изоляция зажима испытана напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде).

- Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется применением срывной головки.

- Корпус зажима находится в открытом положении, позволяющем свободно размещать провод при монтаже.

- Встроенный адаптер снабжен маркировкой 1,2,3,N.

| Позиция | Сечения СИП, мм2 | Болт |  | Макс. нагрузка I , А | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усилие затяжки, Н м | Размер головки, мм |  |  |  |
| РС 481 | 16-150 | 14 | 13 | 4000 A/1c | 190 | 50 |

#### Соответствие нормам: NFC 33 0 20

## Линейная арматура для СИП на ВЛЗ 6-20 кВ

#### Фарфоровые штыревые изоляторы IF 20, IF 27

Используется с защищенными и неизолированными проводами на ЛЭП до 24 кВ.
Крепление провода в желобе или на шейке изолятора. В желоб изолятора IF 27 установлена пластмассовая втулка, предназначенная для монтажа провода без раскаточных роликов.
Длина пути утечки - 400 мм.
Диаметр шейки - 85 мм.
Масса - 3400 г.
Кол-во в упаковке: 10 шт.

#### Колпачки K6, 7, 9

Предназначены для установки штыревых изоляторов на траверса.
К 6 – диаметр штыря 20 мм.
К 7 – диаметр штыря 22 мм.
К 9 – диаметр штыря 24 мм.
Масса - 20 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

#### Подвесной стеклянный изолятор типа IS 70E

Применяется для подвески как на угловых, анкерных и концевых траверсах, так и на крюках.
Масса - 3400 г.
Кол-во в упаковке: 10 шт.

#### Зажимы анкерные типа PAZ 1, PAZ 2

Используется для анкерного крепления защищенных и неизолированных проводов на концевых и угловых опорах.
PAZ 1 -сечение 35-50 мм2
PAZ 2 -сечение 70-120 мм2
Масса - 700 г.
Кол-во в упаковке: 25 шт.

#### Зажим анкерный типа PAZ 3

Используется для

анкерного крепления защищенных и не изолированных проводов на концевых и угловых опорах.
PAZ 3 — сечение 35-150 мм2
Масса = 710 г.
Кол-во в упаковке: 25 шт.

#### Серьга C 7-16

Предназначена для крепления шапки подвесного изолятора или ушка к траверсам.
Разрушающая нагрузка – не менее 70 кН
Масса = 300 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт

#### Ушко FIS 1-7-16

Предназначено для соединения стержня подвесного изолятора с анкерным зажимом.
Разрушающая нагрузка – не менее 70 кН
Масса = 760 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

#### Звено промежуточное трехлапчатое типа S 7-1

Предназначено для удлинения изолирующей подвески.
Разрушающая нагрузка – не менее 70 кН
Масса = 500 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

#### Зажим ответвительный RР 150, RP 240

Для соединения СИП-3 магистрали с проводами ответвлений (медь или алюминий).
RР150 сечение-25-120/25-120 мм2 
I max = 500А.
Масса = 180 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.
RР240 сечение-70-240/70-240 мм2 
I max = 500А.
Масса = 260 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

#### Ответвительный влагозащищенный зажим типа CD153N+BI

Применяется в следующих случаях:
- ответвление СИП-3 от воздушной неизолированной линии.
- соединение неизолированных проводов.
CD 153N+BI –сечение 35-150/35-120 мм2
I max = 145A 
Масса = 100 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

#### Соединительные зажимы типа MJRP N

Для соединения защищенных проводов сечением от 35 до 150 мм2 используются зажимы: MJRP 35N, MJRP 50N, MJRP 70N, MJRP 95N, MJRP 120N, MJRP 150N.
Соединение осуществляется
методом опрессовки, инструментом НТ50 и матрицами Е140/E173, E215.
Масса = 180 г.
Кол-во в упаковке: 30 шт.

#### Спиральные вязки типа СВ 35, CB 70, CB 120

Применяются для закрепления защищенных проводов на штыревых изоляторах.
CB 35 сечение -35-50мм2
Масса = 550 г.
Кол-во в упаковке: 6 шт.
CB 70 сечение -70-95мм2
Масса = 650 г.
Кол-во в упаковке: 6 шт.
CB 120 сечение -120-150мм2
Масса = 710 г.
Кол-во в упаковке: 6 шт.

#### Устройство защиты от дуги типа СЕ 1, СЕ 2, СЕ 3

Используется на ВЛ с защищенными проводами для защиты от дуги, а также для подключения временного заземления с болтовым соединением.
CЕ 1 сечение -35-150мм2
Масса = 470 г.
Кол-во в упаковке: 25 шт.
CЕ 2 (снабжено алюминиевой проволокой-шунтом) 
сечение -35-150мм2
Масса = 570 г.
Кол-во в упаковке: 25 шт.
CЕ 3 ( для подключения временного заземления с болтовым соединением) сечение -35-150мм2
Масса = 470 г.
Кол-во в упаковке: 25 шт.

Длинно-искровой разрядник PDR 10
Длинно-искровой разрядник петлевого типа предназначен для защиты линий 6-10 кВ от грозовых перенапряжений. Электрическая прочность при грозовом импульсе напряжения - 300 кВ.
Масса – 2300 г.
Кол-во в упаковке: 10 шт.

## Линейная арматура для коаксиального провода

Анкерный зажим типа DN 414

##### Назначение:

- Зажим клиновой анкерный (натяжной) предназначен для крепления одиночного провода.

##### Характеристика:

- Приведена в таблице.

| Тип | Позиция | Диаметр, мм |  | Предельная нагрузка, даН | Масса, г | Количество в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
| 1 провод | DN 414 | 4 | 14 | 200 | 100 | 80 |

#### Герметичный ответвительный модуль типа DC для коаксиального провода

##### Назначение:

- Предназначен для герметичного и надежного ответвления коаксиальными проводами сечением 6-10-16 мм2 от ВЛИ выполненных СИП.

##### Особенности:

- Внутри модуля находится тугоплавкий смазочный материал.

##### Примечание:

в соответствии с требованиями главы 2.4.14 ПУЭ на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода сечением не менее 16 мм2.

Монтаж ответвительного модуля типа DC показан в разделе по Монтажу.

## Линейная арматура для оптического кабеля

#### Фасадное крепление SF-T1

##### Назначение:

- Для прокладки оптического кабеля по фасадам здания.

| Позиция | Диаметр, мм | Механическая нагрузка, даН |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горизонтальная | Вертикальная |
| SF-T1 | 4-8 | 100 | 40 |

#### Анкерные зажимы типа DN-T11, DN-T11R

##### Назначение:

- Применяются для анкерного крепления самонесущего оптического кабеля типа ”8”.

| Позиция | Диаметр, мм | Предельная нагрузка, даН |
| --- | --- | --- |
| DN-T11 | 7-11 | 750 |
| DN-T11R |  | 1500 |

Подвесные зажимы типа PS-T8, PS-T11

Назначение:

- Применяются для крепления самонесущего оптического кабеля типа ”8”.

| Позиция | Диаметр, мм | Предельная нагрузка, даН |
| --- | --- | --- |
| PS-T8 | 5-8 | 120 |
| PS-T11 | 8-11 |  |