	             МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

              ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                     от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р

                     ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СБОРНИКА ФОРМ

              ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

            ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ)

                  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ

                           СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

       В  целях  обеспечения  требуемого  уровня  качества,  повышения

   ответственности  персонала на стадии промежуточной  приемки  работ,

   установления     единого    порядка    оформления    исполнительной

   производственно-технической документации:

       1.  Одобрить и ввести в действие с 1 мая 2002 г. "Сборник  форм

   исполнительной    производственно-технической   документации    при

   строительстве  (реконструкции) автомобильных дорог и  искусственных

   сооружений на них" (далее - Сборник) (Приложение).

       2.  Руководителям  федеральных управлений автомобильных  дорог,

   управлений  автомобильных  магистралей,  межрегиональных   дирекций

   строящихся  дорог,  территориальных  органов  управления   дорожным

   хозяйством    субъектов   Российской   Федерации,    уполномоченных

   осуществлять   функции   управления   федеральными   автомобильными

   дорогами  общего  пользования (далее - органы  управления  дорожным

   хозяйством),  обеспечить  контроль за  соответствующим  оформлением

   исполнительных   документов  и  современный  уровень   технического

   надзора при строительстве (реконструкции) дорожных объектов.

       3.  Управлению инноваций и технического нормирования в дорожном

   хозяйстве  Росавтодора (Чванов В.В.) с участием ГП  "Информавтодор"

   (Мепуришвили    Д.Г.)   организовать   в   установленном    порядке

   распространение Сборника в органах управления дорожным хозяйством.

       4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

   руководителя  Департамента  строительства  автомобильных  дорог   и

   методологии проектирования Серегина Н.П.

                                          Первый заместитель Министра,

                                          Руководитель Государственной

                                            службы дорожного хозяйства

                                                           И.Н.СЛЮНЯЕВ

                                                             Утвержден

                                                         распоряжением

                                                      Минтранса России

                                          от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р

                             СБОРНИК ФОРМ

              ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

            ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ)

                  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ

                           СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

       Сборник    форм    исполнительной   производственно-технической

   документации  (ПТД) разработан по заданию Управления строительством

   автомобильных дорог и мостов Росавтодора Минтранса России.

       В   Сборнике   приведены  формы  документов,  необходимых   при

   выполнении  отдельных  видов  работ  и  законченных  конструктивных

   элементов на стадии промежуточной приемки.

       Формы  ПТД  являются  обязательными  для  исполнения  во   всех

   подрядных    организациях,    осуществляющих    строительство     и

   реконструкцию    автомобильных   дорог   общего    пользования    и

   искусственных сооружений на них.

                             ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

                                                            Форма Ф-1

   __________________________________________________________________

                       (наименование организации)

   __________________________________________________________________

     (наименование автомобильной дороги, искусственного сооружения)

                              ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

                             РАБОТ N ______

                 _____________________________________

                 _____________________________________

                 _____________________________________

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

   Ответственный

   за ведение журнала

                                             В журнале прошито

   Старший прораб                            и пронумеровано ___ стр.

   (начальник участка)

   ___________________

        (подпись)                               М.П.

   Строительство (реконструкция) автомобильной дороги _______________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   Должность, фамилия,  имя, отчество ответственного за строительство

   объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб,  начальник

   участка) _________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                               (подпись)

   Генеральная проектная организация ________________________________

   Главный инженер проекта ___________________________  _____________

                                     (Ф.И.О.)             (подпись)

   Заказчик (организация),    должность,   фамилия,   имя,   отчество

   руководителя

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                                                          (подпись)

   Начало работ:

   по плану _____________________________

   фактически ___________________________

   Окончание работ (ввод в эксплуатацию):

   по плану _____________________________

   фактически ___________________________

   В журнале N ______ пронумеровано и прошнуровано ______ страниц

   Руководитель подрядной организации _______________________________

                                                (подпись)

   _________________________

     (дата выдачи, печать)

   Основные показатели строящегося объекта (мощность) _______________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   Сметная стоимость ________________________________________________

   Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   Субподрядные организации и выполняемые ими работы ________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

       1.    Общий    журнал   работ   является   основным   первичным

   производственным     документом,     отражающим     технологическую

   последовательность,    сроки,    объемы,    условия    производства

   строительства  (реконструкции) автомобильных дорог и  искусственных

   сооружений и их качество.

       2.   Общий  журнал  ведется  на  строительстве  (реконструкции)

   объекта  ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого

   дня  работы;  старший  прораб (прораб)  заполняет  его  лично  (при

   односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам  смен

   (при  2 - 3-сменном режиме работы). Специализированные организации,

   отряды,  бригады,  выполняющие отдельные работы, ведут  специальные

   журналы,   которые   по  окончании  этих  видов  работ   передаются

   генеральной подрядной организации.

       3. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация

   совместно  с  проектной организацией и заказчиком.  Титульный  лист

   заполняется   до   начала  строительства  (реконструкции).   Список

   инженерно-технического персонала, занятого на  объекте,  составляет

   руководитель   строительной  организации.  Перечень   ответственных

   конструкций  и  актов  на  скрытые работы  устанавливает  проектная

   организация  (в  случае  осуществления  авторского  надзора),   при

   отсутствии  авторского  надзора  на объекте  перечни  устанавливает

   заказчик (СНиП 3.01.01.85*).

       В разделе "Ведомость результатов контроля качества строительно-

   монтажных   работ"   регистрируются  все   виды   работ,   качество

   выполнения которых контролируется и подлежит приемке заказчиком.

       Систематические сведения о производстве работ (с  начала  и  до

   завершения)  должны записываться в разделе "Сведения о производстве

   работ".

       Описание работ должно производиться по конструктивным элементам

   сооружения   с  указанием  отметок  и  адреса.  Здесь   же   должны

   приводиться   краткие   сведения  о  методах  производства   работ,

   применяемых    материалах,   готовых   изделиях   и   конструкциях,

   вынужденных  простоях  строительных  машин  (с  указанием  принятых

   мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей  (с

   указанием   причин)  и  их  согласования,  изменении   расположения

   защитных  и  сигнальных ограждений, наличии  и  выполнении  рабочих

   схем   операционного  контроля  качества  работ,  исполнениях   или

   переделках  выполненных  работ  (с  указанием  виновных),  а  также

   метеорологических и других особых условиях производства работ.

       4. Лица, осуществляющие контроль качества работ, свои замечания

   записывают в разделе "Сведения о производстве работ".

       Лица,  ответственные за организацию производственного контроля,

   должны  проверять своевременность устранения выявленных дефектов  и

   нарушений правил производства работ.

       5.  Общий  журнал работ должен быть пронумерован,  прошнурован,

   оформлен  всеми  подписями на титульном листе  и  скреплен  печатью

   генподрядной строительной организации, его выдавшей.

       6. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

       7.   При  сдаче  законченного  строительством  (реконструкцией)

   объекта   в   эксплуатацию  общий  и  специальные   журналы   работ

   предъявляются   со   всей   исполнительной  документацией   рабочей

   комиссии   и   после  приемки  объекта  государственной  приемочной

   комиссией передаются на хранение эксплуатационной организации.

                                СПИСОК

              ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

                       НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

   --------------T-------------T-------------------T----------------¬

   ¦Фамилия, имя,¦ Дата начала ¦Отметка о получении¦Дата окончания  ¦

   ¦отчество, за-¦  работ на   ¦разрешения на право¦работ на строи- ¦

   ¦нимаемая     ¦строительстве¦производства работ,¦тельстве объекта¦

   ¦должность,   ¦   объекта   ¦ приказ назначения ¦(N протокола)   ¦

   ¦специаль-    ¦             ¦   на должность    ¦                ¦

   ¦ность, обра- ¦             ¦                   ¦                ¦

   ¦зование,     ¦             ¦                   ¦                ¦

   ¦участок работ¦             ¦                   ¦                ¦

   +-------------+-------------+-------------------+----------------+

   ¦      1      ¦      2      ¦         3         ¦       4        ¦

   +-------------+-------------+-------------------+----------------+

   L-------------+-------------+-------------------+-----------------

                               ПЕРЕЧЕНЬ

                      СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

   -----------------------T--------------------T--------------------¬

   ¦     Наименование     ¦Организация, ведущая¦ Дата сдачи-приемки ¦

   ¦ специального журнала ¦  журнал, фамилия,  ¦ журнала и подписи  ¦

   ¦  и дата его выдачи   ¦инициалы и должность¦  должностных лиц   ¦

   ¦                      ¦ответственного лица ¦                    ¦

   +----------------------+--------------------+--------------------+

   ¦           1          ¦         2          ¦         3          ¦

   +----------------------+--------------------+--------------------+

   L----------------------+--------------------+---------------------

                      ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

   ----T--------------------------------T------------T--------------¬

   ¦ N ¦     Наименование проектных     ¦Шифр и номер¦Дата и роспись¦

   ¦п/п¦  документов и согласования по  ¦ документа  ¦ в получении  ¦

   ¦   ¦ изменению проектных решений в  ¦            ¦  документа   ¦

   ¦   ¦       ходе строительства       ¦            ¦              ¦

   +---+--------------------------------+------------+--------------+

   ¦ 1 ¦               2                ¦     3      ¦      4       ¦

   +---+--------------------------------+------------+--------------+

   L---+--------------------------------+------------+---------------

                               ПЕРЕЧЕНЬ

               АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ

                   КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ

                             СКРЫТЫХ РАБОТ

   ----T--------------------------T---------------T-----------------¬

   ¦ N ¦Наименование актов (с ука-¦Дата подписания¦Подпись предста- ¦

   ¦п/п¦занием места расположения ¦акта, фамилии, ¦вителя техниче-  ¦

   ¦   ¦конструкций и работ)      ¦инициалы и     ¦ского надзора,   ¦

   ¦   ¦                          ¦должности под- ¦принявшего работы¦

   ¦   ¦                          ¦писавших       ¦                 ¦

   +---+--------------------------+---------------+-----------------+

   ¦ 1 ¦             2            ¦       3       ¦        4        ¦

   +---+--------------------------+---------------+-----------------+

   L---+--------------------------+---------------+------------------

                     СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

   ------T----------T----------------T-------T------T--------T---------T--------¬

   ¦Дата,¦Место про-¦Краткое описание¦Условия¦Объем ¦Подпись ¦Замечания¦Отметка ¦

   ¦смена¦изводства ¦работ и методы  ¦произ- ¦выпол-¦ответст-¦контроли-¦об ис-  ¦

   ¦     ¦работ (ПК ¦производства.   ¦водства¦ненных¦венного ¦рующих   ¦полнении¦

   ¦     ¦+ ...ПК)  ¦Работы, выполня-¦работ  ¦работ ¦лица    ¦лиц,     ¦(под-   ¦

   ¦     ¦          ¦емые субподряд- ¦       ¦      ¦        ¦Ф.И.О.,  ¦пись,   ¦

   ¦     ¦          ¦ными организаци-¦       ¦      ¦        ¦долж-    ¦дата)   ¦

   ¦     ¦          ¦ями             ¦       ¦      ¦        ¦ность,   ¦        ¦

   ¦     ¦          ¦                ¦       ¦      ¦        ¦дата     ¦        ¦

   +-----+----------+----------------+-------+------+--------+---------+--------+

   ¦  1  ¦    2     ¦        3       ¦   4   ¦  5   ¦   6    ¦    7    ¦   8    ¦

   +-----+----------+----------------+-------+------+--------+---------+--------+

   L-----+----------+----------------+-------+------+--------+---------+---------

          ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

   -----T------------------T----------T--------T---------T---------T-------¬

   ¦Дата¦Наименование кон- ¦Наименова-¦Должнос-¦Отметка  ¦Должность¦Подпись¦

   ¦    ¦структивных частей¦ние нару- ¦ти и    ¦об устра-¦ответст- ¦       ¦

   ¦    ¦и элементов, места¦шений про-¦подписи ¦нении на-¦венного  ¦       ¦

   ¦    ¦их расположения со¦ектных и  ¦лиц, вы-¦рушений, ¦исполни- ¦       ¦

   ¦    ¦ссылкой на номера ¦норматив- ¦давших  ¦дата     ¦теля     ¦       ¦

   ¦    ¦чертежей          ¦ных доку- ¦предпи- ¦         ¦         ¦       ¦

   ¦    ¦                  ¦ментов    ¦сание   ¦         ¦         ¦       ¦

   +----+------------------+----------+--------+---------+---------+-------+

   ¦ 1  ¦        2         ¦    3     ¦   4    ¦    5    ¦    6    ¦   7   ¦

   +----+------------------+----------+--------+---------+---------+-------+

   L----+------------------+----------+--------+---------+---------+--------

                                                            Форма Ф-2

                            ЖУРНАЛ N ______

                  АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

   Наименование строительства _______________________________________

   __________________________________________________________________

   Объект строительства _____________________________________________

   __________________________________________________________________

   Адрес строительства ______________________________________________

   __________________________________________________________________

   Полная сметная стоимость строительства объекта _________ тыс. руб.

   Заказчик _________________________________________________________

                        (наименование организации, адрес)

   __________________________________________________________________

                               Журнал начат "__" ____________ 20__ г.

                             Журнал окончен "__" ____________ 20__ г.

   Директор генеральной

   проектной организации _______________________________

                                    (подпись)

   Заказчик ____________________________________________

                         (подпись и печать)

                                СОСТАВ

             СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

   ----------------------T------------------T-----------------------¬

   ¦ Должность, фамилия, ¦Работа, по которой¦ Дата и номер приказа  ¦

   ¦       инициалы      ¦  осуществляется  ¦   о назначении лиц    ¦

   ¦Проектная организация¦ авторский надзор ¦  авторского надзора   ¦

   L---------------------+------------------+------------------------

   Генеральный подрядчик ____________________________________________

                                   (наименование организации)

   __________________________________________________________________

   Субподрядчики-исполнители отдельных видов работ:

   1. _______________________________________________________________

          (наименование работ, строительно-монтажная организация)

   __________________________________________________________________

   2. _______________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   3. _______________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   4. _______________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   5. _______________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   6. _______________________________________________________________

   __________________________________________________________________

           РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

           ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

   -------------T--------T----------T--------T------T---------------¬

   ¦Наименование¦Фамилия,¦Занимаемая¦ Номер  ¦Место ¦     Дата      ¦

   ¦организации ¦инициалы¦должность ¦телефона¦работы+-------T-------+

   ¦            ¦        ¦          ¦        ¦      ¦приезда¦отъезда¦

   L------------+--------+----------+--------+------+-------+--------

                                                        Учетный лист N

   ----T-------------T-----------T------T----------------T---------------¬

   ¦Да-¦Выполненные  ¦Указания об¦Запись¦С записью озна- ¦Отметка о вы-  ¦

   ¦та ¦отступления  ¦устранении ¦произ-¦комлен предста- ¦полнении указа-¦

   ¦   ¦от проектно- ¦выявленных ¦вел   ¦витель (фамилия,¦ний (фамилия,  ¦

   ¦   ¦сметной доку-¦отступлений¦(фами-¦инициалы, долж- ¦инициалы, долж-¦

   ¦   ¦ментации, на-¦или наруше-¦лия,  ¦ность, дата)    ¦ность, дата)   ¦

   ¦   ¦рушения тре- ¦ний и сроки¦иници-+-------T--------+--------T------+

   ¦   ¦бований стро-¦их выполне-¦алы)  ¦строи- ¦заказчи-¦произво-¦заказ-¦

   ¦   ¦ительных     ¦ния        ¦      ¦тельно-¦ка      ¦дителя  ¦чика  ¦

   ¦   ¦норм, правил ¦           ¦      ¦монтаж-¦        ¦работ   ¦      ¦

   ¦   ¦и технических¦           ¦      ¦ной ор-¦        ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦условий по   ¦           ¦      ¦ганиза-¦        ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦производству ¦           ¦      ¦ции    ¦        ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦СМР          ¦           ¦      ¦       ¦        ¦        ¦      ¦

   L---+-------------+-----------+------+-------+--------+--------+-------

   Место печати

   Всего в настоящем журнале прошнуровано

   и пронумеровано _____________ стр.

   Должность и подпись

                                                           Форма Ф-2а

                            ЖУРНАЛ N ______

            ИНЖЕНЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

   Наименование строительства _______________________________________

   __________________________________________________________________

   Объект строительства _____________________________________________

   __________________________________________________________________

   Адрес строительства ______________________________________________

   __________________________________________________________________

   Полная сметная стоимость строительства объекта _________ тыс. руб.

   Заказчик _________________________________________________________

               (наименование организации, адрес, дата, N договора)

   __________________________________________________________________

   Подрядчик ________________________________________________________

               (наименование организации, адрес, дата, N договора)

   Организация, выполняющая инженерное сопровождение ________________

   __________________________________________________________________

          (наименование организации, адрес, дата, N договора)

                               Журнал начат "__" ____________ 20__ г.

                             Журнал окончен "__" ____________ 20__ г.

   Директор организации,

   осуществляющей

   инженерное сопровождение

   объекта строительства ______________________________

                                  (подпись)

   Заказчик ___________________________________________

                         (подпись и печать)

                                СОСТАВ

                СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНОЕ

                  СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

   ----------------------T------------------T-----------------------¬

   ¦ Должность, фамилия, ¦Работа, по которой¦ Дата и номер приказа  ¦

   ¦       инициалы      ¦  осуществляется  ¦   о назначении лиц    ¦

   ¦Проектная организация¦ авторский надзор ¦  авторского надзора   ¦

   L---------------------+------------------+------------------------

   Генеральный подрядчик ____________________________________________

                                  (наименование организации)

   __________________________________________________________________

   Субподрядчики-исполнители отдельных видов работ:

   1. _______________________________________________________________

          (наименование работ, строительно-монтажная организация)

   __________________________________________________________________

   2. _______________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   3. _______________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   4. _______________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   5. _______________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   6. _______________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,

            ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА

                             СТРОИТЕЛЬСТВА

   -------------T--------T----------T--------T------T---------------¬

   ¦Наименование¦Фамилия,¦Занимаемая¦ Номер  ¦Место ¦     Дата      ¦

   ¦организации ¦инициалы¦должность ¦телефона¦работы+-------T-------+

   ¦            ¦        ¦          ¦        ¦      ¦приезда¦отъезда¦

   L------------+--------+----------+--------+------+-------+--------

                                                        Учетный лист N

   ----T----T-----------T-----------T------T-----------------T---------------¬

   ¦Да-¦По- ¦Выполненные¦Указания об¦Запись¦С записью озна-  ¦Отметка о вы-  ¦

   ¦та ¦год-¦отступления¦устранении ¦произ-¦комлен представи-¦полнении указа-¦

   ¦   ¦ные ¦от проект- ¦выявленных ¦вел   ¦тель (фамилия,   ¦ний (фамилия,  ¦

   ¦   ¦ус- ¦но-сметной ¦отступлений¦(фами-¦инициалы, долж-  ¦инициалы, долж-¦

   ¦   ¦ло- ¦документа- ¦или наруше-¦лия,  ¦ность, дата, под-¦ность, дата,   ¦

   ¦   ¦вия ¦ции, нару- ¦ний и сроки¦иници-¦пись)            ¦подпись)       ¦

   ¦   ¦    ¦шения тре- ¦их выполне-¦алы)  +---------T-------+--------T------+

   ¦   ¦    ¦бований    ¦ния        ¦      ¦строи-   ¦заказ- ¦произво-¦заказ-¦

   ¦   ¦    ¦строитель- ¦           ¦      ¦тельно-  ¦чика   ¦дителя  ¦чика  ¦

   ¦   ¦    ¦ных норм,  ¦           ¦      ¦монтажной¦       ¦работ   ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦правил и   ¦           ¦      ¦организа-¦       ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦технических¦           ¦      ¦ции      ¦       ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦условий по ¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦производ-  ¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦ству СМР   ¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦(с указани-¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦ем резуль- ¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦татов лабо-¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦раторных   ¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦испытаний) ¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦      ¦

   L---+----+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+-------

   Место печати

   Всего в настоящем журнале прошнуровано

   и пронумеровано _____________ стр.

   Должность и подпись

                                                            Форма Ф-3

                                  АКТ

                   ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

   __________________________________________________________________

                          (наименование работ)

   выполненных на ___________________________________________________

                      (наименование и место расположения объекта)

                                            "__" ____________ 2000 г.

   Комиссия в составе:

   представителя подрядной организации ______________________________

   __________________________________________________________________

                     (фамилия, инициалы, должность)

   представителя технадзора заказчика _______________________________

                                      (фамилия, инициалы, должность)

   представителя Службы контроля качества (при ее осуществлении) ____

   __________________________________________________________________

                     (фамилия, инициалы, должность)

   произвела осмотр работ, выполненных ______________________________

   __________________________________________________________________

            (наименование строительно-монтажной организации)

   и составила настоящий АКТ о нижеследующем:

   1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы __

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                      (наименование скрытых работ)

   2. Работы выполнены по проектно-сметной документации _____________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   (наименование материалов, конструкций, изделий, N чертежей и дата

                            их составления)

   3. При выполнении работ применены ________________________________

   __________________________________________________________________

       (наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой

   __________________________________________________________________

      на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

   4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены)  отклонения  от

   проектной документации ___________________________________________

                              (при наличии отклонений указать, кем

   __________________________________________________________________

              согласованы, N чертежей и дата согласования)

   5. Дата: начала работ ____________________________________________

            окончания работ _________________________________________

   6. Приложения 1. _________________________________________________

                 2. _________________________________________________

                 3. _________________________________________________

                 4. _________________________________________________

                 5. _________________________________________________

                            РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

       Работы выполнены    в    соответствии    с    проектно-сметной

   документацией,  стандартами,  строительными нормами и правилами  и

   отвечают требованиям их приемки.

       На основании изложенного разрешается производство  последующих

   работ по устройству (монтажу) ____________________________________

                                  (наименование работ и конструкций)

   Представитель подрядной

   организации ______________________________________________________

                                         (подпись)

   Представитель технадзора

   заказчика ________________________________________________________

                                         (подпись)

   Представитель службы

   контроля качества ________________________________________________

                                         (подпись)

                                                            Форма Ф-4

                                                              образец

                                  АКТ

            ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

   __________________________________________________________________

                          (наименование работ)

   выполненных на ___________________________________________________

                     (наименование и место расположения объекта)

                                            "__" ____________ 2000 г.

   Комиссия в составе:

   представителя подрядной организации ______________________________

                                       (фамилия, инициалы, должность)

   представителя проектной организации ______________________________

                                       (фамилия, инициалы, должность)

   представителя Службы контроля качества (при ее осуществлении) ____

   представителя технадзора заказчика _______________________________

   __________________________________________________________________

                     (фамилия, инициалы, должность)

   произвела осмотр работ, выполненных ______________________________

   __________________________________________________________________

            (наименование строительно-монтажной организации)

   и составила настоящий АКТ о нижеследующем:

   1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы __

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                (наименование ответственных конструкций)

   2. Работы выполнены по проектно-сметной документации _____________

   __________________________________________________________________

   (наименование материалов, конструкций, изделий, N чертежей и дата

   __________________________________________________________________

                            их составления)

   3. При выполнении работ применены ________________________________

   __________________________________________________________________

       (наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой

   __________________________________________________________________

      на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

   4. При  выполнении  работ отсутствуют (или допущены) отклонения от

   проектной документации ___________________________________________

                              (при наличии отклонений указать, кем

   __________________________________________________________________

              согласованы, N чертежей и дата согласования)

   5. Дата: начала работ ____________________________________________

            окончания работ _________________________________________

   6. Приложения 1. _________________________________________________

                 2. _________________________________________________

                 3. _________________________________________________

                 4. _________________________________________________

                 5. _________________________________________________

                 6. _________________________________________________

                 7. _________________________________________________

                            РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

       Работы выполнены    в    соответствии    с    проектно-сметной

   документацией,  стандартами,  строительными  нормами и правилами и

   отвечают требованиям их приемки.

       На основании  изложенного разрешается производство последующих

   работ по устройству (монтажу) ____________________________________

                                  (наименование работ и конструкций)

   Представитель подрядной

   организации ______________________________________________________

                                         (подпись)

   Представитель проектной

   организации ______________________________________________________

                                         (подпись)

   Представитель технадзора

   заказчика ________________________________________________________

                                         (подпись)

   Представитель службы

   контроля качества ________________________________________________

                                         (подпись)

                                                            Форма Ф-5

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                           ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

                          ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

                                N ______

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

                 ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

                                N ______

   Строительство (реконструкция)

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   Объект (участок) _________________________________________________

   Начало, окончание работ __________________________________________

   Фамилия, имя, отчество ответственного за ведение журнала _________

   В журнале прошито и пронумеровано ______ стр.

       Главный инженер организации, выдавшей журнал _________________

                                                        (подпись)

                                      М.П.

                                                             Таблица 1

                                СПИСОК

       ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ

   ----T-------------T----------T-----------T-----------------------¬

   ¦ N ¦Фамилия, имя,¦Занимаемая¦Образование¦Дата работы на объекте ¦

   ¦п/п¦  отчество   ¦должность ¦(специаль- +---------T-------------+

   ¦   ¦             ¦          ¦ность)     ¦ начало  ¦  окончание  ¦

   +---+-------------+----------+-----------+---------+-------------+

   ¦ 1 ¦      2      ¦    3     ¦     4     ¦    5    ¦      6      ¦

   +---+-------------+----------+-----------+---------+-------------+

   L---+-------------+----------+-----------+---------+--------------

                                                             Таблица 2

                               ПЕРЕЧЕНЬ

           ОСНОВНОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

   --T------------------T---------------T--------------T------------¬

   ¦N¦   Наименование   ¦  Тип прибора  ¦ Номер и год  ¦ Количество ¦

   ¦ ¦  геодезического  ¦ (инструмента) ¦ изготовления ¦            ¦

   ¦ ¦   оборудования   ¦               ¦              ¦            ¦

   +-+------------------+---------------+--------------+------------+

   ¦1¦         2        ¦       3       ¦      4       ¦     5      ¦

   +-+------------------+---------------+--------------+------------+

   L-+------------------+---------------+--------------+-------------

                                                             Таблица 3

                               ПЕРЕЧЕНЬ

                 ПОСТУПАЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

   --------T---------------------------T---------T------T-----------¬

   ¦Дата   ¦Наименование рабочих черте-¦N рабочих¦Число ¦Примечание ¦

   ¦поступ-¦жей, измерений, отступле-  ¦чертежей ¦экзем-¦           ¦

   ¦ления  ¦ний, откуда получены       ¦         ¦пляров¦           ¦

   +-------+---------------------------+---------+------+-----------+

   ¦   1   ¦              2            ¦    3    ¦  4   ¦     5     ¦

   +-------+---------------------------+---------+------+-----------+

   L-------+---------------------------+---------+------+------------

                                                             Таблица 4

                            ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ

   ----T-----T-------T------------------------------T---------------¬

   ¦ N ¦  N  ¦Пикетаж¦Плановые опорные пункты на оси¦Высотные знаки ¦

   ¦п/п¦знака¦       +---------------T--------------+--------T------+

   ¦   ¦     ¦       ¦     влево     ¦    вправо    ¦отметки ¦схема ¦

   +---+-----+-------+---------------+--------------+--------+------+

   ¦ 1 ¦  2  ¦   3   ¦       4       ¦       5      ¦   6    ¦  7   ¦

   +---+-----+-------+---------------+--------------+--------+------+

   L---+-----+-------+---------------+--------------+--------+-------

                                                             Таблица 5

                           ВЕДОМОСТЬ РЕПЕРОВ

   ----T---------T---T--------T------------T-----------------T------¬

   ¦ N ¦Проектный¦ПК+¦   N    ¦Высота репе-¦   Расстояние    ¦ Вид  ¦

   ¦п/п¦километр ¦   ¦ репера ¦ра абсолют- ¦репера от оси по ¦репера¦

   ¦   ¦         ¦   ¦        ¦ная или ус- ¦ ходу трассы, м  ¦      ¦

   ¦   ¦         ¦   ¦        ¦ловная      +--------T--------+      ¦

   ¦   ¦         ¦   ¦        ¦            ¦ влево  ¦ вправо ¦      ¦

   +---+---------+---+--------+------------+--------+--------+------+

   ¦ 1 ¦    2    ¦ 3 ¦   4    ¦     5      ¦   6    ¦   7    ¦  8   ¦

   +---+---------+---+--------+------------+--------+--------+------+

   L---+---------+---+--------+------------+--------+--------+-------

                                                             Таблица 6

                     ВЕДОМОСТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРАССЫ

   -------T----------------T--------------------T--------T-----T------¬

   ¦N за- ¦Положение закре-¦      Привязка      ¦Описание¦Эскиз¦Приме-¦

   ¦крепи-¦пительной точки ¦                    ¦закрепи-¦знака¦чание ¦

   ¦тель- +---T----T-------+----------T---------+тельного¦     ¦      ¦

   ¦ного  ¦ м ¦пи- ¦ плюс  ¦расстояние¦ высота  ¦знака   ¦     ¦      ¦

   ¦знака ¦   ¦кет ¦       ¦от оси, м ¦выносных ¦        ¦     ¦      ¦

   ¦      ¦   ¦    ¦       ¦          ¦ столбов ¦        ¦     ¦      ¦

   ¦      ¦   ¦    ¦       +-----T----+----T----+        ¦     ¦      ¦

   ¦      ¦   ¦    ¦       ¦впра-¦вле-¦пра-¦ле- ¦        ¦     ¦      ¦

   ¦      ¦   ¦    ¦       ¦во   ¦во  ¦вого¦вого¦        ¦     ¦      ¦

   +------+---+----+-------+-----+----+----+----+--------+-----+------+

   ¦  1   ¦ 2 ¦ 3  ¦   4   ¦  5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦   9    ¦ 10  ¦  11  ¦

   +------+---+----+-------+-----+----+----+----+--------+-----+------+

   L------+---+----+-------+-----+----+----+----+--------+-----+-------

                                                             Таблица 7

           ЕЖЕДНЕВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕДЕНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

   -----T----------------T------------T------------T-------T--------¬

   ¦Дата¦Место производ- ¦Краткое опи-¦  Условия   ¦Рабочая¦Фамилия,¦

   ¦    ¦ства работ (ПК+)¦сание работ ¦производства¦ схема ¦имя, от-¦

   ¦    ¦                ¦и методы их ¦   работ    ¦       ¦чество  ¦

   ¦    ¦                ¦выполнения  ¦            ¦       ¦исполни-¦

   ¦    ¦                ¦            ¦            ¦       ¦теля    


¦    ¦                ¦            ¦            ¦       ¦теля    ¦

   +----+----------------+------------+------------+-------+--------+

   ¦ 1  ¦       2        ¦     3      ¦     4      ¦   5   ¦   6    ¦

   +----+----------------+------------+------------+-------+--------+

   L----+----------------+------------+------------+-------+---------

                                                            Форма Ф-6

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                            ЖУРНАЛ N ______

                       ТЕХНИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

            Федеральный орган управления дорожным хозяйством

   __________________________________________________________________

                       (наименование организации)

   __________________________________________________________________

             (наименование производственного подразделения)

                            ЖУРНАЛ N ______

                       ТЕХНИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

   Строительство (реконструкция)

   __________________________________________________________________

   Объект (участок) _________________________________________________

   Начало работ _____________________________________________________

   Окончание работ __________________________________________________

   Ответственный за ведение журнала _________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество)

       В журнале прошито и пронумеровано ___________ страниц

       Главный инженер подрядной организации, выдавшей журнал

       _______________________                _______________

          (подпись, печать)                      (Ф.И.О.)

                 Результаты технического нивелирования

                         участка ______________

   Число, месяц, год ___________        Число, месяц, год ___________

   Наблюдал ____________________        Вычислял ____________________

                 (Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.)

   ------T-----T------------------T-------------T-------------T----T-----T----¬

   ¦N ре-¦На-  ¦ Отсчеты по рейке ¦Превышения, м¦   Средние   ¦Го- ¦Абсо-¦Ус- ¦

   ¦пера ¦блю- ¦                  ¦             ¦превышения, м¦ри- ¦лют- ¦лов-¦

   ¦     ¦дае- +----T------T------+------T------+------T------+зонт¦ные  ¦ные ¦

   ¦     ¦мые  ¦зад-¦перед-¦проме-¦  +   ¦  -   ¦  +   ¦  -   ¦при-¦высо-¦вы- ¦

   ¦     ¦точки¦ний ¦ний   ¦жуточ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦бора¦ты   ¦соты¦

   ¦     ¦     ¦    ¦      ¦ный   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦    ¦

   +-----+-----+----+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+

   ¦  1  ¦  2  ¦ 3  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦ 10 ¦ 11  ¦ 12 ¦

   +-----+-----+----+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+

   L-----+-----+----+------+------+------+------+------+------+----+-----+-----

       Примечание. В зависимости от типа нивелира форма журнала  может

   изменяться.

                                                            Форма Ф-7

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                        ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

            Федеральный орган управления дорожным хозяйством

   __________________________________________________________________

                       (наименование организации)

   __________________________________________________________________

             (наименование производственного подразделения)

                     ЖУРНАЛ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

   Строительство (реконструкция) ____________________________________

   Объект (участок) _________________________________________________

   Начало работ _____________________________________________________

   Окончание работ __________________________________________________

   Ответственный за ведение журнала _________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество)

       В журнале прошито и пронумеровано ___________ страниц

       Главный инженер подрядной организации, выдавшей журнал

       ____________________  ________________________________

         (подпись, печать)             (Ф.И.О.)

                   Результаты тахеометрической съемки

   Съемку произвел _______________         Вычислял _________________

                      (Ф.И.О.)                           (Ф.И.О.)

   -------T-------T-----T-------T-------T-----T-------T----T----T---T----¬

   ¦N то- ¦Дально-¦Высо-¦Отсчеты¦Отсчеты¦Угол ¦Поправ-¦Рас-¦Пре-¦Вы-¦При-¦

   ¦чек   ¦мерные ¦та   ¦по вер-¦по го- ¦на-  ¦ка за  ¦сто-¦вы- ¦со-¦ме- ¦

   ¦наблю-¦рассто-¦наве-¦тикаль-¦ризон- ¦клона¦высоту ¦яния¦ше- ¦ты ¦ча- ¦

   ¦дений ¦яния   ¦дения¦ному   ¦таль-  ¦     ¦наведе-¦    ¦ния ¦   ¦ние ¦

   ¦      ¦       ¦     ¦кругу  ¦ному   ¦     ¦ния    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦

   ¦      ¦       ¦     ¦       ¦кругу  ¦     ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦

   +------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+----+----+---+----+

   ¦  1   ¦   2   ¦  3  ¦   4   ¦   5   ¦  6  ¦   7   ¦ 8  ¦ 9  ¦10 ¦ 11 ¦

   +------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+----+----+---+----+

   L------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+----+----+---+-----

       Примечания.  1. Кромки участка съемки выполняются  на  обратной

   стороне страницы журнала.

       2.  При  съемке  электронным тахеометром с  записью  в  полевой

   журнал (без записи на магнитный накопитель) в журнале добавляются

          ---¬      ---¬

   графы "¦  ¦X" и "¦  ¦Y".

          L---      L---

                                                            Форма Ф-8

                                ОБРАЗЦЫ

                         ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЪЕМКИ

                  ЗАКОНЧЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

                        (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ)

                                             поперечного профиля

       Исполнительная съемка (типовая форма) -------------------

   -----------------------T-----------------------------------------¬

   ¦     Вид съемки       ¦          Определяемые элементы          ¦

   +----------------------+-----------------------------------------+

   ¦Продольный профиль    ¦Ось (кромка, бровка и т.д.)              ¦

   +----------------------+-----------------------------------------+

   ¦Поперечный профиль    ¦Бровка земляного полотна, покрытие лево, ¦

   ¦                      ¦ось, покрытие право и т.д.               ¦

   L----------------------+------------------------------------------

   -----------------T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬

   ¦Проектное знач. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

   +----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

   ¦Фактич. значен. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

   +----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

   ¦Отклонение      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

   +----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

   ¦Проектное знач. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

   +----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

   ¦Фактич. значен. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

   +----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

   ¦Отклонение      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

   +----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

   +----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

   L----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

    22  июля   00              инженер-геодезист           М.К.Иванов

   "--" ---- 20-- г.  Составил ----------------- (подпись) ----------

                                 поперечного профиля ПК 46+40

           Исполнительная съемка ----------------------------

   -----------------------T-----------------------------------------¬

   ¦      Вид съемки      ¦          Определяемые элементы          ¦

   +----------------------+-----------------------------------------+

   ¦Поперечный профиль    ¦Берма, кювет, бровка, покрытие, ось      ¦

   +----------------------+-----------------------------------------+

   L----------------------+------------------------------------------

   --------T-T---T---T---T-----T---T-T-T-----T-T-T-T---T-T-T-----T-T-T-T-----T---T---T---T---¬

   ¦Проект.¦ ¦97.¦96.¦   ¦97.  ¦97.¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦97.¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦97.  ¦97.¦   ¦96.¦97.¦

   ¦знач. Н¦ ¦250¦750¦   ¦320  ¦500¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦630¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦500  ¦320¦   ¦750¦250¦

   +-------+-+---+---+---+-----+---+-+-+-----+-+-+-+---+-+-+-----+-+-+-+-----+---+---+---+---+

   ¦Фактич.¦ ¦97.¦96.¦   ¦97.  ¦97.¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦97.¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦97.  ¦97.¦   ¦96.¦97.¦

   ¦значен.¦ ¦255¦745¦   ¦325  ¦510¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦625¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦505  ¦324¦   ¦756¦243¦

   ¦Н      ¦ ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

   +-------+-+---+---+---+-----+---+-+-+-----+-+-+-+---+-+-+-----+-+-+-+-----+---+---+---+---+

   ¦Откло- ¦ ¦5  ¦-5 ¦   ¦5    ¦10 ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦-5 ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦5    ¦4  ¦   ¦6  ¦-7 ¦

   ¦нение  ¦ ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

   +-------+-+---+---+---+-----+---+-+-+-----+-+-+-+---+-+-+-----+-+-+-+-----+---+---+---+---+

   ¦Проект.¦ ¦  1:2  ¦1:4¦30   ¦   ¦ ¦ ¦20   ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦20   ¦ ¦ ¦ ¦30   ¦   ¦1:4¦  1:2  ¦

   ¦знач.  ¦ ¦   ¦   ¦   ¦про- ¦   ¦ ¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦про- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

   ¦укл.   ¦ ¦   ¦   ¦   ¦милле¦   ¦ ¦ ¦милле¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦милле¦ ¦ ¦ ¦милле¦   ¦   ¦   ¦   ¦

   +-------+-+---+---+---+-----+---+-+-+-----+-+-+-+---+-+-+-----+-+-+-+-----+---+---+---+---+

   ¦Фактич.¦ ¦  1:2  ¦1:4¦32   ¦   ¦ ¦ ¦24   ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦23   ¦ ¦ ¦ ¦30   ¦   ¦1:4¦  1:2  ¦

   ¦значен.¦ ¦   ¦   ¦   ¦про- ¦   ¦ ¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦про- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

   ¦укл.   ¦ ¦   ¦   ¦   ¦милле¦   ¦ ¦ ¦милле¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦милле¦ ¦ ¦ ¦милле¦   ¦   ¦   ¦   ¦

   +-------+-+---+---+---+-----+---+-+-+-----+-+-+-+---+-+-+-----+-+-+-+-----+---+---+---+---+

   ¦Откло- ¦ ¦   ¦0  ¦0  ¦2    ¦   ¦ ¦ ¦4    ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦3    ¦ ¦ ¦ ¦0    ¦   ¦0  ¦   ¦0  ¦

   ¦нение  ¦ ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

   +-------+-+---+---+---+-----+---+-+-+-----+-+-+-+---+-+-+-----+-+-+-+-----+---+---+---+---+

   ¦Проект.¦ ¦   ¦   ¦   ¦1.00 ¦   ¦ ¦ ¦7.00 ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦7.00 ¦ ¦ ¦ ¦1.00 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

   ¦ширина ¦ ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

   +-------+-+---+---+---+-----+---+-+-+-----+-+-+-+---+-+-+-----+-+-+-+-----+---+---+---+---+

   ¦Фактич.¦ ¦   ¦   ¦   ¦1.00 ¦   ¦ ¦ ¦7.02 ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦7.00 ¦ ¦ ¦ ¦1.00 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

   ¦ширина ¦ ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

   L-------+-+---+---+---+-----+---+-+-+-----+-+-+-+---+-+-+-----+-+-+-+-----+---+---+---+----

    22  сентября   00              инженер-геодезист           М.К.Иванов

   "--" -------- 20-- г.  Составил ----------------- (подпись) ----------

                         продольного профиля на уч. ПК 40+60 - ПК 43+00

   Исполнительная съемка ----------------------------------------------

   ---------------------T-------------------------------------------¬

   ¦     Вид съемки     ¦           Определяемые элементы           ¦

   +--------------------+-------------------------------------------+

   ¦Продольный профиль  ¦Ось                                        ¦

   +--------------------+-------------------------------------------+

   L--------------------+--------------------------------------------

   --------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----¬

   ¦Проект-¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦97..¦97..¦97..¦97..¦97..¦

   ¦ное    ¦250 ¦300 ¦350 ¦400 ¦450 ¦500 ¦550 ¦600 ¦650 ¦625 ¦620 ¦595 ¦570 ¦545 ¦525 ¦500 ¦625 ¦750 ¦875 ¦000 ¦125 ¦250 ¦375 ¦500 ¦

   ¦знач.  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

   +-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦Фактич.¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦96..¦97..¦97..¦97..¦97..¦97..¦

   ¦значен.¦260 ¦310 ¦360 ¦410 ¦460 ¦510 ¦560 ¦610 ¦660 ¦635 ¦630 ¦605 ¦580 ¦555 ¦535 ¦510 ¦630 ¦755 ¦880 ¦020 ¦130 ¦255 ¦387 ¦500 ¦

   +-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦Откло- ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦5   ¦5   ¦5   ¦20  ¦5   ¦5   ¦10  ¦0   ¦

   ¦нение  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

   +-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦Проект-¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

   ¦ное    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

   ¦знач.  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

   +-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦Фактич.¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

   ¦значен.¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

   +-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦Откло- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

   ¦нение  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

   +-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   +-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   L-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

    20  августа   00             инженер-геодезист           М.К.Иванов

   "--" ------- 20-- г. Составил ----------------- (подпись) ----------

                            дна котлована под водопропускную трубу

      Исполнительная съемка --------------------------------------

   -------------------T---------------------------------------------¬

   ¦    Вид съемки    ¦            Определяемые элементы            ¦

   +------------------+---------------------------------------------+

   ¦Продольный профиль¦Входной оголовок, строительный подъем,       ¦

   ¦                  ¦выходной оголовок                            ¦

   +------------------+---------------------------------------------+

   ¦Положение в плане ¦Точка пересечения оси трассы дороги с осью   ¦

   ¦                  ¦трубы, угол пересечения                      ¦

   L------------------+----------------------------------------------

   ----------T---T-T-T-T-T-T-T-T-T---T-T-T-T--T-T-T-T---T-T---T-T-T-T-¬

   ¦Проектное¦96,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦96,¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦96,¦ ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

   ¦знач.    ¦523¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦516¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦410¦ ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

   +---------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+---+-+-+-+--+-+-+-+---+-+---+-+-+-+-+

   ¦Фактич.  ¦96,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦96,¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦96,¦ ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

   ¦значен.  ¦516¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦520¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦399¦ ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

   +---------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+---+-+-+-+--+-+-+-+---+-+---+-+-+-+-+

   ¦Отклоне- ¦-7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4  ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦-11¦ ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

   ¦ние      ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

   +---------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+---+-+-+-+--+-+-+-+---+-+---+-+-+-+-+

   ¦Проектное¦Пересечение оси трассы дороги и оси трубы ПК 46+54, 320.¦

   ¦знач.    ¦Угол пересечения 75-34'                                 ¦

   +---------+--------------------------------------------------------+

   ¦Фактич.  ¦Пересечение оси трассы дороги и оси трубы ПК 46+54, 340.¦

   ¦значен.  ¦Угол пересечения 75-30'                                 ¦

   +---------+---T-T-T-T-T-T-T-T-T---T-T-T-T--T-T-T-T---T-T---T-T-T-T-+

   ¦Отклоне- ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦ ¦20¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦-4'¦ ¦ ¦ ¦ ¦

   ¦ние      ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

   +---------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+---+-+-+-+--+-+-+-+---+-+---+-+-+-+-+

   +---------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+---+-+-+-+--+-+-+-+---+-+---+-+-+-+-+

   L---------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+---+-+-+-+--+-+-+-+---+-+---+-+-+-+--

    20  июня   00              инженер-геодезист           М.К.Иванов

   "--" ---- 20-- г.  Составил ----------------- (подпись) ----------

                         АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

                                                            Форма Ф-9

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

                                ЖУРНАЛ

                  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

   -----T---------------------T-----T-----T---------------------------------------------------------T-----------------T

   ¦Дата¦ Место отбора пробы  ¦Глу- ¦Клас-¦             Гранулометрический состав, мм, %            ¦ Данные натурных ¦

   ¦от- ¦                     ¦бина ¦сифи-¦                                                         ¦    измерений    ¦

   ¦бора¦                     ¦взя- ¦кация¦                                                         ¦                 ¦

   ¦про-+--T---T---T----T-----+тия  ¦грун-+---T---T---T---T---T-----T-----T-----T------T------T-----+-----T-----T-----+

   ¦бы  ¦км¦ПК+¦ось¦вле-¦впра-¦пробы¦та по¦бо-¦10 ¦5 -¦2 -¦1 -¦0,5 -¦0,25 ¦0,1 -¦0,05 -¦0,01 -¦менее¦плот-¦влаж-¦плот-¦

   ¦    ¦  ¦   ¦   ¦во  ¦во   ¦(от  ¦ГОСТ ¦лее¦- 5¦ 2 ¦ 1 ¦0,5¦0,25 ¦- 0,1¦0,05 ¦ 0,01 ¦0,005 ¦0,005¦ность¦ность¦ность¦

   ¦    ¦  ¦   ¦   ¦    ¦     ¦осно-¦25100¦10 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦влаж-¦грун-¦сухо-¦

   ¦    ¦  ¦   ¦   ¦    ¦     ¦ва-  ¦-95  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦ного ¦та, %¦го   ¦

   ¦    ¦  ¦   ¦   ¦    ¦     ¦ния),¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦грун-¦     ¦грун-¦

   ¦    ¦  ¦   ¦   ¦    ¦     ¦м    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦та,  ¦     ¦та,  ¦

   ¦    ¦  ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦г/   ¦     ¦г/   ¦

   ¦    ¦  ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦куб. ¦     ¦куб. ¦

   ¦    ¦  ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦см   ¦     ¦см   ¦

   ¦    ¦  ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

   ¦    ¦  ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

   +----+--+---+---+----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+

   ¦ 1  ¦2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦13 ¦ 14  ¦ 15  ¦ 16  ¦  17  ¦  18  ¦ 19  ¦ 20  ¦ 21  ¦ 22  ¦

   L----+--+---+---+----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+

   T------------T-----T-----------------T----T-----T-----------------T---------T------¬

   ¦Данные стан-¦Коэф-¦   Пластичность  ¦По- ¦Мо-  ¦   Оптимальные   ¦Коэффици-¦Заклю-¦

   ¦дартного уп-¦фици-¦                 ¦ка- ¦дуль ¦      данные     ¦ент уп-  ¦чение ¦

   ¦лотнения    ¦ент  ¦                 ¦за- ¦круп-¦                 ¦лотнения ¦и под-¦

   +------T-----+филь-+-----T-----T-----+тель¦ности+-----T-----T-----+----T----+пись  ¦

   ¦макси-¦опти-¦тра- ¦гра- ¦гра- ¦число¦те- ¦(пес-¦плот-¦плот-¦влаж-¦про-¦фак-¦лабо- ¦

   ¦маль- ¦маль-¦ции  ¦ница ¦ница ¦плас-¦ку- ¦ка)  ¦ность¦ность¦ность¦ект-¦ти- ¦ранта ¦

   ¦ная   ¦ная  ¦     ¦теку-¦рас- ¦тич- ¦чес-¦     ¦грун-¦(max)¦грун-¦ный ¦чес-¦      ¦

   ¦плот- ¦влаж-¦     ¦чес- ¦каты-¦ности¦ти  ¦     ¦та,  ¦сухо-¦та, %¦    ¦кий ¦      ¦

   ¦ность ¦ность¦     ¦ти, %¦ва-  ¦     ¦    ¦     ¦г/   ¦го   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦

   ¦сухо- ¦     ¦     ¦     ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦куб. ¦грун-¦     ¦    ¦    ¦      ¦

   ¦го    ¦     ¦     ¦     ¦%    ¦     ¦    ¦     ¦см   ¦та,  ¦     ¦    ¦    ¦      ¦

   ¦грун- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦г/   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦

   ¦та,   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦куб. ¦     ¦    ¦    ¦      ¦

   ¦г/куб.¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦см   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦

   ¦см    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦      ¦

   +------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+------+

   ¦  23  ¦ 24  ¦ 25  ¦ 26  ¦ 27  ¦ 28  ¦ 29 ¦ 30  ¦ 31  ¦ 32  ¦ 33  ¦ 34 ¦ 35 ¦  36  ¦

   +------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+-------

                   Результаты лабораторных испытаний

   ----------------T------------------T-------------T---------------¬

   ¦Ступени измене-¦Плотность влажного¦ Абсолютная  ¦   Плотность   ¦

   ¦ния влажности  ¦  грунта, гамма,  ¦  влажность  ¦скелета грунта ¦

   ¦               ¦    г/куб. см     ¦грунта, W, % ¦               ¦

   +---------------+------------------+-------------+---------------+

   +---------------+------------------+-------------+---------------+

   +---------------+------------------+-------------+---------------+

   L---------------+------------------+-------------+----------------

           График зависимости плотности грунта от влажности

   Плот-  -------T------T------T------T-----T-----T-----T-----T-----¬

   ность  +------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

   ске-   +------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

   лета   +------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

   грун-  +------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

   та,    +------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

   гамма, +------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

   г/куб. +------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

   см     +------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

          L------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------

                           Абсолютная влажность, W, %

                                                           Форма Ф-10

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                  АКТ

                 ПРОБНОГО УПЛОТНЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

   ----T----T-----T-----T-----T-----T------T----T-----T-----T------T-----T------¬

   ¦Да-¦Дли-¦Вид  ¦Тол- ¦Плот-¦Фак- ¦Опти- ¦Тип ¦Число¦Плот-¦Макси-¦Коэф-¦Заклю-¦

   ¦та ¦на  ¦грун-¦щина ¦ность¦ти-  ¦маль- ¦и   ¦про- ¦ность¦маль- ¦фици-¦чение ¦

   ¦   ¦зах-¦та   ¦отсы-¦влаж-¦чес- ¦ная   ¦мас-¦ходов¦ске- ¦ная   ¦ент  ¦и под-¦

   ¦   ¦ват-¦     ¦пае- ¦ного ¦кая  ¦влаж- ¦са  ¦по   ¦лета ¦плот- ¦уп-  ¦пись  ¦

   ¦   ¦ки  ¦     ¦мого ¦грун-¦влаж-¦ность,¦кат-¦одно-¦грун-¦ность,¦лот- ¦лабо- ¦

   ¦   ¦    ¦     ¦слоя,¦та,  ¦ность¦%     ¦ков ¦му   ¦та,  ¦г/куб.¦не-  ¦ранта ¦

   ¦   ¦    ¦     ¦см   ¦г/   ¦грун-¦      ¦    ¦следу¦г/   ¦см    ¦ния  ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦куб. ¦та, %¦      ¦    ¦     ¦куб. ¦      ¦     ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦см   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦см   ¦      ¦     ¦      ¦

   +---+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+------+-----+------+

   ¦ 1 ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦ 8  ¦  9  ¦ 10  ¦  11  ¦ 12  ¦  13  ¦

   +---+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+------+-----+------+

   +---+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+------+-----+------+

   +---+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+------+-----+------+

   L---+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+------+-----+-------

                                                           Форма Ф-11

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                  КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

                                ЖУРНАЛ

                 КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

   ------T-----T-------------------T------T------T------T----------------T--------------T---------T------¬

   ¦Дата ¦Высо-¦ Место отбора проб ¦Тол-  ¦Плот- ¦Плот- ¦  Влажность, %  ¦Плотность (су-¦Коэффици-¦Заклю-¦

   ¦отбо-¦та   ¦                   ¦щина  ¦ность ¦ность ¦                ¦хого грунта), ¦ент уп-  ¦чение ¦

   ¦ра   ¦насы-¦                   ¦уплот-¦(влаж-¦(сухо-¦                ¦г/куб. см     ¦лотнения ¦и под-¦

   ¦пробы¦пи по+----T-------T------+няемо-¦ного  ¦го)   +-----T-----T----+-------T------+----T----+пись  ¦

   ¦     ¦про- ¦км, ¦рассто-¦высо- ¦го    ¦грун- ¦скеле-¦наи- ¦опти-¦фак-¦макси- ¦факти-¦тре-¦фак-¦лабо- ¦

   ¦     ¦екту ¦ПК, ¦яние   ¦та    ¦слоя  ¦та),  ¦та    ¦бол. ¦маль-¦ти- ¦мальная¦ческая¦буе-¦ти- ¦ранта ¦

   ¦     ¦     ¦плюс¦вправо ¦слоя  ¦      ¦г/куб.¦грун- ¦до-  ¦ная  ¦чес-¦       ¦      ¦мый ¦чес-¦      ¦

   ¦     ¦     ¦    ¦(-)    ¦от по-¦      ¦см    ¦та, г/¦пуст.¦     ¦кая ¦       ¦      ¦    ¦кий ¦      ¦

   ¦     ¦     ¦    ¦влево  ¦верх- ¦      ¦      ¦куб.  ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦      ¦

   ¦     ¦     ¦    ¦(-) от ¦ности ¦      ¦      ¦см    ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦      ¦

   ¦     ¦     ¦    ¦оси на-¦земли,¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦      ¦

   ¦     ¦     ¦    ¦сыпи, м¦м     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦      ¦

   +-----+-----+----+-------+------+------+------+------+-----+-----+----+-------+------+----+----+------+

   ¦  1  ¦  2  ¦ 3  ¦   4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9  ¦ 10  ¦ 11 ¦  12   ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦  16  ¦

   +-----+-----+----+-------+------+------+------+------+-----+-----+----+-------+------+----+----+------+

   +-----+-----+----+-------+------+------+------+------+-----+-----+----+-------+------+----+----+------+

   +-----+-----+----+-------+------+------+------+------+-----+-----+----+-------+------+----+----+------+

   L-----+-----+----+-------+------+------+------+------+-----+-----+----+-------+------+----+----+-------

                                                            Форма Ф-12

                  Ведомость приемки земляного полотна

   ----------T---------T-----------------T----------------T------------T-------------T----¬

   ¦  Место  ¦ Отметка ¦Расстояние между ¦   Поперечные   ¦Коэффициент ¦  Заложение  ¦При-¦

   ¦измерения¦ по оси  ¦осью и бровкой, м¦уклоны, промилле¦ уплотнения ¦   откосов   ¦ме- ¦

   +--T------+----T----+-------T---------+-------T--------+---T---T----+----T--------+ча- ¦

   ¦км¦ пк+  ¦про-¦фак-¦проект-¦фактичес-¦ лево  ¦ право  ¦ле-¦ось¦пра-¦про-¦факти-  ¦ние ¦

   ¦  ¦      ¦ект-¦ти- ¦ное    ¦кое      ¦       ¦        ¦во ¦   ¦во  ¦ект-¦ческое  ¦    ¦

   ¦  ¦      ¦ная ¦че- ¦       +---T-----+       ¦        ¦   ¦   ¦    ¦ное +---T----+    ¦

   ¦  ¦      ¦    ¦ская¦       ¦ле-¦пра- ¦       ¦        ¦   ¦   ¦    ¦    ¦ле-¦пра-¦    ¦

   ¦  ¦      ¦    ¦    ¦       ¦во ¦во   ¦       ¦        ¦   ¦   ¦    ¦    ¦во ¦во  ¦    ¦

   +--+------+----+----+-------+---+-----+-------+--------+---+---+----+----+---+----+----+

   ¦1 ¦  2   ¦ 3  ¦ 4  ¦   5   ¦ 6 ¦  7  ¦   8   ¦   9    ¦10 ¦11 ¦ 12 ¦ 13 ¦14 ¦ 15 ¦ 16 ¦

   L--+------+----+----+-------+---+-----+-------+--------+---+---+----+----+---+----+-----

   Подписи:

                     ПОДРЯДЧИК                           ЗАКАЗЧИК

                                                            Форма Ф-13

                      Ведомость промеров толщины,

                     степени уплотнения оснований

   ------T---------T---T------------------------------------T---------------------------T----¬

   ¦Место¦ Ширина  ¦Тип¦       Толщина основания, см        ¦  Коэффициент уплотнения   ¦При-¦

   ¦изме-¦основания¦ос-¦                                    ¦         оснований         ¦ме- ¦

   ¦рения+----T----+но-+-----------------T------------------+-------------T-------------+ча- ¦

   ¦км,  ¦по  ¦фак-¦ва-¦  из слоя песка  ¦из слоя щебня (ма-¦из слоя песка¦из слоя щебня¦ние ¦

   ¦пк, +¦про-¦ти- ¦ний¦                 ¦териалов, обрабо- ¦             ¦(материалов, ¦    ¦

   ¦     ¦ек- ¦чес-¦   ¦                 ¦танных вяжущими)  ¦             ¦обработанных ¦    ¦

   ¦     ¦ту, ¦ки, ¦   ¦                 ¦                  ¦             ¦  вяжущими)  ¦    ¦

   ¦     ¦м   ¦м   ¦   +----T------------+-----T------------+-----T---T---+----T---T----+    ¦

   ¦     ¦    ¦    ¦   ¦про-¦фактическая ¦про- ¦фактическая ¦пра- ¦ось¦ле-¦пра-¦ось¦ле- ¦    ¦

   ¦     ¦    ¦    ¦   ¦ект-+----T---T---+ект- +----T---T---+во   ¦   ¦во ¦во  ¦   ¦во  ¦    ¦

   ¦     ¦    ¦    ¦   ¦ная ¦пра-¦ось¦ле-¦ная  ¦пра-¦ось¦ле-¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦

   ¦     ¦    ¦    ¦   ¦    ¦во  ¦   ¦во ¦     ¦во  ¦   ¦во ¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦

   +-----+----+----+---+----+----+---+---+-----+----+---+---+-----+---+---+----+---+----+----+

   ¦  1  ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4 ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7 ¦ 8 ¦  9  ¦ 10 ¦11 ¦12 ¦ 13  ¦14 ¦15 ¦ 16 ¦17 ¦ 18 ¦ 19 ¦

   L-----+----+----+---+----+----+---+---+-----+----+---+---+-----+---+---+----+---+----+-----

   Подписи:

                                                            Форма Ф-14

            Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов,

                      ширины и ровности покрытий

   --------T----T-------------T---------T-----------------------T----------T---------T---------¬

   ¦Места  ¦Тип ¦ Поперечные  ¦ Ширина  ¦  Толщина покрытий, см ¦Количество¦Отметка  ¦Коэффици-¦

   ¦измере-¦пок-¦   уклоны,   ¦проезжей ¦                       ¦промеров  ¦по оси   ¦ент уп-  ¦

   ¦ний    ¦ры- ¦  промилле   ¦части, м ¦                       ¦под 3-мет-¦(только  ¦лотнения ¦

   ¦       ¦тий ¦             ¦         ¦                       ¦ровой рей-¦для замы-¦         ¦

   +--T--T-+    +----T--------+----T----+-----------T-----------+кой в про-¦кающих   ¦         ¦

   ¦км¦пк¦+¦    ¦про-¦факти-  ¦про-¦фак-¦нижний слой¦  верхний  ¦дольном   ¦слоев)   ¦         ¦

   ¦  ¦  ¦ ¦    ¦ект-¦ческие  ¦ект-¦ти- ¦           ¦   слой    ¦направле- ¦         ¦         ¦

   ¦  ¦  ¦ ¦    ¦ные +----T---+ная ¦чес-+----T------+----T------+нии, шт.  ¦         ¦         ¦

   ¦  ¦  ¦ ¦    ¦    ¦пра-¦ле-¦    ¦кая ¦про-¦факти-¦про-¦факти-+---T---T--+----T----+----T----+

   ¦  ¦  ¦ ¦    ¦    ¦во  ¦во ¦    ¦    ¦ект-¦ческая¦ект-¦ческая¦до ¦до ¦10¦про-¦фак-¦про-¦фак-¦

   ¦  ¦  ¦ ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦ная ¦      ¦ная ¦      ¦ 5 ¦10 ¦мм¦ект-¦ти- ¦ект-¦ти- ¦

   ¦  ¦  ¦ ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦      ¦мм ¦мм ¦  ¦ная ¦чес-¦ный ¦чес-¦

   ¦  ¦  ¦ ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦      ¦   ¦   ¦  ¦    ¦кая ¦    ¦кий ¦

   +--+--+-+----+----+----+---+----+----+----+------+----+------+---+---+--+----+----+----+----+

   ¦1 ¦2 ¦3¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7 ¦ 8  ¦ 9  ¦ 10 ¦  11  ¦ 12 ¦  13  ¦14 ¦15 ¦16¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦

   L--+--+-+----+----+----+---+----+----+----+------+----+------+---+---+--+----+----+----+-----

   ПОДПИСИ:

                 ПОДРЯДЧИК                                   ЗАКАЗЧИК

                                                           Форма Ф-15

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

            РЕГИСТРАЦИИ ОТБОРА ПРОБ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

                                ЖУРНАЛ

            РЕГИСТРАЦИИ ОТБОРА ПРОБ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

   -------T----T----T----T----T----T----T-----T-----T------T-----T------T-----¬

   ¦Наиме-¦N   ¦Но- ¦Но- ¦Дата¦Мес-¦Ме- ¦Объе-¦Дата ¦Кто   ¦Обо- ¦Заклю-¦Под- ¦

   ¦нова- ¦про-¦мер ¦мер ¦от- ¦то  ¦тод ¦мы   ¦реги-¦про-  ¦зна- ¦чение ¦пись ¦

   ¦ние   ¦бы  ¦пас-¦пар-¦бора¦от- ¦от- ¦проб,¦стра-¦извел ¦чение¦о при-¦лабо-¦

   ¦мате- ¦    ¦пор-¦тии ¦проб¦бора¦бора¦масса¦ции  ¦отбор ¦стан-¦год-  ¦ранта¦

   ¦риала ¦    ¦та  ¦    ¦    ¦проб¦про-¦     ¦мате-¦пробы,¦дарта¦ности ¦     ¦

   ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦бы  ¦     ¦риала¦долж- ¦или  ¦мате- ¦     ¦

   ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦при  ¦ность,¦ТУ   ¦риала ¦     ¦

   ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦пос- ¦фами- ¦     ¦      ¦     ¦

   ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦туп- ¦лия   ¦     ¦      ¦     ¦

   ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦лении¦      ¦     ¦      ¦     ¦

   +------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+

   ¦  1   ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦ 11  ¦  12  ¦ 13  ¦

   +------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+

   +------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+

   +------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+

   L------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+------+-----+------+------

                                                           Форма Ф-16

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                            ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА

                          (ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ)

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

                                ЖУРНАЛ

                  ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА (ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ)

   -----T------T-----T------------------------------------------T------T-----T

   ¦Дата¦Место ¦Гори-¦ Зерновой состав, % (прошло через сито с  ¦Содер-¦Мо-  ¦

   ¦от- ¦отбора¦зонт ¦              отверстиями)                ¦жание ¦дуль ¦

   ¦бора¦(карь-¦взя- +--T---T---T-----T------T------T------T----+пыле- ¦круп-¦

   ¦про-¦ер,   ¦тия  ¦> ¦5 -¦2,5¦1,25 ¦0,63 -¦0,315 ¦0,14 -¦ <  ¦ватых ¦ности¦

   ¦бы  ¦конст-¦про- ¦10¦10 ¦- 5¦- 2,5¦ 1,25 ¦- 0,63¦0,315 ¦0,14¦и гли-¦     ¦

   ¦    ¦руктив¦бы, м¦  ¦   ¦   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦    ¦нистых¦     ¦

   ¦    ¦- км, ¦     ¦  ¦   ¦   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦    ¦час-  ¦     ¦

   ¦    ¦пк)   ¦     ¦  ¦   ¦   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦    ¦тиц, %¦     ¦

   ¦    ¦      ¦     ¦  ¦   ¦   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦     ¦

   +----+------+-----+--+---+---+-----+------+------+------+----+------+-----+

   ¦ 1  ¦  2   ¦  3  ¦4 ¦ 5 ¦ 6 ¦  7  ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦ 11 ¦  12  ¦ 13  ¦

   L----+------+-----+--+---+---+-----+------+------+------+----+------+-----+

   T-----T-----T------------------T-----------------T-----T------T------T-----¬

   ¦Груп-¦Сте- ¦    Плотность,    ¦  Влажность, %   ¦Коэф.¦Коэф. ¦Содер-¦За-  ¦

   ¦па   ¦пень ¦    г/куб. см     ¦                 ¦филь-¦порис-¦жание ¦клю- ¦

   ¦круп-¦неод-+-----T-----T------+-----T-----T-----+тра- ¦тости ¦глины ¦чение¦

   ¦ности¦но-  ¦ес-  ¦сухо-¦макси-¦ес-  ¦опти-¦коэф.¦ции, ¦(при  ¦в ком-¦и    ¦

   ¦     ¦род- ¦тест-¦го   ¦маль- ¦тест-¦маль-¦ув-  ¦м/   ¦стан- ¦ках, %¦под- ¦

   ¦     ¦ности¦вен- ¦грун-¦ная   ¦вен- ¦ная  ¦лаж- ¦сут. ¦дарт. ¦      ¦пись ¦

   ¦     ¦     ¦ная  ¦та   ¦стан- ¦ная  ¦     ¦нения¦     ¦плот- ¦      ¦лабо-¦

   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦дарт- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ности)¦      ¦ранта¦

   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ная   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦

   +-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+

   ¦ 14  ¦ 15  ¦ 16  ¦ 17  ¦  18  ¦ 19  ¦ 20  ¦ 21  ¦ 22  ¦  23  ¦  24  ¦ 25  ¦

   +-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------

                                                           Форма Ф-17

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

            ИСПЫТАНИЯ ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

                                ЖУРНАЛ

           ИСПЫТАНИЯ ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

   ----T----T-----------------------------------------------------------T-------------¬

   ¦Да-¦Мес-¦                    Зерновой состав, %                     ¦  Зерновой   ¦

   ¦та ¦то  ¦             (прошло через сито с отверстиями)             ¦  состав, %  ¦

   ¦ис-¦взя-+----T----T----T----T----T---T---T----T----T-----T----T-----+------T------+

   ¦пы-¦тия ¦70,0¦40,0¦20,0¦15,0¦10,0¦5,0¦2,5¦1,25¦0,63¦0,315¦0,16¦0,071¦Днаиб.¦Днаим.¦

   ¦та-¦про-¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦

   ¦ния¦бы  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦

   +---+----+----+----+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+-----+------+------+

   ¦ 1 ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12  ¦ 13 ¦ 14  ¦  15  ¦  16  ¦

   +---+----+----+----+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+-----+------+------+

   +---+----+----+----+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+-----+------+------+

   +---+----+----+----+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+-----+------+------+

   L---+----+----+----+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+-----+------+-------

       Примечание.   При  определении  зернового  состава   гравия   в

   обогащенной  песчано-гравийной смеси необходимо вводить  графы  0,5

   (Днаиб. + Днаим.); Днаиб.; 1,25 Днаиб.

                                                     Продолжение формы

   ------T-------T------T------T----T------T------------T------T-----T------T----¬

   ¦Со-  ¦Содер- ¦Содер-¦Содер-¦Со- ¦Объем-¦ Прочность  ¦Сред- ¦На-  ¦Моро- ¦За- ¦

   ¦дер- ¦жание  ¦жание ¦жание ¦дер-¦но-на-+-----T------+няя   ¦сып- ¦зо-   ¦клю-¦

   ¦жание¦в щебне¦в щеб-¦пыле- ¦жа- ¦сыпная¦исти-¦дро-  ¦плот- ¦ная  ¦стой- ¦че- ¦

   ¦дроб-¦(гра-  ¦не    ¦видных¦ние ¦масса,¦рае- ¦би-   ¦ность ¦плот-¦кость ¦ние ¦

   ¦леных¦вии)   ¦(гра- ¦и гли-¦гли-¦г/куб.¦мость¦мость,¦щебня ¦ность¦(коли-¦и   ¦

   ¦зерен¦зерен  ¦вии)  ¦нистых¦ны в¦см    ¦(по- ¦%     ¦(гра- ¦щеб- ¦чество¦под-¦

   ¦в    ¦пласти-¦зерен ¦час-  ¦ком-¦      ¦теря ¦      ¦вия), ¦ня,  ¦цик-  ¦пись¦

   ¦щебне¦ческой ¦слабых¦тиц, %¦ках,¦      ¦по   ¦      ¦г/куб.¦гра- ¦лов,  ¦ла- ¦

   ¦из   ¦(лещад-¦пород,¦      ¦%   ¦      ¦мас- ¦      ¦см    ¦вия, ¦потеря¦бо- ¦

   ¦гра- ¦ной)   ¦%     ¦      ¦    ¦      ¦се), ¦      ¦      ¦кг/  ¦в мас-¦ран-¦

   ¦вия, ¦формы, ¦      ¦      ¦    ¦      ¦%    ¦      ¦      ¦куб. ¦се, %)¦та  ¦

   ¦%    ¦%      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦     ¦      ¦      ¦см   ¦      ¦    ¦

   +-----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+-----+------+----+

   ¦ 17  ¦  18   ¦  19  ¦  20  ¦ 21 ¦  22  ¦ 23  ¦  24  ¦  25  ¦ 26  ¦  27  ¦ 28 ¦

   +-----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+-----+------+----+

   +-----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+-----+------+----+

   +-----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+-----+------+----+

   L-----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+-----+------+-----

                                                           Форма Ф-18

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                           ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТА

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

                       ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТА

   -------T-----T----T-----T-------T------T-----T------T---------------T----T----¬

   ¦Наиме-¦Место¦Дата¦Нор- ¦Сроки  ¦Равно-¦Тон- ¦Плот- ¦Предел прочнос-¦Мар-¦За- ¦

   ¦нова- ¦и да-¦ис- ¦маль-¦схваты-¦мер-  ¦кость¦ность,¦ти, МПа        ¦ка  ¦клю-¦

   ¦ние   ¦та   ¦пы- ¦ная  ¦вания  ¦ность ¦помо-¦г/куб.¦               ¦це- ¦че- ¦

   ¦(вид) ¦отбо-¦та- ¦гус- +---T---+изме- ¦ла,  ¦см    +-------T-------+мен-¦ние ¦

   ¦цемен-¦ра   ¦ния ¦тота ¦на-¦ко-¦нения ¦оста-¦      ¦  при  ¦  при  ¦та  ¦и   ¦

   ¦та    ¦пробы¦    ¦     ¦ча-¦нец¦объема¦ток  ¦      ¦изгибе ¦сжатии ¦    ¦под-¦

   ¦      ¦     ¦    ¦     ¦ло ¦   ¦      ¦на   ¦      +---T---+---T---+    ¦пись¦

   ¦      ¦     ¦    ¦     ¦   ¦   ¦      ¦сите ¦      ¦че-¦че-¦че-¦че-¦    ¦ла- ¦

   ¦      ¦     ¦    ¦     ¦   ¦   ¦      ¦0,008¦      ¦рез¦рез¦рез¦рез¦    ¦бо- ¦

   ¦      ¦     ¦    ¦     ¦   ¦   ¦      ¦     ¦      ¦7  ¦28 ¦7  ¦28 ¦    ¦ран-¦

   ¦      ¦     ¦    ¦     ¦   ¦   ¦      ¦     ¦      ¦су-¦су-¦су-¦су-¦    ¦та  ¦

   ¦      ¦     ¦    ¦     ¦   ¦   ¦      ¦     ¦      ¦ток¦ток¦ток¦ток¦    ¦    ¦

   +------+-----+----+-----+---+---+------+-----+------+---+---+---+---+----+----+

   ¦  1   ¦  2  ¦ 3  ¦  4  ¦ 5 ¦ 6 ¦  7   ¦  8  ¦  9   ¦10 ¦11 ¦12 ¦13 ¦ 14 ¦ 15 ¦

   L------+-----+----+-----+---+---+------+-----+------+---+---+---+---+----+-----

                                                           Форма Ф-19

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

               ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ,

                          ВЗЯТЫХ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

                                ЖУРНАЛ

              ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ,

                          ВЗЯТЫХ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ

   ----T----T----T----T---T----T----T------T-----T----T-----T-----T-----T-----T-------T-----T------------T-----T-----T------T----¬

   ¦ N ¦Чис-¦Сме-¦Но- ¦Но-¦Но- ¦Мас-¦Масса ¦Масса¦Объ-¦Масса¦Масса¦Объем¦Сред-¦Водона-¦Набу-¦Предел проч-¦Водо-¦Водо-¦Порис-¦За- ¦

   ¦п/п¦ло и¦на  ¦мер ¦ме-¦мер ¦са  ¦образ-¦об-  ¦ем  ¦об-  ¦об-  ¦водо-¦няя  ¦сыще-  ¦ха-  ¦ности при   ¦стой-¦стой-¦тость,¦клю-¦

   ¦   ¦ме- ¦    ¦сме-¦ра ¦об- ¦су- ¦ца на ¦разца¦су- ¦раз- ¦разца¦насы-¦плот-¦ние, % ¦ние, ¦сжатии, МПа ¦кость¦кость¦%     ¦че- ¦

   ¦   ¦сяц ¦    ¦си- ¦за-¦раз-¦хого¦возду-¦в во-¦хо- ¦ца в ¦в    ¦щен- ¦ность¦по     ¦%    +----T----T--+     ¦при  ¦      ¦ние ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦теля¦ме-¦ца  ¦об- ¦хе    ¦де   ¦го  ¦воде ¦воз- ¦ного ¦а/б, ¦объему ¦объ- ¦R   ¦R   ¦R ¦     ¦дли- ¦      ¦и   ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦са ¦    ¦раз-¦после ¦после¦об- ¦после¦духе ¦об-  ¦г/   ¦       ¦ема  ¦50- ¦20- ¦0-¦     ¦тель-¦      ¦под-¦

   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦ца  ¦выдер-¦вы-  ¦раз-¦водо-¦после¦раз- ¦куб. ¦       ¦     ¦    ¦    ¦  ¦     ¦ном  ¦      ¦пись¦

   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦на  ¦жива- ¦дер- ¦ца, ¦насы-¦водо-¦ца,  ¦см   ¦       ¦     ¦    ¦    ¦  ¦     ¦водо-¦      ¦ла- ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦воз-¦ния 30¦жива-¦куб.¦ще-  ¦насы-¦куб. ¦     ¦       ¦     ¦    ¦    ¦  ¦     ¦насы-¦      ¦бо- ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦ду- ¦мин. в¦ния  ¦см  ¦ния, ¦ще-  ¦см   ¦     ¦       ¦     ¦    ¦    ¦  ¦     ¦щении¦      ¦ран-¦

   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦хе, ¦воде, ¦30   ¦    ¦г    ¦ния, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦    ¦  ¦     ¦     ¦      ¦та  ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦г   ¦г     ¦мин. ¦    ¦     ¦г    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦    ¦  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦      ¦в во-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦    ¦  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦      ¦де, г¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦    ¦  ¦     ¦     ¦   

¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦      ¦де, г¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦    ¦  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦

   +---+----+----+----+---+----+----+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+----+----+--+-----+-----+------+----+

   ¦ 1 ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5 ¦ 6  ¦ 7  ¦  8   ¦  9  ¦ 10 ¦ 11  ¦ 12  ¦ 13  ¦ 14  ¦  15   ¦ 16  ¦ 17 ¦ 18 ¦19¦ 20  ¦ 21  ¦  22  ¦ 23 ¦

   L---+----+----+----+---+----+----+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+----+----+--+-----+-----+------+-----

       Примечания.  1. Предел прочности при 20 -C и 0 -C  определяется

   только для высокоплотных и плотных типов асфальтобетонов.

       2.  Для  крупнозернистых асфальтобетонов предел  прочности  при

   сжатии при t 50 -C и водостойкость не нормируется.

                                                           Форма Ф-20

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                       ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ, ВЗЯТЫХ

                     ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

                                ЖУРНАЛ

       ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ, ВЗЯТЫХ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

   ----------T--------T------T-------------T-------T-------T--------T

   ¦   НК +  ¦N образ-¦Дата  ¦    Дата     ¦Толщина¦Сцепле-¦N соста-¦

   ¦  Место  ¦ца (кер-¦испы- ¦             ¦слоя   ¦ние с  ¦ва ас-  ¦

   ¦ отбора  ¦на)     ¦тания +------T------+(верх- ¦нижним ¦фальто- ¦

   ¦ образца ¦        ¦      ¦уклад-¦взятия¦него,  ¦слоем  ¦бетона, ¦

   ¦         ¦        ¦      ¦ки а/б¦выруб-¦нижне- ¦или с  ¦тип     ¦

   ¦         ¦        ¦      ¦смеси ¦ки    ¦го), см¦осно-  ¦        ¦

   ¦         ¦        ¦      ¦      ¦(кер- ¦       ¦ван.   ¦        ¦

   ¦         ¦        ¦      ¦      ¦на)   ¦       ¦       ¦        ¦

   ¦         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

   ¦         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

   ¦         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

   ¦         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

   +---------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+

   ¦    1    ¦   2    ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦   6   ¦   7   ¦   8    ¦

   L---------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+

   T----------------------------------------------------------------T

   ¦                       Образцы из покрытия                      ¦

   ¦                                                                ¦

   +-------T---------T--------T--------T------T-------T------T------+

   ¦масса  ¦масса об-¦ масса  ¦масса   ¦объем ¦объем  ¦сред- ¦водо- ¦

   ¦сухого ¦разца на ¦образца ¦водонас.¦сухо- ¦водона-¦няя   ¦насы- ¦

   ¦образца¦воздухе  ¦ в воде ¦образ-  ¦го об-¦сыщен- ¦плот- ¦щение,¦

   ¦на воз-¦после 30 ¦ после  ¦цов, г  ¦разца,¦ного   ¦ность ¦% объ-¦

   ¦духе, г¦мин. вы- ¦30 мин. +----T---+куб.  ¦образ- ¦а/б,  ¦ема   ¦

   ¦       ¦держ. в  ¦выдерж. ¦на  ¦в  ¦см    ¦ца,    ¦г/куб.¦      ¦

   ¦       ¦воде, г  ¦в воде, ¦воз-¦во-¦      ¦куб.   ¦см    ¦      ¦

   ¦       ¦         ¦    г   ¦духе¦де ¦      ¦см     ¦      ¦      ¦

   ¦       ¦         ¦        ¦    ¦   ¦      ¦       ¦      ¦      ¦

   +-------+---------+--------+----+---+------+-------+------+------+

   ¦   9   ¦   10    ¦   11   ¦ 12 ¦13 ¦  14  ¦  15   ¦  16  ¦  17  ¦

   +-------+---------+--------+----+---+------+-------+------+------+

   T------------------------------------------------------------T----------------T-----T-----T------¬

   ¦                  Переформованные образцы                   ¦Предел прочности¦Водо-¦Коэф-¦Заклю-¦

   ¦                                                            ¦при сжатии, МПа ¦стой-¦фици-¦чение ¦

   +------T--------T-------T--------T------T------T------T------+----T--T----T---+кость¦ент  ¦и под-¦

   ¦масса ¦масса   ¦ масса ¦масса   ¦объем ¦объем ¦сред- ¦водо- ¦R 20¦  ¦R 50¦R 0¦     ¦уп-  ¦пись  ¦

   ¦сухого¦образца ¦образца¦водонас.¦сухо- ¦водо- ¦няя   ¦насы- ¦    ¦  ¦    ¦   ¦     ¦лот- ¦лабо- ¦

   ¦образ-¦на воз- ¦в воде ¦образ-  ¦го об-¦насы- ¦плот- ¦щение,¦    ¦  ¦    ¦   ¦     ¦не-  ¦ранта ¦

   ¦ца на ¦духе по-¦ после ¦цов, г  ¦разца,¦щен-  ¦ность ¦% объ-¦    ¦  ¦    ¦   ¦     ¦ния  ¦      ¦

   ¦возду-¦сле 30  ¦30 мин.+----T---+куб.  ¦ного  ¦а/б   ¦ема   ¦    ¦  ¦    ¦   ¦     ¦     ¦      ¦

   ¦хе, г ¦мин. вы-¦выдерж.¦на  ¦в  ¦см    ¦образ-¦смеси,¦      ¦    ¦  ¦    ¦   ¦     ¦     ¦      ¦

   ¦      ¦держ. в ¦в воде,¦воз-¦во-¦      ¦ца,   ¦г/куб.¦      ¦    ¦  ¦    ¦   ¦     ¦     ¦      ¦

   ¦      ¦воде, г ¦   г   ¦духе¦де ¦      ¦куб.  ¦см    ¦      ¦    ¦  ¦    ¦   ¦     ¦     ¦      ¦

   ¦      ¦        ¦       ¦    ¦   ¦      ¦см    ¦      ¦      ¦    ¦  ¦    ¦   ¦     ¦     ¦      ¦

   +------+--------+-------+----+---+------+------+------+------+----+--+----+---+-----+-----+------+

   ¦  18  ¦   19   ¦  20   ¦ 21 ¦22 ¦  23  ¦  24  ¦  25  ¦  26  ¦ 27 ¦28¦ 29 ¦30 ¦ 31  ¦ 32  ¦  33  ¦

   +------+--------+-------+----+---+------+------+------+------+----+--+----+---+-----+-----+-------

                                                           Форма Ф-21

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

           ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕРНОВОГО СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ БИТУМА

                        В АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

                                ЖУРНАЛ

           ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕРНОВОГО СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ БИТУМА

                       В АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

   ----T-----T----T------T------T----T------T------------------------------------------------T------¬

   ¦Да-¦Место¦Тип ¦Содер-¦Содер-¦На- ¦Наиме-¦     Зерновой состав минеральной части, %       ¦Заклю-¦

   ¦та ¦отбо-¦и   ¦жание ¦жание ¦вес-¦нова- ¦     (прошло через сито с отверстиями, мм)      ¦чение ¦

   ¦ис-¦ра   ¦мар-¦битума¦битума¦ка, ¦ние   +----T----T----T---T---T----T----T-----T----T----+и под-¦

   ¦пы-¦конт-¦ка  ¦сверх ¦после ¦г   ¦остат-¦20,0¦15,0¦10,0¦5,0¦2,5¦1,25¦0,63¦0,315¦0,14¦0,71¦пись  ¦

   ¦та-¦роль-¦сме-¦100%  ¦экст- ¦    ¦ков   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦лабо- ¦

   ¦ния¦ной  ¦си  ¦(по   ¦раги- ¦    ¦(част-¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦ранта ¦

   ¦   ¦пробы¦    ¦рецеп-¦рова- ¦    ¦ные,  ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦      ¦

   ¦   ¦     ¦    ¦ту)   ¦ния, %¦    ¦пол-  ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦      ¦

   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦ные)  ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦      ¦

   +---+-----+----+------+------+----+------+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+----+------+

   ¦ 1 ¦  2  ¦ 3  ¦  4   ¦  5   ¦ 6  ¦  7   ¦ 8  ¦ 9  ¦ 10 ¦11 ¦12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15  ¦ 16 ¦ 17 ¦  18  ¦

   +---+-----+----+------+------+----+------+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+----+------+

   +---+-----+----+------+------+----+------+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+----+------+

   +---+-----+----+------+------+----+------+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+----+------+

   L---+-----+----+------+------+----+------+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+----+-------

                                                           Форма Ф-22

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                   ИСПЫТАНИЯ ВЯЗКИХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

                   И ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ (ПБВ)

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

                                ЖУРНАЛ

                   ИСПЫТАНИЯ ВЯЗКИХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

                  И ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ (ПБВ)

   ----T-----T------T-----T-----T----T------------T----------T-------T--------T-----T------------T------T-----T------T------T------¬

   ¦Да-¦На-  ¦Завод-¦Номер¦Отку-¦Мар-¦Глубина про-¦Растяжи-  ¦Темпе- ¦Измене- ¦Одно-¦Эластичность¦Индекс¦Сцеп-¦Темпе-¦Темпе-¦Заклю-¦

   ¦та ¦име- ¦изго- ¦пар- ¦да   ¦ка  ¦никания иглы¦мость, см ¦ратура ¦ние тем-¦род- ¦  для ПБВ   ¦пене- ¦ление¦ратура¦ратура¦чение ¦

   ¦ис-¦нова-¦витель¦тии, ¦взят ¦    +------T-----+-----T----¦размяг-¦пературы¦ность+----T-------+трации¦с    ¦хруп- ¦вспыш-¦и под-¦

   ¦пы-¦ние  ¦и дата¦пас- ¦обра-¦    ¦ при  ¦ при ¦ при ¦при ¦чения  ¦размяг- ¦для  ¦при ¦  при  ¦      ¦мра- ¦кости,¦ки, -C¦пись  ¦

   ¦та-¦мате-¦по-   ¦порта¦зец  ¦    ¦25 -C ¦0 -C ¦25 -C¦0 -C¦по КиШ,¦чения   ¦ПБВ  ¦0 -C¦ 25 -C ¦      ¦мором¦-C    ¦      ¦лабо- ¦

   ¦ния¦риала¦ступ- ¦     ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦    ¦-C     ¦после   ¦     ¦    ¦       ¦      ¦или  ¦      ¦      ¦ранта ¦

   ¦   ¦     ¦ления ¦     ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦    ¦       ¦прогре- ¦     ¦    ¦       ¦      ¦пес- ¦      ¦      ¦      ¦

   ¦   ¦     ¦      ¦     ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦    ¦       ¦ва, -C  ¦     ¦    ¦       ¦      ¦ком  ¦      ¦      ¦      ¦

   +---+-----+------+-----+-----+----+------+-----+-----+----+-------+--------+-----+----+-------+------+-----+------+------+------+

   ¦ 1 ¦  2  ¦  3   ¦  4  ¦  5  ¦ 6  ¦  7   ¦  8  ¦  9  ¦ 10 ¦  11   ¦   12   ¦ 13  ¦ 14 ¦  15   ¦  16  ¦ 17  ¦  18  ¦  19  ¦  20  ¦

   +---+-----+------+-----+-----+----+------+-----+-----+----+-------+--------+-----+----+-------+------+-----+------+------+------+

   +---+-----+------+-----+-----+----+------+-----+-----+----+-------+--------+-----+----+-------+------+-----+------+------+------+

   +---+-----+------+-----+-----+----+------+-----+-----+----+-------+--------+-----+----+-------+------+-----+------+------+------+

   L---+-----+------+-----+-----+----+------+-----+-----+----+-------+--------+-----+----+-------+------+-----+------+------+-------

                                                           Форма Ф-23

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                   ИСПЫТАНИЯ ЖИДКИХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

       М.П.

                                ЖУРНАЛ

                   ИСПЫТАНИЯ ЖИДКИХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

   ------T------T-------T-----T-----T-------T-----T-------T-------T------T------¬

   ¦Дата ¦Наиме-¦Завод- ¦Отку-¦Класс¦Услов- ¦Коли-¦Темпе- ¦Темпе- ¦Испы- ¦Заклю-¦

   ¦испы-¦нова- ¦изгото-¦да   ¦  и  ¦ная    ¦чест-¦ратура ¦ратура ¦тание ¦чение ¦

   ¦тания¦ние   ¦витель ¦взят ¦марка¦вяз-   ¦во   ¦размяг-¦вспыш- ¦на    ¦и под-¦

   ¦     ¦мате- ¦       ¦обра-¦     ¦кость  ¦испа-¦чения  ¦ки, оп-¦сцеп- ¦пись  ¦

   ¦     ¦риала ¦       ¦зец  ¦     ¦по вис-¦рив- ¦остатка¦ределя-¦ление ¦лабо- ¦

   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦кози-  ¦шего-¦после  ¦емая в ¦с мра-¦ранта ¦

   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦метру с¦ся   ¦опреде-¦откры- ¦мором ¦      ¦

   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦отверс-¦раз- ¦ления  ¦том    ¦или с ¦      ¦

   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦тием 5 ¦жижи-¦коли-  ¦тигле, ¦песком¦      ¦

   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦мм при ¦теля,¦чества ¦-C     ¦      ¦      ¦

   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦60 -C, ¦г    ¦испа-  ¦       ¦      ¦      ¦

   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦с      ¦     ¦ривше- ¦       ¦      ¦      ¦

   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦       ¦     ¦гося   ¦       ¦      ¦      ¦

   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦       ¦     ¦разжи- ¦       ¦      ¦      ¦

   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦       ¦     ¦жителя,¦       ¦      ¦      ¦

   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦       ¦     ¦-C     ¦       ¦      ¦      ¦

   +-----+------+-------+-----+-----+-------+-----+-------+-------+------+------+

   ¦  1  ¦  2   ¦   3   ¦  4  ¦  5  ¦   6   ¦  7  ¦   8   ¦   9   ¦  10  ¦  11  ¦

   +-----+------+-------+-----+-----+-------+-----+-------+-------+------+------+

   +-----+------+-------+-----+-----+-------+-----+-------+-------+------+------+

   +-----+------+-------+-----+-----+-------+-----+-------+-------+------+------+

   L-----+------+-------+-----+-----+-------+-----+-------+-------+------+-------

                                                           Форма Ф-24

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                       ИСПЫТАНИЯ БИТУМНОГО СЫРЬЯ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

                                ЖУРНАЛ

                       ИСПЫТАНИЯ БИТУМНОГО СЫРЬЯ

   ------T-------T-----T------T------T--------------------------------------------T------¬

   ¦Дата ¦Постав-¦Номер¦Коли- ¦Место ¦          Результаты испытания сырья        ¦Заклю-¦

   ¦испы-¦щик    ¦на-  ¦чест- ¦отбора+-------T-------T------T------T-----T--------+чение ¦

   ¦тания¦(завод-¦клад-¦во    ¦пробы ¦услов- ¦темпе- ¦темпе-¦содер-¦плот-¦марка   ¦и под-¦

   ¦     ¦изгото-¦ной  ¦гудро-¦      ¦ная    ¦ратура ¦ратура¦жание ¦ность¦сырья   ¦пись  ¦

   ¦     ¦витель)¦     ¦на, т ¦      ¦вяз-   ¦размяг-¦вспыш-¦воды, ¦при  ¦по ТУ   ¦лабо- ¦

   ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦кость  ¦чения, ¦ки, -C¦%     ¦20   ¦38101582¦ранта ¦

   ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦при 80 ¦-C     ¦      ¦      ¦-C,  ¦-75 с 5 ¦      ¦

   ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦-C с   ¦       ¦      ¦      ¦г/   ¦измене- ¦      ¦

   ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦диамет-¦       ¦      ¦      ¦куб. ¦ниями   ¦      ¦

   ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦ром от-¦       ¦      ¦      ¦см   ¦        ¦      ¦

   ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦верстия¦       ¦      ¦      ¦     ¦        ¦      ¦

   ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦5 мм,  ¦       ¦      ¦      ¦     ¦        ¦      ¦

   ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦сек.   ¦       ¦      ¦      ¦     ¦        ¦      ¦

   +-----+-------+-----+------+------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+

   ¦  1  ¦   2   ¦  3  ¦  4   ¦  5   ¦   6   ¦   7   ¦  8   ¦  9   ¦ 10  ¦   11   ¦  12  ¦

   +-----+-------+-----+------+------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+

   +-----+-------+-----+------+------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+

   +-----+-------+-----+------+------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+

   L-----+-------+-----+------+------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------

                                                           Форма Ф-25

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                     ИСПЫТАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

                                ЖУРНАЛ

                    ИСПЫТАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА

   ----T----T------T------T---------------------------T------T------T------T-----T------T------¬

   ¦Да-¦Мес-¦Вид   ¦Завод-¦  Массовая доля, %, зерен  ¦Порис-¦Набу- ¦Пока- ¦Гид- ¦Влаж- ¦Заклю-¦

   ¦та ¦то  ¦мине- ¦изго- ¦мельче данного размера, мм ¦тость,¦хание ¦затель¦ро-  ¦ность,¦чение ¦

   ¦   ¦от- ¦раль- ¦тови- +----T----T-----T----T------+% объ-¦образ-¦биту- ¦фоб- ¦%     ¦и под-¦

   ¦   ¦бора¦ного  ¦тель  ¦1,25¦0,63¦0,315¦0,16¦0,071 ¦ема   ¦цов из¦моем- ¦ность¦массы ¦пись  ¦

   ¦   ¦    ¦порош-¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦смеси ¦кости,¦     ¦      ¦лабо- ¦

   ¦   ¦    ¦ка,   ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦порош-¦г     ¦     ¦      ¦ранта ¦

   ¦   ¦    ¦завод-¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦ка с  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦поста-¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦биту- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦вщик  ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦мом, %¦      ¦     ¦      ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦объема¦      ¦     ¦      ¦      ¦

   +---+----+------+------+----+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+

   ¦ 1 ¦ 2  ¦  3   ¦  4   ¦ 5  ¦ 6  ¦  7  ¦ 8  ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦ 13  ¦  14  ¦  15  ¦

   L---+----+------+------+----+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+-------

       Примечание.  Завод-изготовитель обязан указывать в  паспорте  -

   содержание  окислов щелочных материалов (Na2O + K2O), %  по  массе;

   содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.

                                                           Форма Ф-26

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                 ИСПЫТАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

                                ЖУРНАЛ

                 ИСПЫТАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА

   -------T----T----------------------T----T-----T-----------------T------T------¬

   ¦Наиме-¦Дата¦   Размеры образцов   ¦Объ-¦Раз- ¦Предельная проч- ¦Моро- ¦Заклю-¦

   ¦нова- ¦от- ¦                      ¦ем- ¦руша-¦ность бетона на  ¦зо-   ¦чение ¦

   ¦ние   ¦бора¦                      ¦ная ¦ющая ¦сжатие           ¦стой- ¦и под-¦

   ¦конс- ¦об- +----T-----T-----T-----+мас-¦на-  +-----T-----T-----+кость,¦пись  ¦

   ¦трук- ¦раз-¦дли-¦ши-  ¦вы-  ¦пло- ¦са  ¦груз-¦от-  ¦сред-¦с    ¦цикл  ¦лабо- ¦

   ¦ции   ¦цов ¦на, ¦рина,¦сота,¦щадь,¦об- ¦ка,  ¦дель-¦нее  ¦мас- ¦      ¦ранта ¦

   ¦      ¦    ¦см  ¦см   ¦см   ¦кв.  ¦раз-¦МПа  ¦ного ¦     ¦штаб-¦      ¦      ¦

   ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦см   ¦ца, ¦     ¦об-  ¦     ¦ным  ¦      ¦      ¦

   ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦кг/ ¦     ¦разца¦     ¦коэф.¦      ¦      ¦

   ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦куб.¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦

   ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦

   +------+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+

   ¦  1   ¦ 2  ¦ 3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦ 7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦ 11  ¦  12  ¦  13  ¦

   L------+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+-------

                                                           Форма Ф-27

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                   ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ

                       В ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

                          СИ-204, Т-309, Т-310

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

                                ЖУРНАЛ

          ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ В ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ

                    УСТАНОВКАХ СИ-204, Т-309, Т-310

   ---------T------------------------------------T--------T---------T

   ¦ Дата и ¦             Время, час.            ¦Темпера-¦ Расход  ¦

   ¦ номер  ¦                                    ¦тура по-¦воздуха, ¦

   ¦ цикла  +------T-----T-------T-------T-------+ступив- ¦куб. нм/ ¦

   ¦        ¦начало¦конца¦начала ¦окон-  ¦продол-¦шего    ¦   час   ¦

   ¦        ¦заг-  ¦заг- ¦окис-  ¦чания  ¦житель-¦сырья в ¦  (для   ¦

   ¦        ¦рузки ¦рузки¦литель-¦окис-  ¦ность  ¦реакто- ¦ СИ-204) ¦

   ¦        ¦сырья ¦     ¦ного   ¦литель-¦окисле-¦ре, -C  ¦         ¦

   ¦        ¦      ¦     ¦процес-¦ного   ¦ния    ¦(для    ¦         ¦

   ¦        ¦      ¦     ¦са     ¦процес-¦       ¦СИ-204) ¦         ¦

   ¦        ¦      ¦     ¦       ¦са     ¦       ¦        ¦         ¦

   ¦        ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦

   ¦        ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦

   ¦        ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦

   ¦        ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦

   +--------+------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+

   ¦   1    ¦  2   ¦  3  ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7    ¦    8    ¦

   +--------+------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+

   +--------+------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+

   +--------+------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+

   L--------+------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+

   T-----------------------T------------------T-------T------T------T-------T

   ¦Подготовительный котел ¦Температура сырья,¦Коли-  ¦Давле-¦Темпе-¦Темпе- ¦

   ¦    (Т-309, Т-310)     ¦       -C         ¦чество ¦ние в ¦ратура¦ратура ¦

   +-----------T-----------+-----T-----T------+газооб-¦реак- ¦битума¦битума ¦

   ¦    К-1    ¦    К-2    ¦в    ¦в се-¦в ниж-¦разных ¦торе, ¦при   ¦после  ¦

   +-----T-----+-----T-----+верх-¦реди-¦ней   ¦продук-¦кПа,  ¦откач-¦тепло- ¦

   ¦коли-¦тем- ¦коли-¦тем- ¦ней  ¦не   ¦части ¦тов в  ¦СИ-204¦ке из ¦обмен- ¦

   ¦чест-¦пера-¦чест-¦пера-¦части¦реак-¦реак- ¦верхней¦      ¦реак- ¦ника,  ¦

   ¦во   ¦тура ¦во   ¦тура ¦реак-¦тора ¦тора  ¦части  ¦      ¦тора, ¦-C     ¦

   ¦сы-  ¦подо-¦сы-  ¦подо-¦тора ¦     ¦      ¦реакто-¦      ¦-C    ¦(СИ-   ¦

   ¦рья, ¦гре- ¦рья, ¦гре- ¦     ¦     ¦      ¦ра (для¦      ¦      ¦204)   ¦

   ¦т    ¦ва,  ¦т    ¦ва,  ¦     ¦     ¦      ¦СИ-204)¦      ¦      ¦       ¦

   ¦     ¦-C   ¦     ¦-C   ¦     ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦

   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦

   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦

   +-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+------+-------+

   ¦  9  ¦ 10  ¦ 11  ¦ 12  ¦ 13  ¦ 14  ¦  15  ¦  16   ¦  17  ¦  18  ¦  19   ¦

   +-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+------+-------+

   +-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+------+-------+

   +-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+------+-------+

   +-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+------+-------+

   T------T-------T------------T------T-------T------T------T-----T------¬

   ¦Коли- ¦Темпе- ¦Глубина про-¦Индекс¦Растя- ¦Темпе-¦Изме- ¦Марка¦Заклю-¦

   ¦чест- ¦ратура ¦никания иглы¦пене- ¦жимость¦ратура¦нение ¦биту-¦чение ¦

   ¦во по-¦раз-   +------T-----+трации+---T---+хруп- ¦темпе-¦ма   ¦и под-¦

   ¦лучен-¦мягче- ¦ при  ¦ при ¦      ¦при¦при¦кости,¦ратуры¦     ¦пись  ¦

   ¦ного  ¦ния по ¦25 -C ¦0 -C ¦      ¦25 ¦ 0 ¦-C    ¦раз-  ¦     ¦лабо- ¦

   ¦биту- ¦кольцу ¦      ¦     ¦      ¦-C ¦-C ¦      ¦мягче-¦     ¦ранта,¦

   ¦ма, т ¦и шару,¦      ¦     ¦      ¦   ¦   ¦      ¦ния   ¦     ¦опера-¦

   ¦      ¦-С     ¦      ¦     ¦      ¦   ¦   ¦      ¦после ¦     ¦тора, ¦

   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦   ¦   ¦      ¦прог- ¦     ¦заме- ¦

   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦   ¦   ¦      ¦рева, ¦     ¦чания ¦

   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦   ¦   ¦      ¦-C    ¦     ¦конт- ¦

   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦   ¦   ¦      ¦      ¦     ¦роли- ¦

   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦   ¦   ¦      ¦      ¦     ¦рующих¦

   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦   ¦   ¦      ¦      ¦     ¦лиц   ¦

   +------+-------+------+-----+------+---+---+------+------+-----+------+

   ¦  20  ¦  21   ¦  22  ¦ 23  ¦  24  ¦25 ¦26 ¦  27  ¦  28  ¦ 29  ¦  30  ¦

   +------+-------+------+-----+------+---+---+------+------+-----+------+

   +------+-------+------+-----+------+---+---+------+------+-----+------+

   +------+-------+------+-----+------+---+---+------+------+-----+------+

   +------+-------+------+-----+------+---+---+------+------+-----+-------

                                                           Форма Ф-28

   СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДАЮ:

   Главный инженер                                    Главный инженер

   Дирекции (заказчик)                          Генеральной подрядной

                                                          организации

            подпись                                           подпись

   М.П.                                         М.П.

                     Строительство (реконструкция)

              автомобильной дороги _______________________

               на участке _______________________________

                                 ЖУРНАЛ

                 ПОДБОРА СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

                         I. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

       Щебень гранитный  фр 10-20,  фр 5-15,  фр 3-10 мм,  полученный

   путем дробления гранитного щебня фр 20-40 ОАО "Павловскгранит"

       Зерновые составы щебня представлены в таблице 1

       Марка щебня  по дробимости:  фр 10-20 мм - 1400,  фр 5-15 мм -

   1400, фр 3-10 мм - 1400

       Марка исходного щебня по истираемости - И-I

       Марка исходного щебня по морозостойкости - F 300

       Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы:  фр 10-20 мм -

   9,8, фр 5-15 мм - 11,9, фр 3-10 мм - 13,7

       Содержание пылевидных  и  глинистых частиц,  %:  фр 10-20 мм -

   0,5, фр 5-15 мм - 0,5, фр 3-10 мм - 0,6

       Отсев дробления  гранитный,  полученный  путем  отгрохотки  на

   установке "Сведала" в процессе изготовления щебня

       Зерновой состав представлен в таблице 1

       Марка исходного щебня по дробимости - 1400

       Песок природный карьера Мартемьяново

       Зерновой состав представлен в таблице 1

       Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, - 1,8

       Минеральный порошок известняковый неактивированный

       Зерновой состав представлен в таблице 1

       Плотность, г/куб. см, - 1,93

       Удельный вес, г/куб. см, - 2,71

       Пористость, %, - 33,1

       Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %, - 1,95

       Показатель битумоемкости, гр, - 48,2

       Влажность, % по массе, - 0,3

       Вяжущее БНД 60/90 Московского НПЗ

       Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25 -C - 62

                                        при  0 -C - 20

       Температура размягчения по кольцу и шару, -С, - 49,5

       Растяжимость, см, при 25 -C - 152

                         при  0 -C - 3,8

       Температура хрупкости, -C, - -16

       Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, -C, - 250

       Изменение температуры размягчения после прогрева, -C, - 3

       Индекс пенетрации - 0,8

                      Зерновой состав минеральных

                 материалов. Проектный зерновой состав

               минеральной части асфальтобетонной смеси,

                мелкозернистой плотной, тип А, марки I

                       (прерывистый зер. состав)

                                                             Таблица 1

   ----------------T--T----------------------------------------------------------¬

   ¦ Наименование  ¦  ¦             Содержание зерен в % мельче, мм              ¦

   ¦  материалов   +--+-----T-----T-----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----+

   ¦               ¦  ¦ 20  ¦ 15  ¦ 10  ¦  5  ¦ 2,5 ¦1,25 ¦0,63¦0,315¦0,14 ¦0,071¦

   +---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

   ¦Щебень фр 10-20¦  ¦ 98,9¦ 54,6¦  1,8¦  1,1¦  1,0¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   ¦гранитный      ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   +---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

   ¦Щебень фр 5-15 ¦  ¦100,0¦ 99,8¦ 21,1¦  1,1¦  1,1¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   ¦гранитный      ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   +---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

   ¦Щебень фр 3-10 ¦  ¦100,0¦100,0¦ 98,7¦ 38,3¦  9,5¦  6,6¦ 4,6¦  3,6¦  2,9¦  1,8¦

   ¦гранитный      ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   +---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

   ¦Отсев дробления¦  ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦ 79,2¦ 64,5¦46,7¦ 33,8¦ 23,8¦ 13,8¦

   ¦гранитный      ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   +---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

   ¦Песок природный¦  ¦100,0¦100,0¦100,0¦ 99,1¦ 98,7¦ 97,8¦88,8¦ 38,9¦  8,7¦  1,9¦

   +---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

   ¦Мин. порошок   ¦  ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦99,9¦ 99,3¦ 91,5¦ 72,7¦

   L---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+------

                                                             Таблица 2

                   Процент

   ----------------T-----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----¬

   ¦Щебень фр 10-20¦36,5%¦36,1¦19,9¦0,7 ¦0,4 ¦0,4 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

   +---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦Щебень фр 5-15 ¦0,0% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

   +---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦Щебень фр 3-10 ¦31,0%¦31,0¦31,0¦30,6¦11,9¦2,9 ¦2,0 ¦1,4 ¦1,1 ¦0,9 ¦0,6 ¦

   +---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦Отсев дробления¦9,0% ¦9,0 ¦9,0 ¦9,0 ¦9,0 ¦7,1 ¦5,8 ¦4,2 ¦3,0 ¦2,1 ¦1,2 ¦

   +---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦Песок природный¦15,5%¦15,5¦15,5¦15,5¦15,4¦15,3¦15,2¦13,8¦6,0 ¦1,3 ¦0,3 ¦

   +---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦Мин. порошок   ¦8,0% ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦7,9 ¦7,3 ¦5,8 ¦

   +---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦Проектный      ¦100% ¦99,6¦83,4¦63,8¦44,6¦33,7¦31,0¦27,4¦18,1¦11,7¦7,9 ¦

   +---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦ГОСТ мин.      ¦     ¦90  ¦75  ¦62  ¦40  ¦28  ¦20  ¦14  ¦10  ¦6   ¦4   ¦

   +---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

   ¦ГОСТ макс.     ¦     ¦100 ¦85  ¦70  ¦50  ¦50  ¦50  ¦50  ¦28  ¦16  ¦10  ¦

   L---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

       Содержание вяжущего   в   %   от   массы   минеральной   части

   определяется  экспериментальным  путем  и  приводится  в   таблице

   результатов подбора.

             II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

                                Состав:

     Наименование материалов       Содержание компонентов, % по массе

   Щебень гранитный фр 10-20                         36,5

   Щебень гранитный фр 3-10                          31,0

   Отсев дробления гранитный                          9,0

   Песок природный                                   15,5

   Минеральный порошок                                8,0

   Содержание вяжущего, % от массы

   минеральной части (сверх 100% мин. части)          4,8

                      Физико-механические свойства

      Наименование показателя            Величина    Требования

                                                     ГОСТ 9128-97

    Средняя плотность, г/куб. см            2,52

    Пористость минерального остова, %      15,5      не более 10

    Остаточная пористость, % по объему      3,8      2,0 - 5,0

    Водонасыщение, % по объему              2,3      2,0 - 5,0

    Предел прочности при сжатии, МПа

    при температуре 20 -C                   4,8      не менее 2,5

    при температуре 50 -C                   1,7      не менее 1,0

    при температуре 0 -C                   10,2      не более 1,1

    Водостойкость                           0,93     не менее 0,8

    Водостойкость при длительном

    водонасыщении                           0,90     не менее 0,85

                                                           Форма Ф-29

   "СОГЛАСОВАНО"                                          "УТВЕРЖДАЮ"

   "__" ____________ 20__ г.                 "__" ___________ 20__ г.

   Гл. инженер Дирекции                               Главный инженер

   (заказчик)                                генподрядной организации

   _________  ___________________          _________  _______________

   (подпись)    (фамилия, и.о.)            (подпись)  (фамилия, и.о.)

                                 РЕЦЕПТ

                         цементобетонной смеси

                  для устройства _____________________

                                 (покрытия, основания)

               на автомобильной дороге __________________

                    с ПК __________ до ПК _________

                        1. ТРЕБУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

   1. Проектная марка бетона ________________________________________

   2. Показатель удобоукладываемости бетонной смеси

   подвижность, см, или жесткость, с ________________________________

   __________________________________________________________________

   3. Марка по морозостойкости, Мрэ _________________________________

   __________________________________________________________________

                              2. МАТЕРИАЛЫ

   -----------T------T-----T------T--------T-----T---------T--------¬

   ¦Наименова-¦Актив-¦Моро-¦Истин-¦Насыпная¦Марка¦Содержа- ¦Нормаль-¦

   ¦ние мате- ¦ность,¦зо-  ¦ная   ¦плот-   ¦по   ¦ние пыле-¦ная     ¦

   ¦риала     ¦МПа   ¦стой-¦плот- ¦ность,  ¦дро- ¦видных   ¦густота,¦

   ¦          ¦      ¦кость¦ность,¦кг/     ¦би-  ¦и глинис-¦%       ¦

   ¦          ¦      ¦     ¦кг/   ¦куб. м  ¦мости¦тых час- ¦        ¦

   ¦          ¦      ¦     ¦куб. м¦        ¦     ¦тиц, %   ¦        ¦

   +----------+------+-----+------+--------+-----+---------+--------+

   ¦1. Цемент ¦      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦         ¦        ¦

   +----------+------+-----+------+--------+-----+---------+--------+

   ¦2. Щебень ¦      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦         ¦        ¦

   +----------+------+-----+------+--------+-----+---------+--------+

   ¦3. Песок  ¦      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦         ¦        ¦

   +----------+------+-----+------+--------+-----+---------+--------+

   ¦4. Добавки¦      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦         ¦        ¦

   L----------+------+-----+------+--------+-----+---------+---------

                           3. ПОДБОР СОСТАВА

   1. Водоцементное отношение В/Ц ___________________________________

   2. Расчет состава ________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                          4. РАСХОД МАТЕРИАЛА

   -------------T----------------------T---------------T------------¬

   ¦Наименование¦  Расход материалов   ¦Расход матери- ¦Расход мате-¦

   ¦ материала  ¦     по массе, кг     ¦алов по объему ¦риалов      ¦

   ¦            +--------T------T------+на 1 куб. м, кг¦на один за- ¦

   ¦            ¦первона-¦доба- ¦сум-  ¦               ¦мес, кг     ¦

   ¦            ¦чальный ¦вочный¦марный¦               ¦            ¦

   +------------+--------+------+------+---------------+------------+

   ¦1. Цемент   ¦        ¦      ¦      ¦               ¦            ¦

   +------------+--------+------+------+---------------+------------+

   ¦2. Щебень   ¦        ¦      ¦      ¦               ¦            ¦

   +------------+--------+------+------+---------------+------------+

   ¦3. Песок    ¦        ¦      ¦      ¦               ¦            ¦

   +------------+--------+------+------+---------------+------------+

   ¦4. Вода     ¦        ¦      ¦      ¦               ¦            ¦

   +------------+--------+------+------+---------------+------------+

   ¦5. Добавки  ¦        ¦      ¦      ¦               ¦            ¦

   L------------+--------+------+------+---------------+-------------

                5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

   ------T------------T------T----T--------------------------------------T--------------------T-----¬

   ¦Дата ¦Удобоукла-  ¦Плот- ¦Объ-¦Предел прочности при сжатии, кг/кв. см¦  Предел прочности  ¦Марка¦

   ¦изго-¦дываемость  ¦ность,¦ем  ¦                                      ¦  при изгибе, МПа   ¦по   ¦

   ¦тов- +-----T------+кг/   ¦во- +-----T----T------T------T------T------+-------T------T-----+моро-¦

   ¦ле-  ¦осад-¦жест- ¦куб.  ¦вле-¦воз- ¦раз-¦масса ¦объем ¦объем-¦проч- ¦возраст¦размер¦проч-¦зо-  ¦

   ¦ния  ¦ка   ¦кость,¦м     ¦чен-¦раст,¦мер ¦образ-¦образ-¦ная   ¦ность ¦образ- ¦образ-¦ность¦стой-¦

   ¦     ¦кону-¦с     ¦      ¦ного¦сут. ¦об- ¦цов,  ¦цов,  ¦масса ¦при   ¦цов,   ¦цов,  ¦при  ¦кости¦

   ¦     ¦са,  ¦      ¦      ¦воз-¦     ¦раз-¦кг    ¦куб. м¦образ-¦сжатии¦сут.   ¦см    ¦рас- ¦     ¦

   ¦     ¦см   ¦      ¦      ¦ду- ¦     ¦цов,¦      ¦      ¦цов,  ¦      ¦       ¦      ¦тяже-¦     ¦

   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦ха, ¦     ¦см  ¦      ¦      ¦кг/   ¦      ¦       ¦      ¦нии  ¦     ¦

   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦%   ¦     ¦    ¦      ¦      ¦куб. м¦      ¦       ¦      ¦(кгс/¦     ¦

   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦кв.  ¦     ¦

   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦см), ¦     ¦

   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦МПа  ¦     ¦

   +-----+-----+------+------+----+-----+----+------+------+------+------+-------+------+-----+-----+

   +-----+-----+------+------+----+-----+----+------+------+------+------+-------+------+-----+-----+

   +-----+-----+------+------+----+-----+----+------+------+------+------+-------+------+-----+-----+

   L-----+-----+------+------+----+-----+----+------+------+------+------+-------+------+-----+------

                                                           Форма Ф-30

   "СОГЛАСОВАНО"                                          "УТВЕРЖДАЮ"

   Главный инженер                          Главный инженер подрядной

   Дирекции (заказчик)                      организации _____________

                                                        (наименование

                                                        организации)

   __________  ____________                 __________  _____________

   (подпись)     (Ф.И.О.)                    (подпись)     (Ф.И.О.)

   "__" ___________ 20__ г.                 "__" ___________ 20__ г.

                                РЕЦЕПТ

            на приготовление грунтов, укрепленных вяжущими

          для устройства ___________________ на автомобильной

              дороге __________ ПК ________ до ПК ______

   ----T----T-----T-----T----T----T----T-----T-----T----T-----T------T---------------------T-----T------¬

   ¦Да-¦Но- ¦На-  ¦На-  ¦Рас-¦На- ¦Рас-¦Влаж-¦Водо-¦На- ¦Ка-  ¦Проч- ¦Прочность при сжатии,¦Коэф-¦Заклю-¦

   ¦та ¦мер ¦име- ¦име- ¦ход,¦име-¦ход,¦ность¦насы-¦бу- ¦пил- ¦ность ¦  МПа/возраст, сут.  ¦фици-¦чение ¦

   ¦ис-¦об- ¦нова-¦нова-¦%   ¦но- ¦%   ¦сме- ¦ще-  ¦ха- ¦ляр- ¦при   +----T----T-----T-----+ент  ¦и под-¦

   ¦пы-¦раз-¦ние  ¦ние  ¦    ¦ва- ¦    ¦си, %¦ние, ¦ние,¦ное  ¦изгибе¦при ¦при ¦водо-¦водо-¦моро-¦пись  ¦

   ¦та-¦ца  ¦грун-¦вяжу-¦    ¦ние ¦    ¦     ¦%    ¦%   ¦водо-¦водо- ¦ 20 ¦ 50 ¦насы-¦насы-¦зо-  ¦лабо- ¦

   ¦ния¦    ¦та   ¦щего ¦    ¦до- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦насы-¦насы- ¦ -C ¦ -C ¦щен- ¦щен- ¦стой-¦ранта ¦

   ¦   ¦    ¦     ¦(мар-¦    ¦бав-¦    ¦     ¦     ¦    ¦ще-  ¦щенных¦    ¦    ¦ных  ¦ных  ¦кости¦      ¦

   ¦   ¦    ¦     ¦ка)  ¦    ¦ки  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦ние, ¦образ-¦    ¦    ¦об-  ¦об-  ¦     ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦%    ¦цов,  ¦    ¦    ¦раз- ¦раз- ¦     ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦МПа   ¦    ¦    ¦цов, ¦цов, ¦     ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦    ¦    ¦при  ¦при  ¦     ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦    ¦    ¦20   ¦50   ¦     ¦      ¦

   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦    ¦    ¦-C   ¦-C   ¦     ¦      ¦

   +---+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+-----+------+----+----+-----+-----+-----+------+

   ¦ 1 ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10 ¦ 11  ¦  12  ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15  ¦ 16  ¦ 17  ¦  18  ¦

   +---+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+-----+------+----+----+-----+-----+-----+------+

   +---+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+-----+------+----+----+-----+-----+-----+------+

   +---+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+-----+------+----+----+-----+-----+-----+------+

   L---+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+-----+------+----+----+-----+-----+-----+-------

   Начальник лаборатории _________________    __________________

                             (подпись)         (фамилия, и.о.)

   "__" ____________ 20__ г.

                                                           Форма Ф-31

               _________________________________________

                  (наименование подрядной организации)

                           ПАСПОРТ-НАКЛАДНАЯ

                       на асфальтобетонную смесь

   "__" ____________ 20__ г.

   Наименование АБЗ, марка __________________________________________

   Смеситель, номер смесителя _______________________________________

   Вид, тип смеси ___________________________________________________

   N автомобиля _________________ масса _____________ т _____________

   Время отгрузки ___________________________________________________

   Температура смеси при отпуске на заводе __________ -C ____________

   Асфальтобетонная смесь соответствует требованиям ГОСТ ____________

   __________________________________________________________________

   Объект ___________________________________________________________

   Сменный лаборант АБЗ ___________________  ________________________

                             (подпись)           (фамилия, и.о.)

   Время прибытия к месту укладки ___________________________________

   Температура смеси на месте укладки _____________ -C ______________

   Адрес укладки (км, ПК) ___________________________________________

   Сменный мастер

   (на месте производства работ) _________________  _________________

                                     (подпись)       (фамилия, и.о.)

       Составляется в двух экземплярах:

       1-й экземпляр остается на АБЗ  (лаборатория  или  лабораторный

   пост);

       2-й экземпляр выдается на руки водителю  автомобиля-самосвала,

   который передает его на линии мастеру (бригадиру).

                                                           Форма Ф-32

               __________________________________________

                  (наименование подрядной организации)

                           ПАСПОРТ-НАКЛАДНАЯ

                        на цементобетонную смесь

   "__" ____________ 20__ г.

   Наименование ЦБЗ _________________________________________________

   Наименование ЦБЗ _________________________________________________

   Смеситель, номер и марка смесителя _______________________________

   N автомобиля ______________ масса бетона __________ т ____________

   Марка бетона по прочности ________________________________________

   Марка бетона по морозостойкости __________________________________

   Осадка конуса _________________ см. Жесткость __________________ с

   Время отправки бетона ____________________________________________

   Бетонная смесь соответствует ГОСТ ________________________________

   Объект ___________________________________________________________

   Адрес укладки (км, ПК) ___________________________________________

   Сменный лаборант ЦБЗ ______________________  _____________________

                               (подпись)           (фамилия, и.о.)

   Время получения бетона ___________________________________________

   Сменный мастер

   (на месте производства работ) ______________  ____________________

                                    (подпись)       (фамилия, и.о.)

       Составляется в двух экземплярах:

       1-й экземпляр  остается  на  АБЗ (лаборатория или лабораторный

   пост);

       2-й экземпляр  выдается на руки водителю автомобиля-самосвала,

   который передает его на линии мастеру (бригадиру).

                         МОСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

                    (МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ)

                                                           Форма Ф-33

                                  АКТ

            ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО

                    ЭЛЕМЕНТА МОСТА В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ

   "__" ____________ ____ г.

   Комиссия в составе:

   представителя подрядной организации ______________________________

   __________________________________________________________________

                               (фамилия)

   представителя технического надзора заказчика _____________________

   __________________________________________________________________

                     (фамилия, инициалы, должность)

   представителя Службы  контроля  качества  (при  ее  осуществлении)

   __________________________________________________________________

                          (должность, фамилия)

   произвела геодезическую проверку положения _______________________

   __________________________________________________________________

                    (конструктивного элемента моста)

   в плане и по вертикальным отметкам.

       При проверке установлено:

       а) нивелировка произведена от исходного репера N _____________

   отметка которого _________________________ (в отметках, принятых в

   проекте);

       б) положение опоры в плане определено по отношению к  основным

   осям _____________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

       в) результаты проверки  оформлены  графически  и  приведены  в

   приложении к настоящему акту.

       Заключение комиссии:

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   (указываются отклонения   от   проекта,   превосходящие   допуски,

   предусмотренные действующими СНиП,  и устанавливается  возможность

   дальнейшего производства работ)

       Приложения:

       1. План  конструктивного   элемента   с   привязкой   к   осям

   сооружения.

       2. Исполнительный график  конструктивного  элемента  моста  (в

   т.ч. строительный подъем по каждой балке (ферме)).

                                        Подписи: ____________________

                                                 ____________________

                                                 ____________________

                                                           Форма Ф-34

   Подрядная организация ____________________

   __________________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________

   __________________________________________

      (наименование и месторасположение,

   __________________________________________

                   км, ПК)

                    ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

          ____________________________________________________

                       (наименование конструкции)

                                             В журнале прошнуровано

                                             и пронумеровано ___ стр.

                                                          М.П.

   Ответственный за

   ведение журнала

   _____________  __________  ___________

    (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись)

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

   ЖУРНАЛ N ______

   монтажных работ

   __________________________________________________________________

                       (наименование конструкции)

   __________________________________________________________________

   Основные данные:

   Расчетный пролет __________________ м

   Высота ____________________________ м

   Длина _____________________________ м

   Способ производства работ ________________________________________

   Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

   __________________________________________________________________

   Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

   __________________________________________________________________

   Организация, разработавшая проект производства работ _____________

   __________________________________________________________________

   Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

   __________________________________________________________________

       Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                     сборные железобетонные конструкции ______ куб. м

   Ответственный за монтажные

   работы и ведение журнала ________________________________

                              (фамилия, инициалы, подпись)

                                СПИСОК

              ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

                    НА МОНТАЖЕ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

   ---------T-------------T----------T--------T-----------T---------¬

   ¦Фамилия,¦Специальность¦Занимаемая¦Дата на-¦ Отметка о ¦  Дата   ¦

   ¦  имя,  ¦и образование¦должность ¦чала ра-¦прохождении¦окончания¦

   ¦отчество¦             ¦          ¦боты на ¦аттестации ¦работы на¦

   ¦        ¦             ¦          ¦объекте ¦  и дата   ¦ объекте ¦

   ¦        ¦             ¦          ¦        ¦аттестации ¦         ¦

   L--------+-------------+----------+--------+-----------+----------

   -----T--------T-----T------T-------T------T-----T---------T----------¬

   ¦Да- ¦Описание¦Место¦Номе- ¦Атмос- ¦Фами- ¦Под- ¦Замечания¦Подпись   ¦

   ¦та  ¦произво-¦уста-¦ра    ¦ферные ¦лия,  ¦пись ¦и предло-¦мастера   ¦

   ¦вы- ¦димых   ¦новки¦тех-  ¦условия¦ини-  ¦ис-  ¦жения по ¦(произво- ¦

   ¦пол-¦работ,  ¦и но-¦ниче- ¦(темпе-¦циалы ¦пол- ¦монтажу  ¦дителя ра-¦

   ¦не- ¦наимено-¦мера ¦ских  ¦ратура ¦испол-¦ните-¦конструк-¦бот), раз-¦

   ¦ния ¦вание   ¦мон- ¦пас-  ¦окружа-¦ните- ¦ля   ¦ций руко-¦решивше-  ¦

   ¦ра- ¦устанав-¦таж- ¦пор-  ¦ющего  ¦ля    ¦(бри-¦водителей¦го произ- ¦

   ¦бот,¦ливаемых¦ных  ¦тов   ¦возду- ¦(бри- ¦гади-¦монтажной¦водство   ¦

   ¦сме-¦конст-  ¦схем ¦на    ¦ха,    ¦гади- ¦ра)  ¦организа-¦работ и   ¦

   ¦на  ¦рукций, ¦     ¦конст-¦осадки,¦ра)   ¦     ¦ции, ав- ¦принявше- ¦

   ¦    ¦их мар- ¦     ¦рукции¦ско-   ¦      ¦     ¦торского ¦го работу.¦

   ¦    ¦ка, ре- ¦     ¦      ¦рость  ¦      ¦     ¦надзора, ¦Подпись   ¦

   ¦    ¦зультаты¦     ¦      ¦ветра) ¦      ¦     ¦техничес-¦лиц, осу- ¦

   ¦    ¦осмотра ¦     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦кого над-¦ществ-    ¦

   ¦    ¦конст-  ¦     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦зора за- ¦ляющих    ¦

   ¦    ¦рукций  ¦     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦казчика  ¦надзор    ¦

   +----+--------+-----+------+-------+------+-----+---------+----------+

   ¦ 1  ¦   2    ¦  3  ¦  4   ¦   5   ¦  6   ¦  7  ¦    8    ¦    9     ¦

   L----+--------+-----+------+-------+------+-----+---------+-----------

                      УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА

       1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в

   журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

       2.  К  журналу монтажных работ должна быть приложена  монтажная

   схема.

       3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

       а)  поддерживающие конструкции - на прочность,  устойчивость  и

   соответствие проектному положению;

       б)  собранная  часть  конструкции - на соответствие  проектному

   положению.

       Вынужденные  простои в работе, отклонения от проектных  решений

   фиксируются в журнале.

                                     В настоящем журнале прошнуровано

                                     и пронумеровано ________ страниц

   __________________________________________________________________

          (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя

   __________________________________________________________________

                     организации, выдавшего журнал)

                                                           Форма Ф-35

   Подрядная организация ____________________

   __________________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________

   __________________________________________

      (наименование и месторасположение,

   __________________________________________

                    км, ПК)

                                  АКТ

                 ИСПЫТАНИЯ СВАИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

                       "__" ____________ ____ г.

   Комиссия в составе:

   представителя подрядной организации ______________________________

                                           (наименование подрядной

                                                 организации)

   __________________________________________________________________

                          (Ф.И.О., должность)

   представителя технического надзора заказчика _____________________

                                                 (Ф.И.О., должность)

   представителя проектной организации ______________________________

                                             (Ф.И.О., должность)

   составила настоящий акт об испытании свай фундамента опоры N _____

   динамической нагрузкой.

       Характеристика сваи:

   Свая N ________ Вид сваи ___________ Материал сваи _______________

       Дата изготовления ___________ Сечение (диаметр) ______________

       Длина ________________ м (без острия) Масса ________________ т

       Паспорт предприятия-изготовителя N ___________________________

   Характеристика копра _____________________________________________

       Характеристика молота:

       Тип __________________ Общая масса _________________________ т

   Масса ударной части _______ т. Паспортная энергия удара _____ кгс.

   Паспортное количество ударов в мин. ______________________________

   Масса наголовника ______ т. Прокладка в наголовнике ______________

       До отметки ________ м свая  забита  с  использованием  подмыва

   (центрального  или  бокового),  осуществляемого  подмывной трубкой

   диаметром ___________ мм, при давлении воды ___________ кгс/кв. см

   и расходе воды ____________ куб. м /мин.

       При отключенном подмыве свая добита на ____________________ м.

       На последних   залогах  погружения  испытуемой  сваи  получены

   данные, приведенные в таблице:

   --------T----------T--------------T-----------T------------T-----¬

   ¦Глубина¦Количество¦Высота подъема¦Средний от-¦Количество  ¦При- ¦

   ¦забивки¦ударов на ¦ударной части ¦каз от од- ¦ударов, за- ¦меча-¦

   ¦сваи, м¦1 м или 10¦  молота, см  ¦ного удара,¦траченное с ¦ние  ¦

   ¦       ¦см погру- ¦              ¦см         ¦начала за-  ¦     ¦

   ¦       ¦жения сваи¦              ¦           ¦бивки сваи  ¦     ¦

   L-------+----------+--------------+-----------+------------+------

   Способ измерения перемещения сваи _______________________________

                                      (отказомером, линейкой и др.)

   Положение сваи после забивки:

   Абсолютные отметки: глубина забивки сваи _______________________ м

                            верха сваи _____________________________м

                            поверхности грунта у сваи _____________ м

                            низа сваи _____________________________ м

   Состояние головы сваи после забивки ______________________________

   Температура воздуха ___________________________________________ -C

   ИСПЫТАНИЕ СВАИ

   -----T------------------T------------T-----------T---------------¬

   ¦Дата¦Продолжительность ¦ Количество ¦ Величина  ¦ Средний отказ ¦

   ¦    ¦"отдыха" сваи, дни¦   ударов   ¦погружения ¦от одного удара¦

   ¦    ¦                  ¦            ¦ сваи, см  ¦               ¦

   L----+------------------+------------+-----------+----------------

   Способ измерения перемещения сваи ________________________________

                                       (отказомером, линейкой и др.)

   Температура воздуха __________________________________________ -C.

   Во время  погружения   и   испытания   сваи   отмечены   следующие

   ненормальные явления.

   Приложение. Геологическая колонка и график погружения сваи

                                           __________________________

                                           __________________________

                                           __________________________

                                                     (подписи)

       Примечания.  1.  Испытания динамической нагрузкой  должны,  как

   правило,  проводиться тем же оборудованием, которое  использовалось

   для забивки свай фундамента.

       2.  Количество  и  N свай, подлежащих контрольным  динамическим

   испытаниям    при    строительстве,    устанавливаются    проектной

   организацией  в  пределах 1% от общего количества  свай  на  данном

   объекте, но не менее 5 шт.

       3.  Испытание  проводится  в  соответствии  с  ГОСТ  5686-94  и

   "Руководством  по  методам  полевых испытаний  несущей  способности

   свай и грунтов".

                                                           Форма Ф-36

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                              ЗАБИВКИ СВАЙ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

   Наименование подрядной организации

   Строительство (реконструкция) _____________

   Объект ____________________________________

                                 ЖУРНАЛ

                              ЗАБИВКИ СВАЙ

                        (с N ______ по N ______)

   Начало ___________________________  Окончание ____________________

   1. Система копра _________________________________________________

   2. Тип молота ____________________________________________________

   3. Масса ударной части молота _________________________________ кг

   4. Давление (воздуха, пара) __________________________________ МПа

      Тип и масса наголовника ____________________________________ кг

                             Свая N ______

                        (по плану свайного поля)

   1. Дата забивки __________________________________________________

   2. Марка сваи ____________________________________________________

   3. Абсолютная отметка поверхности грунта у сваи __________________

   4. Абсолютная отметка острия сваи ________________________________

   5. Проектный отказ, см ___________________________________________

   -------T--------------T--------T----------T-------------T--------¬

   ¦  N   ¦Высота подъема¦ Число  ¦ Глубина  ¦  Отказ от   ¦Примеча-¦

   ¦залога¦ударной части ¦ударов в¦погружения¦одного удара,¦ние     ¦

   ¦      ¦  молота, см  ¦ залоге ¦ сваи от  ¦     см      ¦        ¦

   ¦      ¦              ¦        ¦залога, см¦             ¦        ¦

   +------+--------------+--------+----------+-------------+--------+

   ¦  1   ¦      2       ¦   3    ¦    4     ¦      5      ¦   6    ¦

   L------+--------------+--------+----------+-------------+---------

   Исполнитель ______________________________________________________

                     (подпись, в скобках указать фамилию, и.о.)

                                                           Форма Ф-37

   Наименование подрядной организации

   Строительство (реконструкция) _________________

   Объект ________________________________________

                     Сводная ведомость забитых свай

                          (с N 1 по N ______)

   Начало _____________                        Окончание ____________

   ----T--------T---------T-----T--------------T----T-----T---------------T------¬

   ¦ N ¦ N свай ¦Тип сваи,¦Дата,¦Глубина забив-¦Тип ¦Масса¦Отказ от одного¦Приме-¦

   ¦п/п¦по плану¦попереч- ¦смена¦ки, см        ¦мо- ¦удар-¦   удара, см   ¦чание ¦

   ¦   ¦свайного¦ное се-  ¦     +-------T------+лота¦ной  +-------T-------+      ¦

   ¦   ¦  поля  ¦чение    ¦     ¦по про-¦факти-¦    ¦части¦при за-¦при до-¦      ¦

   ¦   ¦        ¦         ¦     ¦екту   ¦ческая¦    ¦     ¦бивке  ¦бивке  ¦      ¦

   +---+--------+---------+-----+-------+------+----+-----+-------+-------+------+

   ¦ 1 ¦   2    ¦    3    ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦ 7  ¦  8  ¦   9   ¦  10   ¦  11  ¦

   L---+--------+---------+-----+-------+------+----+-----+-------+-------+-------

       Примечания. 1. Глубину забивки свай указывают от дна  котлована

   до острия сваи.

       2.  Сводная  ведомость  дополняется  исполнительной  схемой   с

   нанесением  проектного  и  фактического положения  забитых  свай  с

   указанием их номеров.

                                                           Форма Ф-38

   Подрядная организация ________________________

   Строительство (реконструкция) ________________

   ______________________________________________

     (наименование и месторасположение, км, ПК)

                                  АКТ

           ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА

                  НА ЗАБИВНЫХ СВАЯХ (ШПУНТОВОГО РЯДА)

   "__" ____________ 20__ г.

       Комиссия в составе: __________________________________________

   __________________________________________________________________

                     (должности, фамилии, инициалы)

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   произвела освидетельствование   и   приемку   свайного   основания

   (шпунтового ряда) ________________________________________________

   __________________________________________________________________

       Комиссии предъявлены:

       1. Рабочие  чертежи   основания,   ограждение   котлованов   с

   креплением N ____________________ разработанные __________________

   __________________________________________________________________

                       (наименование организации)

   с нанесением  на  них  всех  отклонений  от проекта,  допущенных в

   процессе строительства и согласованных проектной организацией.

       2. Общий журнал работ N ______________________________________

       3. Журнал авторского надзора N _______________________________

       4. Журнал погружения свай ____________________________________

       Комиссия, ознакомившись   с   предъявленными   документами   и

   проверив выполненные работы в натуре, установила:

       1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______

       2. Срезка грунта произведена до отметки ______________________

       3. Котлован вырыт до отметки _________________________________

   при проектной отметке ____________________________________________

       4. Паспорта N ________________________________________________

                                     (на сваи)

   __________________________________________________________________

       4.1. Нивелировка произведена от репера N _____________________

   отметка которого (в отметках, принятых в проекте) ________________

   __________________________________________________________________

       5. Котлован имеет шпунтовое ограждение (закладочное крепление)

   __________ выполненное из ________________________________________

   забитого на глубину от _______ м до _____ м ниже дна котлована при

   глубине забивки по проекту _______________________ м отметка верха

   ограждения _______________________________________________________

       Соответствие проекту и состояние ограждения и крепления ______

   __________________________________________________________________

       6. Отметка самых низких грунтовых вод ________________________

       7. Отметка воды в котловане в начале водоотлива ______________

       8. Отметка воды вне котлована на дату составления акта _______

   __________________________________________________________________

       9. Интенсивность водоотлива _______________________ куб. м/час

       10. Грунт на дне котлована состоит из ________________________

   __________________________________________________________________

       11. Погружено для свайного фундамента, согласно журналам N ___

   погружения свай и плана расположения свай ___________________ шт.,

   свай диаметром/сечением, см, на глубину от _______ м до _______ м.

   Сваи погружены ________________ с весом ударной части _________ кг

   при энергии одного удара ____________________________________ кгм.

       12. При погружении свай подмыв применялся/не применялся.

       13. Результаты   испытаний  свай  динамической  и  статической

   нагрузкой (по данным актов N _______________ от ________________).

       На основании изложенного комиссия постановила:

       1. ___________________________________________________________

       2. Качество работ признать ___________________________________

       3. Разрешить выполнение дальнейших работ по __________________

   __________________________________________________________________

       Приложение. Исполнительная  схема   положения   смонтированной

   конструкции в плане и по отметкам с привязкой к осям сооружения по

   данным инструментальной съемки.

   "__" ____________ 20__ г.

                                                 ____________________

                                                 ____________________

                                                 ____________________

                                                      (подписи)

                                                           Форма Ф-39

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                           ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТА

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

                                 ЖУРНАЛ

                           ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТА

                        (с N ______ по N ______)

   Начало ___________________________    Окончание __________________

   1. Система копра (крана) _________________________________________

   2. Тип молота (вибропогружателя) _________________________________

   3. Масса ударной части молота ____________________________________

   4. Тип и масса наголовника _______________________________________

   5. Материал и сортамент шпунта ___________________________________

   6. Длина шпунта __________________________________________________

   7. Абсолютная отметка поверхности грунта _________________________

   8. Абсолютная отметка уровня грунтовых вод _______________________

   ----T-----T-----T------------T-----------T-------T--------T------¬

   ¦ N ¦N    ¦Дата,¦Абсолютная  ¦Абсолютная ¦Размер ¦Глубина ¦Испол-¦

   ¦п/п¦шпун-¦смена¦отметка вер-¦  отметка  ¦срезки ¦погруже-¦ни-   ¦

   ¦   ¦тин  ¦     ¦ха шпунта   ¦низа шпунта¦или на-¦ния     ¦тель, ¦

   ¦   ¦по   ¦     +----T-------+----T------+ращива-¦шпунта  ¦под-  ¦

   ¦   ¦плану¦     ¦по  ¦факти- ¦по  ¦факти-¦ния    ¦от про- ¦пись  ¦

   ¦   ¦     ¦     ¦про-¦ческая ¦про-¦ческая¦шпунти-¦ектного ¦      ¦

   ¦   ¦     ¦     ¦екту¦       ¦екту¦      ¦ны, м  ¦обреза, ¦      ¦

   ¦   ¦     ¦     ¦    ¦       ¦    ¦      ¦       ¦см      ¦      ¦

   +---+-----+-----+----+-------+----+------+-------+--------+------+

   ¦ 1 ¦  2  ¦  3  ¦ 4  ¦   5   ¦ 6  ¦  7   ¦   8   ¦   9    ¦  10  ¦

   L---+-----+-----+----+-------+----+------+-------+--------+-------

                                                           Форма Ф-40

   Подрядная организация _______________________

   Строительство (реконструкция) _______________

   _____________________________________________

       (наименование и месторасположение,

   __________________________________________

                  км, ПК)

                            ЖУРНАЛ N ______

                 БУРЕНИЯ СКВАЖИН, РАЗБУРИВАНИЯ УШИРЕНИЙ

                    В ОСНОВАНИИ СКВАЖИН ИЛИ ОБОЛОЧЕК

   Опора N __________________________________________________

   N скважин или оболочек по проектному плану _______________

   фундамента _______________________________________________

   тип бурового механизма ___________________________________

   рабочий орган ____________________________________________

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

                               Журнал начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

   Начальник участка

   (старший прораб)   ___________________              М.П.

                      (фамилия, инициалы)

                      ___________________

                           (подпись)

       Оболочка или скважина N _______________________

       Отметка поверхности грунта ____________________ м

       Оболочка: наружные диаметр ____________________ м

                 толщина стенки ______________________ см

                 отметка низа ________________________ см

       Скважина: диаметр _____________________________ м

                 глубина по проекту __________________ м

                 проектная отметка дна _______________ м

       Уширение: диаметр _____________________________ м

                 высота цилиндрической части _________ м

                 отметка низа по проекту _____________ м

       Дата и время начала работ _____________________

                    окончания работ __________________

   -------T-----------------T-------------------T------T------T------T-------¬

   ¦Дата, ¦  Время бурения, ¦ Глубина скважины  ¦Отмет-¦Отмет-¦Харак-¦Диам.  ¦

   ¦смена,¦     ч мин.      ¦                   ¦ка дна¦ка ни-¦тер   ¦разбу- ¦

   ¦брига-+----T-----T------+------T-----T------+сква- ¦за    ¦разбу-¦ренного¦

   ¦да,   ¦на- ¦окон-¦про-  ¦до бу-¦после¦пробу-¦жины, ¦ушире-¦ренных¦ушире- ¦

   ¦под-  ¦чало¦чание¦должи-¦рения ¦буре-¦рено  ¦м     ¦ния, м¦грун- ¦ния, м ¦

   ¦пись  ¦    ¦     ¦тель- ¦      ¦ния  ¦      ¦      ¦      ¦тов   ¦       ¦

   ¦брига-¦    ¦     ¦ность ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

   ¦дира  ¦    ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

   L------+----+-----+------+------+-----+------+------+------+------+--------

   Исполнитель

   (сменный мастер) ______________________________________

                             (фамилия, инициалы)

   _______________________________________________________

                          (подпись)

                      Указания по ведению журнала

       1. В журнал вносятся данные при выполнении работ по:

       бурению скважин, в том числе в основании оболочек;

       разбуриванию уширений в основании скважин или оболочек.

       2.  Записи  в журнале должны производиться непосредственно  при

   производстве  буровых работ. Ведение черновых записей на  отдельных

   листах, тетрадях и т.п. воспрещается.

       3.  В  графе  "Примечание" указываются: причина и  длительность

   задержек в производстве работ.

       4.   В   случае   замены   оборудования  в   журнале   делаются

   соответствующие записи.

       5.   В  графе  "Отметка  для  скважин"  по  окончании  проходки

   указывается  глубина  шлама  (воды) в  случае  наличия  ее  на  дне

   скважины  (Руководство  по строительству столбчатых  фундаментов  и

   опор мостов на вечномерзлых грунтах, М., 1975).

   Начальник участка

   (старший производитель работ) _________________________

   Начальник производственно-

   технического отдела ___________________________________

                                                           Форма Ф-41

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                     ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

                                 ЖУРНАЛ

                     ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

                        (с N ______ по N ______)

   Начало ____________________________   Окончание __________________

   1. Тип бурового станка ___________________________

   2. Тип уширителя _________________________________

   3. Вид взрывчатого вещества ______________________

   -----T----T-----T-----T----------T-----T-----T----T------T-----------T----T-----------T----T-----T-----T-----¬

   ¦N   ¦Сме-¦Диа- ¦Абсо-¦ Бурение  ¦Раз- ¦Наи- ¦Дли-¦Марка ¦Бетонирова-¦Мас-¦Уровень бе-¦Об- ¦Абсо-¦Спо- ¦Ис-  ¦

   ¦сваи¦на  ¦метр ¦лют- ¦  ствола  ¦бури-¦мено-¦на  ¦бето- ¦ние спосо- ¦са  ¦тона в тру-¦щий ¦лют- ¦соб  ¦пол- ¦

   ¦по  ¦    ¦сква-¦ная  ¦          ¦вание¦вание¦ар- ¦на и  ¦бом ВПТ    ¦за- ¦бе         ¦рас-¦ная  ¦за-  ¦ните-¦

   ¦пла-¦    ¦жины,¦от-  +----T-----+уши- ¦грун-¦ма- ¦осад- +-----T-----+ря- +-----T-----+ход ¦от-  ¦креп-¦ли   ¦

   ¦ну  ¦    ¦м    ¦мет- ¦глу-¦абсо-¦рения¦тов  ¦тур-¦ка ко-¦объем¦мини-¦да, ¦до   ¦после¦бе- ¦метка¦ления¦(фа- ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦ка   ¦би- ¦лют- ¦(чис-¦на   ¦ного¦нуса  ¦уло- ¦маль-¦кг  ¦взры-¦взры-¦то- ¦голо-¦сте- ¦ми-  ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦по-  ¦на, ¦ная  ¦ло   ¦уров-¦кар-¦      ¦жен- ¦ное  ¦    ¦ва   ¦ва   ¦на, ¦вы   ¦нок  ¦лия, ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦верх-¦м   ¦от-  ¦цик- ¦не   ¦ка- ¦      ¦ного ¦заг- ¦    ¦     ¦     ¦куб.¦сваи ¦сква-¦и.о.,¦

   ¦    ¦    ¦     ¦ности¦    ¦метка¦лов, ¦за-  ¦са, ¦      ¦бето-¦руб- ¦    ¦     ¦     ¦м   ¦     ¦жины ¦под- ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦грун-¦    ¦забоя¦диа- ¦боя  ¦м   ¦      ¦на,  ¦ление¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦пись)¦

   ¦    ¦    ¦     ¦та   ¦    ¦сква-¦метр,¦     ¦    ¦      ¦вклю-¦низа ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦жины ¦м)   ¦     ¦    ¦      ¦чая  ¦бето-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦уши- ¦но-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦ре-  ¦лит- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦ние, ¦ной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦куб. ¦трубы¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦м    ¦и бе-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦     ¦тон, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦     ¦м    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

   +----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

   ¦ 1  ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦ 5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦ 9  ¦  10  ¦ 11  ¦ 12  ¦ 13 ¦ 14  ¦ 15  ¦ 16 ¦ 17  ¦ 18  ¦ 19  ¦

   L----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+------

                                                           Форма Ф-42

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                            ЖУРНАЛ N ______

                  ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (СВАЙ)

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

                            ЖУРНАЛ N ______

                  ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (СВАЙ)

   Начало _____________________________ Окончание ___________________

       Сваи-оболочки (сваи) N _______________________________________

       Система копра (крана) и направляющих устройств _______________

   __________________________________________________________________

       Тип вибропогружателя _________________________________________

       Наименование и мощность электродвигателя _____________________

   __________________________________________________________________

       Тип и масса наголовника ______________________________________

       Характеристика сваи-оболочки (сваи) __________________________

   __________________________________________________________________

              (материал, наружный диаметр, толщина стенки)

       Тип стыка секций _____________________________________________

       Способ извлечения грунта _____________________________________

   __________________________________________________________________

       Способ защиты от гидравлического удара _______________________

   __________________________________________________________________

       Отметка уровня воды __________________________________________

       Схематический план  оболочек  с  привязкой  к  осям  опоры   и

   указанием их номеров

   Начальник участка __________________________

                              (Ф.И.О.)

   ____________________________________________

                  (подпись)

   СВАЯ-ОБОЛОЧКА (СВАЯ) N __________________________________

                                    (по плану)

   1. Длина общая ________________________________________________ м.

   2. Количество и длина каждой секции _____________ шт. _________ м.

   3. N паспорта секций _____________________________________________

   4. Отметки:

       а) дна  акватории  (или  поверхности  грунта  у  сваи-оболочки

   (сваи)) __________________________________________________________

       б) низа сваи-оболочки (сваи):

       проектная ____________________________________________________

       фактическая __________________________________________________

       в) верх грунта в полости сваи оболочки (сваи) после погружения

   __________________________________________________________________

   5. Погружение сваи-оболочки (сваи) от собственной  массы  и  массы

   вибропогружателя _________________________________________________

   __________________________________________________________________

   6. При последнем залоге:

       Скорость погружения _______________________________________ см

       Амплитуда _________________________________________________ см

       Сила тока __________________________________________________ А

       Напряжение _________________________________________________ В

       Глубина погружения в грунт _________________________________ м

       Отметка низа сваи-оболочки _________________________________ м

       Высота грунтового ядра _____________________________________ м

   Даты:

       начало погружения ____________________________________________

       конец погружения _____________________________________________

   -------T------T-------T--------T----------T----------------------¬

   ¦Дата, ¦  N   ¦Продол-¦Погруже-¦Отдых пос-¦   Данные о работе    ¦

   ¦смена,¦залога¦житель-¦ние от  ¦ле очеред-¦   вибропогружателя   ¦

   ¦брига-¦      ¦ность  ¦залогов,¦ного зало-+--------T------T------+

   ¦да,   ¦      ¦зало-  ¦см      ¦га, мин.  ¦частота ¦напря-¦ сила ¦

   ¦под-  ¦      ¦га,    ¦        ¦          ¦вращения¦жение ¦тока, ¦

   ¦пись  ¦      ¦мин.   ¦        ¦          ¦дебалан-¦тока, ¦  А   ¦

   ¦брига-¦      ¦       ¦        ¦          ¦сов     ¦В     ¦      ¦

   ¦дира  ¦      ¦       ¦        ¦          ¦        ¦      ¦      ¦

   +------+------+-------+--------+----------+--------+------+------+

   ¦  1   ¦  2   ¦   3   ¦   4    ¦    5     ¦   6    ¦  7   ¦  8   ¦

   L------+------+-------+--------+----------+--------+------+-------

   -----------------T---------T-------------T----------------T------¬

   ¦Данные о работе ¦Амплитуда¦Отметка низа ¦Отметка грунта в¦Приме-¦

   ¦вибропогружателя¦колебания¦сваи-оболочки¦ свае-оболочке  ¦чание ¦

   +----------------+сваи-обо-¦(сваи) после +-------T--------+      ¦

   ¦   показатели   ¦лочки    ¦   залога    ¦до уда-¦ после  ¦      ¦

   ¦счетчика, кВт.ч ¦(сваи),  ¦             ¦ления  ¦удаления¦      ¦

   +--------T-------+см       ¦             ¦       ¦        ¦      ¦

   ¦в начале¦в конце¦         ¦             ¦       ¦        ¦      ¦

   ¦ залога ¦залога ¦         ¦             ¦       ¦        ¦      ¦

   +--------+-------+---------+-------------+-------+--------+------+

   ¦   9    ¦  10   ¦   11    ¦     12      ¦  13   ¦   14   ¦  15  ¦

   L--------+-------+---------+-------------+-------+--------+-------

   Исполнитель

   (сменный мастер) ___________________________________________

                                     (фамилия)

   ____________________________________________________________

                               (подпись)

                               Указания

           по ведению журнала вибропогружения свай-оболочек

       1.   Производственно-технический  отдел  подрядной  организации

   перед выдачей журнала на производство:

       1.1.  Заполняет титульный лист журнала, указывая его  номер  по

   своему реестру.

       1.2.  Заполняет схематический план свай-оболочек,  указывая  их

   нумерацию и привязку.

       1.3.  Указывает  количество  прошнурованных  и  пронумерованных

   страниц в журнале и оформляет журнал подписью и печатью.

       2. При ведении журнала:

       2.1.  Записи должны производиться четко и ясно, непосредственно

   у  места  погружения  свай-оболочек. Ведение  черновых  записей  на

   отдельных  листках, тетрадях и т.п. с последующим переписыванием  в

   журнал  запрещается. Подчистки и исправления отдельных  записей  не

   допускаются.  В  случае  необходимости изменения  ошибочной  записи

   старая  запись зачеркивается и рядом или на другой строчке делается

   новая запись.

       2.2. Данные об амплитуде и параметрах вибропогружателя, а также

   характере  пройденного  грунта вносятся в  случае,  когда  проектом

   поставлено  требование о получении в конце погружения сваи-оболочки

   поставлено  требование о получении в конце погружения сваи-оболочки

   расчетных  амплитуд.  Эти  данные  определяются  на  заключительном

   этапе погружения при залоге продолжительностью 2,0 минуты.

       2.3.  В  графе  "Примечание" указываются причина и длительность

   задержек   в   производстве   работ  по  погружению   сваи-оболочки

   (повреждения вибропогружателя, сваи-оболочки и др.).

       3.   Журналы   должны  храниться  во  время   работы   у   лиц,

   ответственных за ведение записей в журнале, а во время перерывов  в

   работах - у старшего производителя работ.

       4.  При  замене оборудования в журнале делается соответствующая

   отметка за подписью производителя работ.

       5.  Законченные  журналы  сдаются в производственно-технический

   отдел.

   Начальник участка

   (старший производитель работ) ______________________________

                                           (Ф.И.О.)

   ____________________________________________________________

                               (подпись)

   Начальник производственно-

   технического отдела ________________________________________

                                     (Ф.И.О.)

   ____________________________________________________________

                               (подпись)

                                                           Форма Ф-43

   Подрядная организация __________________________

   Строительство (реконструкция) __________________

   ________________________________________________

          (наименование и месторасположение,

   ________________________________________________

                        км, ПК)

           СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (СВАЙ)

                        (с N ______ по N ______)

   Начало _______________                     Окончание _____________

   Опора N __________________________________________________________

   Наружный диаметр оболочек ______________________________________ м

   Толщина сваи _____________________________________________________

   ----T--------T-------T-------T---------T------T------------------¬

   ¦ N ¦Дата по-¦Журнал ¦N обо- ¦Тип сваи-¦Длина,¦Отметка нижнего   ¦

   ¦п/п¦гружения¦вибро- ¦лочек  ¦оболочки ¦  м   ¦конца сваи-оболоч-¦

   ¦   ¦        ¦погру- ¦по пла-¦(сваи)   ¦      ¦ки (сваи)         ¦

   ¦   ¦        ¦жения  ¦ну фун-¦         ¦      +--------T---------+

   ¦   ¦        ¦       ¦дамента¦         ¦      ¦по про- ¦фактиче- ¦

   ¦   ¦        ¦       ¦       ¦         ¦      ¦екту    ¦ская     ¦

   +---+--------+-------+-------+---------+------+--------+---------+

   ¦ 1 ¦   2    ¦   3   ¦   4   ¦    5    ¦  6   ¦   7    ¦    8    ¦

   L---+--------+-------+-------+---------+------+--------+----------

   ---------T----------------------------T-------------------T------¬

   ¦Тип виб-¦ Данные о последнем залоге  ¦Высота грунтового  ¦Приме-¦

   ¦ропогру-+-------T------T------T------+ядра в свае-оболоч-¦чание ¦

   ¦жателя  ¦часто- ¦по-   ¦ампли-¦ско-  ¦ке (свае) после по-¦      ¦

   ¦        ¦та вра-¦треб- ¦туда  ¦рость ¦гружения, м        ¦      ¦

   ¦        ¦щения  ¦ляемая¦коле- ¦по-   ¦                   ¦      ¦

   ¦        ¦деба-  ¦мощ-  ¦бания,¦груже-¦                   ¦      ¦

   ¦        ¦лан-   ¦ность,¦см    ¦ния,  ¦                   ¦      ¦

   ¦        ¦сов,   ¦кВт   ¦      ¦м/мин.¦                   ¦      ¦

   ¦        ¦об./   ¦      ¦      ¦      ¦                   ¦      ¦

   ¦        ¦мин.   ¦      ¦      ¦      ¦                   ¦      ¦

   +--------+-------+------+------+------+-------------------+------+

   ¦   9    ¦  10   ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦         14        ¦  15  ¦

   L--------+-------+------+------+------+-------------------+-------

       Приложение.  Исполнительная схема  с  нанесением  проектного  и

   фактического   положения  свай-оболочек  (свай)  с   указанием   их

   номеров.

   Начальник участка

   (старший производитель работ) ____________________________

                                      (фамилия, инициалы)

   __________________________________________________________

                            (подпись)

   Начальник производственно-

   технического отдела ______________________________________

                                  (фамилия, инициалы)

   __________________________________________________________

                            (подпись)

                                                           Форма Ф-44

   Подрядная организация ____________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________

   __________________________________________________

         (наименование и месторасположение,

   __________________________________________________

                        км, ПК)

            СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОБУРЕННЫХ СКВАЖИН И УШИРЕНИЙ

   Опора N __________________________________________________________

   Проектный диаметр скважин ______________________________________ м

   Проектный диаметр уширений _____________________________________ м

   Проектная высота цилиндрической части уширений _________________ м

   Тип бурового станка и инструмента ________________________________

   ----T-----------T-------T------T------T----------T--------T------¬

   ¦ N ¦Дата буре- ¦N сква-¦Факт. ¦Высо- ¦Отметка   ¦Контроль¦Приме-¦

   ¦п/п¦ния сква-  ¦жин по ¦диам. ¦та ци-¦дна сква- ¦размеров¦чания ¦

   ¦   ¦жин, разбу-¦плану  ¦сква- ¦линд- ¦жины, низа¦скважин,¦      ¦

   ¦   ¦ривания    ¦фунда- ¦жин   ¦рич.  ¦уширений, ¦уширений¦      ¦

   ¦   ¦уширений   ¦мента  ¦или   ¦части ¦м         ¦        ¦      ¦

   ¦   +-----T-----+       ¦ушир.,¦ушире-+----T-----+---T----+      ¦

   ¦   ¦нача-¦окон-¦       ¦м     ¦ний, м¦по  ¦фак- ¦да-¦спо-¦      ¦

   ¦   ¦ло   ¦чание¦       ¦      ¦      ¦про-¦тич. ¦та ¦соб ¦      ¦

   ¦   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦екту¦     ¦   ¦    ¦      ¦

   L---+-----+-----+-------+------+------+----+-----+---+----+-------

   Начальник производственно-

   технического отдела __________________________________

   Ст. производитель работ ______________________________

   Производитель работ __________________________________

                                   (подпись)

                                                           Форма Ф-45

   Подрядная организация __________________________

   Строительство (реконструкция) __________________

   ________________________________________________

        (наименование и месторасположение,

   ________________________________________________

                       км, ПК)

             ЖУРНАЛ N ______ ПОГРУЖЕНИЯ СТОЛБОВ В СКВАЖИНЫ

   1. Опоры N _______________________________________________________

   2. N скважин по проектному плану фундамента ______________________

   3. Размер поперечного сечения столбов _________________________ см

   4. Материал конструкции столбов __________________________________

   5. Гидроизоляция столбов _________________________________________

   __________________________________________________________________

   6. Тип грузоподъемного устройства для опускания столба ___________

   __________________________________________________________________

   7. Завод-изготовитель столбов ____________________________________

   __________________________________________________________________

                                             В журнале прошнуровано

                                             и пронумеровано ___ стр.

                                                       М.П.

   Начальник участка

   (старший прораб) _________________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

   -----T----------T-------------T------T---------T-------T---------¬

   ¦Дата¦Маркировка¦ Фактическая ¦Харак-¦ Глубина ¦Отметка¦Глубина  ¦

   ¦    ¦ столба и ¦длина столба,¦терис-¦скважины,¦дна    ¦забурива-¦

   ¦    ¦N паспорта¦      м      ¦тика  ¦    м    ¦скважи-¦ния в    ¦

   ¦    ¦          ¦             ¦состо-¦         ¦ны, м  ¦скальный ¦

   ¦    ¦          ¦             ¦яния  ¦         ¦       ¦грунт, м ¦

   ¦    ¦          ¦             ¦столба¦         ¦       ¦         ¦

   +----+----------+-------------+------+---------+-------+---------+

   ¦ 1  ¦    2     ¦      3      ¦  4   ¦    5    ¦   6   ¦    7    ¦

   L----+----------+-------------+------+---------+-------+----------

   --------T-------T------T-------T--------T--------T---------T-----¬

   ¦Отметка¦Отметка¦Состав¦Отметка¦Толщина ¦Отклоне-¦ Фамилия ¦При- ¦

   ¦ верха ¦ низа  ¦раст- ¦ верха ¦слоя до-¦ния по- ¦и подпись¦меча-¦

   ¦столба,¦столба,¦вора  ¦вытесн.¦ливаемо-¦ложения ¦ мастера ¦ния  ¦

   ¦   м   ¦   м   ¦запол-¦ р-ра, ¦го р-ра,¦установ-¦         ¦     ¦

   ¦       ¦       ¦нителя¦   м   ¦м       ¦лены    ¦         ¦     ¦

   +-------+-------+------+-------+--------+--------+---------+-----+

   ¦   8   ¦   9   ¦  10  ¦  11   ¦   12   ¦   13   ¦   14    ¦ 15  ¦

   L-------+-------+------+-------+--------+--------+---------+------

                    Указания по заполнению журнала

       1.  Записи  в  журнале должны производиться  непосредственно  у

   места  установки  столбов. Ведение черновых  записей  на  отдельных

   листках,  тетрадях  и  т.п. с последующим переписыванием  в  журнал

   запрещается.

       2.   В   процессе   выполнения  работ   необходимо   проверить:

   соответствие   размеров  поперечного  сечения   и   длины   столбов

   проектным;  чистоту  поверхности столбов и  отсутствие  повреждений

   закладных  элементов; качество стыкования (в графе  "Характеристика

   состояния  столба");  соответствие  размеров  и  состояния  скважин

   проектным; положение столбов в плане и высоте.

                                     В настоящем журнале прошнуровано

                                     и пронумеровано ________ страниц

   Начальник участка

   (ст. прораб) ____________________________

                           (подпись)

   Начальник производственно-

   технического отдела _____________________

                            (подпись)

   Место печати

   строительства

   "__" ____________ 20__ г.

                                                           Форма Ф-46

   Подрядная организация _____________________________

   Строительство (реконструкция) _____________________

   ___________________________________________________

         (наименование и месторасположение,

   ___________________________________________________

                        км, ПК)

                                  АКТ

            ПРИЕМКИ УСТАНОВЛЕННЫХ В СКВАЖИНЫ СТОЛБОВ (СВАЙ)

                       "__" ____________ 20__ г.

       Комиссия в составе: __________________________________________

   представителей ___________________________________________________

   __________________________________________________________________

                (наименование строительной организации)

   __________________________________________________________________

                     (должности, фамилии, инициалы)

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   представителя технического надзора заказчика _____________________

   __________________________________________________________________

                     (должность, фамилия, инициалы)

   произвела приемку работ, выполненных по установке столбов (свай) в

   разбуренную скважину N ______________ опоры N ____________________

       Комиссии предъявлены:

       1. Рабочие чертежи фундамента опоры N ________________________

   __________________________________________________________________

   разработанные ____________________________________________________

   __________________________________________________________________

                       (наименование организации)

   с нанесением  на  них  всех  отклонений  от проекта,  допущенных в

   процессе строительства и согласованных с проектной организацией.

       2. Общий журнал работ N ______________________________________

       3. Журнал авторского надзора N _______________________________

       4. Журнал погружения столбов (свай) в скважины N _____________

       5. Журнал бурения скважин N __________________________________

       6. Акт  освидетельствования  и  приемки  полостей  пробуренных

   скважин опоры N __________________________________________________

   __________________________________________________________________

       7. Паспорт N _________________________________________________

   __________________________________________________________________

                   (на сборные железобетонные столбы)

       8. Сертификат N ______________________________________________

       Комиссия, ознакомившись   с   предъявленными   документами   и

   проверив выполненные работы в натуре, установила:

       1. Железобетонный   столб   с  размерами  поперечного  сечения

   (диаметр) _______ см,  длиной  ________  м  соответствует  рабочим

   чертежам.

       2. Состояние столба (сваи) ___________________________________

       3. Гидроизоляция столба (сваи) _______________________________

       4. Качество стыкования элементов столба (сваи) _______________

       5. Скважина диаметром _________ м с отметкой верха ________ м,

   с отметкой дна __________ м забурена в грунт на глубину ________ м

       6. Состояние боковой поверхности скважины ____________________

   __________________________________________________________________

       Соответствие проекту и состояние ограждения и крепления ______

   __________________________________________________________________

       7. Дата установки столба (сваи) в скважину ___________________

   __________________________________________________________________

       8. Отклонение столба (сваи) в плане вдоль моста __________ см,

   поперек моста ____________ см, отклонение по вертикали ___________

       9. Отметки низа столба (сваи)         верха столба (сваи):

   по проекту ____________________ м,        ______________________ м

   фактически ____________________ м,        ______________________ м

       10. Скважина заполнена _______________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   на глубину ____________________________________________________ м.

       В результате        сопоставления       данных       натурного

   освидетельствования  установленного  столба  (сваи)  с  проектными

   материалами установлено:

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

       Постановили __________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                                                 ____________________

                                                 ____________________

                                                 ____________________

                                                      (подписи)

                                                           Форма Ф-47

   Подрядная организация __________________________

   Строительство (реконструкция) __________________

   ________________________________________________

         (наименование и месторасположение,

   ________________________________________________

                       км, ПК)

                           СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

            ЗАПОЛНЕННЫХ БЕТОНОМ СКВАЖИН, УШИРЕНИЙ И ОБОЛОЧЕК

   Опора N ___________________________________

   Наружный диаметр оболочек _____; толщина стенки оболочки _____ см.

   ----T-----T------T---------T----------T---------T-----------T---------T--------¬

   ¦ N ¦Дата ¦N обо-¦ Отметка ¦Отметка   ¦Диаметр  ¦Отметка    ¦Объем    ¦Фактиче-¦

   ¦п/п¦бето-¦лочек ¦  низа   ¦низа сква-¦скважины ¦верха бето-¦уложен-  ¦ская    ¦

   ¦   ¦ниро-¦по    ¦оболочки ¦жины, уши-¦или уши- ¦на в полос-¦ного бе- ¦марка   ¦

   ¦   ¦вания¦плану ¦         ¦рения,    ¦рения, м ¦ти оболочки¦тона     ¦бетона  ¦

   ¦   ¦     ¦фунда-+----T----+грунта в  +----T----+----T------+----T----+заполне-¦

   ¦   ¦     ¦мента ¦по  ¦фак-¦полости   ¦по  ¦фак-¦по  ¦факти-¦по  ¦фак-¦ния     ¦

   ¦   ¦     ¦      ¦про-¦ти- ¦оболочки  ¦про-¦ти- ¦про-¦чески ¦про-¦ти- ¦скважины¦

   ¦   ¦     ¦      ¦екту¦чес-+----T-----+екту¦чес-¦екту¦      ¦екту¦чес-¦уширения¦

   ¦   ¦     ¦      ¦    ¦ки  ¦по  ¦фак- ¦    ¦ки  ¦    ¦      ¦    ¦ки  ¦оболочки¦

   ¦   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦про-¦ти-  ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦        ¦

   ¦   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦екту¦чески¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦        ¦

   L---+-----+------+----+----+----+-----+----+----+----+------+----+----+---------

   Начальник участка

   (старший производитель работ) _____________________

       Примечание.  Сводная ведомость оформляется на основании  данных

   журналов бетонных работ или подводного бетонирования.

                                                           Форма Ф-48

   Подрядная организация _____________________

   Строительство (реконструкция) _____________

   ___________________________________________

        (наименование и месторасположение,

   ___________________________________________

                     км, ПК)

                      ЖУРНАЛ N ______ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

               И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ

         ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ МОНОЛИТНЫХ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

              КОНСТРУКЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ)

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошнуровано

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Ответственный

   за ведение журнала ______________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)

   ------T------T------T-----T------T-------------------------------¬

   ¦Дата,¦Поряд-¦Наиме-¦Марка¦N про-¦       Арматурная сталь        ¦

   ¦смена¦ковый ¦нова- ¦изде-¦екта, +------T------T-----T-----T-----+

   ¦     ¦номер ¦ние   ¦лия  ¦N ра- ¦N пар-¦N сер-¦класс¦вид и¦дата ¦

   ¦     ¦карка-¦изде- ¦     ¦бочих ¦тии   ¦тифи- ¦арма-¦марка¦и N  ¦

   ¦     ¦са    ¦лия   ¦     ¦черте-¦по-   ¦ката  ¦туры ¦ста- ¦испы-¦

   ¦     ¦      ¦      ¦     ¦жей   ¦ступ- ¦      ¦     ¦ли,  ¦тания¦

   ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦ления ¦      ¦     ¦ГОСТ ¦     ¦

   +-----+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+

   ¦  1  ¦  2   ¦  3   ¦  4  ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦

   L-----+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+------

   -------T----------T----T-----T--------T--------------------T-----¬

   ¦Диа-  ¦ Выборка  ¦Мас-¦Габа-¦Фамилия,¦ Контроль и приемка ¦При- ¦

   ¦метр  ¦ арматуры ¦са  ¦рит- ¦и.о.,   ¦                    ¦меча-¦

   ¦стерж-+-----T----+кар-¦ные  ¦подпись +----------T---------+ние  ¦

   ¦ней,  ¦общая¦мас-¦ка- ¦раз- ¦бригади-¦результаты¦отметка о¦     ¦

   ¦мм    ¦дли- ¦са, ¦са, ¦меры ¦ра      ¦контроля, ¦приемке, ¦     ¦

   ¦      ¦на,  ¦кг  ¦кг  ¦кар- ¦        ¦обнаружен-¦дата и   ¦     ¦

   ¦      ¦п.м  ¦    ¦    ¦каса ¦        ¦ные дефек-¦подпись  ¦     ¦

   ¦      ¦     ¦    ¦    ¦a x  ¦        ¦ты и ука- ¦контроли-¦     ¦

   ¦      ¦     ¦    ¦    ¦b, мм¦        ¦зания по  ¦рующего  ¦     ¦

   ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦        ¦их устра- ¦(смен.   ¦     ¦

   ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦        ¦нению     ¦мастер)  ¦     ¦

   +------+-----+----+----+-----+--------+----------+---------+-----+

   ¦  11  ¦ 12  ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15  ¦   16   ¦    17    ¦   18    ¦ 19  ¦

   L------+-----+----+----+-----+--------+----------+---------+------

   Начальник участка

   (ст. прораб) ____________________________________

                      (фамилия, инициалы, подпись)

   Начальник производственно-

   технического отдела _____________________________

                        (фамилия, инициалы, подпись)

                                                           Форма Ф-49

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                        ПОДВОДНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

                                 ЖУРНАЛ

                        ПОДВОДНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ

   Объект бетонирования _____________________________

   Начало бетонирования _____________________________

   Конец бетонирования ______________________________

   ----T----T----T----T----T------T-----T----T---------------------T-----T-----T----¬

   ¦ N ¦Дата¦Вре-¦Све-¦N   ¦Масса ¦Сред-¦От- ¦Глубина в контрольных¦За-  ¦Сред-¦Уро-¦

   ¦п/п¦и   ¦мя  ¦де- ¦тру-¦бетон-¦няя  ¦счет¦ точках (шахтах), м  ¦глуб-¦ний  ¦вень¦

   ¦   ¦вре-¦меж-¦ния ¦бы  ¦ной   ¦ско- ¦по  +----T---T---T---T----+ление¦уклон¦бе- ¦

   ¦   ¦мя  ¦ду  ¦о   ¦    ¦смеси,¦рость¦тру-¦у   ¦N 1¦N 2¦N 3¦N 4 ¦тру- ¦по-  ¦тона¦

   ¦   ¦за- ¦за- ¦ходе¦    ¦уло-  ¦бето-¦бе  ¦тру-¦   ¦   ¦   ¦    ¦бы, м¦верх-¦на  ¦

   ¦   ¦писи¦пи- ¦бе- ¦    ¦женной¦ниро-¦    ¦бы  ¦   ¦   ¦   ¦    ¦     ¦нос- ¦тру-¦

   ¦   ¦    ¦ся- ¦то- ¦    ¦в блок¦ва-  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦    ¦     ¦ти, %¦бах,¦

   ¦   ¦    ¦ми, ¦ни- ¦    ¦(нара-¦ния, ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦м   ¦

   ¦   ¦    ¦мин.¦ро- ¦    ¦стаю- ¦м/ч  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦ва- ¦    ¦щим   ¦     ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦ния ¦    ¦ито-  ¦     ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦и   ¦    ¦гом), ¦     ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦бе- ¦    ¦куб. м¦     ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦

   ¦   ¦    ¦    ¦тоне¦    ¦      ¦     ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦

   +---+----+----+----+----+------+-----+----+----+---+---+---+----+-----+-----+----+

   ¦ 1 ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5  ¦  6   ¦  7  ¦ 8  ¦ 9  ¦10 ¦11 ¦12 ¦ 13 ¦ 14  ¦ 15  ¦ 16 ¦

   +---+----+----+----+----+------+-----+----+----+---+---+---+----+-----+-----+----+

   L---+----+----+----+----+------+-----+----+----+---+---+---+----+-----+-----+-----

       Примечание.  К журналу прилагается схема с размещением  труб  и

   контрольных точек (шахт).

       Подпись ______________________

                                                           Форма Ф-50

   Подрядная организация ___________________________

   _________________________________________________

   Строительство (реконструкция) ___________________

   _________________________________________________

         (наименование и месторасположение,

   _________________________________________________

                     км, ПК)

                                  АКТ

             ПРИЕМКИ СМОНТИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

                                СТОЛБОВ

                       "__" ____________ 20__ г.

       Комиссия в составе:

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   действующая на основании _________________________________________

   произвела приемку ________________________________________________

   __________________________________________________________________

       Комиссии предъявлены:

       1. Рабочие чертежи N _________________________________________

   разработанные ____________________________________________________

       2. Журнал работ N ____________________________________________

       3. Журнал N _______________________________ авторского надзора

       4. Акты приемки и проверки предшествующих работ ______________

   __________________________________________________________________

       Паспорта N ___________________________________________________

                           (на сборные железобетонные столбы)

       Сертификаты N ________________________________________________

       Комиссия, ознакомившись   с   предъявленными   документами   и

   освидетельствовав ________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   установила:

       1. Результаты освидетельствования смонтированной конструкции _

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   На основании изложенного комиссия постановила:

       1. Принять ___________________________________________________

   и разрешить производство последующих работ _______________________

   __________________________________________________________________

       2. Качество выполненных работ ________________________________

   __________________________________________________________________

       Приложение. Исполнительная  схема   положения   смонтированной

   конструкции в плане и по отметкам с привязкой к осям сооружения по

   данным инструментальной съемки.

   "__" ____________ 20__ г.

                                      _______________________________

                                      _______________________________

                                      _______________________________

                                                 (подписи)

                                                           Форма Ф-51

   Подрядная организация ___________________

   _________________________________________

   Строительство (реконструкция) ___________

   _________________________________________

       (наименование и месторасположение,

   _________________________________________

                    км, ПК)

                                  АКТ

                 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ СВАЙНОГО

                 ФУНДАМЕНТА НА БУРОВЫХ СВАЯХ, ОБОЛОЧКАХ

                       "__" ____________ 20__ г.

   Комиссия в составе:

   представителей строительной организации __________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                     (должности, фамилии, инициалы)

   представителя технического надзора заказчика _____________________

   __________________________________________________________________

                     (должность, фамилия, инициалы)

   произвела освидетельствование и приемку свайного фундамента под __

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

       1. К   освидетельствованию  и  приемке  предъявлены  следующие

   работы ___________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

       2. Работы выполнены по рабочим чертежам ______________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

       3. При проверке выполненных работ установлено:

       3.1. Погружено   для    фундамента,    согласно    прилагаемым

   документам, ____________ шт., диаметром ____________ м, на глубину

   от __________ м до _________ м.

       Паспорта N ___________________________________________________

       3.2. Под сваи пробурено ____________________ скважин диаметром

   ______________ м, в нижнем конце скважины имеют уширение, лидерные

   скважины,  комуфлетные уширения  (ненужное  зачеркнуть)  диаметром

   ______________ м.

       3.3. Отметка низа скважин и уширений по каждой скважине дана в

   приложении N _____________________________________________________

       3.4. Грунт в основании буровых свай состоит из <*> ___________

   __________________________________________________________________

       3.5. Размеры  котлована  по  низу   в   плане   с   нанесением

   разбивочных осей и плана фундамента, а также разбивочных осей свай

   и фактического их расположения  в  плане  приведены  в  приложении

   N _________________________ к настоящему акту.

       3.6. Котлован имеет крепление, выполненное из ________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

       3.7. Отметка воды вне котлована на дату составления акта _____

   __________________________________________________________________

       3.8. Интенсивность водоотлива _______________________ куб. м/ч

       3.9. Грунт на дне котлована состоит из _______________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

       3.10. Данные о заглушении ключей _____________________________

   __________________________________________________________________

       Решение комиссии:

       Работы выполнены  в  соответствии  с  проектом,   стандартами,

   строительными  нормами  и  правилами  и  отвечают  требованиям  их

   приемки.

       Допущенные отклонения от проекта ____________________________

   __________________________________________________________________

   согласованы ______________________________________________________

   __________________________________________________________________

       Предъявленные к  приемке работы,  указанные в п.  1 настоящего

   акта, приняты с оценкой качества _________________________________

       На основании  изложенного разрешается производство последующих

   работ по _________________________________________________________

   __________________________________________________________________

       Приложения к акту:

       1. Сводная  ведомость  погруженных  свай,  оболочек  (ненужное

   зачеркнуть).

       2. Сводная ведомость пробуренных скважин и уширений.

       3. Журнал забивки свай, погруженных оболочек.

       4. Акты освидетельствования скважин.

       5. Акты освидетельствования арматурных каркасов,  их установки

   (если не вошли в состав актов п. 3).

       6. Паспорта на сваи-оболочки.

       7. Исполнительная схема положения свай и  контуров  фундамента

   (ростверка) по отношению к разбивочным осям и по отметкам.

                                      _______________________________

                                      _______________________________

                                      _______________________________

                                                (подписи)

       --------------------------------

       <*> Приводить  характеристику  грунта  и  толщину  слоя сверху

   вниз.

                                                           Форма Ф-52

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                                 ЖУРНАЛ

                          БЕТОНИРОВАНИЯ СТЫКОВ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошито

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала

   отдела подрядной организации

   ______________  ____________      _________________  _____________

      (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

      М.П.

                                ЖУРНАЛ

                         БЕТОНИРОВАНИЯ СТЫКОВ

   ------T------T------T------T-------T-------T-------T------T------¬

   ¦Дата ¦Наиме-¦Задан-¦Темпе-¦Темпе- ¦Темпе- ¦Резуль-¦Дата  ¦Фами- ¦

   ¦бето-¦нова- ¦ные   ¦ратура¦ратура ¦ратура ¦тат ис-¦распа-¦лия,  ¦

   ¦ниро-¦ние   ¦марки ¦наруж-¦предва-¦бетона,¦пытания¦лубки ¦и.о.  ¦

   ¦вания¦сты-  ¦бетона¦ного  ¦ритель-¦-C     ¦конт-  ¦      ¦испол-¦

   ¦     ¦ков,  ¦и ра- ¦возду-¦ного   ¦       ¦рольных¦      ¦ните- ¦

   ¦     ¦место ¦бочий ¦ха, -C¦обогре-¦       ¦образ- ¦      ¦ля,   ¦

   ¦     ¦или N ¦состав¦      ¦ва эле-¦       ¦цов    ¦      ¦под-  ¦

   ¦     ¦по    ¦бетон-¦      ¦ментов ¦       ¦       ¦      ¦пись  ¦

   ¦     ¦черте-¦ной   ¦      ¦в уз-  ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

   ¦     ¦жу или¦смеси ¦      ¦лах, -C¦       ¦       ¦      ¦      ¦

   ¦     ¦схеме ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

   +-----+------+------+------+-------+-------+-------+------+------+

   ¦  1  ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦  8   ¦  9   ¦

   L-----+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------

                                                           Форма Ф-53

                                  АКТ

               ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ КОНСТРУКЦИЙ

                  ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (БЕТОНА)

   гор. ______________                      "__" ____________ 20__ г.

       Комиссия в составе:

   представителей ___________________________________________________

                          (наименование подрядной организации)

   __________________________________________________________________

                     (должности, фамилии, инициалы)

   представителя технического надзора заказчика _____________________

   __________________________________________________________________

                     (должность, фамилия, инициалы)

   произвела приемку ________________________________________________

                            (наименование и месторасположение

   __________________________________________________________________

          конструкции из монолитного бетона или железобетона)

       Комиссии предъявлены:

       1. Рабочие чертежи N _________________________________________

   разработанные ____________________________________________________

                        (наименование проектной организации)

   с нанесением на них  всех  отклонений  от  проекта,  допущенных  в

   процессе строительства и согласованных с проектной организацией.

       2. Журнал работ N ____________________________________________

       3. Журнал авторского надзора N _______________________________

       4. Журналы ___________________________________________________

                                 (N и наименование)

       5. Акты приемки и проверки предшествующих работ ______________

   __________________________________________________________________

                        (N и наименование актов)

       6. Данные лабораторных анализов и испытаний.

       7. Результаты инструментальной проверки положения  конструкции

   в плане и по отметкам, а также ее основных геометрических размеров

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

       Комиссия, ознакомившись   с   предъявленными   документами   и

   освидетельствовав ________________________________________________

   __________________________________________________________________

                       (наименование конструкции)

   установила:

       1. Положение   в   плане  и  по  отметкам,  а  также  основные

   геометрические размеры соответствуют/не  соответствуют  проекту  с

   отклонениями    в    пределах,   допускаемых   действующими   СНиП

   (схематический чертеж приведен в приложении N __________________ к

   акту).

       2. Предшествующие работы _____________________________________

                                         (указать какие)

   приняты с оформлением результатов приемки актами.

       3. Качество материалов, примененных для конструкции, _________

   __________________________________________________________________

                       (наименование материалов)

   проверено и соответствует/не соответствует требованиям  проекта  и

   действующим СНиП.

       4. Средняя   прочность   бетона    __________________    серий

   контрольных  образцов,  изготовленных  из  рабочей  бетонной смеси

   конструкции, составляет:

   -------------------T--------------T------------------T-----------¬

   ¦   Наименование   ¦Возраст бетона¦Средняя прочность ¦ Проектная ¦

   ¦частей законченной¦образцов, дней¦бетона образцов на¦ прочность ¦

   ¦   конструкции    ¦              ¦сжатие, кг/кв. см ¦  бетона,  ¦

   ¦                  ¦              ¦                  ¦ кг/кв. см ¦

   L------------------+--------------+------------------+------------

       Морозостойкость бетона _______________________________________

       Водонепроницаемость бетона ___________________________________

       5. Соответствие  проекту и действующим СНиП технологии укладки

   и режима выдерживания бетона _____________________________________

       6. Результаты освидетельствования конструкций ________________

                                                          (указать

   __________________________________________________________________

      обнаруженные дефекты, состояние поверхностей бетона и т.п.)

       На основании изложенного комиссия постановила:

       1. Принять ___________________________________________________

                               (наименование конструкций)

   и разрешить производство последующих работ _______________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                (указать каких и условия их выполнения)

       2. Качество выполненных работ ________________________________

   __________________________________________________________________

       Приложения:

       1. Сводная ведомость N _____ результатов испытания контрольных

   образцов.

       2. Исполнительные схемы бетонирования.

       3. Результаты  инструментальной проверки положения законченной

   конструкции в плане и по отметкам, а также основных геометрических

   размеров этой конструкции.

       4. Данные нивелировки лотка трубы (до засыпки).

                                      _______________________________

                                      _______________________________

                                      _______________________________

                                                (подписи)

       Примечание.  Составление акта по указанной  форме  производится

   при   промежуточной  приемке  законченных  конструкций  (объектов),

   возведенных  из  монолитного бетона и железобетона;  сводов,  арок,

   опор, подпорных стенок и т.п.

                                                           Форма Ф-54

   Подрядная организация ___________________

   _________________________________________

   Строительство (реконструкция) ___________

   _________________________________________

      (наименование и месторасположение,

   _________________________________________

                  км, ПК)

                     ЖУРНАЛ N ______ БЕТОННЫХ РАБОТ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошнуровано

                                             и пронумеровано ___ стр.

                                                      М.П.

   Старший производитель работ _________________________________

                                 (фамилия, инициалы, подпись)

   -----------T---------------T------T--------T------T-------T------¬

   ¦Дата бето-¦Наименование   ¦Класс ¦Состав  ¦Вид и ¦Подвиж-¦Темпе-¦

   ¦нирования,¦бетонируемой   ¦бетона¦бетонной¦актив-¦ность  ¦ратура¦

   ¦смена     ¦части сооруже- ¦по    ¦смеси и ¦ность ¦бетон- ¦смеси ¦

   ¦от ______ ¦ний и конструк-¦проч- ¦водоце- ¦це-   ¦ной    ¦при   ¦

   ¦до ______ ¦тивных элемен- ¦ности ¦ментное ¦мента ¦смеси  ¦уклад-¦

   ¦          ¦тов. Эскиз бе- ¦на    ¦отноше- ¦      ¦       ¦ке    ¦

   ¦          ¦тонируемой ча- ¦сжатие¦ние, N  ¦      ¦       ¦      ¦

   ¦          ¦тонируемой ча- ¦сжатие¦ние, N  ¦      ¦       ¦      ¦

   ¦          ¦сти сооружения ¦      ¦карточ- ¦      ¦       ¦      ¦

   ¦          ¦с отметками в  ¦      ¦ки под- ¦      ¦       ¦      ¦

   ¦          ¦начале и в кон-¦      ¦бора    ¦      ¦       ¦      ¦

   ¦          ¦це смены       ¦      ¦состава ¦      ¦       ¦      ¦

   ¦          ¦               ¦      ¦бетона  ¦      ¦       ¦      ¦

   +----------+---------------+------+--------+------+-------+------+

   ¦    1     ¦       2       ¦  3   ¦   4    ¦  5   ¦   6   ¦  7   ¦

   L----------+---------------+------+--------+------+-------+-------

   ------T--------T-----------T---------T---------------T------T----¬

   ¦Объем¦Темпера-¦Маркировка ¦Подписи  ¦Результаты ис- ¦Дата  ¦При-¦

   ¦бето-¦тура на-¦контрольных¦бригади- ¦пытания кон-   ¦распа-¦ме- ¦

   ¦на,  ¦ружного ¦образцов   ¦ра, смен-¦трольных образ-¦лубли-¦ча- ¦

   ¦уло- ¦воздуха ¦бетона и их¦ных мас- ¦цов            ¦вания ¦ние ¦

   ¦жен- ¦при бе- ¦число. N   ¦теров и  +--------T------+      ¦    ¦

   ¦ного ¦тониро- ¦акта об из-¦лаборан- ¦при рас-¦через ¦      ¦    ¦

   ¦в де-¦вании.  ¦готовлении ¦та       ¦палуб-  ¦  28  ¦      ¦    ¦

   ¦ло   ¦Наличие ¦контрольных¦         ¦ливании ¦ дней ¦      ¦    ¦

   ¦(за  ¦атмос-  ¦образцов   ¦         ¦        ¦      ¦      ¦    ¦

   ¦сме- ¦ферных  ¦           ¦         ¦        ¦      ¦      ¦    ¦

   ¦ну)  ¦осадков ¦           ¦         ¦        ¦      ¦      ¦    ¦

   +-----+--------+-----------+---------+--------+------+------+----+

   ¦  8  ¦   9    ¦    10     ¦   11    ¦   12   ¦  13  ¦  14  ¦ 15 ¦

   L-----+--------+-----------+---------+--------+------+------+-----

                      Указания по ведению журнала

       1.  Журнал  бетонных  работ ведется лицами,  ответственными  за

   выполнение   этих  работ,  и  заполняется  во  время   производства

   бетонных работ ежесменно.

       2.  По  окончании ведения журнала бетонных работ он  сдается  в

   производственно-технический   отдел    строительной    организации,

   который делает отметку о приемке в табл. 4 общего журнала работ.

   Начальник участка

   (ст. прораб) _____________________________________

                     (фамилия, инициалы, подпись)

   Начальник производственно-

   технического отдела ______________________________

                        (фамилия, инициалы, подпись)

                                                           Форма Ф-55

   Подрядная организация ___________________________

   _________________________________________________

   Строительство (реконструкция) ___________________

   _________________________________________________

           (наименование и месторасположение,

   _________________________________________________

                        км, ПК)

                    ЖУРНАЛ N ______ УХОДА ЗА БЕТОНОМ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                             В журнале прошнуровано

                                             и пронумеровано ___ стр.

   Начальник участка ___________________________________

                         (фамилия, инициалы, подпись)

   (старший прораб) ____________________________________

                         (фамилия, инициалы, подпись)

   ---------T----T-------T------T-------------T----------------------¬

   ¦Наимено-¦Объ-¦Модуль ¦Метод ¦Дата и время ¦ Начало выдерживания  ¦

   ¦вание   ¦ем  ¦поверх-¦выдер-¦окончания ук-¦        бетона        ¦

   ¦забето- ¦бе- ¦ности, ¦жива- ¦ладки бетона ¦                      ¦

   ¦нирован-¦тона¦кв. м/ ¦ния   +------T------+------T------T--------+

   ¦ной час-¦    ¦куб. м ¦бетона¦месяц,¦ часы ¦месяц,¦темпе-¦темпера-¦

   ¦ти со-  ¦    ¦       ¦      ¦число ¦      ¦число,¦ратура¦тура на-¦

   ¦оружения¦    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ час  ¦бетона¦ружного ¦

   ¦        ¦    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦воздуха ¦

   +--------+----+-------+------+------+------+------+------+--------+

   ¦   1    ¦ 2  ¦   3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦   9    ¦

   L--------+----+-------+------+------+------+------+------+---------

   ----------T--------T--------T---------T------------T--------T----¬

   ¦Продолжи-¦Средняя ¦Номера  ¦Дата за- ¦Температура ¦Подпись ¦При-¦

   ¦тельность¦темпера-¦темпера-¦мера тем-+------T-----+лаборан-¦ме- ¦

   ¦выдержи- ¦тура вы-¦турных  ¦пературы,¦наруж-¦в    ¦та при  ¦ча- ¦

   ¦вания    ¦держива-¦скважин ¦месяц,   ¦ного  ¦сква-¦контроле¦ние ¦

   ¦         ¦ния     ¦        ¦число,   ¦возду-¦жине ¦и замере¦    ¦

   ¦         ¦        ¦        ¦час      ¦ха    ¦     ¦        ¦    ¦

   +---------+--------+--------+---------+------+-----+--------+----+

   ¦   10    ¦   11   ¦   12   ¦   13    ¦  14  ¦ 15  ¦   16   ¦ 17 ¦

   L---------+--------+--------+---------+------+-----+--------+-----

                      Указания по ведению журнала

       1.  Под  началом  выдерживания бетона принимается  время  пуска

   теплоносителя   при  искусственном  обогреве  бетона   либо   время

   окончания бетонирования конструкции при методе "термоса".

       2. Прекращение пуска теплоносителя, распалубливание конструкции

   отмечается в журнале условными обозначениями.

       3.  По  окончании ведения журнала он сдается в производственно-

   технический  отдел,  который делает отметку о  приемке  в  табл.  4

   общего журнала работ.

                                                           Форма Ф-56

   Подрядная организация ____________________

   __________________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________

   __________________________________________

                    ЖУРНАЛ N ______ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

   Наименование организации, выполняющей работы _____________________

   __________________________________________________________________

   Наименование объекта строительства _______________________________

   Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного за сварочные

   работы и ведение журнала _________________________________________

   Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи и  КМ и

   КЖ _______________________________________________________________

   Шифр проекта _____________________________________________________

   Организация, разработавшая проект производства сварочных работ ___

   __________________________________________________________________

   Шифр проекта _____________________________________________________

   Предприятие, изготовившее конструкции ____________________________

   Шифр заказа ______________________________________________________

   Заказчик (организация),  должность,  фамилия,  инициалы  и подпись

   руководителя (представителя) технического надзора ________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                               Журнал начат "__" ____________ 20__ г.

                             Журнал окончен "__" ____________ 20__ г.

                                     В настоящем журнале прошнуровано

                                     и пронумеровано ________ страниц

   Начальник участка

   (ст. прораб) ___________________________________           М.П.

                   (фамилия, инициалы, подпись)

   Начальник производственно-

   технического отдела ____________________________

                       (фамилия, инициалы, подпись)

                                СПИСОК

              ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

                      ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

   ---------T---------T--------T--------T--------------T------------¬

   ¦Фамилия,¦Специаль-¦Занимае-¦Дата на-¦Отметка о про-¦Дата оконча-¦

   ¦  и.о.  ¦ность и  ¦мая     ¦чала ра-¦хождении атте-¦ния работы  ¦

   ¦        ¦образова-¦долж-   ¦боты на ¦стации и дата ¦на объекте  ¦

   ¦        ¦ние      ¦ность   ¦объекте ¦              ¦            ¦

   +--------+---------+--------+--------+--------------+------------+

   ¦   1    ¦    2    ¦   3    ¦   4    ¦      5       ¦     6      ¦

   L--------+---------+--------+--------+--------------+-------------

                                СПИСОК

          СВАРЩИКОВ, ВЫПОЛНЯВШИХ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ

   ---------T-------T-------T--------------------------T------------¬

   ¦Фамилия,¦Разряд ¦ Номер ¦  Удостоверение на право  ¦Отметка о   ¦

   ¦  и.о.  ¦квали- ¦личного¦  производства сварочных  ¦сварке проб-¦

   ¦        ¦фикаци-¦клейма ¦          работ           ¦ных и кон-  ¦

   ¦        ¦онный  ¦       +-------T-----T------------+трольных    ¦

   ¦        ¦       ¦       ¦ номер ¦срок ¦допущен к   ¦образцов    ¦

   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦дей- ¦сварке (швов¦            ¦

   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦ствия¦в простран- ¦            ¦

   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦     ¦ственном по-¦            ¦

   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦     ¦ложении)    ¦            ¦

   +--------+-------+-------+-------+-----+------------+------------+

   ¦   1    ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦  5  ¦     6      ¦     7      ¦

   L--------+-------+-------+-------+-----+------------+-------------

   ---------T---------T---------T---------T------------T------------¬

   ¦Дата вы-¦Наимено- ¦Место или¦Отметка о¦Марка приме-¦Атмосферные ¦

   ¦полнения¦вание со-¦N по чер-¦сдаче и  ¦няемых сва- ¦условия     ¦

   ¦работ,  ¦единяемых¦тежу или ¦приемке  ¦рочных мате-¦(температура¦

   ¦смена   ¦элемен-  ¦схеме    ¦узла под ¦риалов (про-¦воздуха,    ¦

   ¦        ¦тов, мар-¦сваривае-¦сварку   ¦волока,     ¦осадки, ско-¦

   ¦        ¦ка стали ¦мого эле-¦(долж-   ¦флюс, элек- ¦рость ветра)¦

   ¦        ¦         ¦мента    ¦ность,   ¦троды),     ¦            ¦

   ¦        ¦         ¦         ¦Ф.И.О.,  ¦N партии    ¦            ¦

   ¦        ¦         ¦         ¦подпись) ¦            ¦            ¦

   +--------+---------+---------+---------+------------+------------+

   ¦   1    ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦     5      ¦     6      ¦

   L--------+---------+---------+---------+------------+-------------

   ---------T------T-------T-------------T-------T-------T----------¬

   ¦Фамилия,¦Клеймо¦Подписи¦Фамилия, и.о.¦Отметка¦Подпись¦Замечания ¦

   ¦и.о.    ¦      ¦сварщи-¦ответственно-¦о при- ¦руково-¦о конт-   ¦

   ¦сварщи- ¦      ¦ков,   ¦го за произ- ¦емке   ¦дителя ¦рольной   ¦

   ¦ка, N   ¦      ¦сварив-¦водство работ¦сварно-¦свароч-¦проверке  ¦

   ¦удосто- ¦      ¦ших со-¦(мастера,    ¦го со- ¦ных ра-¦(произво- ¦

   ¦верения ¦      ¦едине- ¦производителя¦едине- ¦бот    ¦дителя ра-¦

   ¦        ¦      ¦ния    ¦работ)       ¦ния    ¦       ¦бот и др.)¦

   +--------+------+-------+-------------+-------+-------+----------+

   ¦   7    ¦  8   ¦   9   ¦     10      ¦  11   ¦  12   ¦    13    ¦

   L--------+------+-------+-------------+-------+-------+-----------

                                                           Форма Ф-57

   Подрядная организация _________________________

   _______________________________________________

   Строительство (реконструкция) _________________

   _______________________________________________

           (наименование и местоположение,

   _______________________________________________

                       км, ПК)

              ЖУРНАЛ N ______ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                     В настоящем журнале прошнуровано

                                     и пронумеровано ___ стр.

                                                         М.П.

   Начальник участка

   (ст. прораб) ________________________________________

                        (фамилия, и.о., подпись)

   Производитель работ _________________________________

                           (фамилия, и.о., подпись)

   Конструкции ______________________________________________________

   Характеристика пучков ____________________________________________

   Проектные усилия: натяжения пучков

   N   ___________________________________________________________ тс

    нк

   N    __________________________________________________________ тс

    пер

   N     _______________________________ тс, N  __________________ тс

    запр                                      п

   ------T----T----------------T-----------------------------------T-------¬

   ¦Дата ¦N   ¦Прочность бетона¦    Контролирование натяжения и    ¦Кол-во ¦

   ¦(сме-¦пуч-¦  в кгс/кв. см  ¦          состояния пучков         ¦прово- ¦

   ¦на)  ¦ков +------T---------+--------------T--------------------+лок    ¦

   ¦     ¦(ка-¦мини- ¦фактиче- ¦ фактическое  ¦  удлинение пучков  ¦(пря-  ¦

   ¦     ¦на- ¦маль- ¦ская дата¦  усилие при  ¦      в мм от       ¦дей)   ¦

   ¦     ¦тов)¦ная по¦испытания¦ натяжении до ¦       усилия       ¦обор-  ¦

   ¦     ¦    ¦акту  ¦контроль-+-------T------+--------------------+ванных,¦

   ¦     ¦    ¦      ¦ных об-  ¦0,2 N  ¦  N   ¦   0,2 N   до N     ¦с про- ¦

   ¦     ¦    ¦      ¦разцов   ¦     нк¦   п  ¦        нк     нк   ¦скаль- ¦

   ¦     ¦    ¦      ¦         +---T---+---T--+---------------T----+зывани-¦

   ¦     ¦    ¦      ¦         ¦ати¦тс ¦ати¦тс¦ при натяжении ¦по  ¦ем     ¦

   ¦     ¦    ¦      ¦         ¦   ¦   ¦   ¦  +-------T-------+про-¦       ¦

   ¦     ¦    ¦      ¦         ¦   ¦   ¦   ¦  ¦с одной¦с двух ¦екту¦       ¦

   ¦     ¦    ¦      ¦         ¦   ¦   ¦   ¦  ¦стороны¦сторон ¦    ¦       ¦

   +-----+----+------+---------+---+---+---+--+-------+-------+----+-------+

   ¦  1  ¦ 2  ¦  3   ¦    4    ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦8 ¦   9   ¦  10   ¦ 11 ¦  12   ¦

   L-----+----+------+---------+---+---+---+--+-------+-------+----+--------

   Тип и номера домкратов ___________________________________________

   Где и когда произведено тарирование

   манометров _______________________________________________________

   Номер, дата составления

   исполнительной схемы напряжения __________________________________

   ---------------T-------------------T---------T------------T------¬

   ¦  Повышенное  ¦Фактическое усилие ¦Исполни- ¦Обследование¦Приме-¦

   ¦  натяжение   ¦ натяжения пучков  ¦тель: фа-¦и контроль  ¦чание ¦

   ¦    пучков    ¦     (канатов)     ¦милия,   ¦натяжения.  ¦      ¦

   +------T-------+---------T---------+и.о. бри-¦Результаты  ¦      ¦

   ¦факти-¦продол-¦при за-  ¦при уста-¦гадира;  ¦контроля:   ¦      ¦

   ¦ческое¦житель-¦прессов- ¦новке    ¦сменный  ¦дата, Ф.И.О.¦      ¦

   ¦усилие¦ность, ¦ке кону- ¦опорных  ¦мастер - ¦и подпись   ¦      ¦

   ¦ ф    ¦мин.   ¦са анке- ¦шайб или ¦Ф.И.О.,  ¦проверяющего¦      ¦

   ¦N     ¦       ¦     ф   ¦        о¦подпись  ¦            ¦      ¦

   ¦ пер  ¦       ¦ра, N    ¦гайки, N ¦         ¦            ¦      ¦

   ¦      ¦       ¦     запр¦         ¦         ¦            ¦      ¦

   +---T--+       +----T----+----T----+         ¦            ¦      ¦

   ¦ати¦тс¦       ¦ати ¦ тс ¦ати ¦ тс ¦         ¦            ¦      ¦

   +---+--+-------+----+----+----+----+---------+------------+------+

   ¦13 ¦14¦  15   ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦   20    ¦     21     ¦  22  ¦

   L---+--+-------+----+----+----+----+---------+------------+-------

   Начальник производственно-

   технического отдела ___________________________________________

                                (фамилия, и.о., подпись)

                                                           Форма Ф-58

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

                            ЖУРНАЛ N ______

                ИНЪЕЦИРОВАНИЯ КАНАЛОВ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ

   __________________________________________________________________

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                     В настоящем журнале прошнуровано

                                     и пронумеровано ___ стр.

   Начальник производственно-

   технического отдела __________________________________

                       __________________________________

                          (должность, Ф.И.О., подпись)

   Место печати организации

   -----T---T-----T----T----T-----T------T-----T------T----T--------¬

   ¦N   ¦Да-¦Схема¦Но- ¦Вид ¦Сос- ¦Давле-¦Тем- ¦Отбор ¦При-¦Фамилии,¦

   ¦бло-¦та ¦пуч- ¦мера¦и   ¦тав  ¦ние   ¦пера-¦конт- ¦ме- ¦подписи ¦

   ¦ков ¦   ¦ков в¦пуч-¦мар-¦раст-¦при   ¦тура ¦роль- ¦ча- ¦сменных ¦

   ¦    ¦   ¦сече-¦ков ¦ка  ¦вора ¦опрес-¦раст-¦ных   ¦ние ¦произво-¦

   ¦    ¦   ¦нии  ¦    ¦це- ¦В/Ц  ¦совке ¦вора,¦образ-¦    ¦дителей ¦

   ¦    ¦   ¦бло- ¦    ¦мен-¦     ¦раст- ¦-C   ¦цов и ¦    ¦работ и ¦

   ¦    ¦   ¦ков  ¦    ¦та  ¦     ¦вора, ¦     ¦проб  ¦    ¦лабо-   ¦

   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦атм.  ¦     ¦      ¦    ¦рантов  ¦

   +----+---+-----+----+----+-----+------+-----+------+----+--------+

   ¦ 1  ¦ 2 ¦  3  ¦ 4  ¦ 5  ¦  6  ¦  7   ¦  8  ¦  9   ¦ 10 ¦   11   ¦

   L----+---+-----+----+----+-----+------+-----+------+----+---------

                                                           Форма Ф-59

   Подрядная организация _________________________

   _______________________________________________

   Строительство (реконструкция) _________________

   _______________________________________________

          (наименование и месторасположение,

   _______________________________________________

                       км, ПК)

            ЖУРНАЛ N ______ ПОСТАНОВКИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ

   __________________________________________________________________

                       (наименование конструкции)

   Расчетный пролет _________________ м. Высота __________________ м.

   Сертификаты болтов N _____________________________________________

   Величина крутящего момента для данной партии болтов

   диаметром ___________________ мм ___________________________ кгс.м

   диаметром ___________________ мм ___________________________ кгс.м

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

   Производитель работ  ______________________________

                        ______________________________

                         (фамилия, инициалы, подпись)

                                     В настоящем журнале прошнуровано

                                     и пронумеровано ________ страниц

                                                       М.П.

   Начальник участка

   (ст. прораб) ____________________________

                (фамилия, инициалы, подпись)

   Смена от ___________ час. до __________ час. _____________ 20__ г.

   Фамилия и инициалы бригадира _____________________________________

   бригада _____________________________________________________ чел.

   Ключ типа ____________ N ______ протарирован _____________ 20__ г.

              Постановка и натяжение высокопрочных болтов

   --------T----T-------T-------T--------------------------T--------------¬

   ¦Этапы  ¦Диа-¦Количе-¦Крутя- ¦    Контроль натяжения    ¦Приемка болтов¦

   ¦поста- ¦метр¦ство   ¦щий мо-¦    болтов технадзором    ¦ технадзором  ¦

   ¦новки  ¦бол-¦болтов ¦мент,  ¦       строительства      ¦  заказчика   ¦

   ¦болтов,¦тов,+---T---+прило- +----T------T--------T-----+------T-------+

   ¦узлов  ¦мм  ¦шт.¦шт.¦женный ¦дата¦коли- ¦показа- ¦долж-¦дата  ¦подпись¦

   ¦или    ¦    ¦   ¦   ¦к гай- ¦при-¦чество¦ния кру-¦ность¦прием-¦       ¦

   ¦соеди- ¦    ¦   ¦   ¦кам,   ¦емки¦прове-¦тящего  ¦и    ¦ки    ¦       ¦

   ¦нений  ¦    ¦   ¦   ¦кгс.м  ¦    ¦ренных¦момента ¦под- ¦      ¦       ¦

   ¦       ¦    ¦   ¦   ¦       ¦    ¦болтов¦кгс.м   ¦пись ¦      ¦       ¦

   L-------+----+---+---+-------+----+------+--------+-----+------+--------

   Итого за смену ___________________________________________________

   Приняты за смену узлы N __________________________________________

   Был ли простой, продолжительность его и причины __________________

   __________________________________________________________________

   Производитель работ ______________________________________________

   Сменный мастер ___________________________________________________

   Бригадир _________________________________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)

                                                           Форма Ф-60

   Подрядная организация _____________________________

   ___________________________________________________

   Строительство (реконструкция) _____________________

   ___________________________________________________

          (наименование и месторасположение,

   ___________________________________________________

                        км, ПК)

                                 ЖУРНАЛ

               КОНТРОЛЬНОЙ ТАРИРОВКИ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ

                          ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ

                                      Начат "__" ____________ 20__ г.

                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                     В настоящем журнале прошнуровано

                                     и пронумеровано ________ страниц

   Начальник участка

   (старший прораб) ________________________________

                      (фамилия, инициалы, подпись)

   Место печати организации

   -----T-----T---------T--------T----------T-------------T---------¬

   ¦Дата¦Смена¦  Ключ   ¦Крутящий¦Показание ¦   Подпись   ¦ Способ  ¦

   ¦    ¦     +---T-----+ момент,¦на приборе¦производящего¦тарировки¦

   ¦    ¦     ¦тип¦номер¦ кгс.м  ¦          ¦  тарировку  ¦         ¦

   L----+-----+---+-----+--------+----------+-------------+----------

                                                           Форма Ф-61

   Подрядная организация __________________________

   ________________________________________________

   Строительство (реконструкция) __________________

   ________________________________________________

          (наименование и месторасположение,

   ________________________________________________

                       км, ПК)

                              АКТ N ______

              ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

       "__" ____________ 20__ г.

   Комиссия в составе: ______________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

                     (должности, фамилии, инициалы)

   действующая на основании _________________________________________

   __________________________________________________________________

   произвела освидетельствование    и     промежуточную/окончательную

   приемку подготовки поверхностей, огрунтовки, нанесения ___________

   _____________________________________________________________ слоя

   готовой   оклеенной/обмаз.   (окрасоч.)   гидроизоляции  (ненужное

   зачеркнуть) ______________________________________________________

   __________________________________________________________________

                  (наименование проектной организации)

       Комиссии предъявлены:

       1. Рабочие чертежи N __________, разработанные _______________

   __________________________________________________________________

             (наименование и месторасположение конструкций)

   с нанесением  на  них  всех  отклонений,  допущенных  в   процессе

   строительства и согласованных с проектной организацией.

       2. Журнал работ N _________________________

       Комиссия, ознакомившись   с   предъявленными   документами   и

   проверив выполненные работы в натуре, установила:

       1. ___________________________________________________________

       2. По    данным    лабораторных    испытаний    и    паспортов

   заводов-поставщиков качество и сортамент материалов: _____________

   __________________________________________________________________

        (перечислить каких и указать соответствие их требованиям

   __________________________________________________________________

                      действующих ГОСТов и СНиПов)

       3. Работы по устройству ______________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

          (наименование законченного конструктивного элемента

   __________________________________________________________________

                             гидроизоляции)

   выполнялись при температурах наружного воздуха от ____ -C до _____

   при следующих атмосферных условиях _______________________________

   под защитой тепляков/шатров ______________________________________

       4. Соответствие рабочим  чертежам  продольного  и  поперечного

   уклонов гидроизоляции ____________________________________________

                              (по данным геодезической проверки)

       На основании изложенного комиссия постановила:

       1. Принять ___________________________________________________

   __________________________________________________________________

         (наименование освидетельствованных работ и изолируемой

   __________________________________________________________________

                              конструкции)

       2. Качество работ ____________________________________________

       3. Разрешить производство дальнейших работ по ________________

       4. Срок  службы  гидроизоляции  гарантируется в соответствии с

   проектом.

       1. Акты    приемки    предшествующих   работ   по   устройству

   гидроизоляции ____________________________________________________

   __________________________________________________________________

                        (N и наименование актов)

       2. Графические данные положения законченной  гидроизоляции  по

   отметкам по результатам нивелировки от ___________________________

       Подписи:

                                                           Форма Ф-62

   Подрядная организация ____________________________________

   Строительство (реконструкция) ____________________________

         ЖУРНАЛ РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЕ,

                      ОКРАСКЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

                               Журнал начат "__" ____________ 20__ г.

                             Журнал окончен "__" ____________ 20__ г.

                                     В настоящем журнале прошнуровано

                                     и пронумеровано ________ страниц

                                                       М.П.

   Начальник участка

   (старший прораб) _______________________

   ------T------T------T-----T-----T-----T--------------------------¬

   ¦Дата,¦Наиме-¦Объем ¦Тем- ¦Влаж-¦Время¦  Применяемые материалы   ¦

   ¦смена¦нова- ¦работ ¦пера-¦ность¦нача-+------T----T----T---------+

   ¦     ¦ние   ¦с ука-¦тура ¦воз- ¦ла и ¦наиме-¦ГОСТ¦N   ¦N анали- ¦

   ¦     ¦работ ¦занием¦окру-¦духа,¦окон-¦нова- ¦или ¦пас-¦за, карты¦

   ¦     ¦      ¦изме- ¦жаю- ¦%    ¦чания¦ние   ¦ ТУ ¦пор-¦(карточ- ¦

   ¦     ¦      ¦рителя¦щей  ¦     ¦ра-  ¦      ¦    ¦та  ¦ки) под- ¦

   ¦     ¦      ¦      ¦среды¦     ¦бот, ¦      ¦    ¦    ¦боров    ¦

   ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦ч    ¦      ¦    ¦    ¦         ¦

   +-----+------+------+-----+-----+-----+------+----+----+---------+

   ¦  1  ¦  2   ¦  3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦ 8  ¦ 9  ¦   10    ¦

   L-----+------+------+-----+-----+-----+------+----+----+----------

   --------------T-------------T-----------------------------T------¬

   ¦Температура в¦Фамилия, и.о.¦Освидетельствование и приемка¦Приме-¦

   ¦-C (средняя) ¦и подпись от-¦            работ            ¦чание ¦

   ¦и продолжи-  ¦ветственного +-------------------T---------+      ¦

   ¦тельность    ¦за выполнение¦результаты осмотра ¦отметка о¦      ¦

   ¦сушки уложен-¦работы (бри- ¦и контроля выпол-  ¦приемке, ¦      ¦

   ¦ного слоя, ч ¦гадир, мас-  ¦ненных работ: обна-¦оценка   ¦      ¦

   ¦             ¦тер)         ¦руженные дефекты и ¦качества ¦      ¦

   ¦             ¦             ¦указания по их ус- ¦и подпись¦      ¦

   ¦             ¦             ¦транению. Дата,    ¦ответст- ¦      ¦

   ¦             ¦             ¦фамилия, инициалы  ¦венного  ¦      ¦

   ¦             ¦             ¦и подпись проверяю-¦за прием-¦      ¦

   ¦             ¦             ¦щего (мастер, про- ¦ку работ ¦      ¦

   ¦             ¦             ¦раб)               ¦         ¦      ¦

   +-------------+-------------+-------------------+---------+------+

   ¦     11      ¦     12      ¦         13        ¦   14    ¦  15  ¦

   L-------------+-------------+-------------------+---------+-------

                      Указания по ведению журнала

       1.   Журнал  составлен  для  записей  работ  по  гидроизоляции,

   антикоррозийной защите и окраске стальных конструкций и ведется  на

   каждый вид конструкции (при малых объемах работ - на объект).

       2. На обложке журнала ненужные виды работ зачеркиваются.

       3.  На  титульном листе вид работ, для которого предназначается

   журнал, проставляется прописью.

