ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы «I. Общие положения. Исчисление объемов работ» внести следующие изменения и дополнения:

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктом 1.66.12 следующего содержания:

1.66.12. В нормах табл. 66-32 учтены затраты на прокладку трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб со следующими Стандартными размерными отношениями (SDR): с SDR 41 до SDR 6.

# В Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы внести следующие изменения и дополнения:

В Разделе 53 «Стены» таблицу ГЭСНр 53-21 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСНр 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Состав работ:

для нормы  53-21-1:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Промазка и укладка жгута.

для норм  53-21-2, 53-21-4, 53-21-5, 53-21-21, 53-21-22:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Укладка термоизоляционных вкладышей.

для нормы  53-21-3:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Укладка термоизоляционных вкладышей. 04. Покрытие изолируемой поверхности битумом.

для норм с 53-21-6 по 53-21-9, 53-21-19:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Герметизация стыка с нагнетанием мастики (монтажный пены или герметика).

для нормы  53-21-10:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках.

для нормы  53-21-11:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Устройство водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках.

для норм  53-21-12, 53-21-13:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.

для нормы  53-21-14:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Зачистка и расшивка швов раствором.

для нормы  53-21-15:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок.

для норм с 53-21-16 по 53-21-18:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Раскрой полиэтилена на полосы. 04. Приварка полос. 05. Проверка качества швов дефектоскопом.

для нормы  53-21-20:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Укладка термоизоляционных вкладышей. 04. Зачистка и расшивка швов раствором.

для нормы  53-21-23:

01. Вскрытие шва - удаление раствора, мастики и уплотнительной прокладки. 02. Очистка шва щетками. 03. Обеспыливание шва латексом. 04. Установка уплотнительных прокладок. 05. Заполнение шва нетвердеющей мастикой. 06. Зачеканка устья и затирка полимерцементным раствором. 07. Покрытие шва бутилкаучуковой мастикой.

для норм  53-21-24, 53-21-26, 53-21-28, 53-21-30:

01. Вскрытие устья стыка и удаление цементно-песчаной заделки. 02. Удаление из полости стыка герметизирующих и уплотняющих материалов. 03. Очистка граней и фасок панелей от старых герметизирующих материалов, наплывов бетона и раствора. 04. Огрунтовка поверхностей (праймирование) стыка. 05. Приготовление герметизирующей мастики. 06. Заполнение герметизирующей мастикой устья стыка с заглаживанием мастики и приданием формы шву.

для норм  53-21-25, 53-21-27, 53-21-29, 53-21-31:

01. Вскрытие устья стыка и удаление цементно-песчаной заделки. 02. Удаление из полости стыка герметизирующих и уплотняющих материалов. 03. Очистка граней и фасок панелей от старых герметизирующих материалов, наплывов бетона и раствора. 04. Установка прокладок уплотнительных. 05. Огрунтовка поверхностей (праймирование) стыка. 06. Приготовление герметизирующей мастики. 07. Заполнение герметизирующей мастикой устья стыка с заглаживанием мастики и приданием формы шву.

для норм с 53-21-32 по 53-21-39:

01. Огрунтовка поверхностей (праймирование) стыка. 02. Приготовление герметизирующей мастики. 03. Заполнение герметизирующей мастикой устья стыка с заглаживанием мастики и приданием формы шву.

для нормы  53-21-40:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Герметизация стыка с нагнетанием монтажной пены и укладкой прокладки "Вилатерм". 04. Заделка швов мастикой.

Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков

53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд

Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:

53-21-2	   минераловатными пакетами, стык горизонтальный

53-21-3	   минераловатными пакетами, стык вертикальный

53-21-4	   пенополистиролом, стык горизонтальный

53-21-5	   пенополистиролом, стык вертикальный

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:

53-21-6	   вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

53-21-7	   герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками

Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:

53-21-8	   вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

53-21-9	   герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками

53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков

53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков

Восстановление солнцезащиты:

53-21-12	   полимерцементным составом

53-21-13	   красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)

53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором

53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:

53-21-16	   горизонтальных

53-21-17	   вертикальных

53-21-18	   потолочных

Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:

53-21-19	   монтажной пеной

53-21-20	   прокладками ПРП в два слоя

Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:

53-21-21	   насухо

53-21-22	   на мастике

Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением:

53-21-23	   навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки

53-21-24	   канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки

53-21-25	   канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки

53-21-26	   автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки

53-21-27	   автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки

53-21-28	   наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки

53-21-29	   наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки

53-21-30	   навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки

53-21-31	   навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки

При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к норме:

53-21-32	   53-21-24

53-21-33	   53-21-25

53-21-34	   53-21-26

53-21-35	   53-21-27

53-21-36	   53-21-28

53-21-37	   53-21-29

53-21-38	   53-21-30

53-21-39	   53-21-31

53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-1 | 53-21-2 | 53-21-3 | 53-21-4 | 53-21-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,48 | 6,72 | 20,3 | 7,67 | 15,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | - | 0,65 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,81 | 1,21 | 0,64 | 1,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | - | 0,03 | - | - |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 13 | 30 | - | - | - |
| 101-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм | кг | 1,05 | - | - | - | - |
| 104-9100 | Плиты теплоизоляционные | м³ | - | - | - | 0,54 | 1,07 |
| 104-9131 | Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные | м³ | - | 0,8 | 1,16 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-6 | 53-21-7 | 53-21-8 | 53-21-9 | 53-21-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,36 | 31,73 | 27,74 | 33,35 | 15,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,46 | 21,02 | 12,88 | 17,22 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031005 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.-ч | 5,73 | 10,51 | 6,44 | 8,61 | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч | 5,73 | 10,51 | 6,44 | 8,61 | - |
| 331557 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | 5,73 | 10,51 | 6,44 | 8,61 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,19 | 0,13 | 0,24 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-2476 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм | кг | - | - | - | - | 33,6 |
| 101-9091 | Мастика герметизирующая | кг | - | П | - | П | - |
| 101-9108 | Мастика тиоколовая | кг | П | - | П | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-11 | 53-21-12 | 53-21-13 | 53-21-14 | 53-21-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,52 | 26,25 | 1,55 | 12,29 | 49,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 4,2 | 4,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,07 | - | 0,08 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | - | - | 0,0042 | - | - |
| 101-9444 | Водоотводящий фартук | кг | 0,05 | - | - | - | - |
| 113-9052 | Состав полимерцементный | м³ | - | 0,07 | - | - | - |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м³ | - | - | - | 0,02 | 0,04 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | - | - | - | - | 0,006 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-16 | 53-21-17 | 53-21-18 | 53-21-19 | 53-21-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 131,07 | 173,42 | 201,77 | 32,63 | 40,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,2 | 12,27 | 14,44 | 10,51 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 15,23 | 20,01 | 23,35 | - | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч | - | - | - | 10,51 | - |
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 9,2 | 12,27 | 14,44 | - | - |
| 331551 | Шприц электрический для заделки стыков | маш.-ч | - | - | - | 10,51 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | - | - | - | - | 26 |
| 101-1975 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 100 м | - | - | - | - | 2,1 |
| 101-9108 | Мастика тиоколовая | кг | - | - | - | П | - |
| 101-9466 | Лента полиэтиленовая | т | 0,033 | 0,033 | 0,033 | - | - |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м³ | - | - | - | - | 0,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-21 | 53-21-22 | 53-21-23 | 53-21-24 | 53-21-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,5 | 11,65 | 109 | 55,93 | 64,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031910 | Люлька | маш.-ч | - | - | 55 | - | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | 2,02 | 2,02 |
| 331557 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | - | - | 5 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,04 | - | 0,08 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0598 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-2М | кг | - | - | 60,9 | - | - |
| 101-0602 | Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая Тегерон | т | - | - | 0,17 | - | - |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | - | 12 | - | - | - |
| 101-1749 | Латекс СКС-65 ГП | т | - | - | 0,05 | - | - |
| 101-1975 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 1,05 | 1,05 | - | - | - |
| 101-9091 | Мастика герметизирующая | кг | - | - | - | 42,375 | 42,375 |
| 101-9889 | Прокладки уплотнительные | м | - | - | - | - | 101 |
| 105-3424 | Прокладки ПРП уплотнительные, Д=40 мм | м | - | - | 104,3 | - | - |
| 113-9006 | Праймер | кг | - | - | - | 0,76 | 0,76 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м³ | - | - | 0,4 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-26 | 53-21-27 | 53-21-28 | 53-21-29 | 53-21-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,01 | 51,76 | 45,01 | 51,76 | 45,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4 | 3,9 | 4 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,6 | 48,1 | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031003 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч | 41,6 | 48,1 | - | - | - |
| 031910 | Люлька | маш.-ч | - | - | - | - | 41,6 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9091 | Мастика герметизирующая | кг | 42,375 | 42,375 | 42,375 | 42,375 | 42,375 |
| 101-9889 | Прокладки уплотнительные | м | - | 101 | - | 101 | - |
| 113-9006 | Праймер | кг | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-31 | 53-21-32 | 53-21-33 | 53-21-34 | 53-21-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,78 | 9,98 | 9,63 | 8,13 | 7,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 3,9 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 7,2 | 7,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031003 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч | - | - | - | 7,2 | 7,2 |
| 031910 | Люлька | маш.-ч | 48,1 | - | - | - | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,02 | 0,68 | 0,34 | 0,68 | 0,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9091 | Мастика герметизирующая | кг | 42,375 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 14,125 |
| 101-9889 | Прокладки уплотнительные | м | 101 | - | - | - | - |
| 113-9006 | Праймер | кг | 0,76 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-36 | 53-21-37 | 53-21-38 | 53-21-39 | 53-21-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,13 | 7,78 | 8,13 | 7,78 | 48,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4 | 3,9 | 4 | 3,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031910 | Люлька | маш.-ч | - | - | 7,2 | 7,2 | 30,21 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,68 | 0,34 | 0,68 | 0,34 | - |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | - | - | - | - | 3,5 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-4258 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм | 100 м | - | - | - | - | 1,03 |
| 101-8052 | Пена монтажная | л | - | - | - | - | П |
| 101-9036 | Герметик акриловый, 300мл | шт. | - | - | - | - | 103 |
| 101-9091 | Мастика герметизирующая | кг | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | - |
| 113-9006 | Праймер | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - |

В Разделе 65 «Внутренние санитарно-технические работы» таблицу ГЭСНр 65-6 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСНр 65-6 Смена санитарно-технических приборов

Состав работ:

01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

Измеритель: 100 приборов

Смена:

65-6-1	   трапов диаметром до 50 мм

65-6-2	   трапов диаметром до 100 мм

65-6-3	   сифонов чугунных

65-6-4	   писсуаров

65-6-5	   сидений к унитазам

65-6-6	   манжетов резиновых к унитазам

65-6-7	   смывных труб с резиновыми манжетами

65-6-8	   выпусков к умывальникам и мойкам

65-6-9	   смывных бачков

65-6-10	   гибких подводок

65-6-11	   смывных кранов

65-6-12	   унитазов типа «Компакт»

65-6-13	   чаш «Генуя»

65-6-14	   унитазов

65-6-15	   моек на одно отделение

65-6-16	   моек на два отделения

65-6-17	   ванн чугунных

65-6-18	   ванн стальных

65-6-19	   раковин

65-6-20	   полотенцесушителей

65-6-21	   водомеров диаметром до 65 мм

65-6-22	   водомеров диаметром до 100 мм

65-6-23	   водосточных воронок

65-6-24	   умывальников

65-6-25	   шарового крана смывного бачка

65-6-26	Регулировка смывного бачка

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-1 | 65-6-2 | 65-6-3 | 65-6-4 | 65-6-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 96 | 234 | 76,3 | 107 | 80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 0,56 | 0,13 | 0,1 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,33 | 0,56 | 0,13 | 0,1 | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,56 | 0,14 | 0,1 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0136 | Дюбели | т | - | - | - | 0,005 | - |
| 101-0311 | Каболка | т | 0,007 | 0,012 | 0,013 | 0,012 | - |
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | - | - | - | 0,0024 | - |
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | - | - | - | 0,0012 | - |
| 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | - | - | - | 0,007 | - |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | - | - | - | 1,2 | - |
| 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0,024 | 0,032 | 0,46 | 0,02 | - |
| 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | - | - | - | 4 | - |
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-6 | 65-6-7 | 65-6-8 | 65-6-9 | 65-6-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 80 | 100 | 42 | 100 | 52,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,38 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,38 | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,37 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0311 | Каболка | т | - | - | 0,003 | - | - |
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | - | 0,0018 | - | - | - |
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | - | 0,0006 | - | - | - |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,005 | 0,005 | - | - | - |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | - | 0,61 | - | - | - |
| 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | - | - | 0,008 | - | - |
| 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | - | - | - | 2 | - |
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-11 | 65-6-12 | 65-6-13 | 65-6-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100 | 412,7 | 1837,4 | 354,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,75 | 0,9 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,2 | 0,75 | 0,9 | 0,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,75 | 0,9 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0311 | Каболка | т | - | 0,0035 | 0,01 | 0,0035 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0018 | 0,0026 | 0,0049 | - |
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,0091 | - |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | - | 0,005 | - | - |
| 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | - | 0,0072 | - | 0,0072 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,61 | 1,05 | 1,98 | - |
| 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | - | 0,02 | 0,033 | 0,02 |
| 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | - | 4 | - | 4 |
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-15 | 65-6-16 | 65-6-17 | 65-6-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 327,4 | 407,6 | 587,4 | 532,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 | 0,9 | 3,7 | 3,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,7 | 0,9 | 3,7 | 3,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 | 0,9 | 3,7 | 3,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0136 | Дюбели | т | 0,005 | 0,008 | - | - |
| 101-0311 | Каболка | т | 0,003 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | - | - | 0,013 | 0,013 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | - | - | 0,0059 | 0,0059 |
| 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0,011 | 0,016 | - | - |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | - | - | 5,9 | 5,9 |
| 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0,008 | 0,016 | 0,02 | 0,02 |
| 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | 4 | 4 | - | - |
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-19 | 65-6-20 | 65-6-21 | 65-6-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 191,3 | 139,7 | 234,7 | 369,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 | 0,21 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,7 | 0,21 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 | 0,21 | 1,1 | 1,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0136 | Дюбели | т | 0,008 | 0,005 | - | - |
| 101-0311 | Каболка | т | 0,006 | - | - | - |
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | - | 0,005 | - | - |
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | - | 0,0024 | - | - |
| 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0,007 | 0,004 | - | - |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | - | 2,6 | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | - | - | 5 | 10 |
| 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0,016 | - | - | - |
| 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | - | - | 0,128 | 0,28 |
| 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | 6 | 6 | - | - |
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-23 | 65-6-24 | 65-6-25 | 65-6-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 491,4 | 212 | 87 | 26,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,7 | 0,05 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,55 | 0,7 | 0,05 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,7 | 0,05 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0061 | 0,007 | - | - |
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | - | 0,01 | 0,0007 | - |
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | - | 0,0004 | 0,0003 | - |
| 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | - | 0,007 | - | - |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | - | 0,4 | 0,31 | - |
| 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0,016 | 0,008 | - | - |
| 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | - | 4 | - | - |
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 100 | 100 | 100 | - |

В Разделе 68 «Благоустройство» таблицы ГЭСНр 68-10, 68-12, 68-15 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСНр 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.

Измеритель: 100 т смеси

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:

68-10-1	   с применением укладчиков асфальтобетона

68-10-2	   без применения укладчиков асфальтобетона

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-10-1 | 68-10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,99 | 85,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,9 | 31,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5,76 | 11,74 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 18,68 | 18,68 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,8 | 0,8 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4,66 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,005 |
| 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 101 | 101 |

Таблица ГЭСНр 68-12 Разборка покрытий и оснований

Состав работ:

для нормы  68-12-1:

01. Очистка покрытия или основания. 02. Разборка покрытия и основания. 03. Сгребание материала, полученного от разборки. 04. Сортировка камня с выборкой годной шашки.

для норм  68-12-2, 68-12-3:

01. Очистка покрытия или основания. 02. Разборка покрытия и основания. 03. Сгребание материала, полученного от разборки. 04. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке.

для норм  68-12-4, 68-12-5:

01. Разборка покрытия и основания. 02. Сгребание материала, полученного от разборки.

для норм с 68-12-6 по 68-12-17:

01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе. 02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы. 03. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков.

для норм  68-12-18, 68-12-20:

01. Очистка поверхности разбираемого покрытия. 02. Расчистка швов алмазным диском. 03. Расчистка швов между плитками и отбивка плиток от монтажного слоя. 04. Разборка покрытий вручную. 05. Очистка поверхности разобранной плитки от остатков цементно-песчанной смеси. 06. Отбор очищенной плитки по сорту, размеру и тону. 07. Упаковка плитки на поддоне. 08. Разборка цементно-песчанного основания. 09. Чистовая зачистка основания вручную.

для нормы  68-12-19:

01. Очистка поверхности разбираемого покрытия. 02. Расчистка швов между плитками и отбивка плиток от монтажного слоя. 03. Разборка покрытий вручную. 04. Очистка поверхности разобранной плитки от остатков цементно-песчанной смеси. 05. Отбор очищенной плитки по сорту, размеру и тону. 06. Упаковка плитки на поддоне. 07. Разборка цементно-песчанного основания. 08. Чистовая зачистка основания вручную.

Измеритель: 100 м³ конструкций

Разборка покрытий и оснований:

68-12-1	   мостовой из булыжного камня

68-12-2	   щебеночных

68-12-3	   черных щебеночных

68-12-4	   асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

68-12-5	   цементно-бетонных

Измеритель: 1000 м² покрытия

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя:

68-12-6	   до 30 мм

68-12-7	   до 50 мм

68-12-8	   до 70 мм

68-12-9	   до 90 мм

68-12-10	   до 110 мм

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя:

68-12-11	   до 30 мм

68-12-12	   до 50 мм

68-12-13	   до 70 мм

68-12-14	   до 90 мм

68-12-15	   до 110 мм

68-12-16	   до 130 мм

68-12-17	   до 150 мм

Измеритель: 100 м² площади разборки

Разборка тротуаров:

68-12-18	   из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм

68-12-19	   из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм

68-12-20	   из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-12-1 | 68-12-2 | 68-12-3 | 68-12-4 | 68-12-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 282,6 | 18,37 | 24,49 | 243,35 | 77,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,7 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,29 | 4,65 | 7,38 | 41,39 | 16,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч | - | - | - | 39,25 | - |
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³ | маш.-ч | - | - | - | - | 12,34 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | - | 4,51 |
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | - | - | - | 1,29 | 1,98 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | - | 2,67 | 3,56 | 2,14 | - |
| 122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 1,29 | 1,98 | 3,82 | - | - |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | - | 117,75 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8,24 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-12-6 | 68-12-7 | 68-12-8 | 68-12-9 | 68-12-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,18 | 7,2 | 9,87 | 14,27 | 19,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,47 | 11,5 | 15,51 | 22,11 | 30,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,59 | 3,6 | 4,94 | 7,14 | 9,9 |
| 122203 | Фрезы самоходные дорожные типа "Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" с шириной барабана от 500 мм до 1000 мм | маш.-ч | 5,18 | 7,2 | 9,87 | 14,27 | 19,79 |
| 122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 5,18 | 7,2 | 9,87 | 14,27 | 19,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 410-9014 | Лом асфальтобетона | т | 59,4 | 99 | 138,6 | 178,2 | 217,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-12-11 | 68-12-12 | 68-12-13 | 68-12-14 | 68-12-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,33 | 2,32 | 3,47 | 5,04 | 6,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,7 | 4,18 | 5,91 | 8,26 | 10,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,67 | 1,16 | 1,74 | 2,52 | 3,13 |
| 122222 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм | маш.-ч | 1,33 | 2,32 | 3,47 | 5,04 | 6,25 |
| 122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1,33 | 2,32 | 3,47 | 5,04 | 6,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 410-9014 | Лом асфальтобетона | т | 59,4 | 99 | 138,6 | 178,2 | 217,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-12-16 | 68-12-17 | 68-12-18 | 68-12-19 | 68-12-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,35 | 10,37 | 285,42 | 302,42 | 223 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,23 | 16,26 | 25,76 | 32,25 | 24,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т | маш.-ч | - | - | 1,85 | 2,86 | 2,52 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч | - | - | 23,9 | 29,38 | 22,3 |
| 121211 | Нарезчик швов, максимальная глубина резки 200 мм | маш.-ч | - | - | 0,24 | - | 5,65 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,18 | 5,19 | - | - | - |
| 121702 | Машина коммунально-уборочная Hako-Citymaster 1800 | маш.-ч | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 122222 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм | маш.-ч | 8,35 | 10,37 | - | - | - |
| 122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | - | - | - |
| 330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.-ч | - | - | 37,4 | 48,35 | 36,8 |
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 8,35 | 10,37 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | - | - | 0,018 | 0,0178 | 0,0205 |
| 101-2809 | Уголок картонный защитный | м | - | - | 68,3 | 67,42 | 77,68 |
| 101-9427 | Диск отрезной алмазный | шт. | - | - | 0,003 | - | 0,71 |
| 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м³ | - | - | - | - | 0,022 |
| 102-0533 | Поддон деревянный (евро), размер 1200х800 мм | шт. | - | - | 0,13 | 0,18 | 0,17 |
| 104-0169 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | - | - | 0,51 | 0,51 | 0,58 |
| 113-2020 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | м² | - | - | 24,5 | 45 | 28,41 |
| 410-9014 | Лом асфальтобетона | т | 257,4 | 297 | - | - | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | - | - | 0,0075 | 0,0035 | 0,0075 |

Таблица ГЭСНр 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

Состав работ:

01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона. 02. Очистка основания. 03. Проливка битумом и смазка краев обрубленных мест. 04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 05. Укатка катком.

Измеритель: 100 м²

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:

68-15-1	   50 мм площадью ремонта до 5 м²

68-15-2	   50 мм площадью ремонта до 25 м²

68-15-3	   70 мм площадью ремонта до 5 м²

68-15-4	   70 мм площадью ремонта до 25 м²

68-15-5	   80 мм площадью ремонта до 5 м²

68-15-6	   80 мм площадью ремонта до 25 м²

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-15-1 | 68-15-2 | 68-15-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,1 | 62,3 | 129,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,37 | 6,37 | 7,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч | 2,95 | 2,95 | 4,1 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1 | 1 | 1,4 |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5,9 | 5,9 | 8,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11,9 | 11,9 | 16,6 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 9 | 12,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-15-4 | 68-15-5 | 68-15-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 79,9 | 172,9 | 112,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,52 | 11,54 | 11,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч | 4,1 | 4,7 | 4,7 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,42 | 6,84 | 6,91 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 8,2 | 9,4 | 9,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 16,6 | 19 | 19 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,5 | 14,3 | 14,3 |

В Разделе 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» таблицы ГЭСНр 69-10, 69-15 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСНр 69-10 Антисептирование древесины

Состав работ:

01. Очистка и обработка поверхности древесины антисептиком.

Измеритель: 100 м² обработанной поверхности

Антисептирование древесины:

69-10-1	   водными растворами

69-10-2	   пастами битумными

69-10-3	   пастами на каменноугольном лаке

69-10-4	   пастами экстрактными

69-10-5	   маслянистыми антисептиками

При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять:

69-10-6	   к норме 69-10-1

69-10-7	   к норме 69-10-2

69-10-8	   к норме 69-10-3

69-10-9	   к норме 69-10-4

69-10-10	   к норме 69-10-5

При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять:

69-10-11	   к норме 69-10-1

69-10-12	   к норме 69-10-2

69-10-13	   к норме 69-10-3

69-10-14	   к норме 69-10-4

69-10-15	   к норме 69-10-5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-10-1 | 69-10-2 | 69-10-3 | 69-10-4 | 69-10-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,51 | 9,81 | 11,01 | 10,03 | 7,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0035 | - | - | - | - |
| 113-9001 | Антисептик | т | - | 0,065 | 0,086 | 0,062 | 0,06 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,07 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-10-6 | 69-10-7 | 69-10-8 | 69-10-9 | 69-10-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,74 | 7,3 | 8,72 | 7,85 | 5,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-10-11 | 69-10-12 | 69-10-13 | 69-10-14 | 69-10-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,07 | 7,85 | 8,94 | 8,18 | 5,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0035 | - | - | - | - |
| 113-9001 | Антисептик | т | - | 0,065 | 0,086 | 0,062 | 0,06 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,07 | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 69-15 Затаривание строительного мусора в мешки

Состав работ:

01. Затаривание строительного мусора в мешки.

Измеритель: 1 т

69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-15-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | 100 шт. | 0,2 |