ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

# В Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования «I. Общие положения» внести следующие изменения и дополнения:

Пункты 1.1.21, 1.1.23, 1.1.24, 1.1.26, 1.1.27, 1.1.28, 1.1.31, 1.1.32 изложить в следующей редакции:

1.1.21. В ФЕРмр части 1 отдела 5 приведены расценки на работы по оценке соответствия лифтов, проводимые аккредитованной организацией.

1.1.23. В расценках на техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию (табл. 01-05-001) учтены затраты на:

1.1.23.1. проверку соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании (сооружении) или проектной документации на модернизацию лифта;

1.1.23.2. проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

1.1.23.3. испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

1.1.23.4. испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

1.1.23.5. испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;

1.1.23.6. испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;

1.1.23.7. оформление протоколов результатов проверок, исследований, испытаний и измерений, запись в паспорт лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений, оформление акта технического освидетельствования лифта.

1.1.24. В расценках на техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев (табл. 01-05-002) учтены затраты на:

1.1.24.1. проверку технической и эксплуатационной документации;

1.1.24.2. визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;

1.1.24.3. проверку функционирования лифта на всех режимах;

1.1.24.4. проведение испытаний согласно п.п. 1.1.23.2–1.1.23.5;

1.1.24.5. проверку соответствия эксплуатации лифта ТР ТС 011/2011;

1.1.24.6. составление и оформление акта технического освидетельствования лифта по установленной форме.

1.1.26. В ФЕРмр части 1 на оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы (табл. 01-05-004), учтены затраты на:

1.1.26.1. определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

1.1.26.2. контроль металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их креплений;

1.1.26.3. испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

1.1.26.4. запись в паспорте лифта сведений о проведенном обследовании;

1.1.26.5. оформление заключения на основании результатов обследования, содержащего:

– условия и возможный срок продления использования лифта;

– рекомендации по модернизации или замене лифта.

1.1.27. При определении по табл. 01-05-004 затрат на оценку соответствия в форме обследования лифта расценки табл. 01-05-005 не применяются.

1.1.28. Затраты на оценку соответствия лифта после модернизации или замены определяются по расценкам табл. 01-05-001.

1.1.31. Затраты на оценку соответствия в форме обследования лифта, подлежащего модернизации, могут определяться по расценкам табл. 01-05-004 с применением коэффициентов, учитывающих этапы производства работ:

до проведения модернизации – 0,65;

после проведения модернизации – 0,35.

1.1.32. В ФЕРмр части 1 отдела 6 приведены расценки на работы по техническому освидетельствованию поэтажных эскалаторов, пассажирских конвейеров и платформ подъемных для инвалидов, проводимые специализированными организациями (инженерными центрами), аккредитованными в установленном законодательством РФ порядке или имеющими соответствующую лицензию.

ФЕРмр части 1 отдела 6 разработаны в соответствии с техническими требованиями устройства и безопасной эксплуатации поэтажных эскалаторов, пассажирских конвейеров и платформ подъемных для инвалидов.

В Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования внесены следующие изменения и дополнения:

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В Части 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов таблицу 01-05-001, 01-05-002, 01-05-004, 01-05-008, 01-06-005 таблицы в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 01-05-001. Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-001-01 | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки | 682,33 | 662,46 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 46,31 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-001-01 | 67,97 | 65,99 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 4,68 |
| Таблица 01-05-002. Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-002-01 | Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев на две остановки | 351,42 | 341,18 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 24,64 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-002-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-002-01 | 29,31 | 28,46 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 2,10 |
| Таблица 01-05-004. Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-004-01 | Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки | 1172,17 | 1138,03 | 0,00 | 0,00 | 34,14 | 74,68 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-004-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-004-01 | 54,89 | 53,29 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 3,44 |
| Таблица 01-05-008. Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-008-01 | Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов | 1126,79 | 1093,97 | 0,00 | 0,00 | 32,82 | 65,40 |
| Таблица 01-06-005. Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 платформа подъемная для инвалидов; 1 платформа подъемная; 1 пассажирский конвейер |  |  |  |  |  |  |
| 01-06-005-01 | Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров | 1126,79 | 1093,97 | 0,00 | 0,00 | 32,82 | 65,40 |