Смета № 2.2 РД

на проектные работы

| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ | Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования. Стадия "Рабочая документация". 2 этап. Строительство нового здания театра |
| --- | --- |
| Наименование проектной организации |  |
| Наименование организации заказчика |  |

| № пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1 | Работы нулевого цикла 2-й очереди строительства |  |  |
| 1 | Шпунтовое крепление котлована со стороны Советской ул. Глубина ограждения 6 м, протяженность 35 м. Площадь стен ограждения 0.21 тыс. м2 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.6 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 Коэффициенты: K1 = 0.8 (на применение расценки) (Ценообразующий) | 518.4 тыс.руб * 1 * 0.70 * 0.8 | 290 304 |
| 2 | Шпунтовое крепление котлована под строительство сценической части нового здания. Глубина ограждения 8 м, протяженность 64 м. Площадь стен ограждения 0.512 тыс. м2 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.7 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 Коэффициенты: K1 = 0.8 (на применение расценки) (Ценообразующий) | (540.0 тыс.руб + 118.8 тыс.руб * 0.512) * 1 * 0.70 * 0.8 | 336 462 |
| 3 | Ограждение котлована между зданием энергоцентра и переустраиваемой частью существующего здания методом jet-grouting и панелями ССГ . Глубина ограждения 11 м, протяженность 32 м. Площадь стен ограждения 0.352 тыс. м2 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.6 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (518.4 тыс.руб + тыс.руб * (0.4 * 0.5 + 0.6 * 0.352)) * 1 * 0.70 | 362 880 |
| 4 | Защитная распорная система в двух уровнях при откопке котлована из обвязочных балок и металлических труб. Пояс крепления протяженностью 239 м, 2 шт. | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.10 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (41.02 тыс.руб + 13.56 тыс.руб * 2.39) * 2 * 0.70 | 102 800 |
| 5 | Строительное водопонижение в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях (наличие более 2-х водоносных горизонтов - подезмные воды четвертичных аллювиальных отложений и водоносные пласты трещинных вод) при периметре водопонизительного контура 171 м | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.13 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (60.95 тыс.руб + 43.09 тыс.руб * 1,71) * 1 * 0.70 | 94 244 |
| 6 | Свайный фундамент 2-й очереди строительства под нагрузку 16 тыс. т.с | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 2. Свайные фундаменты п.2 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (55.79 тыс.руб + 9.94 тыс.руб * 16) * 1 * 0.70 | 150 381 |
| 7 | Закрепление грунтов оснований для 2-й очереди строительства 16 тыс. м3 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 2. Свайные фундаменты п.9 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | 165.89 тыс.руб * 1 * 0.70 | 116 123 |
| 8 | Итого по разделу 1: |  |  | 1 453 194 |
| 9 | Всего по разделу 1: |  |  | 1 453 194 |
|  | Раздел 2 | Работы нулевого цикла 3-й очереди строительства |  |  |
| 10 | Ограждение котлована методом jet-grouting и панелями ССГ со стороны Советской ул. Глубина ограждения 11 м, протяженность 41.5 м. Площадь стен ограждения 0,457 тыс. м2 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.6 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | 518.4 тыс.руб * 1 * 0.70 | 362 880 |
| 11 | Ограждение котлована методом jet-grouting и панелями ССГ со стороны ул. 25 Октября и существующего здания театра. Глубина ограждения 11 м, протяженность 128 м. Площадь стен ограждения 1.408 тыс. м2 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.7 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (540.0 тыс.руб + 118.8 тыс.руб * 1.408) * 1 * 0.70 | 495 089 |
| 12 | Шпунтовое крепление котлована под строительство сценической части нового здания со стороны ул. 25 Октября. Глубина ограждения 8 м, протяженность 66 м. Площадь стен ограждения 0.528 тыс. м2 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.7 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 Коэффициенты: K1 = 0.8 (на применение расценки) (Ценообразующий) | (540.0 тыс.руб + 118.8 тыс.руб * 0.528) * 1 * 0.70 * 0.8 | 337 527 |
| 13 | Защитная распорная система в двух уровнях при откопке котлована из обвязочных балок и металлических труб. Пояс крепления протяженностью 720 м, 2 шт. | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.10 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (41.02 тыс.руб + 13.56 тыс.руб * (0.4 * 5.0 + 0.6 * 7.2)) * 2 * 0.70 | 177 407 |
| 14 | Строительное водопонижение в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях (наличие более 2-х водоносных горизонтов - подезмные воды четвертичных аллювиальных отложений и водоносные пласты трещинных вод) при периметре водопонизительного контура 192 м | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.13 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (60.95 тыс.руб + 43.09 тыс.руб * 1,92) * 1 * 0.70 | 100 578 |
| 15 | Свайный фундамент под нагрузку 22.77 тыс. т.с. | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 2. Свайные фундаменты п.2 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (55.79 тыс.руб + 9.94 тыс.руб * 22.77) * 1 * 0.70 | 197 487 |
| 16 | Закрепление грунтов основания под фундаменты на естесственном основании. Средняя мощность закрепляемого грунта - 5,4 м, площадь 2728 м2. Объем закрепляемого грунта 5,4м * 2728м2 = 14.731 тыс. м3 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 2. Свайные фундаменты п.9 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | 165.89 тыс.руб * 1 * 0.70 | 116 123 |
| 17 | Итого по разделу 2: |  |  | 1 787 091 |
| 18 | Всего по разделу 2: |  |  | 1 787 091 |
|  | Раздел 3 | Работы нулевого цикла 4-й очереди строительства |  |  |
| 19 | Ограждение котлована методом jet-grouting и панелями ССГ со стороны Советской ул. Глубина ограждения 11 м, протяженность 46 м. Площадь стен ограждения 0,506 тыс. м2 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.7 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (540.0 тыс.руб + 118.8 тыс.руб * 0.506) * 1 * 0.70 | 420 079 |
| 20 | Ограждение котлована буросекущимися сваями со стороны существующего здания театра. Глубина ограждения 11 м, протяженность 46 м. Площадь стен ограждения 0,506 тыс. м2 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.7 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (540.0 тыс.руб + 118.8 тыс.руб * 0.506) * 1 * 0.70 | 420 079 |
| 21 | Шпунтовое крепление котлована трюма нижней механизации новой сцены. Глубина ограждения 14 м, протяженность 78 м. Площадь стен ограждения 1.092 тыс. м2 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.7 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 Коэффициенты: K1 = 0.8 (на применение расценки) (Ценообразующий) | (540.0 тыс.руб + 118.8 тыс.руб * 1.092) * 1 * 0.70 * 0.8 | 375 049 |
| 22 | Свайный фундамент под нагрузку 46.26 тыс. т.с. | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 2. Свайные фундаменты п.3 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (295.79 тыс.руб + 1.94 тыс.руб * 46.26) * 1 * 0.70 | 269 874 |
| 23 | Нижняя защитная распорная система при откопке котлована в осях Б*-Е*2/12*-14*из обвязочных балок и металлических труб. Пояс крепления протяженностью 100 м. | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.10 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (41.02 тыс.руб + 13.56 тыс.руб * 1) * 1 * 0.70 | 38 206 |
| 24 | Нижняя защитная распорная система при откопке котлована в осях Е*2-И*/14*-17*из обвязочных балок и металлических труб. Пояс крепления протяженностью 25 м. | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.10 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (41.02 тыс.руб + 13.56 тыс.руб * (0.4 * 0.5 + 0.6 * 0.25)) * 1 * 0.70 | 32 036 |
| 25 | Защитная распорная система при откопке котлована из обвязочных балок и металлических труб. Пояс крепления протяженностью 472 м 2 шт. | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.10 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (41.02 тыс.руб + 13.56 тыс.руб * 4.72) * 2 * 0.70 | 147 032 |
| 26 | Строительное водопонижение в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях (наличие более 2-х водоносных горизонтов - подезмные воды четвертичных аллювиальных отложений и водоносные пласты трещинных вод) при периметре водопонизительного контура 171 м | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 1. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия п.13 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | (60.95 тыс.руб + 43.09 тыс.руб * 1,71) * 1 * 0.70 | 94 244 |
| 27 | Закрепление грунтов основания под фундаменты на естесственном основании. Средняя мощность закрепляемого грунта - 6,4 м, площадь 2859 м2. Объем закрепляемого грунта 5,4м * 2728м2 = 18.3 тыс. м3 | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. Таблица 2. Свайные фундаменты п.9 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.70 | 165.89 тыс.руб * 1 * 0.70 | 116 123 |
| 28 | Итого по разделу 3: |  |  | 1 912 722 |
| 29 | Всего по разделу 3: |  |  | 1 912 722 |
|  | Раздел 4 | Проектирование новой сцены театра |  |  |
| 30 | Театры драматические и юного зрителя, музыкально-драматические, оперы и балета, кукол по количеству мест свыше 1000 до 2000. (Новая сцена.Зрительный зал на 1100мест). С1 - главный зрительный зал (1100 мест); С2 - главное репетиционное помещение площадью 261,53 м2 на первом этаже (271 место); С3 - репетиционны оркестра площадью 308,58 м2 в цокольном этаже (99 место); С4 - сценический репетиционный тамбур площадью 104,91 м2 (25 мест); С5 - репетиционный зал 1-х скрипок площадью 61,2 м2 в цокольном этаже (12 мест); С6 - репетиционный зал 2-х скрипок площадью 58,39 м2 в цокольном этаже (12 мест); С7 - репетиционный зал альтов площадью 46,5 м2 в цокольном этаже (12 мест); С8 - репетиционный зал виолончелей площадью 51,03 м2 в цокольном этаже (12 мест); С9 - репетиционный зал ударных площадью 42,17 м2 в цокольном этаже (12 мест); С10 - репетиционный зал деревянных духовых и горнов площадью 92,84 м2 в цокольном этаже (16 мест); С11 - репетиционный зал медных духовых площадью 61,21 м2 в цокольном этаже (12 мест); С12 - хоровая репетиционная площадью 134,83 м2 на 4-м этаже (30 мест); С13 - балетная репетиционная площадью 156,68 м2 на 5-м этаже (45 мест). | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 15. Театрально-зрелищные предприятия п.5 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Разделы проектной документации: 1. Схема планировочной организации земельного участка (1% = 145159 руб.) 2. Архитектурные решения (22.0% * 1.125 * 1.3 = 4670480 руб.) K2.1 = 1.125 (вентилируемые фасады (Разъяснения по применению СБЦ на проектные работы для строительства 2012 г., раздел I, вопрос 11)) K2.2 = 1.3 (Базовые цены установлены на проектирование театров и киноконцертных залов с типоразмерами сцен и эстрад, предусмотренными нормативными документами. При проектировании сцен и эстрад иных типов стоимость разработки разделов и видов проектных работ в части, относящихся к сценическому комплексу, определяется с коэффициентом: панорамные, трехсторонние, центральные, с арьерсценой, проектируемые в дополнение к колосниковой сцене (Глава 2.5, п.2.5.5)) 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (27.0% * (1 + 0.15 + 0.15) = 5095070 руб.) K3.1 = 1.15 (Расположение площадки строительства в подтапливаемых зонах (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.7)) K3.2 = 1.15 (Пучинистые грунты (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.7)) 4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Электроснабжение (5.0% * 1.3 * (1 + 0.3) = 1226591 руб.) K4.1 = 1.3 (Импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) K4.2 = 1.3 (Базовые цены установлены на проектирование театров и киноконцертных залов с типоразмерами сцен и эстрад, предусмотренными нормативными документами. При проектировании сцен и эстрад иных типов стоимость разработки разделов и видов проектных работ в части, относящихся к сценическому комплексу, определяется с коэффициентом: панорамные, трехсторонние, центральные, с арьерсценой, проектируемые в дополнение к колосниковой сцене (Глава 2.5, п.2.5.5)) 5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Водоснабжение (3% = 435476 руб.) 6. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Водоотведение (3% = 435476 руб.) 7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (14.0% * (1 + 0.3) = 2641888 руб.) K7.1 = 1.3 (Импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 8. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Связь (3.0% * 1.3 * (1 + 0.3) = 735955 руб.) K8.1 = 1.3 (Импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) K8.2 = 1.3 (Базовые цены установлены на проектирование театров и киноконцертных залов с типоразмерами сцен и эстрад, предусмотренными нормативными документами. При проектировании сцен и эстрад иных типов стоимость разработки разделов и видов проектных работ в части, относящихся к сценическому комплексу, определяется с коэффициентом: панорамные, трехсторонние, центральные, с арьерсценой, проектируемые в дополнение к колосниковой сцене (Глава 2.5, п.2.5.5)) 9. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Газоснабжение (2% = 290317 руб.) 10. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения (4.0% * 1.3 * (1 + 0.3) = 981273 руб.) K10.1 = 1.3 (Импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) K10.2 = 1.3 (Базовые цены установлены на проектирование театров и киноконцертных залов с типоразмерами сцен и эстрад, предусмотренными нормативными документами. При проектировании сцен и эстрад иных типов стоимость разработки разделов и видов проектных работ в части, относящихся к сценическому комплексу, определяется с коэффициентом: панорамные, трехсторонние, центральные, с арьерсценой, проектируемые в дополнение к колосниковой сцене (Глава 2.5, п.2.5.5)) 11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (4% = 580635 руб.) 12. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (3% = 435476 руб.) 13. Смета на строительство (12.042% = 1748001 руб.) Коэффициенты: K1 = 1.2 (При проектировании объектов культуры и искусства с расширенным составом помещений, максимальной насыщенностью технологическим оборудованием. Театр совмещает функции оперного, балетного и драматического. (Глава 2.5, п.2.5.1)) (Ценообразующий) K2 = 1.1 (Базовая цена проектирования объекта строительства в сложных (стесненных) условиях окружающей среды (объект в исторической среде, в зоне охраняемого ландшафта) определяется по согласованию с заказчиком с применением коэффициента к стоимости разработки проектной документации (Раздел 2, п.2.3)) (Ценообразующий) K3 = 1.2 (Базовая цена проектирования зрительного зала театра в качестве общегородского универсального зала, предназначенного для проведения наиболее значительных общественных мероприятий, в соответствии с заданием на проектирование, предусматривающим дополнительные требования к составу площадей и оснащенности помещений, определяется с коэффициентом по согласованию с заказчиком (Глава 2.5, п.2.5.8).Театр общекраевого значения.) (Ценообразующий) | C1 = 3882.56 С2 = 2940.74 С3 = 2058.54 С4 = С5 = С6 = С7 = С8 = С9 = С10 = С11 = 1510 – ((2058.54 – 1510) / (200 – 50) * (50 – 25) * 0.6) = 1455.15 С12 = 1510 – ((2058.54 – 1510) / (200 – 50) * (50 – 30) * 0.6) = 1466.12 С13 = 1510 – ((2058.54 – 1510) / (200 – 50) * (50 – 45) * 0.6) = 1499.03 Собщ. = 3882.56 + 2940.74 + 2058.54 + 1455.15 * 8 + 1466.12 + 1499.03 = 3882.56 + 19605.63 Сбаз = 3882.56 + 19605.63* (0.04 * 0.9 + 0.83 * 0.5 + 0.13) = 15273.43 15273,43 тыс.руб * 1 * 0.6 * 1.2 * 1.1 * 1.2 * 133.797% Процент РПД: (1.0% + 22.0% * 1.125 * 1.3 + 27.0% * (1 + 0.15 + 0.15) + 5.0% * 1.3 * (1 + 0.3) + 3.0% + 3.0% + 14.0% * (1 + 0.3) + 3.0% * 1.3 * (1 + 0.3) + 2.0% + 4.0% * 1.3 * (1 + 0.3) + 4.0% + 3.0% + 12.042%) = 133.797% | 19 421 795 |
| 31 | Библиотека на 4-м этаже. Количество томов хранения 1 тыс. | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 14. Культурно-просветительные здания п.1 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 0.5 (встраиваемое помещение (СБЦП 81-02-03-2001 р.2, п.2.4)) (Ценообразующий) | (283.20 тыс.руб + 1.34 тыс.руб * 1) * 1 * 0.6 * 0.5 | 85 362 |
| 32 | Центральная аппаратная аудио и видео систем в цокольном этаже | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 19. Отдельные корпуса, цеха киностудий п.23 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 0.5 (встраиваемое помещение (СБЦП 81-02-03-2001 р.2, п.2.4)) (Ценообразующий) | 33.88 тыс.руб * 1 * 0.6 * 0.5 | 10 164 |
| 33 | Звукозаписывающая студия в цокольном этаже | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 19. Отдельные корпуса, цеха киностудий п.20 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 0.5 (встраиваемое помещение (СБЦП 81-02-03-2001 р.2, п.2.4)) (Ценообразующий) | 79.20 тыс.руб * 1 * 0.6 * 0.5 | 23 760 |
| 34 | Аппаратная технологической связи в цокольном этаже | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 20. Отдельные здания цехов и сооружения предприятий радиосвязи, радиовещания и телевидения п.2 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5 Коэффициенты: K1 = 1.1 (Базовая цена разработки проектной и рабочей документации, при строительстве объектов в городах с населением более 1 млн. человек определяется с применением коэффициента (максимальный) (Общие положения, п.1.8)) (Ценообразующий) | (21.11 тыс.руб + 2.21 тыс.руб * 1) * 1 * 0.5 * 1.1 | 12 826 |
| 35 | Аппаратно-студийный телевизионный комплекс. Строительный объем здания 197917 м3 | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 16. Аппаратно-студийные комплексы телецентров, радиодома, радиотелецентры п.1 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.45 Разделы проектной документации: 1. Архитектурные решения (6.0% * 0.5 = 65326 руб.) K1.1 = 0.5 (встраиваемое помещение (СБЦП 81-02-03-2001 р.2, п.2.4)) 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения (16.0% * 0.5 = 174204 руб.) K2.1 = 0.5 (встраиваемое помещение (СБЦП 81-02-03-2001 р.2, п.2.4)) 3. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: электроснабжение (17.0% * (1 + 0.3) = 481238 руб.) K3.1 = 1.3 (Проектирование предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 4. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (11.0% * (1 + 0.3) = 311389 руб.) K4.1 = 1.3 (Проектирование предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 5. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: связь (2.0% * (1 + 0.3) = 56616 руб.) K5.1 = 1.3 (Проектирование предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 6. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: технологические решения (20.0% * (1 + 0.3) = 566162 руб.) K6.1 = 1.3 (Проектирование предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (10% = 217755 руб.) 8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (1% = 21775 руб.) 9. Смета на строительство (7.565% = 164731 руб.) Коэффициенты: K1 = 1.1 (при строительстве объектов в городах с населением более 1 млн. человек (Общие положения, п.1.8)) (Ценообразующий) | (584.08 тыс.руб + 0.020 тыс.руб * (0.4 * 180000 + 0.6 * 197917)) * 1 * 0.45 * 1.1 * 94.565% Процент РПД: (6.0% * 0.5 + 16.0% * 0.5 + 17.0% * (1 + 0.3) + 11.0% * (1 + 0.3) + 2.0% * (1 + 0.3) + 20.0% * (1 + 0.3) + 10.0% + 1.0% + 7.565%) = 94.565% | 2 059 197 |
| 36 | Полустационарный телевизионный трансляционный пункт. Строительный объем здания 197917 м3 | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 16. Аппаратно-студийные комплексы телецентров, радиодома, радиотелецентры п.1 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.45 Разделы проектной документации: 1. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: электроснабжение (17.0% * (1 + 0.3) = 240619 руб.) K1.1 = 1.3 (Проектирование предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 2. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (11.0% * (1 + 0.3) = 155695 руб.) K2.1 = 1.3 (Проектирование предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 3. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: связь (2.0% * (1 + 0.3) = 28308 руб.) K3.1 = 1.3 (Проектирование предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые (максимальный) (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 4. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: технологические решения (20.0% * (1 + 0.3) = 283081 руб.) K4.1 = 1.3 (Проектирование предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (10% = 108877 руб.) 6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (1% = 10888 руб.) 7. Смета на строительство (6.609% = 71957 руб.) Коэффициенты: K1 = 0.5 (на объем работ) (Ценообразующий) K2 = 1.1 (при строительстве объектов в городах с населением более 1 млн. человек (Общие положения, п.1.8)) (Ценообразующий) | (584.08 тыс.руб + 0.020 тыс.руб * (0.4 * 180000 + 0.6 * 197917)) * 1 * 0.45 * 0.5 * 1.1 * 82.609% Процент РПД: (17.0% * (1 + 0.3) + 11.0% * (1 + 0.3) + 2.0% * (1 + 0.3) + 20.0% * (1 + 0.3) + 10.0% + 1.0% + 6.609%) = 82.609% | 899 425 |
| 37 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов 723 | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети п.13 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5 Коэффициенты: K1 = 1.1 (разработка проектной и рабочей документации, при строительстве объектов в городах с населением более 1 млн. человек (Общие положения, п.1.8)) (Ценообразующий) | (101.20 тыс.руб + 0.15 тыс.руб * (0.4 * 600 + 0.6 * 723)) * 1 * 0.5 * 1.1 | 111 249 |
| 38 | Локальная вычислительная сеть с числом узлов 290 | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети п.6 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5 Коэффициенты: K1 = 0.7 (ЛВС использует ресурсы СКС (Раздел 2, п.2.46)) (Ценообразующий) K2 = 1.1 (разработка проектной и рабочей документации, при строительстве объектов в городах с населением более 1 млн. человек (Общие положения, п.1.8)) (Ценообразующий) | (74.20 тыс.руб + 0.24 тыс.руб * 290) * 1 * 0.5 * 0.7 * 1.1 | 55 363 |
| 39 | Система охранного видеонаблюдения наружная с количеством камер 12 | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 20. Отдельные здания цехов и сооружения предприятий радиосвязи, радиовещания и телевидения п.7 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5 Коэффициенты: K1 = 1.1 (Наружная установка (Раздел 2, п.2.45)) (Ценообразующий) K2 = 1.1 (разработка проектной и рабочей документации, при строительстве объектов в городах с населением более 1 млн. человек (Общие положения, п.1.8)) (Ценообразующий) | (36.61 тыс.руб + 4.57 тыс.руб * 12) * 1 * 0.5 * 1.1 * 1.1 | 55 327 |
| 40 | Система охранного видеонаблюдения внутренняя с количеством камер 99 | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 20. Отдельные здания цехов и сооружения предприятий радиосвязи, радиовещания и телевидения п.7 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5 Коэффициенты: K1 = 1.1 (разработка проектной и рабочей документации, при строительстве объектов в городах с населением более 1 млн. человек (Общие положения, п.1.8)) (Ценообразующий) | (36.61 тыс.руб + 4.57 тыс.руб * (0.4 * 12 + 0.6 * 99)) * 1 * 0.5 * 1.1 | 181 502 |
| 41 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 20. Отдельные здания цехов и сооружения предприятий радиосвязи, радиовещания и телевидения п.10 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5 Коэффициенты: K1 = 1.1 (разработка проектной и рабочей документации, при строительстве объектов в городах с населением более 1 млн. человек (Общие положения, п.1.8)) (Ценообразующий) | 85.45 тыс.руб * 1 * 0.5 * 1.1 | 46 998 |
| 42 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети п.1 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5 Коэффициенты: K1 = 1.1 (разработка проектной и рабочей документации, при строительстве объектов в городах с населением более 1 млн. человек (Общие положения, п.1.8)) (Ценообразующий) | 2.40 тыс.руб * 1 * 0.5 * 1.1 | 1 320 |
| 43 | Система контроля и управления доступом с количеством контроллеров 92 | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 20. Отдельные здания цехов и сооружения предприятий радиосвязи, радиовещания и телевидения п.7 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5 Коэффициенты: K1 = 1.1 (разработка проектной и рабочей документации, при строительстве объектов в городах с населением более 1 млн. человек (Общие положения, п.1.8)) (Ценообразующий) | (36.61 тыс.руб + 4.57 тыс.руб * (0.4 * 12 + 0.6 * 92)) * 1 * 0.5 * 1.1 | 170 946 |
| 44 | Буфет для сотрудников театра на 110 посадочных мест в цокольном этаже | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Здания предприятий общественного питания п.2 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 0.5 (встраиваемое помещение (СБЦП 81-02-03-2001 р.2, п.2.4)) | (117.67 тыс.руб + 2.80 тыс.руб * 110) * 1 * 0.6 * 0.5 | 127 701 |
| 45 | Буфет зрительского комплекса на 62 посадочных места на 1-м этаже | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Здания предприятий общественного питания п.11 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 0.5 (встраиваемое помещение (СБЦП 81-02-03-2001 р.2, п.2.4)) (Ценообразующий) | (87.90 тыс.руб + 1.144 тыс.руб * 62) * 1 * 0.6 * 0.5 | 47 648 |
| 46 | Бары на 10 посадочных мест на 2-м, 3-м, 4-м этажах (3 шт.) V = 1 + 0,35*2 = 1,7 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Здания предприятий общественного питания п.10 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 0.5 (встраиваемое помещение (СБЦП 81-02-03-2001 р.2, п.2.4)) (Ценообразующий) K2 = 0.7 (К'пон) (Ценообразующий) | (87.50 тыс.руб + 1.152 тыс.руб * (0.4 * 50 + 0.6 * (50 / 2))) * 1.7 * 0.6 * 0.5 * 0.7 | 45 632 |
| 47 | Жироуловитель производственных стоков часовой производительностью 14,4 м3 (4л/с) | Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания Таблица 3. Сооружения обработки и обеззараживания навозных и производственных стоков п.34 (применительно) Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 7.7 (инд.1 кв.2001г. к 01.01.1995 на пр.раб. (Письмо Госстроя РФ от 04.01.01 г. №АШ-9/10) Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 0.001 (К'ден) (Ценообразующий) | (9750.0 тыс.руб + 180.0 тыс.руб * 14.4) * 1 * 0.6 * 7.7 * 0.001 | 57 020 |
| 48 | Жироуловитель производственных стоков часовой производительностью 36 м3 (10 л/с) | Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания Таблица 3. Сооружения обработки и обеззараживания навозных и производственных стоков п.34 (применительно) Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 7.7 (инд.1 кв.2001г. к 01.01.1995 на пр.раб. (Письмо Госстроя РФ от 04.01.01 г. №АШ-9/10) Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 0.001 (К'ден) (Ценообразующий) | (9750.0 тыс.руб + 180.0 тыс.руб * 36) * 1 * 0.6 * 7.7 * 0.001 | 74 983 |
| 49 | Жироуловитель производственных стоков часовой производительностью 25,2 м3 (7 л/с) | Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания Таблица 3. Сооружения обработки и обеззараживания навозных и производственных стоков п.34 (применительно) Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 7.7 (инд.1 кв.2001г. к 01.01.1995 на пр.раб. (Письмо Госстроя РФ от 04.01.01 г. №АШ-9/10) Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 0.001 (К'ден) (Ценообразующий) | (9750.0 тыс.руб + 180.0 тыс.руб * 25,2) * 1 * 0.6 * 7.7 * 0.001 | 66 001 |
| 50 | Медицинский блок на 4-м этаже (отм. +12.600) общей площадью 293,51 м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 3. Объекты здравоохранения п.3 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Разделы проектной документации: 1. Схема планировочной организации земельного участка (1% = 707 руб.) 2. Архитектурные решения (22% = 15560 руб.) 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (27% = 19097 руб.) 4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Электроснабжение (5.0% * (1 + 0.3) = 4597 руб.) K4.1 = 1.3 (На импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Водоснабжение (3% = 2122 руб.) 6. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Водоотведение (3% = 2122 руб.) 7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (14.0% * (1 + 0.3) = 12873 руб.) K7.1 = 1.3 (На импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 8. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Связь (3.0% * (1 + 0.3) = 2758 руб.) K8.1 = 1.3 (На импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 9. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Газоснабжение (2% = 1415 руб.) 10. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения (4.0% * (1 + 0.3) = 3678 руб.) K10.1 = 1.3 (На импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (4% = 2829 руб.) 12. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (3% = 2122 руб.) 13. Смета на строительство (9.771% = 6911 руб.) Коэффициенты: K1 = 0.5 (встраиваемое помещение (СБЦП 81-02-03-2001 р.2, п.2.4)) (Ценообразующий) | (89.76 тыс.руб + 0.41 тыс.руб * (0.4 * 450 + 0.6 * 293,51)) * 1 * 0.6 * 0.5 * 108.571% Процент РПД: (1.0% + 22.0% + 27.0% + 5.0% * (1 + 0.3) + 3.0% + 3.0% + 14.0% * (1 + 0.3) + 3.0% * (1 + 0.3) + 2.0% + 4.0% * (1 + 0.3) + 4.0% + 3.0% + 9.771%) = 108.571% | 76 791 |
| 51 | Кабинет ингаляции на 2-м этаже (отм. +4.200) общей площадью 56,35 м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 3. Объекты здравоохранения п.3 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Разделы проектной документации: 1. Схема планировочной организации земельного участка (1% = 460 руб.) 2. Архитектурные решения (22% = 10114 руб.) 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (27% = 12412 руб.) 4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Электроснабжение (5.0% * (1 + 0.3) = 2988 руб.) K4.1 = 1.3 (На импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Водоснабжение (3% = 1379 руб.) 6. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Водоотведение (3% = 1379 руб.) 7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (14.0% * (1 + 0.3) = 8367 руб.) K7.1 = 1.3 (На импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 8. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Связь (3.0% * (1 + 0.3) = 1793 руб.) K8.1 = 1.3 (На импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 9. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Газоснабжение (2% = 919 руб.) 10. Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения (4.0% * (1 + 0.3) = 2390 руб.) K10.1 = 1.3 (На импортное оборудование (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.8)) 11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (4% = 1839 руб.) 12. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (3% = 1379 руб.) 13. Смета на строительство (9.771% = 4492 руб.) Коэффициенты: K1 = 0.5 (встраиваемое помещение (СБЦП 81-02-03-2001 р.2, п.2.4)) (Ценообразующий) K2 = 0.70 (К'пон) (Ценообразующий) | (89.76 тыс.руб + 0.41 тыс.руб * (0.4 * 450 + 0.6 * (450 / 2))) * 1 * 0.6 * 0.5 * 0.70 * 108.571% Процент РПД: (1.0% + 22.0% + 27.0% + 5.0% * (1 + 0.3) + 3.0% + 3.0% + 14.0% * (1 + 0.3) + 3.0% * (1 + 0.3) + 2.0% + 4.0% * (1 + 0.3) + 4.0% + 3.0% + 9.771%) = 108.571% | 49 911 |
| 52 | Подпорная стенка на искусственном основании из шпунта для устройства приямка для освещения подсобных помещений кухни строящегося здания, высотой до 6,0 м, протяженностью 24 м | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 32. Инженерная подготовка территории, набережные п.12 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 1.1 (Базовая цена проектирования объекта строительства в сложных (стесненных) условиях окружающей среды (объект в исторической среде, в зоне охраняемого ландшафта) определяется по согласованию с заказчиком с применением коэффициента к стоимости разработки проектной документации (максимальный) (Раздел 2, п.2.3)) (Ценообразующий) K2 = 0.7 (К'пон) (Ценообразующий) | ( 572 - (743.6-572) / (1-0.5) * (0.5-0.25) * 0.6 ) * 1 * 0.6 * 1.1 * 0.7 | 240 480 |
| 53 | Архитектурный подсвет фасадов. 2 фасада площадью до 750 кв.м со стороны примыкания к существующему зданию | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.4 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 1.4 (Проектирование в исторической части города (Основные положения, п.1.10)) (Ценообразующий) | 85.87 тыс.руб * 2 * 0.6 * 1.4 | 144 262 |
| 54 | Архитектурный подсвет фасадов. 2 фасада площадью до 1500 м2 - со стороны ул. 25 Октября и со стороны энергоцентра | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.4 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 1.4 (Проектирование в исторической части города (Основные положения, п.1.10)) (Ценообразующий) | 114.49 тыс.руб * 2 * 0.6 * 1.4 | 192 343 |
| 55 | Архитектурный подсвет фасада площадью свыше 1500 м2 со стороны Советской ул. | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.4 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Коэффициенты: K1 = 1.4 (Проектирование в исторической части города (Основные положения, п.1.10)) (Ценообразующий) | 143.12 тыс.руб * 1 * 0.6 * 1.4 | 120 221 |
| 56 | Итого по разделу 4: |  |  | 24 378 227 |
| 57 | Всего по разделу 4: |  |  | 24 378 227 |
| 58 | Итого по смете: |  |  | 29 531 234 |
| 59 | Пересчет в текущий уровень цен | инд. 1кв. 2014г. к 01.01.2001 на пр. раб. (Письмо Минстроя России от 28.02.14 №3085-ЕС/08) | Коэф-т 3,64 от п. 58 | 107 493 692 |
| 60 | Разработка охранно-защитной дератизационной системы | Смета №2.2-1 | Проектные | 759 027 |
| 61 | Разработка проекта сценической механизации | Смета №2.2-2 | Проектные | 5 092 786 |
| 62 | Разработка системы постановочного освещения | Смета №2.2-3 | Проектные | 2 462 011 |
| 63 | Разработка системы аудио и видеотрансляций | Смета №2.2-4 | Проектные | 3 117 994 |
| 64 | Акустические расчеты и моделирование залов | Смета №2.2-5 | Проектные | 7 849 514 |
| 65 | Итого: |  | Сумма от п.59-64 | 126 775 024 |
| 66 | НДС |  | 18% от п. 65 | 22 819 504,32 |
|  | Всего по смете: |  |  | 149 594 528,32 |

| Всего по смете (руб.): | 149 594 528.32 (Сто сорок девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать восемь рублей тридцать две копейки) |
| --- | --- |