# РАЗДЕЛ 01. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

## 1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

### Таблица ГЭСН 09-01-001 	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей

##### Состав работ:

01.Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом:

| 09-01-001-1 | до 24 м высотой до 15 м без кранов |
| --- | --- |
| 09-01-001-2 | до 24 м высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т |
| 09-01-001-3 | до 36 м высотой до 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т |
| 09-01-001-4 | до 36 м высотой до 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т |
| 09-01-001-5 | до 48 м высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т |
| 09-01-001-6 | до 60 м высотой до 60 м с подвесными кранами и без них |
| 09-01-001-7 | до 96 м высотой до 60 м с подвесными кранами и без них |

Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой:

| 09-01-001-8 | до 40 м |
| --- | --- |
| 09-01-001-9 | до 70 м |
| 09-01-001-10 | до 50 м этажерочного типа |
| 09-01-001-11 | до 100 м этажерочного типа |

Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой:

| 09-01-001-12 | до 25 м |
| --- | --- |
| 09-01-001-13 | до 70 м |
| 09-01-001-14 | до 120 м |

При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку:

| 09-01-001-15 | из норм 09-01-001-1, 09-01-001-2, 09-01-001-3 |
| --- | --- |
| 09-01-001-16 | из норм 09-01-001-8, 09-01-001-9, 09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-13, 09-01-001-14 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-001-1 | 09-01-001-2 | 09-01-001-3 | 09-01-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,40 | 21,20 | 19,94 | 17,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,02 | 2,99 | 4,46 | 3,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,04 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 0,28 | 0,40 | - | - |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 1,20 | 0,09 | 0,41 | 0,15 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 1,10 | 2,09 | - | 0,40 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,02 | 2,91 | 2,80 | 2,46 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,16 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | - | - | 1,81 | 1,47 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,009 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0044 | 0,004 | 0,0038 | 0,0015 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0026 | 0,0027 | 0,0019 | 0,003 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,8 | 0,73 | 0,69 | 0,6 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-001-5 | 09-01-001-6 | 09-01-001-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,78 | 17,82 | 17,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,33 | 3,66 | 3,20 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,04 | 0,65 | 0,56 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 0,20 | - | 0,62 |
| 021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.-ч | 1,52 | 1,07 | 1,04 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,30 | 0,30 | 0,48 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,32 | 0,58 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,38 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,62 | 2,38 | 2,38 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | - | 0,02 | 0,02 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | - | 0,69 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,012 | 0,0059 | 0,0164 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0013 | 0,0012 | 0,0045 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0029 | 0,0025 | 0,0034 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,6 | 0,59 | 0,59 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,037 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-001-8 | 09-01-001-9 | 09-01-001-10 | 09-01-001-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,87 | 16,43 | 33,29 | 37,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,94 | 5,56 | 3,49 | 3,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 0,16 | - | 1,48 | 0,11 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 1,89 | 1,01 | - | 0,45 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,28 | 0,37 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,29 | 0,28 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,23 | 0,19 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,38 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,29 | 0,32 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | - | 1,83 | - | - |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | - | 1,49 | 2,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 | 0,01 | 0,0033 | 0,0074 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0005 | 0,0003 | 0,0023 | 0,0017 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0038 | 0,003 | 0,0074 | 0,0138 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-001-12 | 09-01-001-13 | 09-01-001-14 | 09-01-001-15 | 09-01-001-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,75 | 22,76 | 26,91 | 1,26 | 2,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 5,3 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,94 | 4,72 | 5,39 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 1,16 | 1,62 | 0,40 | - | - |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | 0,64 | 1,10 | - | - | - |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,35 | 0,45 | 0,96 | 0,15 | 0,28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,55 | 0,69 | - | - |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,35 | 0,47 | - | - |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 2,24 | 2,38 | - | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,22 | 0,21 | 0,23 | - | - |
| 020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш.-ч | - | - | 3,83 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,008 | 0,0116 | 0,029 | - | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0034 | 0,0028 | 0,0024 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,004 | 0,0047 | 0,003 | 0,00123 | 0,00182 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 | 0,59 | - | - |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | - | - |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | - | - |

## 2. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Таблица ГЭСН 09-01-005 	Монтаж каркасов зданий

##### Состав работ:

01.Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж каркасов зданий:

| 09-01-005-1 | главных корпусов мусоросжигательных заводов |
| --- | --- |
| 09-01-005-2 | арочных, пролетом до 48 м |
| 09-01-005-3 | рамных коробчатого сечения |
| 09-01-005-4 | Колонны со связями |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-005-1 | 09-01-005-2 | 09-01-005-3 | 09-01-005-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,31 | 21,50 | 24,86 | 18,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,6 | 4,2 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,36 | 3,30 | 3,90 | 2,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,07 | 0,05 | - | - |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,08 | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 1,49 | - | 3,37 | 1,67 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 1,69 | - | - | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,54 | 0,13 | 0,10 | 0,09 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 10,02 | 9,93 | 0,28 | 1,30 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,64 | 0,69 | 0,02 | 0,08 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,85 | 0,19 | 0,22 | 0,17 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,22 | 0,31 | 0,29 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,22 | 0,21 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 2,46 | 2,24 | 2,24 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 2,90 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,008 | 0,008 | 0,0002 | 0,001 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,009 | 0,015 | 0,019 | 0,0045 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П | П | 0,004 | 0,0022 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,025 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 2 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,6 | 0,59 | 0,59 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,21 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 101-1809 | Болты высокопрочные | т | - | - | 0,007 | - |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-01-006 	Монтаж зданий и  цехов

##### Состав работ:

01.Сборка и установка конструкций стальных каркасов зданий и цехов на болтах и на сварке. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж зданий:

| 09-01-006-1 | машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 мвт |
| --- | --- |
| 09-01-006-2 | машинного и деаэраторного отделений и помещений электроустройств АЭС |
| 09-01-006-3 | машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ |
| 09-01-006-4 | горнообогатительных комбинатов |

Монтаж цехов:

| 09-01-006-5 | кислородно-конвертерных с конвертами до 400 т |
| --- | --- |
| 09-01-006-6 | сталеплавильных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-006-1 | 09-01-006-2 | 09-01-006-3 | 09-01-006-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,72 | 27,13 | 30,16 | 23,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,19 | 6,65 | 4,91 | 3,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 0,52 | - | 1,34 | 0,07 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 1,24 | 1,24 | 1,13 | - |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 0,25 | - | - | 0,45 |
| 021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.-ч | 0,95 | 1,62 | 0,45 | 0,42 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 4,16 | 6,94 | 8,33 | 9,27 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,90 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,81 | 1,91 | 0,85 | 0,17 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,55 | 1,26 | 0,57 | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 | 0,26 | 4,76 | 2,24 |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | - | - | - | 0,06 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | 1,34 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 0,35 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | - | - | - | 0,19 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | - | - | - | 0,53 |
| 253101 | Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | - | - | - | 0,04 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | - | - | - | 0,03 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,018 | 0,016 | 0,013 | 0,006 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 | 0,003 | 0,001 | П |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,0004 | 0,0007 | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 | 0,22 | 3,86 | 1,95 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 0,00001 | 0,00001 | - | - |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00064 | 0,0006 | - | - |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00023 | 0,00019 | - | - |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,016 | - | - | 0,0011 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,011 | 0,24 | - |
| 101-1809 | Болты высокопрочные | т | П | П | П | П |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,23 |
| 403-9010 | Блоки бетонные | м3 | - | 0,008 | - | - |
| 106-0025 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 1 | шт. | - | 0,17 | 0,173 | - |
| 101-1597 | Брезент | м2 | - | 0,043 | - | - |
| 101-1546 | Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов | т | - | - | 0,00041 | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - | 0,46 | 0,59 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | - | 0,00001 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-006-5 | 09-01-006-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,31 | 20,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,06 | 2,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,37 | 0,48 |
| 021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.-ч | 2,40 | 0,84 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 1,18 | - |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 0,52 | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 7,59 | 7,57 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,45 | 0,47 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,67 | 2,29 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,17 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,38 | 2,38 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | 0,26 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,005 | 0,006 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,001 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П | П |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 |
| 101-1809 | Болты высокопрочные | т | П | П |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,67 | 0,57 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * |

# РАЗДЕЛ 02. СООРУЖЕНИЯ

## 1. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ

### Таблица ГЭСН 09-02-001 	Монтаж бункеров и силосов

##### Состав работ:

01.Сборка и установка бункеров и силосов на болтах и на сварке. 02.Устройство и разборка подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой:

| 09-02-001-1 | до 0,1 т |
| --- | --- |
| 09-02-001-2 | до 0,25 т |
| 09-02-001-3 | свыше 0,25 т |
| 09-02-001-4 | Монтаж бункеров и силосов стационарных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-001-1 | 09-02-001-2 | 09-02-001-3 | 09-02-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 108,24 | 65,29 | 58,75 | 33,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,52 | 2,48 | 2,20 | 10,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 12,02 | 10,25 | 8,85 | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 10,27 | 5,12 | 2,08 | 9,86 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,81 | 1,18 | 1,01 | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,21 | 0,78 | 0,68 | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 1,79 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,99 | 0,60 | 0,54 | 0,30 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 0,15 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 0,58 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 4,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,023 | 0,011 | 0,005 | 0,01 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,47 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,44 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,25 | 0,15 | 0,14 | 0,08 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | - | - | - | 0,002 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | - | 0,001 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-02-002 	Защита листовой сталью бункеров

##### Состав работ:

01.Устройство защиты бункеров из листовой стали на болтах и сварке. 02. Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Защита листовой сталью:

| 09-02-002-1 | сменной на болтах бункеров металлических |
| --- | --- |
| 09-02-002-2 | сменной на болтах бункеров железобетонных |
| 09-02-002-3 | на сварке бункеров металлических |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-002-1 | 09-02-002-2 | 09-02-002-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,63 | 8,50 | 21,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,37 | 1,87 | 1,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,92 | 1,31 | 0,55 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,17 | 0,17 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,11 | 0,11 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,32 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 0,28 | 0,28 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | - | 0,09 | 11,22 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | - | 1,65 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | - | - | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,037 | 0,009 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | 0,011 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | - | - | 0,05 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-02-003 	Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей

##### Состав работ:

01.Сборка и установка стальных конструкций на болтах и сварке. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж:

| 09-02-003-1 | корпусов и опорных конструкций декомпозеров |
| --- | --- |
| 09-02-003-2 | сгустителей |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-003-1 | 09-02-003-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,85 | 32,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,75 | 4,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 0,13 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 0,29 | - |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,52 | - |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 2,90 | 1,01 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 0,67 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,22 | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 20,93 | 14,64 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,14 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,09 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,96 | 1,79 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,35 | 0,28 |
| 020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 2,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,02 | 0,006 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,051 | 0,004 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 | 0,0005 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,005 | 0,005 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 | 1,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,45 | 0,36 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,09 | 0,07 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * |

## 2. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ

### Таблица ГЭСН 09-02-009 	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

##### Состав работ:

01.Сборка и установка стальных конструкций резервуаров. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций. 04.Проверка сварных швов на герметичность. 05.Гидровлическое испытание.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью:

| 09-02-009-1 | до 1000 м3 |
| --- | --- |
| 09-02-009-2 | до 5000 м3 |
| 09-02-009-3 | до 10000 м3 |
| 09-02-009-4 | до 20000 м3 |

Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с понтоном (плавающей крышей) вместимостью:

| 09-02-009-5 | до 1000 м3 |
| --- | --- |
| 09-02-009-6 | до 5000 м3 |
| 09-02-009-7 | до 10000 м3 |
| 09-02-009-8 | до 20000 м3 |
| 09-02-009-9 | до 50000 м3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-009-1 | 09-02-009-2 | 09-02-009-3 | 09-02-009-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,09 | 17,09 | 16,98 | 14,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,41 | 4,44 | 4,40 | 4,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,50 | 0,74 | 0,97 | 1,00 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 4,19 | - | 0,77 | 1,11 |
| 030501 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 0,18 | 0,15 | - | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 5,15 | 5,10 | 7,75 | 5,43 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,17 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,80 | 0,67 | 0,32 | 0,35 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,21 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,19 | 0,14 | 0,14 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,23 | 0,78 | 0,67 | 0,56 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 1,97 | - | - |
| 150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | - | 1,10 | 0,25 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | 0,93 | 1,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1539 | Электроды диаметром 8 мм Э46 | т | 0,004 | 0,003 | 0,006 | 0,004 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,036 | 0,024 | 0,015 | 0,016 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 39,4 | 46,3 | 51,7 | 53 |
| 440-9171 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00075 | 0,00048 | 0,00007 | 0,00009 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,12 | 0,71 | 0,61 | 0,52 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 106-0023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 0,19 | 0,1 | 0,06 | 0,03 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,35 | 0,22 | 0,19 | 0,16 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00145 | 0,00145 | 0,00145 | 0,00145 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,28 | 0,23 | 0,05 | 0,28 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,2 | 0,17 | 0,08 | 0,09 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09020095 | 09020096 | 09020097 | 09020098 | 09020099 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочихстроителей | чел.ч | 25,64 | 20,42 | 20,42 | 17,20 | 17,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 | 4,47 | 4,61 | 4,43 | 7,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.ч | 1,23 | 0,76 | 0,99 | 1,04 | 0,09 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.ч | 4,41 | 0,69 | 0,90 | 1,19 | 0,58 |
| 030501 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,20 | 0,18 |  |  | 0,22 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315500 А | маш.ч | 6,45 | 6,29 | 8,81 | 6,20 | 5,13 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,70 | 0,61 | 0,31 | 0,34 | 0,25 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,28 | 0,27 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,79 | 1,46 | 1,34 | 0,90 | 1,01 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.ч |  | 1,44 |  |  |  |
| 150701 | Кранытрубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.ч |  | 0,95 | 0,24 |  | 2,36 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 5063 т | маш.ч |  |  | 0,97 | 0,83 | 1,59 |
| 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.ч |  |  |  |  | 0,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 2019002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1011539 | Электроды диаметром 8 мм Э46 | т | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,002 |
| 2010756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,035 | 0,025 | 0,016 | 0,016 | 0,014 |
| 4110001 | Вода | м3 | 30,6 | 42,9 | 48,5 | 50,5 | 68,3 |
| 4409171 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |  |
| 1010322 | Керосин для технических целей марок КТ1, КТ2 | т | 0,00058 | 0,00042 | 0,00006 | 0,00008 | 0,00002 |
| 1010324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,63 | 1,27 | 1,22 | 0,82 | 0,93 |
| 1020023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 46,5 м, шириной 75150 мм, толщиной 4075 мм I сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1060023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,03 |  |
| 5420042 | Пропанбутан, смесь техническая | кг | 0,5 | 0,39 | 0,37 | 0,26 | 0,29 |
| 1011714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00145 | 0,00145 | 0,00145 | 0,00145 | 0,00145 |
| 1010623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,28 | 0,38 |
| 1019412 | Шлифкруги | шт. | 0,18 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,06 |
| 1011515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т |  |  | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 1010620 | Мел природный молотый | т |  |  |  |  | 0,00001 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-02-010 	Монтаж резервуаров сферических

##### Состав работ:

01.Сборка и установка стальных конструкций резервуаров. 02.Устройство подмостей. 03.Антикорозийная защита стальных конструкций. 04.Проверка сварных швов на герметичность. 05.Гидровлическое испытание.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж резервуаров сферических, вместимостью:

| 09-02-010-1 | 600 м3 на давление 0,8 мПа |
| --- | --- |
| 09-02-010-2 | 600 м3 на давление 1,2 мПа |
| 09-02-010-3 | 2000 м3 на давление 0,25 мПа |
| 09-02-010-4 | 2000 м3 на давление 0,6 мПа |
| 09-02-010-5 | Монтаж резервуаров траншейного типа, вместимостью до 5000 м3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-010-1 | 09-02-010-2 | 09-02-010-3 | 09-02-010-4 | 09-02-010-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,64 | 27,55 | 27,55 | 26,32 | 27,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,68 | 5,82 | 4,43 | 4,10 | 2,00 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,28 | 0,02 | - | - | 0,06 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 5,45 | 2,67 | 1,66 | 1,53 | 0,29 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 1,83 | 1,43 | 1,23 | 1,13 | - |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 1,23 | 2,79 | 1,47 | 1,34 | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 14,22 | 10,29 | 11,14 | 11,10 | 15,57 |
| 044001 | Манипуляторы универсальные для сварки сферических резервуаров вместимостью 600 и 2000 м3 | маш.-ч | 3,55 | 4,42 | 3,99 | 3,65 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,45 | 3,85 | 4,92 | 4,63 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,17 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,15 | 4,82 | 3,25 | 3,25 | 2,24 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,59 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,75 |
| 030501 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | - | 2,21 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.-ч | - | - | - | - | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | - |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | - |
| 101-1539 | Электроды диаметром 8 мм Э46 | т | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,007 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,016 | 0,008 | 0,011 | 0,012 | 0,005 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 10,3 | 6,83 | 14,2 | 13 | 31,2 |
| 542-9004 | Флюс АН-22 | т | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,64 | 4,28 | 2,94 | 2,89 | 1,95 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| 106-0023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,99 | 0,91 | 0,63 | 0,61 | 0,59 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00145 | 0,00145 | 0,00145 | 0,00145 | 0,00185 |
| 440-9171 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,14 | - |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 1,11 | 0,96 | 1,23 | 1,16 | - |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | 0,28 | - |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | - | - | - | 0,00092 |
| 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | - | - | - | - | 0,00088 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-02-011 	Монтаж изотермических резервуаров

##### Состав работ:

01.Сборка и установка стальных конструкций резервуаров. 02.Подготовка поверхности резервуаров. 03.Устройство подмостей. 04.Антикоррозийная защита стальных конструкций. 05.Проверка сварных швов на герметичность. 06.Гидровлическое испытание.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж изотермических резервуаров цилиндрических вместимостью:

| 09-02-011-1 | 20000 м3 двухстенных |
| --- | --- |
| 09-02-011-2 | 44000 м3 одностенных |

Монтаж изотермических резервуаров сферических вместимостью:

| 09-02-011-3 | 1400 м3 внутренний сосуд |
| --- | --- |
| 09-02-011-4 | 1400 м3 наружный кожух |
| 09-02-011-5 | Монтаж изотермических резервуаров шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-011-1 | 09-02-011-2 | 09-02-011-3 | 09-02-011-4 | 09-02-011-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,51 | 54,99 | 157,92 | 183,15 | 136,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,3 | 5,9 | 4,3 | 4,7 | 5,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,73 | 4,47 | 12,73 | 14,42 | 7,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,31 | - | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 4,51 | 2,44 | - | - | 3,17 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 1,18 | 0,73 | 5,07 | 6,24 | 1,16 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 0,10 | - | - | - | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 1,15 | - | - | - | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 26,54 | 41,55 | 4,14 | 59,36 | 60,14 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,34 | 5,36 | 23,70 | 25,30 | 26,40 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,20 | 0,44 | 0,41 | 0,63 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,13 | 0,31 | 0,28 | 0,43 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,57 | 1,57 | - | 0,67 | 3,36 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | - | 2,04 | 2,09 | - | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | 0,24 | 0,32 | 0,73 | 0,78 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | 0,33 | 0,33 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,65 | 1,13 | 0,35 |
| 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | - | - | 0,60 | - | - |
| 044001 | Манипуляторы универсальные для сварки сферических резервуаров вместимостью 600 и 2000 м3 | маш.-ч | - | - | 8,52 | - | - |
| 150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | - | - | 0,59 | - | - |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | - | - | 23,18 | 0,48 | - |
| 310108 | Насосы для водопонижения и водоотлива 15 кВт | маш.-ч | - | - | - | 0,65 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,01 | 0,03 | 0,001 | 0,04 | 0,0446 |
| 101-1539 | Электроды диаметром 8 мм Э46 | т | 0,01 | - | - | - | - |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 29,5 | 33,2 | - | 15 | 13 |
| 440-9171 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 0,005 | 0,002 | - | - | 14 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,35 | 1,36 | - | 0,59 | 2,94 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | - | - | 0,001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,42 | 0,43 | - | 0,13 | 0,001 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00145 | 0,00145 | - | - | 0,00145 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,73 | 0,63 | - | 0,53 | - |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,34 | 1,34 | 5,92 | 6,32 | 6,6 |
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | - | 0,01 | 0,02 | 0,0002 | - |
| 542-9006 | Флюс АН-348а | т | - | 0,011 | - | - | 0,008 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | 0,001 | 0,0003 | - |
| 101-9519 | Электроды АНВ-20 | т | - | - | 0,003 | - | - |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | - | - | 0,009 | 0,227 | - |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | - | - | 0,00014 | 0,00033 | - |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | - | 0,00013 | 0,00021 | - |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | - | - | 16 | 0,33 | - |
| 542-9001 | Вольфрам | кг | - | - | 0,13 | 0,003 | - |
| 542-9007 | Флюс АНК-45 | т | - | - | 0,011 | - | - |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-02-012 	Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими

##### Состав работ:

01.Сборка и установка стальных конструкций газгольдеров. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций. 04.Проверка сварных швов на герметичность. 05.Гидравлическое испытание.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до:

| 09-02-012-1 | 1000 м3 |
| --- | --- |
| 09-02-012-2 | 6000 м3 |
| 09-02-012-3 | 20000 м3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-012-1 | 09-02-012-2 | 09-02-012-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,07 | 26,32 | 23,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,74 | 5,08 | 6,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,19 | 0,67 | 0,99 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 5,92 | 0,28 | 0,09 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 15,57 | 10,84 | 8,57 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,08 | 0,05 | 0,07 |
| 150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | 0,16 | 0,18 | 1,13 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,24 | 0,41 | 0,67 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,20 | 0,20 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,79 | 1,46 | 0,78 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 3,55 | 2,61 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | 0,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 101-1539 | Электроды диаметром 8 мм Э46 | т | 0,009 | 0,01 | 0,005 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,018 | 0,013 | 0,012 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 17,4 | 30,3 | 48,9 |
| 440-9171 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 0,007 | 0,002 | 0,001 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00003 | 0,00002 | 0,00001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,55 | 1,3 | 0,73 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 106-0023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,49 | 0,41 | 0,24 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00145 | 0,00145 | 0,00145 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,08 | 0,08 | 0,05 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,31 | 0,1 | 0,17 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | - | - | 0,003 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |

## 3. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ

### Таблица ГЭСН 09-02-018 	Монтаж пролетных строений галерей с опорами

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стальных конструкций галерей. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж пролетных строений галерей с опорами:

| 09-02-018-1 | наклонного типа |
| --- | --- |
| 09-02-018-2 | горизонтального типа |
| 09-02-018-3 | транспортных оболочечного типа круглого сечения |
| 09-02-018-4 | транспортных оболочечного типа прямоугольного сечения |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-018-1 | 09-02-018-2 | 09-02-018-3 | 09-02-018-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,01 | 31,46 | 22,99 | 14,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,09 | 8,04 | 7,99 | 4,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,20 | 0,20 | - | - |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,38 | 4,85 | 2,25 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 1,37 | 1,10 | 2,49 | 2,25 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,23 | 1,94 | 2,92 | 3,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,40 | 0,27 | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,13 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,21 | 0,13 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 0,15 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,014 | 0,016 | 0,012 | 0,002 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0006 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-02-019 	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стальных конструкций эстакад. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м:

| 09-02-019-1 | одноярусных |
| --- | --- |
| 09-02-019-2 | двухярусных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-019-1 | 09-02-019-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,35 | 37,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,28 | 4,40 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,44 | 2,62 |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 2,44 | 1,39 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 5,97 | 8,45 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6,72 | 6,52 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,23 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,18 | 2,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,004 | 0,008 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,015 | 0,008 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,01 | 0,007 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,911 | 1,911 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,001 | 0,001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,578 | 0,578 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 1,68 | 1,63 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * |

## 4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

### Таблица ГЭСН 09-02-023 	Монтаж каркасов постоянных шахтных копров

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стальных конструкций копров. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой:

| 09-02-023-1 | до 40 м одноукосных |
| --- | --- |
| 09-02-023-2 | до 50 м одноукосных |
| 09-02-023-3 | до 50 м двухукосных |
| 09-02-023-4 | до 70 м башенных |
| 09-02-023-5 | до 125 м башенных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-023-1 | 09-02-023-2 | 09-02-023-3 | 09-02-023-4 | 09-02-023-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,96 | 34,50 | 30,13 | 31,94 | 31,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,33 | 5,18 | 3,89 | 2,66 | 2,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,02 | 0,02 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 2,82 | 4,70 | 1,27 | - | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 14,34 | 12,10 | 7,29 | 9,82 | 9,23 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,80 | 2,80 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,33 | 0,31 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | - | - | 2,14 | - | - |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | - | - | - | 0,31 | 0,31 |
| 020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш.-ч | - | - | - | 2,28 | 2,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,012 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,009 |
| 106-0017 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 0,006 | - | 0,007 | - | - |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0013 | 0,007 | 0,007 | 0,002 | 0,008 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,44 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,73 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,75 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 106-0023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. | - | 0,008 | - | 0,004 | 0,002 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * | * |

## 5. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

### Таблица ГЭСН 09-02-027 	Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м

##### Состав работ:

01.Установка ограждающих конструкций складов карбамида. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

| 09-02-027-1 | Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-027-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,07 |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,06 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 1,28 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 0,78 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,31 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2,83 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,19 |
| 253101 | Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,08 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,78 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 0,11 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,23 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 101-1809 | Болты высокопрочные | т | П |
| 101-1014 | Балки двутавровые № 60, сталь марки Ст6пс | т | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,002 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,044 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,7 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * |

### Таблица ГЭСН 09-02-028 	Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов

##### Состав работ:

01.Установка ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов. 02.Крепление алюминиевых листов винтами и заклепками. 03.Устройство подмостей. 04.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  100 м2

Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов:

| 09-02-028-1 | покрытий |
| --- | --- |
| 09-02-028-2 | стен |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-02-028-1 | 09-02-028-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 82,21 | 84,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,71 | 15,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 17,47 | 15,01 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,92 | 0,12 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,47 | 1,53 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,73 | 0,46 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,21 | 2,98 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,01 | 1,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 206-9003 | Конструкции алюминиевые | т | П | П |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П | П |
| 101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | П | П |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 18 | 18 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,003 | - |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,06 | 0,003 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,91 | 0,9 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,0009 | 0,00089 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00019 | 0,00018 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,005 | 0,005 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,27 | 0,27 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,3 | 0,74 |

# РАЗДЕЛ 03. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

## 1. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ

### Таблица ГЭСН 09-03-001 	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью

##### Состав работ:

01.Установка и крепление опорных плит. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой:

| 09-03-001-1 | до 0,1 т |
| --- | --- |
| 09-03-001-2 | до 0,5 т |
| 09-03-001-3 | до 1,0 т |
| 09-03-001-4 | более 1,0 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-001-1 | 09-03-001-2 | 09-03-001-3 | 09-03-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,96 | 15,68 | 11,16 | 8,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,44 | 4,84 | 3,51 | 2,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 7,84 | 4,41 | 3,08 | 2,40 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,57 | 0,34 | 0,18 | 0,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,20 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,36 | 1,46 | 0,78 | 0,45 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,21 | 0,14 | 0,10 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,021 | 0,005 | 0,0033 | 0,0029 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,007 | 0,0015 | 0,0008 | 0,0004 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3 | 1,3 | 0,65 | 0,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,9 | 0,39 | 0,19 | 0,12 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,009 | 0,0018 | 0,009 | 0,0005 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-002 	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стальных колонн. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой:

| 09-03-002-1 | до 1,0 т |
| --- | --- |
| 09-03-002-2 | до 3,0 т |
| 09-03-002-3 | до 5,0 т |

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой:

| 09-03-002-4 | до 3,0 т |
| --- | --- |
| 09-03-002-5 | до 5,0 т |
| 09-03-002-6 | до 15 т |
| 09-03-002-7 | более 15 т |

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 50 м составного сечения массой:

| 09-03-002-8 | до15 т |
| --- | --- |
| 09-03-002-9 | более 15 т |

Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания:

| 09-03-002-10 | до 25 м |
| --- | --- |
| 09-03-002-11 | до 50 м |

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания:

| 09-03-002-12 | до 25 м |
| --- | --- |
| 09-03-002-13 | до 50 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-002-1 | 09-03-002-2 | 09-03-002-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,47 | 6,44 | 5,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,22 | 1,40 | 1,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,10 | 0,04 | 0,02 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 1,61 | 0,97 | 0,77 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,10 | 0,44 | 0,22 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,23 | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,20 | 0,16 | 0,13 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,01 | 1,01 | 0,90 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0004 | 0,0007 | 0,0003 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,21 | 0,21 | 0,18 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0004 | 0,0018 | 0,0011 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00007 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-002-4 | 09-03-002-5 | 09-03-002-6 | 09-03-002-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,00 | 11,42 | 8,44 | 10,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,20 | 2,40 | 1,74 | 2,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 2,43 | 1,86 | - | 0,90 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,50 | 0,27 | 0,17 | 0,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,29 | 0,16 | 0,22 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,27 | 0,20 | 0,13 | 0,14 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,58 | 1,57 | 1,68 | 1,12 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,10 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | - | - | 1,43 | 1,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0006 | 0,001 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,008 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,1 | 1,2 | 1,36 | 0,99 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,0006 | 0,36 | 0,41 | 0,3 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00126 | 0,00072 | 0,00071 | 0,00066 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 | 0,0002 | 0,00017 | 0,00015 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-002-8 | 09-03-002-9 | 09-03-002-10 | 09-03-002-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,35 | 11,99 | 6,07 | 8,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 4,6 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,97 | 2,78 | 2,32 | 2,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,40 | 0,40 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 1,48 | 2,14 | - | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,18 | 0,19 | 0,54 | 0,60 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,38 | 0,45 | 0,53 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,25 | 0,29 | 0,62 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,57 | 1,12 | 2,38 | 2,38 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,07 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | - | 1,18 | 1,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,001 | 0,0023 | 0,0026 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0003 | 0,0003 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,36 | 0,99 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,41 | 0,3 | 0,59 | 0,59 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00071 | 0,00066 | 0,0016 | 0,0027 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00017 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-002-12 | 09-03-002-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,25 | 19,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,88 | 3,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 1,68 | 1,76 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 0,68 | 0,80 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,48 | 0,52 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,32 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,22 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,38 | 2,38 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0005 | 0,0001 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0031 | 0,0031 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0031 | 0,0029 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,04 | 0,04 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-003 	Монтаж подкрановых балок

##### Состав работ:

01.Установка и крепление подкрановых балок. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой:

| 09-03-003-1 | до 1,0 т |
| --- | --- |
| 09-03-003-2 | до 2,0 т |
| 09-03-003-3 | более 2,0 т |

Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой:

| 09-03-003-4 | до 2,0 т |
| --- | --- |
| 09-03-003-5 | до 3,0 т |
| 09-03-003-6 | более 3,0 т |

Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой:

| 09-03-003-7 | до 2,0 т |
| --- | --- |
| 09-03-003-8 | до 3,0 т |
| 09-03-003-9 | более 3,0 т |

Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м пролетом:

| 09-03-003-10 | до 24 м |
| --- | --- |
| 09-03-003-11 | до 30 м |
| 09-03-003-12 | Монтаж ограждений по подкрановым балкам |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-003-1 | 09-03-003-2 | 09-03-003-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,02 | 12,10 | 9,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,59 | 2,69 | 2,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 3,08 | 2,30 | 1,71 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,76 | 0,76 | 0,52 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,23 | 0,21 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,14 | 0,14 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 1,46 | 1,01 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,14 | 0,11 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0034 | 0,0034 | 0,0023 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0028 | 0,0028 | 0,0019 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,33 | 0,33 | 0,24 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-003-4 | 09-03-003-5 | 09-03-003-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,98 | 13,99 | 10,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,87 | 3,23 | 2,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 2,93 | 2,49 | 2,13 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,72 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,43 | 0,34 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,37 | 0,29 | 0,22 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 1,46 | 1,01 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0037 | 0,0037 | 0,0032 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0011 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 | 1,1 | 0,85 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,33 | 0,33 | 0,25 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-003-7 | 09-03-003-8 | 09-03-003-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,09 | 17,14 | 13,10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,54 | 4,28 | 3,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 4,48 | 3,56 | 2,87 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,20 | 0,15 | 0,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,63 | 0,43 | 0,33 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,41 | 0,27 | 0,21 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-003-10 | 09-03-003-11 | 09-03-003-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,91 | 9,25 | 24,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,20 | 4,10 | 5,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | 1,39 | 1,85 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,67 | 0,59 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,23 | 0,17 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,15 | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,12 | 1,01 | 2,24 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,85 | 0,69 | 0,09 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | - | - | 5,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,001 | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0038 | 0,0031 | 0,0004 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 | 0,0046 | 0,00004 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 | 0,8 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,17 | 0,15 | - |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-004 	Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью

##### Состав работ:

01.Установка и крепление подкраново-подстропильных ферм. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

| 09-03-004-1 | Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-004-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,05 |
| 021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т | маш.-ч | 1,33 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,78 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,21 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,13 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,12 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0027 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0035 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,28 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0008 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,02 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-005 	Монтаж подкрановых путей

##### Состав работ:

01.Монтаж подкрановых путей с креплением на сварке. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  100 м рельса в одну нитку

Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа:

| 09-03-005-1 | Р |
| --- | --- |
| 09-03-005-2 | КР |
| 09-03-005-3 | Монтаж подкрановых путей по железобетонным подкрановым балкам |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-005-1 | 09-03-005-2 | 09-03-005-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 307,38 | 486,14 | 559,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,9 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,49 | 46,74 | 71,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,12 | 0,24 | 0,24 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 42,34 | 42,79 | 67,91 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 13,95 | 200,56 | 4,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,03 | 3,71 | 3,76 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10,36 | 18,20 | 14,72 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | - | 5,00 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П | П | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0065 | 0,1 | 0,0021 |
| 201-0631 | Детали крепления рельсов | т | П | П | П |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0005 | 0,0009 | 0,0007 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,36 | 16,58 | 13,26 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,11 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0015 | 0,0026 | 0,0021 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0003 | 0,0005 | 0,0004 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0011 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,05 | 0,09 | 0,07 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,8 | 5 | 4 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 |

### Таблица ГЭСН 09-03-006 	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м

##### Состав работ:

01.Устройство прямолинейных и криволинейных путей и монорельсов. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  100 м рельса в одну нитку

Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам номера балок:

| 09-03-006-1 | 24 М |
| --- | --- |
| 09-03-006-2 | 36 М |
| 09-03-006-3 | 45 М |

Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по железобетонным опорам номера балок:

| 09-03-006-4 | 24 М |
| --- | --- |
| 09-03-006-5 | 36 М |
| 09-03-006-6 | 45 М |

Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по металлическим опорам номера балок:

| 09-03-006-7 | 24 М |
| --- | --- |
| 09-03-006-8 | 36 М |
| 09-03-006-9 | 45 М |

Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по железобетонным опорам номера балок:

| 09-03-006-10 | 24 М |
| --- | --- |
| 09-03-006-11 | 36 М |
| 09-03-006-12 | 45 М |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-006-1 | 09-03-006-2 | 09-03-006-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 120,75 | 164,45 | 342,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 88,93 | 120,29 | 271,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,48 | 0,60 | 0,83 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 30,24 | 40,32 | 94,08 |
| 031501 | Подмости самоходные высотой подъема 12 м | маш.-ч | 56,84 | 77,72 | 174,00 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6,72 | 7,84 | 8,96 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,78 | 0,99 | 1,45 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,59 | 0,66 | 0,97 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 9,52 | 14,00 | 18,70 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,05 | 1,43 | 2,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-0632 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные | т | П | П | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 | 0,002 | 0,006 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00043 | 0,00063 | 0,00085 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,38 | 12,28 | 16,58 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,00834 | 0,01222 | 0,01649 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00172 | 0,00252 | 0,0034 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,005 | 0,006 | 0,009 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00187 | 0,00274 | 0,0037 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00132 | 0,00194 | 0,00262 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00024 | 0,00035 | 0,00048 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00004 | 0,00006 | 0,00085 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,044 | 0,064 | 0,087 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,54 | 3,72 | 5,02 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00011 | 0,00016 | 0,00021 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,26 | 0,36 | 0,74 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-006-4 | 09-03-006-5 | 09-03-006-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 169,05 | 247,25 | 443,90 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 121,16 | 144,20 | 314,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,60 | 0,83 | 1,19 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 39,20 | 48,16 | 104,16 |
| 031501 | Подмости самоходные высотой подъема 12 м | маш.-ч | 78,88 | 92,80 | 204,16 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 28,00 | 60,48 | 45,92 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,49 | 1,44 | 2,71 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,99 | 0,97 | 1,81 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 14,56 | 19,60 | 31,58 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,47 | 2,15 | 3,86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-0632 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные | т | П | П | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00066 | 0,00089 | 0,00144 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,85 | 17,36 | 28,08 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,01278 | 0,01727 | 0,02794 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00263 | 0,00356 | 0,00576 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,007 | 0,01 | 0,014 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00286 | 0,00387 | 0,00626 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00203 | 0,00274 | 0,00443 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00037 | 0,0005 | 0,00081 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00006 | 0,00009 | 0,00014 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,067 | 0,091 | 0,147 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,88 | 5,25 | 8,5 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00016 | 0,00022 | 0,00036 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,37 | 0,54 | 0,96 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-006-7 | 09-03-006-8 | 09-03-006-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 228,00 | 231,15 | 304,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 128,94 | 144,48 | 241,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,71 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 61,60 | 48,16 | 90,72 |
| 031501 | Подмости самоходные высотой подъема 12 м | маш.-ч | 64,96 | 93,96 | 148,48 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 25,76 | 34,72 | 12,32 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 2,00 | 2,00 | 0,60 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,14 | 1,13 | 1,09 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,76 | 0,75 | 0,73 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 11,20 | 12,88 | 17,02 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,00 | 2,01 | 2,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-0632 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные | т | П | П | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00049 | 0,00058 | 0,00078 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,53 | 11,3 | 15,18 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,00949 | 0,01125 | 0,01512 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00196 | 0,00232 | 0,00312 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00213 | 0,00252 | 0,00339 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00151 | 0,00179 | 0,0024 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00027 | 0,00032 | 0,00043 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00005 | 0,00006 | 0,00008 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,05 | 0,059 | 0,08 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,89 | 3,42 | 4,6 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00012 | 0,00014 | 0,00019 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,5 | 0,5 | 0,67 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-006-10 | 09-03-006-11 | 09-03-006-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 517,56 | 611,80 | 714,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 203,48 | 269,80 | 450,40 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 2,38 | 2,38 | 3,57 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 69,44 | 79,52 | 152,32 |
| 031501 | Подмости самоходные высотой подъема 12 м | маш.-ч | 125,28 | 179,80 | 284,20 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 192,64 | 262,08 | 89,60 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 12,00 | 16,00 | 5,00 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,83 | 4,86 | 6,18 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,55 | 3,24 | 4,13 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 46,59 | 56,22 | 76,27 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,54 | 5,32 | 6,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-0632 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные | т | П | П | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,1 | 0,2 | 0,07 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,05 | 0,007 | 0,007 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00213 | 0,00257 | 0,0035 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 41,54 | 50,1 | 68,06 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,04132 | 0,04986 | 0,0677 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00852 | 0,01028 | 0,01396 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,058 | 0,027 | 0,036 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00926 | 0,01118 | 0,01518 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00656 | 0,00792 | 0,01075 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00119 | 0,00144 | 0,00195 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00021 | 0,00026 | 0,00035 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,218 | 0,263 | 0,357 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12,57 | 15,16 | 20,59 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00053 | 0,00064 | 0,00087 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 1,13 | 1,33 | 1,57 |

## 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ

### Таблица ГЭСН 09-03-012 	Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой:

| 09-03-012-1 | до 3,0 т |
| --- | --- |
| 09-03-012-2 | до 5,0 т |
| 09-03-012-3 | более 5,0 т |

Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 36 м массой:

| 09-03-012-4 | до 5,0 т |
| --- | --- |
| 09-03-012-5 | до 8,0 т |
| 09-03-012-6 | до 10,0 т |
| 09-03-012-7 | более 10,0 т |

Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 48 м массой:

| 09-03-012-8 | до 8,0 т |
| --- | --- |
| 09-03-012-9 | до 10,0 т |
| 09-03-012-10 | до 15,0 т |
| 09-03-012-11 | более 15,0 т |

Монтаж опорных стоек для пролетов:

| 09-03-012-12 | до 24 м |
| --- | --- |
| 09-03-012-13 | до 48 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-012-1 | 09-03-012-2 | 09-03-012-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,53 | 17,32 | 13,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,92 | 3,31 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 3,72 | 2,53 | 1,95 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,60 | 0,83 | 0,67 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,71 | 0,45 | 0,33 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,47 | 0,31 | 0,21 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,90 | 0,78 | 0,67 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,16 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0019 | 0,0011 | 0,001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,72 | 0,6 | 0,53 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,22 | 0,18 | 0,16 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0027 | 0,0037 | 0,003 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-012-4 | 09-03-012-5 | 09-03-012-6 | 09-03-012-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,76 | 14,21 | 12,43 | 9,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,91 | 2,79 | 2,39 | 1,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 3,10 | 2,23 | 1,93 | 1,53 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,81 | 2,46 | 2,02 | 1,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,32 | 0,27 | 0,20 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,31 | 0,22 | 0,17 | 0,14 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 1,23 | 1,23 | 1,01 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0004 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 | 1 | 1 | 0,83 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,33 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,017 | 0,011 | 0,009 | 0,005 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-012-8 | 09-03-012-9 | 09-03-012-10 | 09-03-012-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,13 | 13,89 | 10,91 | 9,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,96 | 5,09 | 3,93 | 3,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | 2,70 | 2,31 | 1,79 | 1,53 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,63 | 2,91 | 2,02 | 1,46 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,32 | 0,26 | 0,20 | 0,16 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,19 | 0,13 | 0,11 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 1,46 | 1,23 | 1,01 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,33 | 0,3 | 0,24 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0162 | 0,013 | 0,009 | 0,0065 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-012-12 | 09-03-012-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,59 | 6,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,32 | 2,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,88 | 0,88 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 1,06 | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,09 | 0,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,23 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 2,24 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | - | 1,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,005 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 | 0,004 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0004 | 0,0004 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-013 	Монтаж вертикальных связей в виде ферм

##### Состав работ:

01.Установка и крепление вертикальных связей. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов:

| 09-03-013-1 | до 24 м при высоте здания до 25 м |
| --- | --- |
| 09-03-013-2 | до 24 м при высоте здания до 50 м |
| 09-03-013-3 | более 24 м при высоте здания до 25 м |
| 09-03-013-4 | более 24 м при высоте здания до 50 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-013-1 | 09-03-013-2 | 09-03-013-3 | 09-03-013-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,11 | 61,82 | 56,11 | 61,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,64 | 2,86 | 2,64 | 5,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 2,22 | - | - | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,12 | 1,23 | 1,12 | 1,23 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | - | 2,44 | 2,22 | - |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 2,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,014 | 0,0146 | 0,014 | 0,0146 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,27 | 0,3 | 0,27 | 0,3 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0004 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-014 	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей

##### Состав работ:

01.Установка и крепление связей и распорок. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:

| 09-03-014-1 | до 24 м при высоте здания до 25 м |
| --- | --- |
| 09-03-014-2 | до 24 м при высоте здания до 50 м |
| 09-03-014-3 | более 24 м при высоте здания до 25 м |
| 09-03-014-4 | более 24 м при высоте здания до 50 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-014-1 | 09-03-014-2 | 09-03-014-3 | 09-03-014-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 63,28 | 69,22 | 63,28 | 69,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,01 | 4,32 | 4,01 | 8,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 3,60 | - | - | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | - | 3,91 | 3,60 | - |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 3,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,021 | 0,02 | 0,021 | 0,02 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,33 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00044 | 0,00041 | 0,00044 | 0,00041 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-015 	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м

##### Состав работ:

01.Установка и крепление прогонов. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания:

| 09-03-015-1 | до 25 м |
| --- | --- |
| 09-03-015-2 | до 50 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-015-1 | 09-03-015-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,79 | 16,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,75 | 3,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,10 | 0,10 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 1,33 | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,58 | 0,58 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,67 | 0,67 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | - | 1,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,003 | 0,003 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 | 0,5 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 | 0,15 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0026 | 0,0026 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,03 | 0,04 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * |

## 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ

### Таблица ГЭСН 09-03-021 	Монтаж каркасов фонарей

##### Состав работ:

01.Установка и крепление каркасов фонарей. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм:

| 09-03-021-1 | до 6 м |
| --- | --- |
| 09-03-021-2 | до 12 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-021-1 | 09-03-021-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,51 | 23,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,73 | 7,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 2,21 | 1,23 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 5,21 | 5,48 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,34 | 0,28 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,10 | 0,09 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,12 | 1,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П | П |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0005 | 0,0004 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,86 | 0,86 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,26 | 0,26 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0004 | 0,00025 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-022 	Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий

##### Состав работ:

01.Установка и крепление оконных фонарных панелей. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  100 м2

Монтаж оконных фонарных панелей:

| 09-03-022-1 | одноярусных |
| --- | --- |
| 09-03-022-2 | двухярусных |
| 09-03-022-3 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке |
| 09-03-022-4 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-022-1 | 09-03-022-2 | 09-03-022-3 | 09-03-022-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 151,20 | 179,20 | 435,68 | 113,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,96 | 28,55 | 32,76 | 18,50 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,93 | 1,06 | - | - |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 21,39 | 26,77 | 31,36 | 17,58 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 3,00 | 3,79 | - | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 10,95 | 9,31 | - | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,70 | 3,20 | 3,89 | 1,01 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,43 | 0,85 | 0,59 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,26 | 0,29 | 0,55 | 0,33 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,93 | 5,60 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П | П | - | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П | П | 0,001 | 0,001 |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П | П | П | П |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00022 | 0,00025 | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,29 | 4,89 | - | - |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,00426 | 0,00486 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00088 | 0,001 | - | - |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0024 | 0,0025 | - | - |
| 110-0009 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9 | т | 0,00096 | 0,00109 | - | - |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00068 | 0,00077 | - | - |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00012 | 0,00014 | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00002 | 0,00003 | - | - |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,022 | 0,026 | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,3 | 1,48 | - | - |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00005 | 0,00006 | - | - |
| 206-9001 | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) | м2 | - | - | 100 | - |
| 201-9261 | Детали крепления стальные | кг | - | - | 62 | - |
| 101-9124 | Пластмассовые материалы | шт. | - | - | - | П |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | - | - | - | П |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-023 	Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей

##### Состав работ:

01.Установка зенитных панельных двухскатных глухих фонарей. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  100 м2

Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади:

| 09-03-023-1 | до 10 м2 |
| --- | --- |
| 09-03-023-2 | до 20 м2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-023-1 | 09-03-023-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 296,80 | 204,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,49 | 32,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,45 | 0,45 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 45,47 | 29,68 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 20,16 | 11,87 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5,30 | 3,67 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 2,19 | 1,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,14 | 1,18 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,43 | 0,78 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 13,44 | 11,20 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,65 | 1,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П | П |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,026 | 0,013 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00061 | 0,00049 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,8 | 9,61 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,01174 | 0,00956 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00242 | 0,00197 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0062 | 0,0049 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00263 | 0,00214 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00186 | 0,00152 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00034 | 0,00028 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00006 | 0,00005 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,062 | 0,05 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,57 | 2,91 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00015 | 0,00012 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,66 | 0,46 |

## 4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК

### Таблица ГЭСН 09-03-029 	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

##### Состав работ:

01.Установка и крепление лестниц. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

| 09-03-029-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-029-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,07 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 5,45 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,96 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9,62 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,39 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,004 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,37 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,41 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,07 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-030 	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

| 09-03-030-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-030-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 39,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,10 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 4,62 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 3,46 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6,71 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,63 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,004 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,37 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,41 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,07 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-031 	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стальных конструкций щитов и блоков встроенных площадок. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

| 09-03-031-1 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-031-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,08 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 1,69 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,13 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 7,62 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,40 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6,80 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0044 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,42 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 1,7 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * |

## 5. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

### Таблица ГЭСН 09-03-037 	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м

##### Состав работ:

01.Установка и крепление рам. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

| 09-03-037-1 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-037-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,04 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 3,20 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,12 |
| 031501 | Подмости самоходные высотой подъема 12 м | маш.-ч | 2,93 |
| 253101 | Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,13 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 0,11 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,29 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 101-1809 | Болты высокопрочные | т | П |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,023 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0007 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,008 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0006 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,04 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-038 	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката

##### Состав работ:

01.Установка и крепление арок. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

| 09-03-038-1 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-038-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,90 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,02 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 1,28 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 0,56 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,13 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 4,31 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,99 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,012 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0007 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,03 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-039 	Монтаж опорных конструкций

##### Состав работ:

01.Установка и крепление опорных конструкций. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой:

| 09-03-039-1 | до 0,1 т |
| --- | --- |
| 09-03-039-2 | до 0,5 т |
| 09-03-039-3 | до 2,0 т |

Монтаж опорных конструкций:

| 09-03-039-4 | подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений |
| --- | --- |
| 09-03-039-5 | этажерочного типа |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-039-1 | 09-03-039-2 | 09-03-039-3 | 09-03-039-4 | 09-03-039-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 80,22 | 49,49 | 50,47 | 108,89 | 19,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 1,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 4,29 | 2,09 | 1,91 | 8,60 | 0,96 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 18,91 | 5,68 | 11,37 | - | 4,98 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 1,19 | 0,41 | 0,92 | - | 0,25 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | - | 2,24 |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,10 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | - | 1,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,014 | 0,004 | 0,009 | - | 0,031 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,022 | 0,004 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | - | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 | 0,59 | - | 0,59 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | - | - | - | - | 0,005 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-040 	Монтаж защитных ограждений оборудования

##### Состав работ:

01.Установка и крепление защитных ограждений оборудования. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

| 09-03-040-1 | Монтаж защитных ограждений оборудования |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-040-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 94,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 4,42 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,016 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * |

## 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ

### Таблица ГЭСН 09-03-046 	Монтаж перегородок

##### Состав работ:

01.Установка и крепление перегородок. 02.Установка резиновых пластин. 03.Вставка стекла. 04.Защита перегородок древесно-волокнистыми плитами.

#### Измеритель:  100 м2

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов:

| 09-03-046-1 | сборно-разборных с остеклением |
| --- | --- |
| 09-03-046-2 | звукоизоляционных |
| 09-03-046-3 | Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-046-1 | 09-03-046-2 | 09-03-046-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 324,82 | 235,44 | 52,10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,48 | 1,76 | 0,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,20 | 1,02 | 0,31 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 43,90 | 31,70 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,74 | 0,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | П | - | - |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое | м2 | П | - | - |
| 101-1279 | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм | м2 | П | - | - |
| 206-9003 | Конструкции алюминиевые | т | П | П | - |
| 101-0691 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки Т-С, Т-П с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные | 1000 м2 | - | П | - |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | - | - | П |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 | 0,03 | - |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00115 | 0,00031 | - |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,04 | - | - |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,2 | 0,054 | - |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | - | - | 0,026 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | - | - | 0,0042 |

### Таблица ГЭСН 09-03-047 	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления

##### Состав работ:

01.Монтаж и крепление каркасов подвесных потолков с подвесками и креплениями. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

| 09-03-047-1 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-047-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 75,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,55 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 1,51 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 5,36 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 29,81 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 2,78 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,20 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,03 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,014 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,3 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * |

### Таблица ГЭСН 09-03-048 	Монтаж потолков

##### Состав работ:

01.Монтаж и крепление подвесных потолков. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  100 м2

Монтаж потолков подвесных:

| 09-03-048-1 | комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами |
| --- | --- |
| 09-03-048-2 | алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-048-1 | 09-03-048-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 272,50 | 308,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,96 | 0,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 12,97 | 0,25 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,81 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 6,76 | 16,12 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14,20 | 3,54 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,98 | 1,04 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,18 | 0,14 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | - | 6,14 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | - | 0,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9018 | Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием | т | П | П |
| 206-9003 | Конструкции алюминиевые | т | - | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0015 | 0,008 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 | 0,02 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 | - |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,008 | - |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00102 | 0,00028 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 5,19 | - |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00051 | - |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 40 | - |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,17 | 0,17 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10,84 | 11,68 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00165 | 0,00165 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,33 | 0,09 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 8,13 | 8,73 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,88 | 0,88 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,26 | 0,26 |

### Таблица ГЭСН 09-03-049 	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500500 мм

##### Состав работ:

01.Укладка металлических плит.

#### Измеритель:  100 м2 пола

Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм:

| 09-03-049-1 | стальных штампованных |
| --- | --- |
| 09-03-049-2 | алюминиевых |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-049-1 | 09-03-049-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 471,97 | 467,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,31 | 1,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,76 | 0,65 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,55 | 0,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П | - |
| 206-9003 | Конструкции алюминиевые | т | - | П |

### Таблица ГЭСН 09-03-050 	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

##### Состав работ:

01.Установка и крепление плинтусов.

#### Измеритель:  100 м плинтуса

| 09-03-050-1 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-050-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 9,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П |
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,00075 |
| 201-9038 | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | 0,004 |

# РАЗДЕЛ 04.  ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

## 1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ

### Таблица ГЭСН 09-04-001 	Монтаж щитов покрытий зданий

##### Состав работ:

01.Монтаж и крепление металлических щитов. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из:

| 09-04-001-1 | гнутых профилей размером 312 м |
| --- | --- |
| 09-04-001-2 | тонколистовой стали размером 36 м |
| 09-04-001-3 | тонколистовой стали размером 312 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-04-001-1 | 09-04-001-2 | 09-04-001-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,20 | 9,77 | 6,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,55 | 1,53 | 1,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,39 | 0,45 | 0,39 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 1,85 | 0,77 | 0,45 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,06 | 0,12 | 0,04 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2,70 | 3,80 | 2,08 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,13 | 0,15 | 0,10 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,01 | 1,12 | 1,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0005 | 0,0063 | 0,0025 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,27 | 0,3 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-04-002 	Монтаж кровельного покрытия

##### Состав работ:

01.Укладка листов. 02.Крепление их болтами и сваркой. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  100 м2 покрытия

Монтаж кровельного покрытия из:

| 09-04-002-1 | профилированного листа при высоте здания до 25 м |
| --- | --- |
| 09-04-002-2 | профилированного листа при высоте здания до 50 м |
| 09-04-002-3 | многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м |
| 09-04-002-4 | профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-04-002-1 | 09-04-002-2 | 09-04-002-3 | 09-04-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,50 | 38,64 | 45,20 | 41,10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,93 | 3,72 | 10,76 | 3,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 2,21 | 0,05 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 2,36 | 3,10 | - | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | 0,22 | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,18 | 0,47 | 5,56 | 1,92 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,02 | 0,07 | 0,27 | 0,73 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,41 | 2,59 | - | 2,98 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,32 | 0,35 | 1,02 | 0,17 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,23 | 0,69 | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 1,79 | 1,12 | 1,12 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | - | - | 3,42 | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | 3,47 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П | П | - | - |
| 101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | П | П | - | - |
| 201-9400 | Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила | м2 | - | - | П | - |
| 206-9003 | Конструкции алюминиевые | т | - | - | - | П |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | - | - | - | П |
| 101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | - | - | - | П |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 | 0,011 | - | 0,06 |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | - | - | - | 18 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 0,91 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00061 | 0,00061 | 0,00214 | 0,003 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0022 | 0,0023 | - | 0,0002 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,42 | 0,45 | 0,27 | 0,27 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00054 | 0,00005 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,00297 | 0,00297 | 0,0104 | 0,0009 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0013 | 0,0013 | 0,005 | 0,0005 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00047 | 0,00047 | 0,00165 | 0,00014 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00009 | 0,00009 | 0,0003 | 0,00003 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,016 | 0,015 | 0,055 | 0,005 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00013 | 0,001 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | - | - | 0,0011 | - |

## 2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН

### Таблица ГЭСН 09-04-006 	Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка

##### Состав работ:

01.Установка конструкций фахверка. 02.Крепление фахверка. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкции (норма 1), 100 м2 (нормы 2-5)

| 09-04-006-1 | Монтаж фахверка |
| --- | --- |

Монтаж ограждающих конструкций стен:

| 09-04-006-2 | из профилированного листа при высоте здания до 30 м |
| --- | --- |
| 09-04-006-3 | из профилированного листа при высоте здания до 90 м |
| 09-04-006-4 | из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м |
| 09-04-006-5 | из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-04-006-1 | 09-04-006-2 | 09-04-006-3 | 09-04-006-4 | 09-04-006-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,34 | 105,28 | 129,95 | 170,24 | 134,40 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,08 | 16,90 | 17,25 | 36,14 | 11,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,10 | 0,89 | 1,49 | - | 0,07 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 2,70 | - | - | - | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,09 | 0,99 | 0,99 | 0,22 | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 15,68 | 0,18 | 0,47 | 5,56 | 0,12 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 1,39 | 0,02 | 0,07 | 0,27 | 0,46 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,50 | 0,55 | 1,56 | 0,17 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,34 | 0,37 | 1,42 | 0,11 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,02 | 3,36 | 3,36 | 11,87 | 1,12 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,25 | - | - | - | - |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | - | 4,89 | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 5,80 | 5,32 | - | 11,54 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 2,41 | 2,58 | - | 2,98 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | - | 2,24 | 4,76 | 16,58 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | - | - | - | - |
| 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | - | П | П | - | - |
| 101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | - | П | П | - | - |
| 201-9400 | Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила | м2 | - | - | - | П | - |
| 206-9003 | Конструкции алюминиевые | т | - | - | - | - | П |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | - | - | - | - | П |
| 101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | - | - | - | - | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,016 | - | - | - | - |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,019 | 0,025 | 0,017 | 0,003 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П | 0,007 | 0,007 | 0,0126 | 0,0002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,6 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,78 | 0,903 | 0,903 | 3,16 | 0,27 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,06 | - | - | - | - |
| 201-9360 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | - | 0,0578 | 0,0578 | 0,273 | - |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | - | 0,00015 | 0,00015 | 0,00054 | 0,00001 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | - | 0,00004 | 0,00004 | 0,00013 | 0,0001 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | - | 0,00297 | 0,00297 | 0,0104 | 0,00089 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | 0,0034 | 0,0041 | 0,0031 | 0,003 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | - | 0,0013 | 0,0013 | 0,005 | 0,0005 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | - | 0,00047 | 0,00047 | 0,00165 | 0,00014 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | - | 0,00009 | 0,00009 | 0,0003 | 0,00003 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,00002 | 0,00002 | 0,00005 | 0,00001 |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | - | - | - | - | 18 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | - | 0,016 | 0,015 | 0,055 | 0,005 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * |  |  |  |  |

## 3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА

### Таблица ГЭСН 09-04-009 	Монтаж оконных блоков

##### Состав работ:

01.Установка и крепление оконных блоков. 02.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций (нормы 1-3), 100 м2 (норма 4)

Монтаж оконных блоков стальных с нащельниками:

| 09-04-009-1 | из стали при высоте здания до 50 м |
| --- | --- |
| 09-04-009-2 | из алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м |
| 09-04-009-3 | Монтаж оконных блоков алюминиевых с нащельниками из алюминия |
| 09-04-009-4 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-04-009-1 | 09-04-009-2 | 09-04-009-3 | 09-04-009-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 92,35 | 84,99 | 219,65 | 437,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,97 | 7,94 | 15,49 | 19,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | - | - |
| 021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 5,52 | 7,49 | 15,18 | 17,94 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 34,73 | 31,63 | 17,48 | - |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 2,28 | 2,35 | - | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,61 | 1,49 | 5,18 | 3,31 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,80 | 1,51 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,82 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,55 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9900 | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.) | т | П | П | П | П |
| 201-9360 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | П | - | - | - |
| 206-9016 | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов | т | - | П | П | П |
| 206-9015 | Конструкции оконных блоков из алюминиевых сплавов | т | - | - | 1 | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,025 | 0,03 | 0,012 | - |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,1 | 0,11 | - | - |
| 201-9291 | Конструкции стальные оконных блоков | т | 1 | 1 | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,7 | 0,38 | - | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | 0,007 | 0,007 |
| 101-1836 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | - | - | - | 94 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |  |

### Таблица ГЭСН 09-04-010 	Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов

##### Состав работ:

01.Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций (нормы 1, 2), 100 м2 (норма 3)

Монтаж витражей, витрин:

| 09-04-010-1 | с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий |
| --- | --- |
| 09-04-010-2 | с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях |
| 09-04-010-3 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-04-010-1 | 09-04-010-2 | 09-04-010-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 268,80 | 421,30 | 322,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,36 | 0,31 | 19,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 1,47 | 0,12 | 2,40 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 5,62 | - | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 42,00 | 31,67 | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,80 | 5,75 | 5,66 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,19 | 0,55 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 2,32 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,40 | 3,83 | - |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | - | - | 17,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 206-9001 | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) | м2 | П | П | 100 |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П | П | П |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | П | 0,001 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,017 | - | - |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,03 | 0,017 | - |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,015 | - | - |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,6 | 0,6 | - |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,6 | 0,96 | - |
| 201-9261 | Детали крепления стальные | кг | - | - | 0,57 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * |  |

### Таблица ГЭСН 09-04-011 	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания

##### Состав работ:

01.Монтаж и крепление каркасов ворот. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

| 09-04-011-1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-04-011-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,42 |
| 021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т | маш.-ч | 4,07 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,10 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,34 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,09 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 15,01 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 2,01 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,18 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,17 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,023 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,026 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,04 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * |

# РАЗДЕЛ 05. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

## 1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

### Таблица ГЭСН 09-05-001 	Облицовка ворот стальным профилированным листом

##### Состав работ:

01.Облицовка ворот стальным профилированным листом с креплением винтами и заклепками.

#### Измеритель:  100 м2

| 09-05-001-1 | Облицовка ворот стальным профилированным листом |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-001-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,21 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,0003 |
| 101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,0003 |

### Таблица ГЭСН 09-05-002 	Электродуговая сварка при монтаже

##### Состав работ:

01.Сварка стальных конструкций.

#### Измеритель:  10 т конструкций

Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий:

| 09-05-002-1 | каркасов в целом |
| --- | --- |
| 09-05-002-2 | опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) |
| 09-05-002-3 | ограждений |
| 09-05-002-4 | покрытий (фермы, балки) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-002-1 | 09-05-002-2 | 09-05-002-3 | 09-05-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,26 | 14,61 | 324,82 | 57,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,7 | 5,4 | 4,8 | 5,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 33,29 | 15,54 | 419,92 | 58,58 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 3,50 | 1,60 | 5,30 | 6,00 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,80 | 0,40 | - | 1,50 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,042 | 0,013 | 0,06 | 0,083 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,2 | 0,1 | - | 0,37 |

### Таблица ГЭСН 09-05-003 	Постановка болтов

##### Состав работ:

01.Постановка болтов.

#### Измеритель:  100 шт. болтов

Постановка болтов:

| 09-05-003-1 | строительных с гайками и шайбами |
| --- | --- |
| 09-05-003-2 | высокопрочных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-003-1 | 09-05-003-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,90 | 16,10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | 6,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П | - |
| 101-1809 | Болты высокопрочные | т | - | П |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | 0,002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | 6 |
| 101-0632 | Отвердитель № 1 | т | - | 0,00005 |
| 101-1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | - | 0,0014 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | - | 0,00002 |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | - | 0,00416 |

### Таблица ГЭСН 09-05-004 	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

##### Состав работ:

01.Проверка качества сварных соединений.

#### Измеритель:  1 м шва

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений положение шва нижнее и вертикальное толщиной  металла:

| 09-05-004-1 | до 10 мм |
| --- | --- |
| 09-05-004-2 | до 20 мм |
| 09-05-004-3 | до 30 мм |
| 09-05-004-4 | до 40 мм |

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений положение шва потолочное толщиной металла:

| 09-05-004-5 | до 10 мм |
| --- | --- |
| 09-05-004-6 | до 20 мм |
| 09-05-004-7 | до 30 мм |
| 09-05-004-8 | до 40 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-004-1 | 09-05-004-2 | 09-05-004-3 | 09-05-004-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,63 | 3,61 | 4,53 | 5,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041801 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм | маш.-ч | 1,70 | 2,50 | 3,20 | 4,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00042 | 0,00056 | 0,00076 | 0,00084 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-004-5 | 09-05-004-6 | 09-05-004-7 | 09-05-004-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,64 | 6,59 | 8,45 | 10,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041801 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм | маш.-ч | 3,20 | 4,50 | 5,80 | 7,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00054 | 0,00072 | 0,0009 | 0,00108 |

### Таблица ГЭСН 09-05-005 	Контроль качества сварных соединений

##### Состав работ:

01.Проверка качества сварных соединений рентгеновскими и гамма-лучами.

#### Измеритель:  1 м шва

Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной  металла:

| 09-05-005-1 | до 5 мм |
| --- | --- |
| 09-05-005-2 | до 10 мм |
| 09-05-005-3 | до 15 мм |
| 09-05-005-4 | до 20 мм |
| 09-05-005-5 | до 30 мм |
| 09-05-005-6 | до 40 мм |

Контроль качества сварных соединений гамма-лучами толщиной металла:

| 09-05-005-7 | до 5 мм |
| --- | --- |
| 09-05-005-8 | до 10 мм |
| 09-05-005-9 | до 15 мм |
| 09-05-005-10 | до 20 мм |
| 09-05-005-11 | до 30 мм |
| 09-05-005-12 | до 40 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-005-1 | 09-05-005-2 | 09-05-005-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,37 | 2,83 | 3,20 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,19 | 0,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 1,22 | 1,65 | 1,99 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,19 | 0,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-005-4 | 09-05-005-5 | 09-05-005-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,57 | 4,44 | 5,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,34 | 0,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 2,32 | 3,13 | 3,99 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,34 | 0,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-005-7 | 09-05-005-8 | 09-05-005-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,15 | 2,52 | 2,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,33 | 0,43 | 0,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-005-10 | 09-05-005-11 | 09-05-005-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,14 | 3,82 | 4,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 0,61 | 0,87 | 1,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 10 | 10 | 10 |

### Таблица ГЭСН 09-05-006 	Резка стального профилированного настила

##### Состав работ:

01.Резка стального профилированного настила.

#### Измеритель:  1 м реза

| 09-05-006-1 | Резка стального профилированного настила |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-006-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9426 | Круг отрезной | шт | 0,51 |

# РАЗДЕЛ 06. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 1. АВТОКОПИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ

### Таблица ГЭСН 09-06-001 	Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля

##### Состав работ:

01.Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж:

| 09-06-001-1 | конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер |
| --- | --- |
| 09-06-001-2 | лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали |
| 09-06-001-3 | стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий |
| 09-06-001-4 | конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-001-1 | 09-06-001-2 | 09-06-001-3 | 09-06-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 89,49 | 50,79 | 103,55 | 32,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,22 | 0,31 | 0,40 | 0,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,88 | 2,03 | 3,74 | 1,89 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,06 | 0,14 | 0,26 | 0,13 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,73 | 0,19 | 0,24 | 0,41 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,49 | 0,12 | 0,16 | 0,28 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,70 | 1,86 | 0,70 | 1,74 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,20 | 0,41 | 0,73 | 0,30 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 10,53 | - | 4,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0007 | 0,0014 | 0,0036 | 0,0013 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 1,3 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 | 0,45 | 0,45 | 0,39 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,05 | 0,1 | 0,18 | 0,08 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,0033 | - | - |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-06-002 	Монтаж подвесных путей

##### Состав работ:

01.Установка и крепление конструкций подвесных путей. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  100 м

Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления:

| 09-06-002-1 | из полосовой стали |
| --- | --- |
| 09-06-002-2 | из труб |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-002-1 | 09-06-002-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 206,01 | 240,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,45 | 1,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 80,62 | 91,29 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6,50 | 21,46 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,50 | 1,50 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 38,60 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,87 | 0,87 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,58 | 0,58 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,25 | 3,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,005 | 0,012 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,051 | 0,0006 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00014 | 0,00013 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,65 | 2,51 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,00264 | 0,0025 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00054 | 0,00052 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0012 | 0,0012 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0004 | 0,0004 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00009 | 0,00007 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,014 | 0,014 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,8 | 0,8 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,00003 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 9,65 |  |

## 2. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

### Таблица ГЭСН 09-06-006 	Монтаж стационарных конструкции сцен и каркасов сценических устройств

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стальных конструкций сцены и сценических устройств. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж стационарных конструкций сцены:

| 09-06-006-1 | колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики |
| --- | --- |
| 09-06-006-2 | балки подвеса огнезащитного занавеса |
| 09-06-006-3 | направляющие с каркасами ограждений |

Монтаж каркасов сценических устройств:

| 09-06-006-4 | огнезащитных дверей, занавесей и штор |
| --- | --- |
| 09-06-006-5 | клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис |
| 09-06-006-6 | вращающихся кругов всех типов |
| 09-06-006-7 | дорог раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-006-1 | 09-06-006-2 | 09-06-006-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 121,86 | 105,73 | 230,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,10 | 1,76 | 0,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,89 | 1,13 | 0,64 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,10 | 2,59 | 2,90 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 5,74 | 14,78 | 5,29 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 12,53 | 12,15 | 31,70 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,51 | 0,35 | 1,04 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,87 | 1,26 | 2,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,37 | 0,13 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,26 | 0,09 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | - | - | 16,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П | П | П |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0106 | 0,0153 | 0,0259 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,017 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 0,08 | 0,56 | - |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0072 | 0,0072 | 0,004 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,028 | 0,021 | 0,027 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00035 | 0,0065 | 0,0003 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,3 | 0,8 | 0,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,4 | 0,24 | 0,24 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | - | - | 4,03 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-006-4 | 09-06-006-5 | 09-06-006-6 | 09-06-006-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 160,12 | 256,59 | 137,56 | 176,80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 | 1,10 | 1,34 | 0,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 1,07 | 0,65 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,09 | 2,80 | 2,66 | 2,54 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 11,53 | 26,60 | 10,76 | 14,74 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 33,04 | 28,28 | 32,51 | 9,74 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,70 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 3,12 | 2,53 | 2,04 | 0,57 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,56 | - | 0,38 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П | П | П | П |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0381 | 0,0309 | 0,0249 | 0,007 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 1 | 0,9 | 0,28 | 0,5 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00028 | 0,00026 | 0,00123 | 0,00255 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,14 | - | 0,09 | - |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

## 3. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ

### Таблица ГЭСН 09-06-010 	Монтаж опор, станций, мостов и эстакад

##### Состав работ:

01.Монтаж конструкций канатных дорог с креплением на болтах, сварке. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж опор свободно стоящих высотой:

| 09-06-010-1 | до 25 м |
| --- | --- |
| 09-06-010-2 | до 40 м |

Монтаж опор:

| 09-06-010-3 | мачтового типа на расчалках высотой до 70 м |
| --- | --- |
| 09-06-010-4 | станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м |
| 09-06-010-5 | Монтаж станций предохранительных, мостов и эстакад |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-010-1 | 09-06-010-2 | 09-06-010-3 | 09-06-010-4 | 09-06-010-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,83 | 34,20 | 44,62 | 50,62 | 58,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,57 | 8,48 | 13,58 | 13,55 | 10,70 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,12 | 1,18 | 4,77 | 3,71 | 0,13 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 7,10 | - | - | - | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,62 | 1,71 | 0,97 | 1,53 | 4,26 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3/мин | маш.-ч | 1,09 | 0,82 | 0,51 | 0,45 | 1,40 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 0,81 | 1,04 | 0,91 | 0,92 | 1,21 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,12 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,87 | 1,03 | 1,23 | 1,23 | 1,46 |
| 021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | - | 5,57 | - | - | - |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | 0,57 | 0,59 | 4,98 | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 7,43 | 4,13 | 8,96 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 2,09 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,006 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 | 0,042 | 0,035 | 0,033 | 0,0003 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,013 | 0,011 | 0,006 | 0,005 | 0,01 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,001 | 0,0007 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,36 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * | * |

## 4. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

### Таблица ГЭСН 09-06-014 	Монтаж конструкций электролизеров

##### Состав работ:

01.Установка и крепление конструкций электролизеров. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ:

| 09-06-014-1 | кожухов катода |
| --- | --- |
| 09-06-014-2 | кожухов анода |
| 09-06-014-3 | анодной рамы с ошиновкой анодной |
| 09-06-014-4 | газосборника |
| 09-06-014-5 | ограждений, лестниц, перил, трапов |

Монтаж конструкций электролизеров с обоженными анодами:

| 09-06-014-6 | кожуха катода |
| --- | --- |
| 09-06-014-7 | балок коллектора с ошиновкой анодной |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-014-1 | 09-06-014-2 | 09-06-014-3 | 09-06-014-4 | 09-06-014-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,19 | 15,81 | 17,43 | 15,69 | 64,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,01 | 6,74 | 3,74 | 6,05 | 8,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 3,24 | 5,47 | 3,01 | 5,34 | 7,38 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2,37 | 2,00 | 0,51 | 0,25 | 32,01 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,32 | 0,12 | 0,02 | - | 2,52 |
| 152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 0,44 | 0,49 | 0,44 | 0,29 | 0,44 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,19 | 1,07 | 0,95 | 0,60 | 0,95 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,13 | 0,23 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,19 | 0,33 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | 0,38 | - | - | - |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | - | - | 1,43 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,005 | 0,001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,03 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,00015 | - |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,3 | 0,24 | 0,21 | 0,12 | 0,21 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | - | 0,0003 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-014-6 | 09-06-014-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,11 | 19,30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,13 | 5,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,14 | 0,26 |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,07 | 0,10 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 1,90 | 4,66 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,95 | 4,86 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,32 | 0,47 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,41 | - |
| 152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 0,41 | 0,60 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,19 | 1,07 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,005 | 0,005 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,008 | 0,005 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 | 0,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,27 | 0,24 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00018 | 0,00012 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * |

## 5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

### Таблица ГЭСН 09-06-018 	Монтаж конструкций

##### Состав работ:

01.Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж:

| 09-06-018-1 | камер сухого тушения кокса |
| --- | --- |
| 09-06-018-2 | корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника |
| 09-06-018-3 | корпуса электрофильтра |
| 09-06-018-4 | анкерных колонн основных с балками армирования регенераторов |
| 09-06-018-5 | батарей анкерных стяжек продольных |
| 09-06-018-6 | батарей анкерных стяжек поперечных |
| 09-06-018-7 | кронштейнов для троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя |
| 09-06-018-8 | кронштейнов для троллеев двересъемной машины |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-018-1 | 09-06-018-2 | 09-06-018-3 | 09-06-018-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,10 | 34,08 | 29,79 | 16,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,1 | 3,2 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,39 | 3,57 | 4,11 | 3,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,04 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,04 | 0,36 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 2,27 | - | - | - |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 0,02 | - | - | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,86 | 7,94 | 6,85 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,36 | 0,31 | 0,27 | - |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,92 | 0,72 | 0,26 | - |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,12 | 1,12 | 1,01 | - |
| 152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 0,23 | 0,33 | 0,32 | 0,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,73 | 0,13 | 0,13 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,49 | 0,10 | 0,09 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 1,61 | - | 1,12 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | 1,71 | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | 0,09 | - |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | - | - | - | 1,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,009 | 0,007 | 0,002 | - |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,27 | 0,27 | 0,24 | - |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,09 | 0,08 | 0,07 | - |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | - | 0,03 | 0,054 | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | 0,00003 | 0,0008 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-018-5 | 09-06-018-6 | 09-06-018-7 | 09-06-018-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,75 | 14,90 | 52,97 | 11,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,2 | 4,1 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,30 | 1,24 | 16,72 | 5,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,15 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 1,53 | 0,50 | - | 4,08 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,56 | - | 7,37 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,35 | - | 0,49 | - |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,28 | - | 1,68 | - |
| 152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 0,25 | 0,27 | 0,43 | 0,35 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | - | 2,18 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,12 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | 16,02 | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,003 | - | 0,02 | - |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,023 | - | - | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0008 | 0,002 | - | 0,002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | - | 1,95 | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | - | 0,59 | - |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,09 | - | 0,12 | - |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-06-019 	Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стальных констструкций. 02.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  100 м2 сетки

| 09-06-019-1 | Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-019-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 599,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,24 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,18 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 41,42 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 3,10 |
| 152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 0,98 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,58 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,34 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,04 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00021 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,1 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,00407 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00084 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0024 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00091 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00065 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00012 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00002 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0215 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,24 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00005 |

### Таблица ГЭСН 09-06-020 	Монтаж конструкций путей

##### Состав работ:

01.Установка и крепление конструкций путей.

#### Измеритель:  100 м пути

Монтаж конструкций путей:

| 09-06-020-1 | коксовыталкивателя |
| --- | --- |
| 09-06-020-2 | углезагрузочной машины |
| 09-06-020-3 | двересъемной машины |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-020-1 | 09-06-020-2 | 09-06-020-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1318,90 | 335,80 | 294,30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 490,94 | 141,61 | 65,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 2,38 | 1,19 | 1,19 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 446,90 | 5,45 | 58,86 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 109,00 | 16,66 | 82,84 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 3,00 | 1,20 | 8,00 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6,05 | 1,46 | 1,35 |
| 152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 37,06 | 3,27 | 3,27 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 52,32 | 26,18 | 19,62 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,76 | 1,41 | 1,07 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,84 | 0,93 | 0,71 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | - | 66,64 | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 62,72 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П | П | П |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,05 | 0,02 | 0,08 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00245 | 0,00113 | 0,00092 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 47,78 | 22,03 | 17,94 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0,04753 | 0,02192 | 0,01785 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0098 | 0,00452 | 0,00368 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,024 | 0,012 | 0,01 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,01066 | 0,00491 | 0,004 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00755 | 0,00348 | 0,00283 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00137 | 0,00063 | 0,00051 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00025 | 0,00011 | 0,00009 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,251 | 0,116 | 0,094 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 14,45 | 6,67 | 5,43 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00061 | 0,00028 | 0,00023 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 1,51 | 0,36 | 0,34 |

## 6. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

### Таблица ГЭСН 09-06-024 	Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стальнных конструкций. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж:

| 09-06-024-1 | каркасов нагревательных печей |
| --- | --- |
| 09-06-024-2 | каркасов прочих печей и выдвижные поды |
| 09-06-024-3 | каркасов конвейерных сушил (без панелей) |
| 09-06-024-4 | цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали |
| 09-06-024-5 | рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали |
| 09-06-024-6 | подин стационарных |
| 09-06-024-7 | подин выдвижных |
| 09-06-024-8 | плит чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей |
| 09-06-024-9 | подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями |
| 09-06-024-10 | лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой |
| 09-06-024-11 | закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров) |
| 09-06-024-12 | люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали |
| 09-06-024-13 | кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 |
| 09-06-024-14 | колосников с балками, топочных дверц, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-024-1 | 09-06-024-2 | 09-06-024-3 | 09-06-024-4 | 09-06-024-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,36 | 46,98 | 37,28 | 69,65 | 54,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,22 | 1,72 | 2,14 | 4,80 | 2,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 2,76 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,10 | - | - | - | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 5,76 | 18,33 | 17,63 | 56,49 | 34,92 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,87 | - | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,94 | 1,18 | 2,79 | 1,46 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,62 | 0,80 | 1,85 | 0,97 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,63 | 1,16 | 1,28 | 2,90 | 2,67 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | - | 7,63 | 7,08 | 8,00 | 10,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,002 | 0,01 | 0,009 | 0,03 | 0,017 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00007 | - | 0,00012 | 0,0002 | 0,0001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 | 0,93 | 1 | 2,4 | 2,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,42 | 0,28 | 0,3 | 0,72 | 0,66 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,22 | - | - | - | - |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-024-6 | 09-06-024-7 | 09-06-024-8 | 09-06-024-9 | 09-06-024-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,80 | 18,64 | 26,27 | 30,52 | 38,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,81 | 0,81 | 1,37 | 0,44 | 0,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 9,70 | 6,74 | 6,14 | 8,99 | 10,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,72 | 0,17 | 0,44 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,49 | 0,11 | 0,29 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,97 | 2,09 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | - | - | - | 7,34 | 10,97 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 | 0,7 | 0,76 | 1,6 | 1,7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,48 | 0,51 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | - | - | 0,0007 | 0,0007 | 0,0005 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | 0,00004 | - | 0,00003 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | - | 0,004 | 0,006 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * | * |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-024-11 | 09-06-024-12 | 09-06-024-13 | 09-06-024-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 81,31 | 71,07 | 39,57 | 36,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,47 | 2,26 | 1,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 8,99 | 10,09 | 12,41 | 8,14 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 70,53 | 55,80 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 1,26 | 0,58 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,12 | 0,84 | 0,39 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,04 | 1,16 | 1,62 | 1,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,038 | 0,029 | - | - |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 | 0,95 | 1,3 | 1,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,29 | 0,39 | 0,42 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,00017 | 0,00018 | 0,00018 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

## 7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

### Таблица ГЭСН 09-06-028 	Монтаж конструкций башенных градирен

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стальнных конструкций. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

Монтаж конструкций башенных градирен высотой:

| 09-06-028-1 | до 55 м |
| --- | --- |
| 09-06-028-2 | до 70 м |
| 09-06-028-3 | до 80 м |
| 09-06-028-4 | до 110 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-028-1 | 09-06-028-2 | 09-06-028-3 | 09-06-028-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,85 | 37,32 | 39,90 | 40,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,84 | 6,93 | 6,72 | 6,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т | маш.-ч | 1,79 | - | - | - |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 3,97 | 3,97 | 3,49 | 3,49 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,40 | 3,45 | 3,69 | 3,69 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | 1,88 | 2,15 | - |
| 021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.-ч | - | - | - | 2,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0084 | 0,0084 | 0,012 | 0,012 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0159 | 0,0159 | 0,0261 | 0,0261 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,037 | 0,037 | 0,013 | 0,013 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |

### Таблица ГЭСН 09-06-029 	Монтаж обшивки башенных градирен алюминиевыми листами

##### Состав работ:

01.Монтаж и крепление алюминиевых листов башен градирен.

#### Измеритель:  100 м2

Монтаж алюминиевых листов обшивки башен градирен при высоте:

| 09-06-029-1 | до 80 м |
| --- | --- |
| 09-06-029-2 | до 110 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-029-1 | 09-06-029-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 132,24 | 132,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,98 | 0,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 0,62 | - |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,30 | 0,30 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,17 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
| 021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.-ч | - | 0,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 206-9010 | Алюминий листовой | т | П | П |
| 201-9261 | Детали крепления стальные | кг | 58 | 58 |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 69 | 69 |

## 8. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ

### Таблица ГЭСН 09-06-033 	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и портального типов

##### Состав работ:

01.Установка и крепление стальнных конструкций. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

#### Измеритель:  1 т конструкций

| 09-06-033-1 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м |
| --- | --- |

Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 3250 мм из листовой стали высотой:

| 09-06-033-2 | до 45 м |
| --- | --- |
| 09-06-033-3 | до 250 м |
| 09-06-033-4 | Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-06-033-1 | 09-06-033-2 | 09-06-033-3 | 09-06-033-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,14 | 57,42 | 41,51 | 24,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 | 1,68 | 2,94 | 9,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,20 | 5,31 | 3,81 | 3,27 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0,20 | 0,42 | 0,30 | 0,20 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,33 | 0,34 | 0,43 | 0,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,49 | 0,51 | 0,63 | 0,50 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,32 | 2,24 | 2,24 | 2,38 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,31 | 0,52 | 0,37 | 0,22 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | - | 0,83 | 1,88 | 0,26 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | - | 0,32 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 1,57 |
| 021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | - | - | - | 4,16 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | - | - | - | 0,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,00285 | 0,0207 | 0,0186 | 0,0023 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00451 | 0,00253 | 0,0015 | 0,0016 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,035 | 0,0105 | 0,008 | 0,0037 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,08 | 0,13 | 0,09 | 0,06 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. часть табл.4) |  | * | * | * | * |