Форма № 4ер

Локальная смета №______

_______________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:                                                                                                                                           Сметная стоимость________________________руб (тыс. руб)

Нормативная трудоемкость_________________чел.-ч

Составлена в ценах

Средства на оплату труда

(сметная заработная плата)_________________руб. (тыс. руб)

| № п.п. | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер.1) | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда 2) рабочих-строи телей, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной заработной платы | экспл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | основной з/пл | в т. ч. з/пл машинистов |  |  | в т. ч. з/пл машинистов | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1) Часто применяется форма с 11 графами, где единица измерения показывается в графе 3;

2) Графы 11 и 12 могут заполняться дробными показателями с выделением затрат труда рабочих-машинистов. Однако в единичных расценках затраты труда рабочих-машинистов не выделены. Для выделения этого показателя необходимо использовать элементные сметные нормы. Некоторые сметные программы реализуют автоматическое приведение затрат труда рабочих-машинистов.

Затраты труда рабочих-машинистов могут быть определены в соответствии с формулой (9) приложения к главе Пособия «Определение сметных затрат по оплате труда рабочих».

Пример 1. Смета составляется в базисном уровне цен и пересчитывается в текущий уровень цен по индексам к элементам прямых затрат. Выведенные за расценку материалы принимаются также в базисном уровне цен и индексируются.

Смета составлена по территориальным единичным расценкам.

Локальная смета № 1/2003

Индивидуальный жилой дом

________________________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №                                                                                                                                 Сметная стоимость 44 144,45 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 98632,51 чел.-ч

Сметная заработная плата 2 018,50 тыс. руб.

Составлена в ценах на май 2003 года

| № п/п. | Шифр норматива |  |  | Наименование работ и затрат, материалов,изделий и конструкции |  |  |  |  | Единица измер. |  |  |  | Кол-во |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | экспл. машин |  |  | ВСЕГО |  | основной з/пл |  |  | экспл. машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основной з/пл |  |  |  |  | в. т. ч. з/пл машинистов |  |  |  |  |  |  |  | в. т. ч. з/пл машинистов |  |  | на единицу | всего |  |  |  |
| Раздел 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05-01-074-2 401-0208-003 204-9120 Прайс-лист Прайс-лист Прайс-лист Прайс-лист Прайс-лист Прайс-лист |  |  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 800 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "Bauer BG25", "Junttan PM26" в грунтах группы 2 Бетон гидротехнический W 4, В22.5 (МЗОО), ПЗ (крупность заполнителя 20 мм) ССЦ-2000 Каркасы арматурные ССЦ-2000 Зубцы шнека твердосплавные Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные Коронки твердосплавные Шнек Трубы стальные обсадные инвентарные Трубы стальные бетонолитные инвентарные |  |  |  |  | 1м3 м3 т шт. шт. шт. шт. м м |  |  |  | 390,4 437,25 94,04 58,1696 62,0736 1,5616 0,7808 4,1382 3,3574 |  | 9559.07 92,73 707,76 7920 (950) (580) (56430) (275600) (21600) (7400) |  |  |  |  | 9401.13 100,85 - - - - - - - - |  |  | 3731860,93 309468,06 744796,8 (55261,12) (36002,69) (88121,09) (215188,48) (89385,12) (24844,76) |  | 36201,79 - - - - - - - - |  |  | 3670201.15 39371,84 - - - - - - - - |  |  | 7,8 - - - - - - - - | 3045,12 - - - - - - - - |  |  |  |
| Общий код 401-9021 заменятся на 401-0208-003, соответствующий марке бетона, предусмотренного проектом. Ввиду отсутствия базовых цен 2000 г. на зубцы, коронку, шнек и трубы применяются текущие цены по прайс-листу завода-изготовителя с пересчетом оптовых цен в сметные. Для указания того, что указанные материалы приняты сразу в текущем уровне цен, они взяты в скобки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п. | Шифр норматива |  |  | Наименование работ и затрат, материалов,изделий и конструкции |  |  |  |  | Единица измер. |  |  |  | Кол-во |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | экспл. машин |  |  | ВСЕГО |  | основной з/пл |  |  | экспл. машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основной з/пл |  |  |  |  | в. т. ч. з/пл машинистов |  |  |  |  |  |  |  | в. т. ч. з/пл машинистов |  |  | на единицу |  |  |  | всего |
| 2 | 01-01-013-1 |  |  | Разработка извлеченного из скважины шлама с погрузкой на автомобили-самосва- лы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  | 0,43 |  | 2912,04 60,99 |  |  |  |  | 2846,28 516,98 |  |  | 1252,18 |  | 26,23 |  |  | 1223.9 222,3 |  |  | 6,4 |  |  |  | 2,75 |
| 3 | СЦ2000 Табл. 8 |  |  | Перевозка шлама |  |  |  |  | т |  |  |  | 624 |  | 38,7 |  |  |  |  | 38,7 |  |  | 24148,8 |  | - |  |  | 24148,8 0 |  |  | - |  |  |  | - |
| Сметная цена на вывоз 1 т грунта, извлеченного из скважин, принимается по табл. 7 (Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров) главы Пособия «Определение сметной стоимости материалов»: 1-й класс груза, дальность 30 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 06-01-001-1 401-0043-003 |  |  | Устройство бетонной подготовки Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 7,5 (М100), ПЗ ССЦ-2000 |  |  |  |  | 100 м3 м3 |  |  |  | 0,526 53,652 |  | 5016,02 1569,22 439,63 |  |  |  |  | 1055,52 165,5 - |  |  | 2638,43 23587,03 |  | 825,41 - |  |  | 555,2 87,05 - |  |  | 163,03 - |  |  |  | 85,75 - |
| Общий код 401-9021 заменяется на 401-0043-003, соответствующий марке бетона, предусмотренного проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 06-01-001-22 |  |  | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм |  |  | 100 м3 |  |  |  | 0,877 |  |  |  | 14642,94 4878,92 |  |  |  |  | 4220.9 475,27 |  |  | 12841,86 |  | 4278,81 |  |  | 3701.73 416,81 |  |  | 446,04 |  |  |  | 391,18 |
| 6 | 06-01-001-23 |  |  | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху более 1000 мм |  |  | 100 м3 |  |  | 0,203 |  |  |  |  | 12221,34 3536,58 |  |  |  |  | 3848,36 417,93 |  |  | 2480,93 |  | 717,93 |  |  | 781,22 84,84 |  |  | 323,32 |  |  |  | 65,63 |
| 7 | 06-01-001-16 |  |  | Устройство фундаментных плит железобетонных:плоских |  |  | 100 м3 |  |  | 1,961 |  |  |  |  | 9342,94 2324,49 |  |  |  |  | 4205,65 447,6 |  |  | 18321,51 |  | 4558,32 |  |  | 8247.28 877,74 |  |  | 220,66 |  |  |  | 432,71 |
|  | 401-0046-003 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200), ПЗ ССЦ-2000 |  |  | м3 |  |  | 310,18 |  |  |  |  | 488,74 |  |  |  |  | - |  |  | 151597,37 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  | 204-0024 |  |  | Арматурная сталь класса A-III диам. 16-18 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 19,941 |  |  |  |  | 7400 |  |  |  |  |  |  |  | 147563,4 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  | 204-0002 |  |  | Арматурная сталь класса A-I диам. 8 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 3,268 |  |  |  |  | 7380 |  |  |  |  | - |  |  | 24117,84 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  | 204-0039 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 16-18 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 19,941 |  |  |  |  | 1532,95 |  |  |  |  |  |  |  | 30568,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204-0035 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 8 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 3,268 |  |  |  |  | 2185,69 |  |  |  |  |  |  |  | 7142,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий код 204-9001 заменяется на 204-0024 и 204-0002, соответствующей классу и диаметру арматуры, предусмотренной проектом. Коды 204-0024 и 204-0002 учитывают стоимость комплектов арматурной заготовки, не собранных в каркасы и сетки. Чтобы учесть стоимость сборки каркасов и сеток, добавляется ресурс 204-0039 и 204-0035. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-05-001-1 |  |  | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т |  |  | 100 шт. |  |  | 2,65 |  |  |  |  | 2926.89 565,39 |  |  |  |  | 1936,7 322,4 |  |  | 7756,26 |  | 1498,28 |  |  | 5132.26 854,36 |  |  | 52,84 |  |  |  | 140,03 |
|  | 401-0043-003 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 7,5 (М100), ПЗ ССЦ-2000 |  |  | м3 |  |  | 1,0865 |  |  |  |  | 439,63 |  |  |  |  |  |  |  | 477,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 403-9010-703 |  |  | Блоки ФБС-12-5-ЗТ ССЦ-2000 |  |  | шт |  |  | 186 |  |  |  |  | 105,31 |  |  |  |  | - |  |  | 19587,66 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| № п/п. | Шифр норматива |  |  | Наименование работ и затрат, материалов,изделий и конструкции |  |  | Единица измер. |  |  | Кол-во |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | экспл. машин |  |  | ВСЕГО |  | основной з/пл |  |  | экспл. машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основной з/пл |  |  |  |  | в. т. ч. з/пл машинистов |  |  |  |  |  |  |  | в. т. ч. з/пл машинистов |  |  | на единицу |  |  |  | всего |
|  | 403-9010-691 |  |  | Блоки ФБС-12-6-ЗТ ССЦ-2000 |  |  | шт |  |  | 79 |  |  |  |  | 134,57 |  |  |  |  | - |  |  | 10631,03 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| Общий код 440-9001 заменяется на 403-9010-703 и 403-9010-691, соответствующие марке блоков, предусмотренных проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 07-05-001-3 |  |  | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т |  |  | 100 шт. |  |  | 2,22 |  |  |  |  | 6497,81 1140,99 |  |  |  |  | 4312,52 711,98 |  |  | 14425,14 |  | 2533 |  |  | 9573,79 1580,6 |  |  | 104,01 |  |  |  | 230,9 |
|  | 401-0043-003 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 7,5 (М100), ПЗ ССЦ-2000 |  |  | м3 |  |  | 1,0434 |  |  |  |  | 439,63 |  |  |  |  | - |  |  | 458,71 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  | 403-9010-697 |  |  | Блоки ФБС-24-3-6Т ССЦ-2000 |  |  | шт |  |  | 222 |  |  |  |  | 227,33 |  |  |  |  | - |  |  | 50467,26 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 10 | 07-05-001^1 |  |  | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т |  |  | 100 шт. |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 9393.54 1423,91 |  |  |  |  | 6493,45 1054,5 |  |  | 19162,82 |  | 2904,78 |  |  | 13246,64 2151,18 |  |  | 129,8 |  |  |  | 264,79 |
|  | 401-0043-003 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 7,5 (М100), ПЗ ССЦ-2000 |  |  | м3 |  |  | 1,4484 |  |  |  |  | 439,63 |  |  |  |  | - |  |  | 636,76 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  | 403-9010-696 |  |  | Блоки ФБС-24-5-6Т ССЦ-2000 |  |  | шт |  |  | 162 |  |  |  |  | 356,73 |  |  |  |  | - |  |  | 57790,26 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  | 403-9010-686 |  |  | Блоки ФБС-24-6-6Т ССЦ-2000 |  |  | шт |  |  | 42 |  |  |  |  | 478,51 |  |  |  |  | - |  |  | 20097,42 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 11 | 08-01-003-1 |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом |  |  | 100 м2 |  |  | 3,51 |  |  |  |  | 1909,74 398,43 |  |  |  |  | 27,42 4,6 |  |  | 6703,19 |  | 1398,49 |  |  | 96.24 16,15 |  |  | 38,2 |  |  |  | 134,08 |
|  | - |  |  | Прямые затраты в базовых ценах |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 5440580 |  | 54943 |  |  | 3736908 45663 |  |  | - |  |  |  | 4792,95 2889,32 |
|  | Приняты индексы по виду работ «фундаменты на свайных основаниях» |  |  | Индекс на з/п рабочих строителей |  |  | руб. |  |  | К=2,422 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 133072 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | Индекс на эксплуатацию машин |  |  | руб. |  |  | К=2,255 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 8426728 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | в т. ч. з/п машинистов |  |  | руб. |  |  | К=2,422 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 110596 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | Индекс на материалы |  |  | руб. |  |  | К=2,222 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 3663477 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах (из п. 1 раздела) |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 508803 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  | - |  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 12732080 |  | 133072 |  |  | 8426728 110596 |  |  | - |  |  |  | 4792,95 2889,32 |
|  | МДС 81-4.99 Прил. 3, п. 5 |  |  | Накладные расходы (от суммарной величины оплаты труда рабочих-строителей и машинистов в текущем уровне цен) |  |  | руб. |  |  | 115% |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 280218 |  | 14291 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 512,80 |
| Нормативная трудоемкость работ, выполняемых за счет накладных расходов, определяется: 0,00183?280218=512,8 чел.-ч (Кнр=0,051/27,85=0,00183) Заработная плата рабочих, выполняющих работы за счет сметных акладных расходов, определяется: 0,051?280218=14291 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | Итого (с накладными расходами): |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 13012298 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  | МДС 81-25.2001 Прил. 3, п.5 |  |  | Сметная прибыль (от суммарной величины оплаты труда рабочих-строителей и машинистов в текущем уровне цен) |  |  | руб. |  |  | 80% |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 194934 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  | - |  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 13207233 |  | 147363 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 8195,07 |
| № п/п. | Шифр норматива |  |  | Наименование работ и затрат, материалов,изделий и конструкции |  |  |  | Единица измер. |  |  |  | Кол-во |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | экспл. машин |  |  |  | ВСЕГО |  | основной з/пл |  |  | экспл. машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основной з/пл |  |  |  | в. т. ч. з/пл машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | в. т. ч. з/пл машинистов |  | на единицу |  |  | всего |  |  |
| Раздел 2. Монолитные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стены 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06-01-087-1 |  |  | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен |  |  | 10 м2 |  |  | 61,944 |  |  |  |  | 656,23 158,29 | 385,92 60,68 |  |  |  |  | 40649,51 |  |  |  |  |  | 9805,12 |  | 23905,43 3758,76 | 16,61 |  |  |  |  | 1028,89 |
| 2 | 06-01-090-5 |  |  | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 16 см |  |  | 10 м2 |  |  | 61,944 |  |  |  |  | 230,87 47,83 | 174,18 27,33 |  |  |  |  | 14301,01 |  |  |  |  |  | 2962,78 |  | 10789,41 1692,93 | 4,44 |  |  |  |  | 275,03 |
|  | 401-0066-004 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200), ПЗ ССЦ-2000 |  |  | м3 |  |  | 101,09 |  |  |  |  | 535,24 | - |  |  |  |  | 54107,41 |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Расчет |  |  | Опалубка переставная |  |  | м2 |  |  | 619,44 |  |  |  |  | (68,29) | - |  |  |  |  | (42301,56) |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Прил. 1 |  |  | (амортизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 06-01-092-1 |  |  | Установка каркасов и сеток в |  |  | 1 т |  |  | 6,134 |  |  |  |  | 437,98 | 76,79 |  |  |  |  | 2686,57 |  |  |  |  |  | 1974,35 |  | 471,03 | 32,82 |  |  |  |  | 201,32 |
|  |  |  |  | стенах массой одного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,87 | 12,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | элемента:до 20 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204-0022 |  |  | Арматурная сталь класса A-III |  |  | т |  |  | 2,517 |  |  |  |  | 7770 | - |  |  |  |  | 19557,09 |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | диам. 12 мм ССЦ-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204-0023 |  |  | Арматурная сталь класса A-III |  |  | т |  |  | 3,617 |  |  |  |  | 7670 | - |  |  |  |  | 27742,39 |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | диам. 14 мм ССЦ-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204-0037 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за |  |  | т |  |  | 2,517 |  |  |  |  | 1816,66 |  |  |  |  |  | 4572,53 |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | сборку и сварку каркасов и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сеток плоских, диаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ССЦ-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204-0038 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за |  |  | т |  |  | 3,617 |  |  |  |  | 1663,82 | - |  |  |  |  | 6018,04 |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | сборку и сварку каркасов и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сеток плоских, диаметр 14 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ССЦ-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 06-01-092-7 |  |  | Установка отдельных |  |  | 1 т |  |  | 0,885 |  |  |  |  | 571,17 | 56.75 |  |  |  |  | 505,49 |  |  |  |  |  | 403,06 |  | 50,22 | 46,44 |  |  |  |  | 41,1 |
|  |  |  |  | стержней в стенах диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,44 | 8,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204-0020 |  |  | Арматурная сталь класса A-III диам. 8 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 0,885 |  |  |  |  | 8210 |  |  |  |  |  | 7265,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 06-01-092-11 204-9180-002 |  |  | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг Детали закладные весом с 1 до 5 кг ССЦ-2000 |  |  | 1 т т |  |  | 0,015 0,015 |  |  |  |  | 1026,22 888,62 12292,82 | 78.62 12,35 - |  |  |  |  | 15,39 184,39 |  |  |  |  |  | 13,33 - |  | 1.18 0,19 - | 90,61 - |  |  |  |  | 1,36 - |
|  |  |  |  | Стены 2-4 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 06-01-087-1 |  |  | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки стен |  |  | 10 м2 |  |  | 347,04 |  |  |  |  | 656,23 158,29 | 385,92 60,68 |  |  |  |  | 227738,06 |  |  |  |  |  | 54932,96 |  | 133929,68 21058,39 | 16,61 |  |  |  |  | 5764,33 |
| 7 | 06-01-090-5 401-0066-004 Расчет Прип. 1 |  |  | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 16 см Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200), ПЗ ССЦ-2000 Опалубка переставная (амортизация) |  |  | 10 м2 м3 м2 |  |  | 347,04 566,4 3470,4 |  |  |  |  | 230,87 47,83 535,24 (68,29) | 174,18 27,33 - - |  |  |  |  | 80121,12 303159,94 (236993,62) |  |  |  |  |  | 16598,92 - - |  | 60447.43 9484,6 - - | 4,44 - - |  |  |  |  | 1540,86 - - |
| 8 | 06-01-092-1 |  |  | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг |  |  | 1 т |  |  | 33,356 |  |  |  |  | 437,98 321,87 | 76.79 12,08 |  |  |  |  | 14609,26 |  |  |  |  |  | 10736,3 |  | 2561.41 402,94 | 32,82 |  |  |  |  | 1094,74 |
|  | 204-0023 204-0022 204-0037 204-0038 |  |  | Арматурная сталь класса A-III диам. 14 мм ССЦ-2000 Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм ССЦ-2000 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм ССЦ-2000 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 14 мм ССЦ-2000 |  |  | т т т т |  |  | 19,666 13,69 13,69 19,666 |  |  |  |  | 7670 7770 1816,66 1663,82 | - - - - |  |  |  |  | 150838,22 106371,3 24870,08 32720,68 |  |  |  |  | - - - - |  |  | - - - - | - - - - |  |  |  |  | - - - - |
| 9 | 06-01-092-7 204-0020 |  |  | Установка отдельных стержней в стенах диаметром до 8 мм Арматурная сталь класса A-III диам. 8 мм ССЦ-2000 |  |  | 1 т т |  |  | 4,538 4,538 |  |  |  |  | 571,17 455,44 8210 | 56.75 8,88 - |  |  |  |  | 2591,97 37256,98 |  |  |  |  | 2066,79 - |  |  | 257.53 40,3 - | 46,44 - |  |  |  |  | 210,74 - |
| 10 | 06-01-092-11 204-9180-002 |  |  | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг Детали закладные весом с 1 до 5 кг ССЦ-2000 |  |  | 1 т т |  |  | 0,074 0,074 |  |  |  |  | 1026.22 888,62 12292,82 | 78.62 12,35 - |  |  |  |  | 75,94 909,67 |  |  |  |  | 65,76 - |  |  | 5,82 0,91 | 90,61 - |  |  |  |  | 6,71 - |
|  |  |  |  | Стены 5-14 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 06-01-087-1 |  |  | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен |  |  | 10 м2 |  |  | 1214,64 |  |  |  |  | 656,23 158,29 | 385,92 60,68 |  |  |  |  | 797083,21 |  |  |  |  | 192265,4 |  |  | 468753.87 73704,36 | 16,61 |  |  |  |  | 20175,17 |
| 12 | 06-01-090-5 |  |  | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 16 см |  |  | 10 м2 |  |  | 1214,64 |  |  |  |  | 230,87 47,83 | 174,18 27,33 |  |  |  |  | 280423,94 |  |  |  |  | 58096,23 |  |  | 211566 33196,11 | 4,44 |  |  |  |  | 5393 |
|  | 401-0066-004 Расчет Лрил. 1 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200), ПЗ ССЦ-2000 Опалубка переставная (амортизация) |  |  | м3 м2 |  |  | 1982,3 12146,4 |  |  |  |  | 535,24 (68,29) | - - |  |  |  |  | 1061006,25 (829477,66) |  |  |  |  | - - |  |  | - - | - - |  |  |  |  | - - |
| 13 | 06-01-092-1 204-0022 204-0023 204-0037 204-0038 |  |  | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм ССЦ-2000 Арматурная сталь класса A-III диам. 14 мм ССЦ-2000 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм ССЦ-2000 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 14 мм ССЦ-2000 |  |  | 1 т т т т т |  |  | 107,136 43,97 63,166 43,97 63,166 |  |  |  |  | 437.98 321,87 7770 7670 1816,66 1663,82 | 76,79 12,08 - - - - |  |  |  |  | 46923,43 341646,9 484483,22 79878,54 105096,85 |  |  |  |  | 34483,86 - - - - |  |  | 8226,97 1294,2 - - - - | 32,82 - - - - |  |  |  |  | 3516,2 - - - - |
| 14 | 06-01-092-7 204-0020 |  |  | Установка отдельных стержней в стенах диаметром: до 8 мм Арматурная сталь класса A-III диам. 8 мм ССЦ-2000 |  |  | 1 т т |  |  | 21,888 21,888 |  |  |  |  | 571.17 455,44 8210 | 56,75 8,88 - |  |  |  |  | 12501,77 179700,48 |  |  |  |  | 9968,67 - |  |  | 1242.14 194,37 - | 46,44 - |  |  |  |  | 1016,48 - |
| 15 | 06-01-092-11 204-9180-002 |  |  | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг Детали закладные весом с 1 до 5 кг ССЦ-2000 |  |  | 1 т т |  |  | 0,36 0,36 |  |  |  |  | 1026,22 888,62 12292,82 | 78,62 12,35 - |  |  |  |  | 369,44 4425,42 |  |  |  |  | 319,9 - |  |  | 28.3 4,45 - | 90,61 - |  |  |  |  | 32,62 - |
|  | - |  |  | Прямые затраты в базовых ценах |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 4210761 |  |  |  |  | 394693 |  |  | 922236 144914 | - |  |  |  |  | 40298,56 9421,18 |
|  | ТЕР-2001-06, тех. часть п. 3.6. |  |  | Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам |  |  | руб. |  |  | К=0,98 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов |  |  | руб. |  |  | К=0,97 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| Так как расценками 06-01-087, 090, 092 учтено строительство зданий высотой 48 м, то при уменьшении высоты возводимого здания применяются понижающие коэффициенты, Приведенные в технической части ТЕР-2001-06 (ГЭСН-2001-06) разд. 3, п. 3.6. – возведение зданий высотой 42 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | Итого с учетом коэффициентов: |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 4175200 |  |  |  |  | 386799 |  |  | 894569 140567 | - |  |  |  |  | 39492.59 9138,54 |
|  | Приняты индексы по виду работ «бетонные и ж/б монолитные конструкции» |  |  | Индекс на з/п рабочих строителей |  |  | руб. |  |  | К=2,422 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 936827 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | Индекс на эксплуатацию машин |  |  | руб. |  |  | К=2,275 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 2035144 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | вт. ч. з/п машинистов |  |  | руб. |  |  | К=2,422 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 340453 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс на материалы |  |  | руб. |  |  | К=2,298 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 6650024 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 1450420 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
|  | - |  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 11072415 |  |  |  |  | 936827 |  |  | 2035144 340453 | - |  |  |  |  | 39492,59 9138,54 |
|  | МДС 81-4.99 Прил. 3, п. 6 |  |  | Накладные расходы |  |  | руб. |  |  | 105% |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 1341144 |  |  |  |  | 68398 |  |  | - | - |  |  |  |  | 2454,29 |
|  | - |  |  | Итого (с накладными расходами): |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 12413559 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  | МДС 81-25.2001 Прил. 3, п. 6 |  |  | Сметная прибыль |  |  | руб. |  |  | 77% |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 983506 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  | - |  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 13397065 |  |  |  |  | 10005225 |  |  | - | - |  |  |  |  | 51085,42 |
| Раздел 3. Монолитные перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перекрытия над 1-4 этажами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06-01-087-2 |  |  | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий |  |  | 10 м2 |  |  | 415,33 |  |  |  |  | 284,87 61,95 | 166,91 26,23 |  |  |  |  | 118315,06 |  |  |  |  | 25729,69 |  |  | 69322,73 10894,11 | 6,5 |  |  |  |  | 2699,64 |
| 2 | 06-01-091-3 Расчет Прил. 1 401-0068-004 |  |  | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до 20 см Опалубка переставная (амортизация) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 22,5 (М300), ПЗ ССЦ-2000 |  |  | 10 м2 м2 м3 |  |  | 415,33 4153,3 762,55 |  |  |  |  | 138,07 26,82 (46,45) 572,38 | 96,12 15,17 - - |  |  |  |  | 57344,61 (192920,79) 436468,37 |  |  |  |  | 11139,15 - - |  |  | 39921,52 6300,56 - - | 2,49 - - |  |  |  |  | 1034,17 - - |
| 3 | 06-01-092-4 204-0022 204-0024 204-0037 |  |  | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм ССЦ-2000 Арматурная сталь класса A-III диам. 16-18 мм ССЦ-2000 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм ССЦ-2000 |  |  | 1 т т т т |  |  | 5,62 1,368 4,252 1,368 |  |  |  |  | 343,73 227,62 7770 7400 1816,66 | 76,79 12,08 - - - |  |  |  |  | 1931,76 10629,36 31464,8 2485,19 |  |  |  |  | 1279,22 - - - |  |  | 431.56 67,89 - - - | 23,21 - - - |  |  |  |  | 130,44 - - - |
|  | 204-0039 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 16-18 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 4,252 |  |  |  |  | 1532,95 | - |  |  |  |  |  |  | 6518,1 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 4 | 06-01-092-5 |  |  | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг |  |  | 1 т |  |  | 1,73 |  |  |  |  | 178.6 84,35 | 54,93 8,61 |  |  |  |  |  |  | 308,98 | 145,93 |  |  |  | 95.03 14,9 |  | 8,6 |  |  |  | 14,88 |  |
|  | 204-0024 |  |  | Арматурная сталь класса A-III диам. 16-18 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 1,305 |  |  |  |  | 7400 | - |  |  |  |  |  |  | 9657 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
|  | 204-0022 |  |  | Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 0,425 |  |  |  |  | 7770 | - |  |  |  |  |  |  | 3302,25 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
|  | 204-0037 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 0,425 |  |  |  |  | 1816,66 | - |  |  |  |  |  |  | 772,08 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
|  | 204-0039 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 16-18 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 1,305 |  |  |  |  | 1532,95 | - |  |  |  |  |  |  | 2000,5 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 5 | 06-01-092-9 |  |  | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм |  |  | 1 т |  |  | 5,87 |  |  |  |  | 615.91 511,83 | 54.93 8,61 |  |  |  |  |  |  | 3615,39 | 3004,44 |  |  |  | 322.44 50,54 |  | 52,19 |  |  |  | 306,36 |  |
|  | 204-0020 |  |  | Арматурная сталь класса A-III диам. 8 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 5,87 |  |  |  |  | 8210 | - |  |  |  |  |  |  | 48192,7 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 6 | 06-01-092-10 |  |  | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром св. 8 мм |  |  | 1 т |  |  | 48,68 |  |  |  |  | 393,95 278,22 | 56.75 8,88 |  |  |  |  |  |  | 19177,49 | 13543,75 |  |  |  | 2762.59 432,28 |  | 28,37 |  |  |  | 1381,05 |  |
|  | 204-0024 |  |  | Арматурная сталь класса A-III диам. 16-18 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 48,68 |  |  |  |  | 7400 | - |  |  |  |  |  |  | 360232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 06-01-092-11 |  |  | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг |  |  | 1 т |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 1026,22 888,62 | 78,62 12,35 |  |  |  |  |  |  | 964,65 | 835,3 |  |  |  | 73.9 11,61 |  | 90,61 |  |  |  | 85,17 |  |
|  | 204-9180-002 |  |  | Детали закладные весом с 1 до 5 кг ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 12292,82 | - |  |  |  |  |  |  | 11555,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 26-01-041-3 104-0103-009 |  |  | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий снизу Тпиты пенополисти рольные ПСБС-50 ССЦ-2000 |  |  | 1 м3 м3 |  |  | 17,32 17,1468 |  |  |  |  | 695.82 290,45 1348,7 | 43.47 4,49 - |  |  |  |  |  |  | 12051,6 23125,89 | 5030,59 - |  |  |  |  | 752.9 77,77 - | 23,54 - |  |  |  | 407,71 - |  |
|  |  |  |  | Перекрытия над 5-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | этажами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 06-01-087-2 |  |  | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий |  |  | 10 м2 |  |  | 934,522 |  |  |  |  | 284.87 61,95 | 166.91 26,23 |  |  |  |  |  |  | 266217,28 | 57893,64 |  |  |  |  | 155981.07 24512,51 | 6,5 |  |  |  | 6074,39 |  |
| 10 | 06-01-091-3 401-0068-004 Расчет Прип. 1 |  |  | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до 20 см Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 22,5 (МЗОО}, ПЗ ССЦ-2000 Опалубка переставная (амортизация) |  |  | 10 м2 м3 м2 |  |  | 934,522 1715,78 9345,22 |  |  |  |  | 13В.07 26,82 572,38 (46,45) | 96,12 15,17 - - |  |  |  |  |  |  | 129029,45 982078,16 (434085,47) | 25063,88 - - |  |  |  |  | 89826.25 14176,7 - - | 2,49 - - |  |  |  | 2326,96 - - |  |
| 11 | 06-01-092-4 |  |  | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг |  |  | 1 т |  |  | 15,838 |  |  |  |  | 343.73 227,62 | 76.79 12,08 |  |  |  |  |  |  | 5444 | 3605,05 |  |  |  |  | 1216.2 191,32 | 23,21 |  |  |  | 367,6 |  |
|  | 204-0039 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 16-18 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 11588 |  |  |  |  | 1532,95 | - |  |  |  |  |  |  | 17760,76 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  | 204-0037 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 4,252 |  |  |  |  | 1816,66 | - |  |  |  |  |  |  | 7724,44 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  | 204-0024 |  |  | Арматурная сталь класса A-III диам. 16-18 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 11586 |  |  |  |  | 7400 | - |  |  |  |  |  |  | 85736,4 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  | 204-0022 |  |  | Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 4,252 |  |  |  |  | 7770 | - |  |  |  |  |  |  | 33038,04 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
| 12 | 06-01-092-9 |  |  | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм |  |  | 1 т |  |  | 12,629 |  |  |  |  | 615.91 511,83 | 54.93 8,61 |  |  |  |  |  |  | 7778,33 | 6463,9 |  |  |  |  | 693.71 108,74 | 52,19 |  |  |  | 659,11 |  |
|  | 204-0020 |  |  | Арматурная сталь класса А-Ш диам. 8 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 12,629 |  |  |  |  | 8210 | - |  |  |  |  |  |  | 103684,09 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
| 13 | 06-01-092-10 |  |  | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром св. 8 мм |  |  | 1 т |  |  | 106,244 |  |  |  |  | 393.95 278,22 | 56,75 8,88 |  |  |  |  |  |  | 41854,82 | 29559,21 |  |  |  |  | 6029.35 943,45 | 28,37 |  |  |  | 3014,14 |  |
|  | 204-0024 |  |  | Арматурная сталь класса А-Ш диам. 16-18 мм ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 106,244 |  |  |  |  | 7400 | - |  |  |  |  |  |  | 786205,6 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
| 14 | 06-01-092-11 |  |  | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг |  |  | 1 т |  |  | 2,09 |  |  |  |  | 1026,22 888,62 | 78,62 12,35 |  |  |  |  |  |  | 2144,8 | 1857,22 |  |  |  |  | 164.32 25,81 | 90,61 |  |  |  | 189,37 |  |
|  | 204-9180-002 |  |  | Детали закладные весом с 1 до 5 кг ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 2,09 |  |  |  |  | 12292,82 | - |  |  |  |  |  |  | 25691,99 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  | - |  |  | Прямые затраты в базовых ценах |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 3646777 | 185151 |  |  |  |  | 367594 57808 | - |  |  |  | 18691.01 3789,19 |  |
|  | ТЕР 2001-06, тех. часть п. 3.6 |  |  | Коэфф. к э/п основных рабочих и трудозатратам |  |  | руб. |  |  | К=0,98 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  | ТЕР 2001-06, тех. часть п. 3.6 |  |  | Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов |  |  | руб. |  |  | К=0,97 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  | - |  |  | Итого с учетом коэффициентов: |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 3632046 | 181448 |  |  |  |  | 356566 56074 | - |  |  |  | 18317.19 3675,51 |  |
|  | Приняты индексы по виду работ «бетонные и ж/б монолитные конструкции» |  |  | Индекс на з/п рабочих строителей |  |  | руб. |  |  | К=2,422 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 439467 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Индекс на эксплуатацию машин |  |  | руб. |  |  | К=2,275 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 811188 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | вт. ч. з/п машинистов |  |  | руб. |  |  | К=2,422 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 135811 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Индекс на материалы |  |  | руб. |  |  | К=2,298 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 7110087 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 634731 |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  | - |  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 8995473 | 439467 |  |  |  |  | 811188 135811 | - |  |  |  | 18317,19 3675,51 |  |
|  | МДС 81-4.99 Прил. 3, п. 6 |  |  | Накладные расходы |  |  | руб. |  |  | 105% |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 604042 | 30806 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 1105,40 |  |
|  |  |  |  | Итого (с накладными расходами): |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 9599515 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  | МДС 81-25.2001 Прил. З.п. 6 |  |  | Сметная прибыль |  |  | руб. |  |  | 77% |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 442964 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  | - |  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: |  |  | руб. |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 10042479 | 470273 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 23098,10 |  |
| Раздел 4. Кирпичные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-010-21 |  |  | Кладка стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м к з/п и затр. труда раб.: 1.1 тех. часть п. 3.7 (криволинейность) |  |  | 1 м3 |  |  | 140,3 |  |  |  |  | 221.37 89,8 | 36.77 5,85 |  |  |  |  |  |  | 31058,21 | 12598,94 |  |  |  |  | 5158.83 820,75 |  | 8,39 | 1177,12 |  |  |  |
|  | 404-0087-500 |  |  | Кирпич керамический сверхэффективный М150 ССЦ-2000 |  |  | 1000 шт |  |  | 27,7794 |  |  |  |  | 2804,76 | - |  |  |  |  |  |  | 77914,55 | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | 404-0127-507 |  |  | Кирпич керамический лицевой красный сверхэффективный М 150 ССЦ-2000 |  |  | 1000 шт |  |  | 27,6391 |  |  |  |  | 3918,63 | - |  |  |  |  |  |  | 108307,41 | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 2 | 08-0Э-002-7 |  |  | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м |  |  | 1 м3 |  |  | 1766,6 |  |  |  |  | 163.6 51,66 | 47.23 7,56 |  |  |  |  |  |  | 289015,76 | 91262,56 |  |  |  |  | 83436.52 13355,5 |  | 4,77 | 8426,68 |  |  |  |
|  | 204-9184 |  |  | Сетки из проволоки холоднотянутой ССЦ-2000 |  |  | т |  |  | 6,824 |  |  |  |  | 9350 | - |  |  |  |  |  |  | 63804,4 | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | 403-9010-003 |  |  | Блоки стеновые из ячеистого бетона ССЦ-2000 |  |  | куб.м |  |  | 1201,288 |  |  |  |  | 613,58 | - |  |  |  |  |  |  | 737086,29 | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | 404-0127-507 |  |  | Кирпич керамический лицевой красный сверхэффективный М 150 ССЦ-2000 |  |  | 1000 шт |  |  | 176,66 |  |  |  |  | 3918,63 | - |  |  |  |  |  |  | 692265,18 | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Общие коды заменяются на коды конкретных материалов, предусмотренных проектом: 204-9001 Арматура заменяется на 204-9184; 403-9210 Камни легкобетонные на 403-9010-003,404-9036 Кирпич керамический или силикатный на 404-0127-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 08-03-002-9 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м |  |  | 1 м3 |  |  |  |  |  | 271,9 |  | 157.12 44,19 |  |  | 48,22 7,71 |  |  |  |  | 42720,93 |  | 12015,26 |  |  |  |  | 13111.02 2096,35 |  | 4,08 | 1109,35 |  |  |  |
|  |  | 404-0127-507 | Кирпич керамический лицевой красный сверхэффективный М 150ССЦ-2000 |  |  | 1000 шт |  |  |  |  |  | 19,033 |  | 3918,63 |  |  | - |  |  |  |  | 745833 |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | 403-9010-003 | Блоки стеновые из ячеистого бетона ССЦ-2000 |  |  | куб.м |  |  |  |  |  | 201,206 |  | 613,58 |  |  | - |  |  |  |  | 123455,98 |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | 204-9184 | Сетки из проволоки холоднотянутой ССЦ-2000 |  |  | т |  |  |  |  |  | 1,04 |  | 9350 |  |  | - |  |  |  |  | 9724 |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 4 |  | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных:толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 10,48 |  | 2870.04 1501,82 |  |  | 408.49 64,94 |  |  |  |  | 30078,02 |  | 15739,07 |  |  |  |  | 4280.98 680,57 |  | 143,99 | 1509,02 |  |  |  |
|  |  | 404-0047-501 | Кирпич керамический пустотелый полуторный М 150 ССЦ-2000 (К=0,77 тех. часть п.3.1) |  |  | 1000 шт |  |  |  |  |  | 40,67 |  | 2023,98 |  |  |  |  |  |  |  | 82315,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расценкой предусмотрена кладка перегородок из одинарного кирпича (размером 250x120x65 мм); при применении полуторного кирпича (размером 250x120x88 мм) к расходу кирпича следует применять коэфф. К=0,77. Тогда расход полуторного кирпича определяется 5,04x0,77x10,48=40,67 тыс. шт., где 5,04— расход одинарного кирпича, предусмотренный расценкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 402-9070 | Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) ССЦ-2000 (К=0,9 тех. часть п. 3.1) |  | куб.м |  |  |  |  |  |  | -2,41 |  | 399 |  |  |  | - |  |  | -961,59 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
| При применении полуторного кирпича (размером 250x120x88 мм) к расходу раствора следует применять коэфф. К=0,9. При кладке перегородок из одинарного кирпича расценкой учтен расход раствора код 402-9070 2,3x10,48=24,10 м3, расход раствора при кладке из полуторного кирпича определяется 2,3x0,9x10,48=21,69 м3. Следовательно, необходимо уменьшить стоимость материалов учтенных расценкой на (24,1-21,69) х399=961,59 руб, где 399 руб — стоимость 1 м3 раствора код 402-9070, учтенного расценкой в базовых ценах. Для этою отдельной строкой выносим раствор поставив отрицательный расход. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  | 1179,39 188,43 |  |  |  | 902,46 143,46 |  |  | 19695,81 |  |  | 3146,78 |  |  |  |  | 15071.08 2395,78 |  | 17,61 | 294,09 |  |  |  |
|  |  | 442-5001-640 | Перемычки 2ПБ13-1П ССЦ-2000 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 33,86 |  |  |  | - |  |  | 1286,68 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | 442-5001-641 | Перемычки 2ПБ16-2П ССЦ-2000 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 132 |  | 36,74 |  |  |  | - |  |  | 4849,68 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | 442-5001-642 | Перемычки 2ПБ19-ЗП ССЦ-2000 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 408 |  | 50,78 |  |  |  | - |  |  | 20718,24 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | 442-5001-643 | Перемычки 2ПБ22-ЗП ССЦ-2000 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 757 |  | 59,72 |  |  |  | - |  |  | 45208,04 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | 442-5001-644 | Перемычки 2ПБ25-ЗП ССЦ-2000 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 333 |  | 65,86 |  |  |  | - |  |  | 21931,38 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | 442-5001-647 | Перемычки ЗПБ13-37П ССЦ-2000 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 55,23 |  |  |  | - |  |  | 110,46 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | - | Прямые затраты в базовых ценах |  | руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 2475168 |  |  | 134763 |  |  |  |  | 121058 19349 |  | - | 12516.25 1268,59 |  |  |  |
|  |  | Индексы приняты по виду работ «конструкции | Индекс на з/п рабочих строителей |  | руб. |  |  |  |  |  |  | К=2,422 |  | - |  |  |  | - |  |  | 326396 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | из кирпича и блоков» | Индекс на эксплуатацию машин |  | руб. |  |  |  |  |  |  | К=2,333 |  | - |  |  |  | - |  |  | 282428 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | в т. ч. з/п машинистов |  | руб. |  |  |  |  |  |  | К=2,422 |  | - |  |  |  | - |  |  | 46863 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Индекс на материалы |  | руб. |  |  |  |  |  |  | К=2,58 |  | - |  |  |  | - |  |  | 5725916 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах |  | руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | - | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: |  | руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 6334740 |  |  | 326396 |  |  |  |  | 282428 46863 |  | - | 12516.25 1268,59 |  |  |  |
|  |  | МДС 81-4.99 Прил. 3, п. 8 | Накладные расходы |  | руб. |  |  |  |  |  |  | 118% |  | - |  |  | - |  |  |  | 440446 |  |  | 22463 |  |  |  |  | - |  | - | 806,02 |  |  |  |
|  |  | - | Итого (с накладными расходами): |  | руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 6775186 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | МДС 81-25.2001 Прил. 3, п. 8 | Сметная прибыль |  | руб. |  |  |  |  |  |  | 85% |  | - |  |  | - |  |  |  | 317270 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | - | ИТОГОПО РАЗДЕЛУ 4: |  | руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 7092456 |  |  | 348859 |  |  |  |  | - |  | - | 14590,86 |  |  |  |
| Раздел 5. Перегородки гипсокартонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-04-014-4 101-9154-004 104-9131-014 201-9009-017 201-9009-020 | Устройство перегородок:толщиной 100— 150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией Листы гипсокартонные 3000x1200х12,5мм ТИГИ-KNAUF. стандартные ССЦ-2000 Плиты минераловатные на синтетическом связующем URSA, П-15 толщ. 100 мм ССЦ-2000 Профили ПС100 стандарта DIN металлические стоечные 100x50 мм ССЦ-2000 Профили ПН100 стандарта DIN металлические направляющие 100x40 мм ССЦ-2000 |  | 100 м2 м2 м3 м м |  |  |  |  |  |  | 4,23 1776,6 43,6 930,6 484,335 |  | 7727.37 4280,28 40,2 473 18,68 16,52 |  |  | 172.66 41,1 - - - - |  |  |  | 32686,78 71419,32 20622,8 17383,61 8001,21 |  |  | 18105,58 - - - - |  |  |  |  | 730,35 173,85 - - - - |  | 364,9 - - - - | 1543,53 - - - - |  |  |  |
| 2 |  | 10-04-012-1 201-9009-017 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 жилых зданий Профили ПС100 стандарта DIN металлические стоечные 100x50 мм ССЦ-2000 |  | 100 шт. м |  |  |  |  |  |  | 0,11 63,5 |  | 831.23 784,53 18,68 |  |  |  | 2 0,23 - |  |  | 91,44 1186,18 |  |  | 86,3 - |  |  |  |  | 0.22 0,03 - |  | 69 - | 7,59 - |  |  |  |
|  |  | - | Прямые затраты в базовых ценах |  | руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 151392 |  |  | 18192 |  |  |  |  | 731 174 |  | - | 1551,12 14,26 |  |  |  |
|  |  | Индексы прияты по виду работ «устройство перегородок из гипсокартонных листов» | Индекс на з/п рабочих строителей |  | руб. |  |  |  |  |  |  | К=2,422 |  | - |  |  |  | - |  |  | 44061 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Индекс на эксплуатацию машин |  | руб. |  |  |  |  |  |  | К=2,333 |  |  |  |  |  | - |  |  | 1705 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | вт. ч. з/n машинистов |  | руб. |  |  |  |  |  |  | К=2,422 |  | - |  |  |  |  |  |  | 421 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Индекс на материалы |  | руб. |  |  |  |  |  |  | К=2,099 |  | - |  |  |  | - |  |  | 278053 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах |  | руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | - | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: |  | руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 323819 |  |  | 44061 |  |  |  |  | 1705 421 |  | - | 1551,12 14,26 |  |  |  |
|  |  | МДС 81-4.99 Прил. 3, п. 10 | Накладные расходы |  | руб. |  |  |  |  |  |  | 120% |  | - |  |  |  | - |  |  | 53378 |  |  | 2722 |  |  |  |  | - |  | - | 97,68 |  |  |  |
|  |  | - | Итого (с накладными расходами): |  | руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 377197 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | МДС 81-25.2001 Прил. 3, п.10 | Сметная прибыль |  | руб. |  |  |  |  |  |  | 63% |  | - |  |  |  | - |  |  | 28024 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | - | ИТОГОПО РАЗДЕЛУ 5: |  | руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 405221 |  |  | 46783 |  |  |  |  | - |  | - | 1663,06 |  |  |  |
|  |  | - | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  | руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 44144454 |  |  | 2018504 |  |  |  |  | - |  | - | 98632,51 |  |  |  |

Составил: _______________

Проверил: _______________

Примечание.  ССЦ обозначает Сборник средних сметных цен.

Пример 2. Смета составляется в базисном уровне цен и пересчитывается в текущий уровень цен по индексам к элементам прямых затрат. Выведенные за расценку материалы принимаются сразу в текущем уровне цен по средним и фактическим ценам.

Смета составлена по территориальным единичным расценкам.

Локальная смета № 2/2003

Индивидуальный жилой дом

______________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 44 555,64 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 98632,51 чел.-ч

Сметная заработная плата 2 018,50 тыс. руб.

Основание: чертежи №

Составлена в ценах на май 2003 года

Составил: _________________

Проверил: _________________

| № п.п. | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций |  |  | Единица измер. |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | экспл. машин |  | ВСЕГО |  |  | основной з/пл | экспл. машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование |  |  |  |  |  |  | основной з/пл |  | в т. ч. з/пл машинистов |  |  |  |  |  | в. т. ч. з/пл машинистов |  |  |  | на единицу |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05-01-074-2 401-0208-003 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 800 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "Bauer BG25", "Junttan РМ26" в грунтах группы 2 Бетон гидротехнический W 4, В22.5 (МЗОО), ПЗ (крупность заполнителя 20 мм) ССЦ 052003 |  |  | 1м3 м3 |  | 390,4 437,25 | 9559,07 92,73 (1731,99) |  | 9401.13 100,85 - |  | 3731860,93 (757312,63) |  |  | 36201,79 - | 36702012 39371,84 - |  |  |  |  | 7,8 - |  |  |  |  | 3045,12 - |  |  |  |  |  |
|  | счет-фактура | Каркасы арматурные |  |  | т |  | 94,04 | (18370) |  | - |  | (1727514,8) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 109-9047 | Зубцы шнека твердосплавные |  |  | шт. |  | 58,1696 | (950) |  | - |  | (55261,12) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 109-9046 | Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные |  |  | шт. |  | 62,0736 | (580) |  | - |  | (36002,69) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 109-9044 | Коронки твердосплавные |  |  | шт. |  | 1,5616 | (56430) |  | - |  | (88121,09) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 109-9042 | Шнек |  |  | шт. |  | 0,7808 | (275600) |  | - |  | (215188,48) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 103-9081 | Трубы стальные обсадные инвентарные |  |  | м |  | 4,1382 | (21600) |  | - |  | (89385,12) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 103-9040 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные |  |  | м |  | 3,3574 | (7400) |  | - |  | (24844,76) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | 01-01-013-1 | Разработка извлеченного из скважины шлама с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа фунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  | 0,43 | 2912.04 60,99 |  | 2846.28 516,98 |  | 1252,18 |  |  | 26,23 | 1223.9 222,3 |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ2000 | Перевозка шлама |  |  | т |  | 624 | 38.7 - |  | 38.7 - |  | 24148,8 |  |  | - | 24148.8 - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4 | 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 |  | 0,526 | 5016,02 1569,22 |  | 1055,52 165,5 |  | 2638,43 |  |  | 825,41 | 555,2 87,05 |  |  |  |  | 163,03 |  |  |  |  | 85,75 |  |  |  |  |  |
|  | 401-0043-003 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 7,5 (М100), ПЗ СтройЦена 05.2003 |  |  | м3 |  | 53,652 | (1195,99) |  | - |  | (64167,26) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5 | 06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм |  |  | 100 м3 |  | 0,877 | 14642,94 4878,92 |  | 4220.9 475,27 |  | 12841,86 |  |  | 4278,81 | 3701.73 416,81 |  |  |  |  | 446,04 |  |  |  |  | 391,18 |  |  |  |  |  |
| 6 | 06-01-001-23 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху более 1000 мм |  |  | 100 м3 |  | 0,203 | 12221.34 3536,58 |  | 3848.36 417,93 |  | 2480,93 |  |  | 717,93 | 781.22 84,84 |  |  |  |  | 323,32 |  |  |  |  | 65,63 |  |  |  |  |  |
| 7 | 0&-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  |  | 100 м3 |  | 1,961 | 9342.94 2324,49 |  | 4205,65 447,6 |  | 18321,51 |  |  | 4558,32 | 8247,28 877,74 |  |  |  |  | 220,66 |  |  |  |  | 432,71 |  |  |  |  |  |
|  | 401-0046-003 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 |  |  | м3 |  | 310,18 | (1337) |  | - |  | (414710,66) |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | (М200), ПЗ СтройЦена 05.2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204-0024 | Арматурная сталь класса A-III диам. 16-18 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т |  | 19,941 | (13680,34) |  | - |  | (272799,66) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 204-0002 | Арматурная сталь класса A-I диам. 8 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т |  | 3,268 | (13633,81) |  | - |  | (44555,29) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и |  |  | т |  | 19,941 | (3677,89) |  | - |  | (73340,8) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | сеток плоских, диаметр 16-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм СтройЦена 05.2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и |  |  | т |  | 3,268 | (5073,57) |  | - |  | (16580,43) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | сеток плоских, диаметр 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СтройЦена 05.2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-05-001-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т |  |  | 100 шт. |  | 2,65 | 2926.89 565,39 |  | 1936.7 322,4 |  | 775626 |  |  | 1498,28 | 513226 854,36 |  |  |  |  | 52,84 |  |  |  |  | 140,03 |  |  |  |  |  |
|  | 401-0043-003 | Бетон тяжелый, крупность |  |  | и? |  | 1,0865 | (1195,99) |  | - |  | (1299 44) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | заполнителя 40 мм, класс В 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М100), ПЗ СтройЦена 05.2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 403-9010-703 | Блоки ФБС-12-5-ЗТ СтройЦена 05.2003 |  |  | шт |  | 186 | (324,5) |  | - |  | (60357) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 403-9010-691 | локи ФБС-12-6-ЗТ СтройЦена 5.2003 |  |  | шт |  | 79 | (415,89) |  |  |  | (32855,31) |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 07-05-001-3 401-0043-003 403-9010-697 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 7,5 (М100), ПЗ СтройЦена 05.2003 Блоки ФБС-24-3-6Т СтройЦена 052003 |  |  | 100 шт. м3 шт |  | 2,22 1,0434 222 | 6497,81 1140,99 (1195,99) (638,53) |  | 4312,52 711,98 - - |  | 14425,14 (1247,9) (141753,66) |  |  | 2533 - - | 9573.79 1580,6 - - |  |  |  |  | 104,01 - - |  |  |  |  | 230,9 - - |  |  |  |  |  |
| 10 | 07-05-001-4 401-0043-003 403-9010-696 403-9010-686 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, клак В 7,5 (М100), ПЗ СтройЦена 05.2003 Блоки ФБС-24-5-6Т СтройЦена 052003 Блоки ФБС-24-6-6Т СтройЦена 052003 |  |  | 100 шт. м3 шт шт |  | 2,04 1,4484 162 42 | 9393.54 1423,91 (1195,99) (1008,08) (1353,49) |  | 6493.45 1054,5 - - - |  | 19162,82 (173227) (163308,96) (56846,58) |  |  | 2904,78 - - - | 13246.64 2151,18 - - - |  |  |  |  | 129,8 - - - |  |  |  |  | 264,79 - - - |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция стен, фундамектов:горизонтальная цементная с жидким стеклом |  |  | 100 м2 |  | 3,51 | 1909.74 398,43 |  | 27.42 4,6 |  | 6703,19 |  |  | 1398,49 | 9624 16,15 |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  | 134,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты в базовых ценах |  |  | руб. |  | - | - |  | - |  | 3841592 |  |  | 54943 | 3736908 45663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4792.95 2889,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на з/п рабочих строителей |  |  | руб. |  | К=2,422 | - |  | - |  | 133072 |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на эксплуатацию машин |  |  | руб. |  | К=2255 | - |  | - |  | 8426728 |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. з/п машинистов |  |  | руб. |  | К=2,422 | - |  | - |  | 110596 |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на материалы |  |  | руб. |  | К=2,222 | - |  | - |  | 110525 |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах |  |  | руб. |  | - | - |  |  |  | 4339186 |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: |  |  | руб. |  | - | - |  | - |  | 13009511 |  |  | 133072 | 8426728 110596 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4792,95 2889,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | руб. |  | 115% | - |  | - |  | 280218 |  |  | 14291 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 512,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого (с накладными расходами): |  |  | руб. |  | - | - |  | - |  | 13289729 |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | руб. |  | 80% | - |  |  |  | 194934 |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: |  |  | руб. |  | - | - |  | - |  | 13484664 |  |  | 147363 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 8195,07 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монолитные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стены 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06-01-087-1 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен |  |  | 10 м2 |  | 61,944 | 656,33 158,29 |  | 385,92 60,68 |  | 40649,51 |  | 9805,12 |  | 23905.43 3758,76 |  |  |  |  |  | 16,61 |  |  |  |  | 1028,89 |  |  |  |  |
| 2 | 06-01-090-5 401-0068-004 101-9865 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 16 см Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 22,5 (М300), ПЗ СтройЦена 05.2003 Опалубка переставная (амортизация) |  |  | 10 м2 и3 м2 |  | 61,944 101,09 619,44 | 230,87 47,83 (1581,93) (68,29) |  | 174,18 27,33 - - |  | 14301,01 (159917,3) (42301,56) |  | 2962,78 - - |  | 10789.41 1692,93 - - |  |  |  |  |  | 4,44 - - |  |  |  |  | 275,03 - - |  |  |  |  |
| 3 | 06-01-092-1 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг |  |  | 1 т |  | 6,134 | 437,98 321,87 |  | 76,79 12,08 |  | 2686,57 |  | 1974,35 |  | 471.03 74,1 |  |  |  |  |  | 32,82 |  |  |  |  | 201,32 |  |  |  |  |
|  | 204-0022 204-0023 204-0037 204-0038 | Арматурная сталь клхса A-III диам. 12 мм СтройЦена 05.2003 Арматурная сталь класса A-III диам. 14 мм СтройЦена 05.2003 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм СтройЦена 05.2003 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 14 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т т т т |  | 2,517 3,617 2,517 3,617 | 14378,19) (14192,09) (4282,68) (3957,02) |  | - - - - |  | (36189,9) (51332,79) (10779,51) (14312,54) |  | - - - - |  | - - - - |  |  |  |  |  | - - - - |  |  |  |  | - - - - |  |  |  |  |
| 4 | 06-01-092-7 204-0020 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром до 8 мм Арматурная сталь класса A-III диам. 8 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | 1 т т |  | 0,885 0,885 | 571.17 455,44 (15215,59) |  | 56,75 8,88 - |  | 505,49 (13465,8) |  | 403,06 - |  | 5032 7,86 - |  |  |  |  |  | 46,44 - |  |  |  |  | 41,1 - |  |  |  |  |
| 5 | 06-01-092-11 204-9180-002 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг Детали закладные весом с 1 до 5 кг СтройЦена 05.2003 |  |  | 1 т т |  | 0,015 0,015 | 102632 888,62 (17095,6) |  | 78,62 12,35 - |  | 15,39 (256,43) |  | 13,33 - |  | 1,18 0,19 - |  |  |  |  |  | 90,61 - |  |  |  |  | 1,36 - |  |  |  |  |
|  |  | Стены 2-4 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 06-01-087-1 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен |  |  | 10 м2 |  | 347,04 | 65633 15839 |  | 385.92 60,68 |  | 227738,06 |  | 54932,96 |  | 133929.68 21058,39 |  |  |  |  |  | 16,61 |  |  |  |  | 5764,33 |  |  |  |  |
| 7 | 06-01-090-5 101-9865 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 16 см Опалубка переставная (амортизация) |  |  | 10 м2 м2 |  | 347,04 3470,4 | 230,87 47,83 (68 39) |  | 174.18 27,33 - |  | 80121,12 (236993,62) |  | 16598,92 - |  | 60447.43 9484,6 - |  |  |  |  |  | 4,44 - |  |  |  |  | 1540,86 - |  |  |  |  |
|  | 401-0068-004 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 22,5 (М300), ПЗ СтройЦена 05.2003 |  |  | м3 | 566,4 |  | (1581,93) |  | - |  | (896005,15) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 8 | 06-01-092-1 204-0023 204-0022 204-0037 204-0038 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг Арматурная сталь класса A-III диам. 14 мм СтройЦена 05.2003 Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм СтройЦена 05.2003 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм СтройЦена 05.2003 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркхов и сеток плоских, диаметр 14 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | 1 т т т т т | 33,356 19,666 13,69 13,69 19,666 |  | 437,98 321,87 (14192,09) (14378,19) (4282,68) (3957,02) |  | 76,79 12,08 - - - - |  | 14609,26 (279101,64) (196837,42) (58629,89) (77818,76) |  | 10736,3 - - - - |  | 2561,41 402,94 - - - - |  |  |  |  |  | 32,82 - - - - |  |  |  |  | 1094,74 - - - - |  |  |  |  |
| 9 | 06-01-092-7 204-0020 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром до 8 мм Арматурная сталь класса A-III диам. 8 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | 1 т т | 4,538 4,538 |  | 571,17 455,44 (15215,59) |  | 56,75 8,88 - |  | 2591,97 (69048,35) |  | 2066,79 - |  | 257,53 40,3 - |  |  |  |  |  | 46,44 - |  |  |  |  | 210,74 - |  |  |  |  |
| 10 | 06-01-092-11 204-9180-002 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг Детали закладные весом с 1 до 5 кг СтройЦена 05.2003 |  |  | 1 т т | 0,074 0,074 |  | 1026,22 888,62 (17095,6) |  | 78,62 12,35 - |  | 75,94 (1265,07) |  | 65,76 - |  | 5,81 0,91 - |  |  |  |  |  | 90,61 - |  |  |  |  | 6,71 - |  |  |  |  |
|  |  | Стены 5-14 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 06-01-087-1 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен |  |  | 10 м2 | 1214,64 |  | 656,23 158,29 |  | 385,92 60,68 |  | 797083,21 |  | 92265,37 |  | 468753,87 73704,36 |  |  |  |  |  | 16,61 |  |  |  |  | 0175,17 |  |  |  |  |
| 12 | 06-01-090-5 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 16 см |  |  | 10 м2 | 1214,64 |  | 230,87 47,83 |  | 174.18 27,33 |  | 280423,94 |  | 58096,23 |  | 211566 33196,11 |  |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  |  | 5393 |  |  |  |  |
|  | (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация) |  |  | м2 | 12146,4 |  | (68,29) |  |  |  | (829477,66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 401-0068-004 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 22,5 (МЗОО), ПЗ СтройЦена 05.2003 |  |  | м3 | 1982,3 |  | (1581,93) |  |  |  | (3135859,84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 06-01-092-1 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг |  |  | 1 т | 107,136 |  | 437,98 321,87 |  | 76,79 12,08 |  | 46923,43 |  | 34483,86 |  | 8226,97 1294,2 |  |  |  |  |  | 32,82 |  |  |  |  | 3516,2 |  |  |  |  |
|  | 204-0022 | Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 43,97 |  | (14378,19) |  | - |  | (632209,01) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 204-0023 | Арматурная сталь класса A-III диам. 14 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 63,166 |  | (14192,09) |  | - |  | (896457,56) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 43,97 |  | (4282,68) |  | - |  | (188309,44) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 204-0038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 14 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 63,166 |  | (3957,02) |  | - |  | (249949,13) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 14 | 06-01-092-7 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром до 8 мм |  |  | 1 т | 21,888 |  | 571,17 455,44 |  | 56,75 8,88 |  | 12501,77 |  | 9968,67 |  | 1242,14 194,37 |  |  |  |  |  | 46,44 |  |  |  |  | 1016,48 |  |  |  |  |
|  | 204-0020 | Арматурная сталь класса A-III диам. 8 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 21,888 |  | (15215,59) |  | - |  | (333038,83) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 15 | 06-01-092-11 204-9180-002 | Установка закладных деталей при мхсе элементовдо 5 кг Детали закладные весом с 1 до 5 кг СтройЦена 05.2003 |  |  | 1 т т | 0,36 0,36 |  | 1026,22 888,62 (17095,6) |  | 78.62 12,35 - |  | 369,44 (6154,42) |  | 319,9 - |  | 28.3 4,45 - |  |  |  |  |  | 90,61 - |  |  |  |  | 32,62 - |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты в базовых ценах |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 1520595 |  | 394693 |  | 922236 144914 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 40298.56 9421,18 |  |  |  |  |
|  |  | Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам (ТЕР2001-06, тех. часть п. 3.6) |  |  | руб. | К=0,98 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов (ТЕР 2001-06, тех. часть п. 3.6) |  |  | руб. | К=0,97 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом коэффициентов: |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 1485034 |  | 386799 |  | 894569 140567 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 39492.59 9138,54 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на з/п рабочих строителей |  |  | руб. | К=2,422 |  |  |  | - |  | 936827 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на эксплуатацию машин |  |  | руб. | К=2,275 |  | - |  | - |  | 2035144 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. з/п машинистов |  |  | руб. | К=2,422 |  | - |  | - |  | 340453 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на материалы |  |  | руб. | К=2,298 |  | - |  | - |  | 468024 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 8415712 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 11855707 |  | 936827 |  | 2035144 340453 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 39492.59 9138,54 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | руб. | 105% |  | - |  | - |  | 1341144 |  | 68398 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2454,29 |  |  |  |  |
|  |  | Итого (с накладными расходами): |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 13196851 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | руб. | 77% |  | - |  | - |  | 983506 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 14180357 |  | 1005225 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 51085,42 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Монолитные перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перекрытия над 1-4 этажами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06-01-087-2 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий |  |  | 10 м2 | 415,33 |  | 284.87 61,95 |  | 166.91 26,23 |  | 118315,06 |  | 25729,69 |  | 69322.73 10894,11 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 2699,64 |  |  |  |  |
| 2 | 06-01-091-3 (101-9865) 401-0068-004 | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до 20 см Опалубка переставная (амортизация) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 22,5 (М300), ПЗ СтройЦена 05.2003 |  |  | 10 м2 м2 м3 | 415,33 4153,3 762,55 |  | 138,07 26,82 (46,45) (1581,93) |  | 96.12 15,17 - - |  | 57344,61 (192920,79) (1206300,72) |  | 11139,15 - - |  | 39921.52 6300,56 - - |  |  |  |  |  | 2,49 - - |  |  |  |  | 1034,17 - - |  |  |  |  |
| 3 | 06-01-092-4 204-0022 204-0024 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм СтройЦена 05.2003 Арматурная сталь класса А-Ш диам. 16-18 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | 1 т т т | 5,62 1,368 4,252 |  | 343.73 227,62 (14378,19) (13680,34) |  | 76.79 12,08 - - |  | 1931,76 (19669,36) (58168,81) |  | 1279,22 - - |  | 431.56 67,89 - - |  |  |  |  |  | 23,21 - - |  |  |  |  | 130,44 - - |  |  |  |  |
|  | 204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 1,368 |  | (4282,68) |  | - |  | (5858,71) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 16-18 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 4,252 |  | (3677,89) |  | - |  | (15638,39) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4 | 06-01-092-5 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг |  |  | 1 т | 1,73 |  | 178,6 84,35 |  | 54,93 8,61 |  | 308,98 |  | 145,93 |  | 95,03 14,9 |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  | 14,88 |  |  |  |  |
|  | 204-0024 | Арматурная сталь класса A-III диам. 16-18 мм СтройЦена 052003 |  |  | т | 1,305 |  | (13680,34) |  | - |  | (17852,84) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 204-0022 | Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 0,425 |  | (14378,19) |  | - |  | (6110,73) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 0,425 |  | (4282,68) |  | - |  | (1820,14) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 16-18 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 1,305 |  | (3677,89) |  | - |  | (4799,65) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5 | 06-01-092-9 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм |  |  | 1 т | 5,87 |  | 615,91 511,83 |  | 54.93 8,61 |  | 3615,39 |  | 3004,44 |  | 322.44 50,54 |  |  |  |  |  | 52,19 |  |  |  |  | 306,36 |  |  |  |  |
|  | 204-0020 | Арматурная сталь класса A-III диам. 8 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 5,87 |  | (15215,59) |  | - |  | (89315,51) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6 | 06-01-092-10 204-0024 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметромхв. 8 мм Арматурная сталь класса A-III диам. 16-18 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | 1 т т | 48,68 48,68 |  | 393,95 278,22 (13680,34) |  | 56.75 8,88 - |  | 19177,49 (665958,95) |  | 13543,75 - |  | 2762,59 432,28 - |  |  |  |  |  | 28,37 - |  |  |  |  | 1381,05 - |  |  |  |  |
| 7 | 06-01-092-11 204-9180-002 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг Детали закладные весом с 1 до 5 кг СтройЦена 05.2003 |  |  | 1 т т | 0,94 0,94 |  | 1026,22 888,62 (17095,6) |  | 78,62 12,35 - |  | 964,65 (16069,86) |  | 835,3 - |  | 73,9 11,61 - |  |  |  |  |  | 90,61 - |  |  |  |  | 85,17 - |  |  |  |  |
| 8 | 26-01-041-3 104-0103-009 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий снизу Плиты пенополистирольные ПСБС-50 СтройЦена 05.2003 |  |  | 1 м3 куб.м | 17,32 17,1468 |  | 695,82 290,45 (1986,13) |  | 43.47 4,49 - |  | 12051,6 (34055,77) |  | 5030,59 - |  | 752,9 77,77 - |  |  |  |  |  | 23,54 - |  |  |  |  | 407,71 - |  |  |  |  |
|  |  | Перекрытия над 5-13 этажами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 06-01-087-2 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий |  |  | 10 м2 | 934,522 |  | 284,87 61,95 |  | 166,91 26,23 |  | 266217,28 |  | 57893,64 |  | 155981,07 24512,51 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 6074,39 |  |  |  |  |
| 10 | 06-01-091-3 401-0068-004 101-9865 | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до 20 см Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 22,5 (М300), ПЗ СтройЦена 05.2003 Опалубка переставная (амортизация) |  |  | 10 м2 м3 м2 | 934,522 1715,78 9345,22 |  | 138,07 26,82 (1581,93) (46,45) |  | 96.12 15,17 - - |  | 129029,45 (2714243,86) (434085,47) |  | 25063,88 - - |  | 89826,25 14176,7 - - |  |  |  |  |  | 2,49 - - |  |  |  |  | 2326,96 - - |  |  |  |  |
| 11 | 06-01-092-4 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг |  |  | 1 т | 15,838 |  | 343,73 227,62 |  | 76.79 12,08 |  | 5444 |  | 3605,05 |  | 1216,2 191,32 |  |  |  |  |  | 23,21 |  |  |  |  | 367,6 |  |  |  |  |
|  | 204-0022 | Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 4,252 |  | (14378,19) |  | - |  | (61136,06) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 204-0024 | Арматурная сталь класса A-III диам. 16-18 мм СтройЦена 052003 |  |  | т | 11,586 |  | (13680,34) |  | - |  | (158500,42) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 4,252 |  | (4282,68) |  | - |  | (18209,96) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 16-18 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 11,586 |  | (3677,89) |  | - |  | (42612,03) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 12 | 06-01-092-9 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм |  |  | 1 т | 12,629 |  | 615,91 511,83 |  | 54,93 8,61 |  | 7778,33 |  | 6463,9 |  | 693.71 108,74 |  |  |  |  |  | 52,19 |  |  |  |  | 659,11 |  |  |  |  |
|  | 204-0020 | Арматурная сталь класса A-III диам. 8 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 12,629 |  | (15215,59) |  | - |  | (192157,69) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 13 | 06-01-092-10 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром св. 8 мм |  |  | 1 т | 106,244 |  | 393,95 278,22 |  | 56,75 8,88 |  | 41854,82 |  | 29559,21 |  | 602935 943/15 |  |  |  |  |  | 28,37 |  |  |  |  | 3014,14 |  |  |  |  |
|  | 204-0024 | Арматурная сталь класса A-III диам. 16-18 мм СтройЦена 052003 |  |  | т | 106244 |  | (13680,34) |  | - |  | (1453454,04) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 14 | 06-01-092-11 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг |  |  | 1 т | 2,09 |  | 1026.22 888,62 |  | 78.62 12,35 |  | 2144,8 |  | 1857,22 |  | 164.32 25,81 |  |  |  |  |  | 90,61 |  |  |  |  | 189,37 |  |  |  |  |
|  | 204-9180-002 | Детали закладные весом с 1 до 5 кг СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 2,09 |  | (17095,6) |  | - |  | (35729,8) |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты в базовых ценах |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 666179 |  | 185151 |  | 367594 57808 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 18691,01 3789,19 |  |  |  |  |
|  |  | Коэфф. кз/пл основных рабочих и трудозатратам (ТЕР 2001-06, тех. часть п. 3.6) |  |  | руб. | К=0,98 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | " |  |  |  |  |
|  |  | Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов (ТЕР 2001-06, тех. часть п. 3.6) |  |  | руб. | К=0,97 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом коэффициентов: |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 651448 |  | 181448 |  | 356566 56074 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 18317,19 3675,51 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на з/пл рабочих строителей |  |  | руб. | К=2,422 |  |  |  | - |  | 439467 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на эксплуатацию машин |  |  | руб. | К=2,275 |  | - |  | - |  | 811188 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. з/пл машинистов |  |  | руб. | К=2,422 |  | - |  | - |  | 135811 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на материалы |  |  | руб. | К=2,298 |  | - |  | - |  | 260671 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 7444670 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 8955996 |  | 439467 |  | 811188 135811 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 18317,19 3675,51 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | руб. | 105% |  | - |  | - |  | 604042 |  | 30806 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1105,40 |  |  |  |  |
|  |  | Итого (с накладными расходами): |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 9560038 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | руб. | 77% |  | - |  | - |  | 442964 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 10003002 |  | 470273 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 23098,10 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Кирпичные сены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-010-21 404-0087-500 404-0127-507 | Кладка стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым хирпичом:толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м к з/п и затр. труда раб.: 1.1 тех. часть п. 3.7 (криволинейность) Кирпич керамический сверхэффективный М150 СтройЦена 05.2003 Кирпич керамический лицевой красный сверхэффективный М 150 СтройЦена 05.2003 |  |  | 1м3 1000 шт. 1000 шт. | 140,3 27,7794 27,6391 |  | 221,37 89,8 (4552,35) (6724,95) |  | 36,77 5,85 - - |  | 31058,21 (126461,55) (185871,57) |  | 12598,94 - - |  | 5158,83 820,75 - - |  | 8,39 - - |  |  |  |  |  | 1177,12 - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-002-7 204-9184 счет-фактура 404-0127-507 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м Сетки из проволоки холоднотянутой СтройЦена 05.2003 Блоки из ячеистого бетона Кирпич керамический лицевой красный сверхэффективный М 150 СтройЦена 05.2003 |  |  | 1 м3 т м3 1000 шт. | 1766,6 6,824 1201,288 176,66 |  | 163,6 51,66 (17608,46) (1810) (6724,95) |  | 47,23 7,56 - - - |  | 289015,76 (120160,13) (2174331,28) (1188029,67) |  | 91262,56 - - - |  | 83436,52 13355,5 - - - |  | 4,77 - - - |  |  |  |  |  | 8426,68 - - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-002-9 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м |  |  | 1 м3 | 271,9 |  | 157.12 44,19 |  | 4822 7,71 |  | 42720,93 |  | 12015,26 |  | 13111,02 2096,35 |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  | 1109,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 404-0127-507 | Кирпич керамический лицевой красный сверхэффективный М 150 СтройЦена 05.2003 |  |  | 1000 шт. | 19,033 |  | (6724,95) |  | - |  | (127995,97) |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет Прил. 2 | Блоки из ячеистого бетона |  |  | м3 | 201,206 |  | (1810) |  | - |  | (364182,86) |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 204-9184 | Сетки из проволоки холоднотянутой СтройЦена 05.2003 |  |  | т | 1,04 |  | (17608,46) |  | - |  | (18312,8) |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |  |  | 100 м2 | 10,48 |  | 2870,04 1501,82 |  | 408.49 64,94 |  | 30078,02 |  | 15739,07 |  | 4280.98 680,57 |  |  | 143,99 |  |  |  |  |  | 1509,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 404-0047-501 | Кирпич керамический пустотелый полуторный М 150 СтройЦена 05.2003 (К=0,77 тех. часьп. 3.1) |  |  | 1000 шт. | 40,67 |  | (5954,78) |  | - |  | (242180,9) |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | (402-9070) | Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) ССЦ-2000(К=0,9тех.частьп. 3-1) |  |  | мз | -2,41 |  | 399 |  | - |  | -961,59 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т |  |  | 100 шт. | 16,7 |  | 1179.39 188,43 |  | 902,46 143,46 |  | 19695,81 |  | 3146,78 |  | 15071.08 2395,78 |  |  | 17,61 |  |  |  |  |  | 294,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 442-5001-640 | Перемычки 2ПБ13-1П СтройЦена 05.2003 |  |  | шт. | 38 |  | (93,66) |  | - |  | (3559,08) |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 442-5001-641 | Перемычки 2ПБ16-2П СтройЦена 05.2003 |  |  | шт. | 132 |  | (101,99) |  | - |  | (13462,68) |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 442-5001-642 | Перемычки 2ПБ19-ЗП СтройЦена 05.2003 |  |  | шт. | 408 |  | (140,48) |  | - |  | (57315,84) |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 442-5001-643 442-5001-644 442-5001-647 | Перемычки 2ПБ22-ЗП СтройЦена 05.2003 Перемычки 2ПБ25-ЗП СтройЦена 05.2003 Перемычки ЗПБ13-37П СтройЦена 05.2003 |  |  | шт. шт. шт. | 757 333 2 |  | (166,15) (183,66) (154,16) |  | - - - |  | (125775,55) (61158,78) (308,32) |  | - - - |  | - - - |  |  | - - - |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты в базовых ценах |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 411607 |  | 134763 |  | 121058 19349 |  |  | - |  |  |  |  |  | 12516,25 1268,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на з/пл рабочих строителей |  |  | руб. | К=2,422 |  | - |  | - |  | 326396 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на эксплуатацию машин |  |  | руб. | К=2,333 |  | - |  | - |  | 282428 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. з/пл машинистов |  |  | руб. | К=2,422 |  | - |  | - |  | 46863 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на материалы |  |  | руб. | К=2,580 |  | - |  | - |  | 401929 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 4809107 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 5819860 |  | 326396 |  | 282428 46863 |  |  | - |  |  |  |  |  | 12516,25 1268,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | руб. | 118% |  | - |  | - |  | 440446 |  | 22463 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 806,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого (с накладными расходами): |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 6260306 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | руб. | 85% |  | - |  | - |  | 317270 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: |  |  | руб. | - |  | - |  | - |  | 6577576 |  | 348859 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 14590,86 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Перегородш ги псокартонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-014-4 | Устройство перегородок толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией |  |  | 100 м2 | 4,23 |  | 7727.37 4280,28 |  | 172.66 41,1 | 32686,78 |  | 18105,58 |  |  | 730.35 173,85 | 364,9 |  |  |  |  |  | 1543,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9154-004 | Листы гипсокартонные 3000x1200x12,5мм ТИГИ-KNAUF.craHflapTHbie СтройЦена 052003 |  |  | кв.м | 1776,6 |  | (49,7) |  | - | (88297,02) |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104^9131-014 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем URSA, П-15 толщ/100 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | куб.м | 43,6 |  | (656,36) |  | - | (2861636) |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-900^017 | Профили ПС100 стандарта DIN металлические стоечные 100x50 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | м | 930,6 |  | (25,93) |  | - | (24130,46) |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-9009-020 | Профили ПНЮО стандарта DIN металлические направляющие 100x40 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | м | 484,335 |  | (22,92) |  | - | (11100,96) |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-012-1 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-З: жилых зданий |  |  | 100 шт. | 0,11 |  | 831.23 784,53 |  | 2 0,23 | 91,44 |  | 86,3 |  |  | 0,22 0,03 | 69 |  |  |  |  |  | 7,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-9009--017 | Профили ПС100 стандарта DIN металлические стоечные 100x50 мм СтройЦена 05.2003 |  |  | м | 63,5 |  | (25,93) |  | - | (1646,56) |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты в базовых ценах |  |  | руб. | - |  | - |  | - | 32779 |  | 18192 |  |  | 731 174 | - |  |  |  |  |  | 1551,12 14,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на з/п рабочих строителей |  |  | руб. | К=2,422 |  | - |  | - | 44061 |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на эксплуатацию машин |  |  | руб. | К=2,333 |  | - |  | - | 1705 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. з/пл машинистов |  |  | руб. | К=2,422 |  | - |  | - | 421 |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс на материалы |  |  | руб. | К=2,099 |  | - |  | - | 29084 |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах |  |  | руб. | - |  | - |  | - | 153792 |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: |  |  | руб. | - |  | - |  | - | 228642 |  | 44061 |  |  | 1705 421 | - |  |  |  |  |  | 1551.12 14,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | руб. | 120% |  |  |  | - | 53378 |  | 2722 |  |  | - | - |  |  |  |  |  | 97,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого (с накладными расходами): |  |  | руб. | - |  | - |  | - | 282020 |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | руб. | 63% |  | - |  | - | 28024 |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5: |  |  | руб. | - |  | - |  | - | 310044 |  | 46783 |  |  | - | - |  |  |  |  |  | 1663,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  |  | руб. | - |  | - |  | - | 44555643 |  | 2018504 |  |  | - | - |  |  |  |  |  | 98632,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил: _____________

Проверил: _____________

Пример 3. Пример аналогичен примеру 2. Выведенные за расценку материалы показываются не сразу под расценкой, а группируются в конце разделов с объединением одинаковых материалов.

Локальная смета № 3/2003

Индивидуальный жилой дом

_________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 44 555,64 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 98632,51 чел.-ч.

Сметная заработная плата 2 018,50 тыс. руб.

Основание: чертежи №

Составлена в ценах на май 2003 года

Составил: _____________

Проверил: _____________

| № п/п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделии и конструкций | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной з/пл | экспл. машин |  |  |  |
|  | Обоснование |  |  |  | основной з/пл | в т. ч. з/пл машинистов |  |  | в. т. ч. з/пл машинистов | на единицу | всего |  |
| Раздел 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05-01-074-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 800 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "Bauer BG25", "Junttan PM26" в грунтах группы 2 | 1м3 | 390,4 | 9559.07 92,73 | 9401,13 100,85 | 3731860,93 | 36201,79 | 3670201.15 39371,84 | 7,8 | 3045,12 |  |
| 2 | 01-01-013-1 | Разработка извлеченного из скважины шлама с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,43 | 2912,04 60,99 | 2846,28 516,98 | 1252,18 | 26,23 | 1223,9 222,3 | 6,4 | 2,75 |  |
| 3 | СЦ2000 | Перевозка шлама | т | 624 | 38,7 - | 38,7 - | 24148,8 | - | 24148.8 - | - | - |  |
| 4 | 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,526 | 5016.02 1569,22 | 1055.52 165,5 | 2638,43 | 825,41 | 555.2 87,05 | 163,03 | 85,75 |  |
| 5 | 06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | 100 м3 | 0,877 | 14642,94 4878,92 | 4220,9 475,27 | 12841,86 | 4278,81 | 3701,73 416,81 | 446,04 | 391,18 |  |
| 6 | 06-01-001-23 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху более 1000 мм | 100 м3 | 0,203 | 12221,34 3536,58 | 3848,36 417,93 | 2480,93 | 717,93 | 781,22 84,84 | 323,32 | 65,63 |  |
| 7 | 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 | 1,961 | 9342.94 2324,49 | 4205,65 447,6 | 18321,51 | 4558,32 | 8247.28 877,74 | 220,66 | 432,71 |  |
| 8 | 07-05-001-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. | 2,65 | 2926,89 565,39 | 1936,7 322,4 | 7756,26 | 1498,28 | 5132,26 854,36 | 52,84 | 140,03 |  |
| 9 | 07-05-001-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. | 2,22 | 6497.81 1140,99 | 4312,52 711,98 | 14425,14 | 2533 | 9573,79 1580,6 | 104,01 | 230,9 |  |
| 10 | 07-05-001-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 100 шт. | 2,04 | 9393,54 1423,91 | 6493,45 1054,5 | 19162,82 | 2904,78 | 13246,64 2151,18 | 129,8 | 264,79 |  |
| 11 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция стен, фундаментов.горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 | 3,51 | 1909,74 398,43 | 27,42 4,6 | 6703,19 | 1398,49 | 96,24 16,15 | 38,2 | 134,08 |  |
| Материалы не учтенные расценками в текущем уровне цен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103-3040 | Грубы стальные бетонолитные инвентарные | м | 3,3574 | 7400 | - | 24844,76 | - | - | - | - |  |
|  | 103-9081 | Грубы стальные обсадные инвентарные | м | 4,1382 | 21600 | - | 89385,12 | - | - | - | - |  |
|  | 109-9042 | Шнек | шт. | 0,7808 | 275600 | - | 215188,48 | - |  | - |  |  |
|  | 109-9044 | Коронки твердосплавные | шт. | 1,5616 | 56430 | - | 88121,09 | - | - | - | - |  |
|  | 109-9046 | Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные | шт. | 62,0736 | 580 | - | 36002,69 | - | - | - | - |  |
|  | 109-9047 | Зубцы шнека твердосплавные | шт. | 58,1696 | 950 | - | 55261,12 | - | - |  | - |  |
|  | 204-0002 | Арматурная сталь класса А-l диам. 8 мм СтройЦена Э5.2003 | т | 3,268 | 13633,81 | - | 44555,29 |  | - | - |  |  |
|  | 204-0024 | Арматурная сталь класса A-III диам. 16-18 мм СтройЦена 05.2003 | т | 19,941 | 13680,34 | - | 272799,66 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 8 мм СтройЦена 05.2003 | т | 3,268 | 5073,57 | - | 16580,43 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 16-18 мм СтройЦена 05.2003 | т | 19,941 | 3677,89 | - | 73340,80 | - | - | - | - |  |
|  | 401-0043-003 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 7,5 (М100),ПЗ СтройЦена 05.2003 | м3 | 57,2303 | 1195,99 | - | 68446,87 | - | - | - | - |  |
|  | 401-0046-003 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс 3 15 (М200),ПЗ СтройЦена 05.2003 | м3 | 310,18 | 1337 | - | 414710,66 | - | - | - | - |  |
|  | 401-0208-003 | Бетон гидротехнический W4,B22,5(IW»00),n3 (крупность заполнителя 20 мм) СтройЦена 05.2003 | м3 | 437,25 | 1731,99 | - | 757312,63 | - | - | - | - |  |
|  | 403-9010-686 | Блоки ФБС-24-6-6Т СтройЦена 05.2003 | шт | 42 | 1353,49 | - | 56846,58 | - |  | - | - |  |
|  | 403-9010-691 | Блоки ФБС-12-6-ЗТ СтройЦена 05.2003 | шт | 79 | 415,89 | - | 32855,31 | - | - | - | - |  |
|  | 403-9010-696 | Блоки ФБС-24-5-6Т СтройЦена 05.2003 | шт | 162 | 1008,08 | - | 163308,96 | - | - | - |  |  |
|  | 403-9010-697 | Блоки ФБС-24-3-6Т СтройЦена 05.2003 | шт | 222 | 638,53 | - | 141753,66 | - | - | - | - |  |
|  | 403-9010-703 | Блоки ФБС-12-5-ЗТ СтройЦена 05.2003 | шт | 186 | 324,5 | - | 60357,00 | - | - | - | - |  |
|  | счет-фактура | Каркасы арматурные | т | 94,04 | 18370 | - | 1727514,80 | - | - | - | - |  |
|  |  | Прямые затраты в базовых ценах | руб. | - | - | - | 3841592 | 54943 | 3736908 45663 | - | 4792.95 2889,32 |  |
|  |  | Индекс на з/пл рабочих-строителей | руб. | К=2,422 | - | - | 133072 | - | - | - |  |  |
|  |  | Индекс на эксплуатацию машин | руб. | К=2,255 | - | - | 8426728 | - | - | - | - |  |
|  |  | в т. ч. з/пл машинистов | руб. | К=2,422 | - | - | 110596 | - | - | - |  |  |
|  |  | Индекс на материалы | руб. | К=2,222 |  | - | 110525 | - | - | - | - |  |
|  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах | руб. | - | - | - | 4339186 | - | - | - | - |  |
|  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: | руб. | - | - | - | 13009511 | 133072 | 8426728 110596 | - | 4792,95 2889,32 |  |
|  |  | Накладные расходы | руб. | 115% | - | - | 280218 | 14291 | - | - | 512,80 |  |
|  |  | Итого (с накладными расходами): | руб. | - | - | - | 13289729 | - | - | - | - |  |
|  |  | Сметная прибыль | руб. | 80% | - | - | 194934 | - | - | - | - |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: | руб. | - | - | - | 13484664 | 147363 | - | - | 8195,07 |  |
| Раздел 2. Монолитные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стены 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06-01-087-1 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен | 10 м2 | 61,944 | 656,23 158,29 | 385,92 60,68 | 40649,51 | 9805,12 | 23905,43 3758,76 | 16,61 | 1028,89 |  |
| 2 | 06-01-090-5 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 16 см | 10 м2 | 61,944 | 230,87 47,83 | 174,18 27,33 | 14301,01 | 2962,78 | 10789,41 1692,93 | 4,44 | 275,03 |  |
| 3 | 06-01-092-1 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1т | 6,134 | 437,98 321,87 | 76,79 12,08 | 2686,57 | 1974,35 | 471,03 74,1 | 32,82 | 201,32 |  |
| 4 | 06-01-092-7 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром до 8 мм | 1т | 0,885 | 571,17 455,44 | 56,75 8,88 | 505,49 | 403,06 | 50.22 7,86 | 46,44 | 41,1 |  |
| 5 | 06-01-092-11 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг | 1т | 0,015 | 1026,22 888,62 | 78,62 12,35 | 15,39 | 13,33 | 1,18 0,19 | 90,61 | 1,36 |  |
|  |  | Стены 2-4 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 06-01-087-1 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен | 10 м2 | 347,04 | 656,23 158,29 | 385,92 60,68 | 227738,06 | 54932,96 | 133929,68 21058,39 | 16,61 | 5764,33 |  |
| 7 | 06-01-О90-5 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 16 см | 10 м2 | 347,04 | 230,87 47,83 | 174.18 27,33 | 80121,12 | 16598,92 | 60447.43 9484,6 | 4,44 | 1540,86 |  |
| 8 | 06-01-092-1 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1т | 33,356 | 437.98 321,87 | 76.79 12,08 | 14609,26 | 10736,3 | 2561.41 402,94 | 32,82 | 1094,74 |  |
| 9 | 06-01-092-7 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром до 8 мм | 1т | 4,538 | 571,17 455,44 | 56.75 8,88 | 2591,97 | 2066,79 | 257,53 40,3 | 46,44 | 210,74 |  |
| 10 | 06-01-092-11 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг | 1т | 0,074 | 1026.22 888,62 | 78.62 12,35 | 75,94 | 65,76 | 5,82 0,91 | 90,61 | 6,71 |  |
|  |  | Стены 5-14 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 06-01-087-1 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен | 10 м2 | 1214,64 | 656.23 158,29 | 385.92 60,68 | 797083,21 | 192265,37 | 468753.87 73704,36 | 16,61 | 20175,17 |  |
| 12 | 06-01-090-5 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 16 см | 10 м2 | 1214,64 | 230,87 47,83 | 174,18 27,33 | 280423,94 | 58096,23 | 211566 33196,11 | 4,44 | 5393 |  |
| 13 | 06-01-092-1 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1т | 107,136 | 437.98 32137 | 76.79 12,08 | 46923,43 | 34483,86 | 8226.97 1294,2 | 32,82 | 3516,2 |  |
| 14 | 06-01-092-7 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром до 8 мм | 1т | 21 да | 571,17 455,44 | 56,75 8,88 | 12501,77 | 9968,67 | 1242,14 194,37 | 46,44 | 1016,48 |  |
| Материалы не учтенные расценками в текущем уровне цен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9865 | Опалубка переставная (амортизация) | м2 | 16236,24 | 683 | - | 1108772,83 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0020 | Арматурная сталь класса A-III диам. 8 мм Строй Цена 052003 | т | 27,311 | 15215,59 | - | 415552,98 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0022 | Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм СтройЦена 052003 | т | 60,177 | 14378,19 | - | 865236,34 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0023 | Арматурная сталь класса A-III диам. 14 мм СтройЦена 052003 | т | 86,449 | 14192,09 | - | 1226891,99 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм СтройЦена 05.2003 | т | 60,177 | 4282,68 | - | 257718,83 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 14 мм СтройЦена 05.2003 | т | 86,449 | 3957,02 | - | 342080,42 | - | - | - | - |  |
|  | 204-9180-002 | Детали закладные весом от 1 до 5 кг СтройЦена 05.2003 | т | 0,015 | 17095,6 | - | 256,43 | - | - | - | - |  |
|  | 204-9180-002 | Детали закладные весом от 1 до 5 кг СтройЦена 05.2003 | т | 0,434 | 17095,6 | - | 7419,49 | - | - | - | - |  |
|  | 401-0068-004 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 22,5 (М300), ПЗ СтройЦена 052003 | м3 | 2649,79 | 1581,93 | - | 41917823 | - | - | - | - |  |
|  |  | Прямые затраты в базовых ценах | руб. | - | - | - | 1520595 | 394693 | 922236 144914 | - | 40298.56 9421,18 |  |
|  |  | Коэфф. к з/пл основных рабочих и трудозатратам (ТЕР 2001-06, тех. часть п. 3.6) | руб. | К=0,98 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Коэфф. к эксплуатации машин, з/пл машинистов и трудозатратам машинистов (ТЕР 2001-06, тех. часть п. 3.6) | руб. | К=0,97 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Итого с учетом коэффициентов: | руб. | - | - | - | 1485034 | 386799 | 894569 140567 | - | 39492,59 9138,54 |  |
|  |  | Индекс на з/пл рабочих строителей | руб. | К=2,422 | - | - | 936827 | - | - | - | - |  |
|  |  | Индекс на эксплуатацию машин | руб. | К=2,275 | - | - | 2035144 | - | - |  | - |  |
|  |  | в т. ч. з/пл машинистов | руб. | К=2,422 | - | - | 340453 | - | - | - |  |  |
|  |  | Индекс на материалы | руб. | К=2,298 | - | - | 468024 | - | - | - | - |  |
|  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах | руб. | - | - | - | 8415712 | - | - | - | - |  |
|  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: | руб. | - | - | - | 11855707 | 936827 | 2035144 340453 | - | 39492.59 9138,54 |  |
|  |  | Накладные расходы | руб. | 105% | - | - | 1341144 | 68398 | - | - | 2454,29 |  |
|  |  | Итого (с накладными расходами): | руб. | - | - | - | 13196851 | - | - | - | - |  |
|  |  | Сметная прибыль | руб. | 77% | - | - | 983506 | - | - | - | - |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: | руб. | - | - | - | 14180357 | 1005225 | - | - | 51085,42 |  |
| Раздел 3. Монолитные перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекрытия над 1-4 этажами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06-01-087-2 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 | 415,33 | 284,87 61,95 | 166,91 26,23 | 118315,06 | 25729,69 | 69322.73 10894,11 | 6,5 | 2699,64 |  |
| 2 | 06-01-091-3 | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до 20 см | 10 м2 | 415,33 | 138,07 26,82 | 96,12 15,17 | 57344,61 | 11139,15 | 39921,52 6300,56 | 2,49 | 1034,17 |  |
| 3 | 06-01-0924 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг | 1т | 5,62 | 343,73 227,62 | 76,79 12,08 | 1931,76 | 1279,22 | 431,56 67,89 | 23,21 | 130,44 |  |
| 4 | 06-О1-092-5 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг | 1т | 1,73 | 178,6 84,35 | 54.93 8,61 | 308,98 | 145,93 | 95,03 14,9 | 8,6 | 14,88 |  |
| 5 | 06-01-092-9 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм | 1т | 5,87 | 615,91 511,83 | 54.93 8,61 | 3615,39 | 3004,44 | 322.44 50,54 | 52,19 | 306,36 |  |
| 6 | 06-01-Ю92-10 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром св. 8 мм | 1т | 48,68 | 393,95 278,22 | 56,75 8,88 | 19177,49 | 13543,75 | 2762,59 432,28 | 28,37 | 1381,05 |  |
| 7 | 06-01-092-11 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг | 1т | 0,94 | 1026,22 888,62 | 78.62 12,35 | 964,65 | 835,3 | 73,9 11,61 | 90,61 | 85,17 |  |
| 8 | 26-01-041-3 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: покрытий и перекрытий снизу | 1 м3 | 17,32 | 695,82 290,45 | 43,47 4,49 | 12051,6 | 5030,59 | 752,9 77,77 | 23,54 | 407,71 |  |
|  |  | Перекрытия над 5-13 этажами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 06-01-087-2 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 | 934,522 | 284,87 61,95 | 166.91 26,23 | 266217,28 | 57893,64 | 155981,07 24512,51 | 6,5 | 6074,39 |  |
| 10 | 06-01-091-3 | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до 20 см | 10 м2 | 934,522 | 138,07 26,82 | 96.12 15,17 | 129029,45 | 25063,88 | 89826,25 14176,7 | 2,49 | 2326,96 |  |
| 11 | 06-01-092-4 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг | 1т | 15,838 | 343,73 227,62 | 76,79 12,08 | 5444 | 3605,05 | 1216,2 191,32 | 23,21 | 367,6 |  |
| 12 | 06-01-092-9 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм | 1т | 12,629 | 615.91 511,83 | 54,93 8,61 | 7778,33 | 6463,9 | 693,71 108,74 | 52,19 | 659,11 |  |
| 13 | 06-01-092-10 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром св. 8 мм | 1т | 106244 | 393,95 278,22 | 56.75 8,88 | 41854,82 | 29559,21 | 6029,35 943,45 | 28,37 | 3014,14 |  |
| 14 | 06-01-092-11 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг | 1т | 2,09 | 1026.22 888,62 | 78.62 12,35 | 2144,8 | 1857,22 | 164.32 25,81 | 90,61 | 189,37 |  |
| Материалы, не учтенные расценками в текущем уровне цен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9865 | Опалубка переставная (амортизация) | м2 | 13498,52 | 46,45 | - | 627006,25 | - | - | - | - |  |
|  | 104-0103-009 | 1литы пенополистирольные "1СБС-50 СтройЦена 05.2003 | куб.м | 17,1468 | 1986,13 | - | 34055,77 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0020 | Арматурная сталь класса A-III циам. 8 мм СтройЦена 05.2003 | т | 18,499 | 15215,59 | - | 281473,20 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0022 | Арматурная сталь класса A-III диам. 12 мм СтройЦена 05.2003 | т | 6,045 | 14378,19 | - | 86916,16 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0024 | Арматурная сталь класса A-III циам. 16-18 мм СтройЦена 35.2003 | т | 172,067 | 13680,34 | - | 2353935,06 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0037 | Надбавки к ценам заготовок а сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 2 мм СтройЦена 05.2003 | т | 6,045 | 4282,68 | - | 25888,80 | - | - | - | - |  |
|  | 204-0039 | Надбавки к ценам заготовок а сборку и сварку каркасов сеток плхких, диаметр 6-18 мм СтройЦена05.2003 | т | 17,143 | 3677,89 | - | 63050,07 | - | - | - | - |  |
|  | 204-9180-002 | {етали закладные весом 1 до 5 кг СтройЦена 05.2003 | т | 3,03 | 17095,6 | - | 51799,67 | - | - | - | - |  |
|  | 401-0068-004 | эетон тяжелый, крупность аполнителя 20 мм, класс В 22,5 (М300), ПЗ СтройЦена 05.2003 | м3 | 2478,33 | 1581,93 | - | 3920544,58 | - | - | - | - |  |
|  |  | Прямые затраты в базовых ценах | руб. | - | - | - | 666179 | 185151 | 367594 57808 | - | 18691.01 3789,19 |  |
|  |  | Коэфф. к з/пп основных рабочих и трудозатратам (ТЕР 2001-06, тех. часть п. 3.6.) | руб. | К=0,98 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Коэфф. к эксплуатации машин, з/пл машинистов и трудозатратам машинистов (ТЕР 2001-06, тех. часть п. 3.6) | руб. | К=0,97 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Итого с учетом коэффициентов: | руб. | - | - | - | 651448 | 181448 | 356566 56074 | - | 18317,19 3675,51 |  |
|  |  | Индекс на з/пл рабочих-строителей | руб. | К=2,422 | - | - | 439467 | - | - | - | - |  |
|  |  | Индекс на эксплуатацию машин | руб. | К=2,275 | - | - | 811188 | - | - | - | - |  |
|  |  | в т. ч. з/пл машинистов | руб. | К=2,422 | - | - | 135811 | - | - |  | - |  |
|  |  | Индекс на материалы | руб. | К=2,298 | - | - | 260671 | - | - | - | - |  |
|  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах | руб. | - | - | - | 7444670 | - |  | - | - |  |
|  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: | руб. | - | - | - | 8955996 | 439467 | 811188 135811 | - | 18317,19 3675,51 |  |
|  |  | Накладные расходы | руб. | 105% | - | - | 604042 | 30806 | - | - | 1105,40 |  |
|  |  | Итого (с накладными расходами): | руб. | - | - | - | 9560038 | - | - | - | - |  |
|  |  | Сметная прибыль | руб. | 77% | - | - | 442964 | - | - | - | - |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: | руб. | - | - | - | 10003002 | 470273 | - | - | 23096,10 |  |
| Раздел 4. Кирпичные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-010-21 | Кладка стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м к з/п и затр. труда раб.: 1.1 тех. часть п. 3.7 (криво-линейность) | 1 мЗ | 140,3 | 221.37 89,8 | 36.77 5,85 | 31058,21 | 12598,94 | 5158.83 820,75 | 8,39 | 1177,12 |  |
| 2 | 084)3-002-7 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 1766,6 | 163.6 51,66 | 47.23 7,56 | 289015,76 | 91262,56 | 83436.52 13355,5 | 4,77 | 8426,68 |  |
| 3 | 08-03-002-9 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 271,9 | 157.12 44,19 | 48.22 7,71 | 42720,93 | 12015,26 | 13111,02 2096,35 | 4,08 | 1109,35 |  |
| 4 | 08-02-002-5 402-9070 | Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) ССЦ-2000 (К=0,9 тех. часть п. 3.1) | 100 м2 куб.м | 10,48 -2,41 | 2870.04 1501,82 399 | 408.49 64,94 - | 30078,02 -961,59 | 15739,07 - | 4280.98 680,57 - | 143,99 - | 1509,02 - |  |
| 5 | 07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 100 шт. | 16,7 | 1179,39 188,43 | 902,46 143,46 | 19695,81 | 3146,78 | 15071,08 2395,78 | 17,61 | 294,09 |  |
| Материалы, не учтенные расценками в текущем уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204-9184 | Сетки из проволоки холоднотянутой СтройЦена 05.2003 | т | 7,864 | 17608,46 | - | 138472,93 | - | - | - |  | - |
|  | 404-0047-501 | Кирпич керамический пустотелый полуторный М150 СтройЦена 05.2003 (К=0,77тех.часьп.3.1) | 1000 шт. | 40,67 | 5954,78 | - | 242180,90 | - | - | - |  | - |
|  | 404-0087-500 | Кирпич керамический сверхэффективный М 150 СтройЦена 05.2003 | 1000 шт. | 27,7794 | 4552,35 | - | 126461,55 | - | - | - |  | - |
|  | 404-0127-507 | Кирпич керамический лицевой красный сверхэффективный М 150 СтройЦена05.2003 | 1000 шт. | 223,3321 | 6724,95 | - | 1501897,21 | - | - | - |  | - |
|  | 442-5001-640 | Перемычки 2ПБ13-1П СтройЦена 05.2003 | шт. | 38 | 93,66 | - | 3559,08 | - | - | - |  | - |
|  | 442-5001-641 | Перемычки 2ПБ16-2П СтройЦена 05.2003 | шт. | 132 | 101,99 | - | 13462,68 | - | - | - |  | - |
|  | 442-5001-642 | Перемычки 2ПБ19-ЗП СтройЦена 05.2003 | шт. | 408 | 140,48 | - | 57315,84 | - | - | - |  | - |
|  | 442-5001-643 | Перемычки 2ПБ22-ЗП СтройЦена 05.2003 | шт. | 757 | 166,15 | - | 125775,55 | - | - | - |  | - |
|  | 442-5001-644 | Перемычки 2ПБ25-ЗП СтройЦена 05.2003 | шт. | 333 | 183,66 | - | 61158,78 | - | - | - |  | - |
|  | 442-5001-647 | Перемычки ЗПБ13-37П СтройЦена 05.2003 | шт. | 2 | 154,16 | - | 308,32 | - | - | - |  | - |
|  | счет-фактура | Блоки из ячеистого бетона | м3 | 1402,494 | 1810 | - | 2538514,14 | - | - | - |  | - |
|  |  | Прямые затраты в базовых ценах | руб. | - | - | - | 411607 | 134763 | 121058 19349 | - |  | 12516,25 1268,59 |
|  |  | Индекс на з/пл рабочих-строителей | руб. | К=2,422 | - | - | 326396 | - | - | - |  | - |
|  |  | Индекс на эксплуатацию машин | руб. | К=2,333 | - | - | 282428 | - | - | - |  | - |
|  |  | в т. ч. з/пл машинистов | руб. | К=2,422 | - | - | 46863 | - | - | - |  | - |
|  |  | Индекс на материалы | руб. | К=2,580 | - | - | 401929 | - | - | - |  | - |
|  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах | руб. | - | - | - | 4809107 | - | - | - |  | - |
|  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: | руб. | - | - | - | 5819860 | 326396 | 282428 46863 | - |  | 12516,25 1268,59 |
|  |  | Накладные расходы | руб. | 118% | - | - | 440446 | 22463 | - |  |  | 806,02 |
|  |  | Итого (с накладными расходами): | руб. | - |  |  | 6260306 | - | - | - |  | - |
|  |  | Сметная прибыль | руб. | 85% | - | - | 317270 | - | - | - |  | - |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: | руб. | - | - | - | 6577576 | 348859 | - | - |  | 14590,86 |
| Раздел 5. Перегородки гипсокартонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-014-4 | Устройство перегородок толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией | 100 м2 | 4,23 | 7727,37 4280,28 | 172,66 41,1 | 32686,78 | 18105,58 | 730,35 173,85 | 364,9 |  | 1543,53 |
| 2 | 10-04-012-1 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:жилых зданий | 100 шт. | 0,11 | 831,23 784,53 | 2 0,23 | 91,44 | 86,3 | 0,22 0,03 | 69 |  | 7,59 |
| Материалы, не учтенные расценками в текущем уровне цен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9154-004 | Писты гипсокартонные 3000x1200x12,5 мм ГИГИ-KNAUF, стандартные СтройЦена 05.2003 | кв.м | 1776,6 | 49,7 | - | 88297,02 | - | - | - |  | - |
|  | 104-9131-014 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем URSA, П-15толщ.100мм СтройЦена 05.2003 | куб.м | 43,6 | 656,35 | - | 28616,86 | - | - | - |  | - |
|  | 201-9009-017 | Профили ПС100стандарта DIN металлические стоечные 100x50 мм СтройЦена 05.2003 | м | 994,1 | 25,93 | - | 25777,01 | - | - | - |  | - |
|  | 201-9009-020 | Профили ПНЮО стандарта DIN металлические направляющие 100x40 мм СтройЦена 05.2003 | м | 484,335 | 22,92 | - | 11100,96 | - | - | - |  | - |
|  |  | Прямые затраты в базовых ценах | руб. | - | - | - | 32779 | 18192 | 731 174 | - |  | 1551.12 14,26 |
|  |  | Индекс на з/пл рабочих-строителей | руб. | К=2,422 | - | - | 44061 | - | - | - |  | - |
|  |  | Индекс на эксплуатацию машин | руб. | К=2,333 | - | - | 1705 | - | - | - |  |  |
|  |  | в т. ч. з/пл машинистов | руб. | К=2,422 | - | - | 421 | - | - | - |  | - |
|  |  | Индекс на материалы | руб. | К=2,099 |  | - | 29084 | - | - | - |  | - |
|  |  | Материалы за расценкой в текущих ценах | руб. | - | - | - | 153792 | - | - | - |  | - |
|  |  | Итого прямых затрат в текущем уровне цен: | руб. | - | - | - | 228642 | 44061 | 1705 421 | - |  | 1551,12 14,26 |
|  |  | Накладные расходы | руб. | 120% | - | - | 53378 | 2722 | - | - |  | 97,68 |
|  |  | Итого (с накладными расходами): | руб. | - | - | - | 282020 | - | - | - |  | - |
|  |  | Сметная прибыль | руб. | 63% | - | - | 28024 | - | - | - |  | - |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5: | руб. | - | - | - | 310044 | 46783 | - | - |  | 1663,06 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | руб. | - | - | - | 44555643 | 2018504 | - | - |  | 98632,51 |

Составил: ______________

Проверил: ______________