Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-08

Сборник № 8

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Утверждены и введены в действие с10 августа 2001 г.

постановлением Госстроя России от 8 августа 2001 г. № 92

Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕР) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости, а также для расчетов за выполненные работы по монтажу электротехнических установок. Сборник разработан в уровне цен базового района (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ ОАО НИИПроектэлектромонтаж (Н.А. Кашехлебова) и ассоциацией Росэлектромонтаж (Е.Ф. Хомицкий) под методическим руководством ЦНИИЭУС Госстроя России (Ж.Г. Чернышова, Л.В. Размадзе) с участием Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко, В.И. Шаменков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (редакционная комиссия: В.А.Степанов – руководитель, В.Н.Маклаков, Т.Л.Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

Техническая часть

1. Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕРм) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу электротехнических установок.

2. ФЕРм отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ по монтажу электротехнических установок и могут применяться всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

3. ФЕРм разработаны на основе:

государственных элементных сметных норм на монтаж электротехнических установок (ГЭСНм-2001-08), утвержденных постановлением Госстроя России от 15 ноября 2000 г. № 110;

уровня оплаты труда рабочих-монтажников и рабочих, управляющих машиной, принятого по данным государственной статистической отчетности в строительстве и капитальном ремонте по базовому району (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 г. Оплата труда рабочих-монтажников принята с учетом разрядности работ при ставке рабочего-монтажника четвертого разряда в размере 1600 рублей в месяц (1 чел.-ч – 9,62 рубля), при этом ставка 1 чел.-ч рабочего-монтажника первого разряда составила 7,19 рубля;

средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по базовому району (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 г.;

сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов по Федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

4. Сборник содержит расценки на электромонтажные работы при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания.

5. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85, соответствующих технических условий и инструкций, включая затраты на:

перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ:

горизонтальное - на расстояние до 1000 м;

вертикальное - на расстояние, указанное в вводных указаниях к разделам сборника;

подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;

окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций;

определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки;

работы с вредными условиями труда (газосварочные и электросварочные работы; крепление конструкций и деталей с применением монтажного пистолета; малярные работы с применением асфальтового, кузбасского и печного лаков в закрытых помещениях с применением нитрокрасок и лаков, содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие вредные химические вещества, а также приготовление составов из этих красок; пайка свинцом по свинцу; спайка освинцованных кабелей и заливка свинцом кабельных муфт);

дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования ;

пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций).

6. В расценках не учтены:

затраты на работы, приведенные в вводных указаниях к разделам сборника;

стоимость материальных ресурсов, приведенных в вводных указаниях к разделам сборника;

стоимость электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования, расход которой приведен в приложении 1 к настоящему сборнику.

7. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, к оплате труда рабочих и затратам труда следует применять коэффициенты:

1,05 при высоте св. 2 до 8 м;

1,1 при высоте св. 8 до 15 м;

1,25 при высоте св. 15 до 30 м;

1,4 при высоте св. 30 до 60 м;

1,6 при высоте св. 60 до 100 м;

1,8 при высоте св. 100 м.

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, следует определять по расценкам сборника ФЕРм-2001-40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования».

8. Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках, приведены в приложении 2 к настоящему сборнику.

9. Стоимость фактического выполнения работ по предмонтажной ревизии и сушке электрооборудования следует определять по индивидуальной расценке и оплачивать в порядке, установленном для предмонтажной ревизии и сушки оборудования.

ОТДЕЛ 01. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТКРЫТЫЕ 6-750 кВ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на:

производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки;

горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;

установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола;

монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла.

2. В расценках не учтены затраты на:

монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором), определяемые по соответствующим расценкам отдела 02;

монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме расценок по табл.08-01-003, 08-01-008 и 08-01-025), определяемые по соответствующим расценкам отдела 03;

монтаж опорных конструкций (кроме расценок табл. 08-01-025);

монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих коллекторы трансформатора и системы охлаждения типа Ц, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм200112 «Технологические трубопроводы»;

монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей, определяемые по соответствующим расценкам отделов 01 и 02;

изготовление противовесов для подвесных разъединителей (расценки 08-01-011-11 и 08-01-011-12).

3. Затраты на монтаж разъединителей с килевым расположением фаз определяются по расценкам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,4.

4. Затраты на монтаж шинных опор напряжением 110-220 кВ с усиленной изоляцией определяются по расценкам табл. 08-01-017 с коэффициентом 1,4.

5. Затраты на монтаж разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией определяются по расценкам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,25.

6. В расценках табл. 08-01-025 и 08-01-027 не учтены затраты на:

монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд), определяемые по расценкам табл. 08-01-001 и 08-01-062;

монтаж выключателей 110 и 220 кВ;

прокладку кабелей и труб, кроме расценок с 08-01-025-3 по 08-01-025-21, определяемые по расценкам раздела 1 отдела 02;

прокладку контура заземления, кроме расценок с 08-01-025-3 по 08-01-025-21, определяемые по расценкам раздела 8 отдела 02;

монтаж освещения (кроме расценок с 08-01-025-3 по 08-01-025-21), молниезащиты и оборудования ОПУ;

монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ (нормы табл. 08-01-027).

7. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

грузов железобетонных;

каната стального (троса);

проводов всех марок и сечений;

труб;

шин.

8. Расценку 08-01-010-3 следует добавлять к расценке 08-01-010-2 при наличии в технической документации на трансформатор (автотрансформатор, реактор) соответствующего указания о степени очистки масла.

Таблица 08-01-001	ТРАНСФОРМАТОРЫ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, |  | оплата |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. |  | труда рабочих - монтажников |  | всего |  | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |
|  | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощность, кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-001-1 | 250 | 786,88 | 216,68 |  | 540,26 |  | 44,69 |  | 29,94 |  |  | 22,5 |  |
| 08-01-001-2 | 400 | 984,5 | 238,82 |  | 715,74 |  | 60,08 |  | 29,94 |  |  | 24,8 |  |
| 08-01-001-3 | 630 | 1099,09 | 281,2 |  | 784,18 |  | 63,59 |  | 33,71 |  |  | 29,2 |  |
| 08-01-001-4 | 1000 | 1430,59 | 324,53 |  | 1066,79 |  | 83,97 |  | 39,27 |  |  | 33,7 |  |
| 08-01-001-5 | 1600 | 5173,08 | 1540,8 |  | 3585,01 |  | 337,50 |  | 47,27 |  |  | 160 |  |
| 08-01-001-6 | 2500 | 7008,38 | 2638,62 |  | 3743,2 |  | 360,59 |  | 626,56 |  |  | 274 |  |
| 08-01-001-7 | 4000, 6300 | 9481,23 | 3514,95 |  | 4801,7 |  | 443,35 |  | 1164,58 |  |  | 365 |  |
| 08-01-001-8 | 10000-40000 | 11683,13 | 4574,25 |  | 5438,24 |  | 519,46 |  | 1670,64 |  |  | 475 |  |
| 08-01-001-9 | 63000 | 13567,7 | 5354,28 |  | 5992,84 |  | 554,15 |  | 2220,58 |  |  | 556 |  |
|  | Трансформатор трехфазный 110 кВ, мощность, кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-001-10 | 2500-6300 | 13934,41 | 3996,45 |  | 7749,53 |  | 734,48 |  | 2188,43 |  |  | 415 |  |
| 08-01-001-11 | 10000, 16000 | 18240,27 | 4892,04 |  | 11096,43 |  | 1039,60 |  | 2251,8 |  |  | 508 |  |
| 08-01-001-12 | 25000-80000 | 20171,15 | 5643,18 |  | 12263,62 |  | 1126,65 |  | 2264,35 |  |  | 586 |  |
| 08-01-001-13 | 125000-250000 | 27434,53 | 8310,69 |  | 15831,01 |  | 1218,98 |  | 3292,83 |  |  | 863 |  |
| 08-01-001-14 | 400000 | 34749,44 | 10429,29 |  | 20063,72 |  | 1565,64 |  | 4256,43 |  |  | 1083 |  |
|  | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 150 кВ, мощность, кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-001-15 | 16000-63000 | 27907,68 | 7482,51 |  | 17623,91 |  | 1601,28 |  | 2801,26 |  |  | 777 |  |
| 08-01-001-16 | 125000-250000 | 42431,82 | 10265,58 |  | 28718,89 |  | 1870,53 |  | 3447,35 |  |  | 1066 |  |
|  | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 220 кВ, мощность, кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-001-17 | 25000-160000 | 31238,53 | 10583,37 |  | 17601,99 |  | 1458,15 |  | 3053,17 |  |  | 1099 |  |
| 08-01-001-18 | 200000, 250000 | 36166,56 | 12162,69 |  | 20103,67 |  | 1605,80 |  | 3900,2 |  |  | 1263 |  |
| 08-01-001-19 | 400000, 630000 | 42298,87 | 15658,38 |  | 21762,58 |  | 1767,18 |  | 4877,91 |  |  | 1626 |  |
|  | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 330 кВ, мощность, кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-001-20 | 63000 | 35715,49 | 11074,5 |  | 20063,46 |  | 1680,11 |  | 4577,53 |  |  | 1150 |  |
| 08-01-001-21 | 125000-400000 | 43128,96 | 13482 |  | 24785,4 |  | 1948,49 |  | 4861,56 |  |  | 1400 |  |
| 08-01-001-22 | 1250000 | 56511,94 | 17719,2 |  | 32458,28 |  | 2493,31 |  | 6334,46 |  |  | 1840 |  |
| 08-01-001-23 | Автотрансформатор однофазный 330 кВ мощностью 133000 кВ·А | 30491,83 | 9784,08 |  | 16708,95 |  | 1320,23 |  | 3998,8 |  |  | 1016 |  |
|  | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ, мощность, кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-001-24 | 250000 | 38002,48 | 14483,52 |  | 20607,28 |  | 1671,94 |  | 2911,68 |  |  | 1504 |  |
| 08-01-001-25 | 400000 | 45916,38 | 16091,73 |  | 25958,79 |  | 2112,16 |  | 3865,86 |  |  | 1671 |  |
| 08-01-001-26 | 630000, 1000000 | 58891,57 | 17940,69 |  | 37072,03 |  | 2885,27 |  | 3878,85 |  |  | 1863 |  |
|  | Трансформатор или автотрансформатор однофазный 500 кВ, мощность, кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-001-27 | 135000, 167000 | 30750,09 | 10400,4 |  | 17583,49 |  | 1395,84 |  | 2766,2 |  |  | 1080 |  |
| 08-01-001-28 | 267000 | 35010,21 | 11084,13 |  | 21020,79 |  | 1686,28 |  | 2905,29 |  |  | 1151 |  |
| 08-01-001-29 | 533000 | 38861,25 | 11151,54 |  | 23925,02 |  | 1954,68 |  | 3784,69 |  |  | 1158 |  |
| 08-01-001-30 | Трансформатор или автотрансформатор однофазный 750 кВ мощностью 333000 кВ·А | 43576,79 | 14714,64 |  | 24825,74 |  | 1920,88 |  | 4036,41 |  |  | 1528 |  |

Таблица 08-01-002	ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-002-1 | Трансформатор трехфазный последовательный 35 кВ мощностью 240000 кВ·А | 12056,01 | 4034,97 | 6687 | 577,07 | 1334,04 | 419 |
|  | Трансформатор трехфазный линейный |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-002-2 | 10 кВ мощностью 16000, 40000 кВ·А | 9046,62 | 3283,83 | 4431,76 | 430,80 | 1331,03 | 341 |
| 08-01-002-3 | 35 кВ мощностью 63000, 100000 кВ·А | 13160,23 | 4603,14 | 7115,53 | 643,16 | 1441,56 | 478 |

Таблица 08-01-003	СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Измеритель: охладитель (расценки 1,3), 1 охлаждающее устройство (расценка 2)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Система охлаждения |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-003-1 | вида ДЦ навесная | 1851,74 | 922,55 | 870,59 | 58,46 | 58,6 | 95,8 |
| 08-01-003-2 | вида ДЦ выносная типа ГОУ, состоящая из 3-4 охладителей | 6932,8 | 2349,72 | 4455,28 | 319,01 | 127,8 | 244 |
| 08-01-003-3 | вида Ц | 3457,16 | 1540,8 | 1539,85 | 59,96 | 376,51 | 160 |

Таблица 08-01-004	РЕАКТОРЫ МАСЛЯНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реактор заземляющий 6-35 кВ, мощность, кВ·А |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-004-1 | 200 | 827,37 | 201,27 | 489,87 | 44,15 | 136,23 | 20,9 |
| 08-01-004-2 | 500 | 1009,04 | 230,16 | 632,25 | 56,70 | 146,63 | 23,9 |
| 08-01-004-3 | 1000 | 1290,31 | 323,57 | 793,96 | 70,88 | 172,78 | 33,6 |
| 08-01-004-4 | 1600 | 1427,56 | 394,83 | 861,45 | 72,50 | 171,28 | 41 |
|  | Реактор шунтирующий, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-004-5 | 110 | 12108,41 | 3235,68 | 7075,49 | 663,62 | 1797,24 | 336 |
| 08-01-004-6 | 500 | 19084,07 | 5768,37 | 9958,78 | 781,16 | 3356,92 | 599 |
| 08-01-004-7 | 750 | 30095,69 | 9119,61 | 17312,67 | 1346,35 | 3663,41 | 947 |

Таблица 08-01-005	ПОДСУШКА ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ, АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ И РЕАКТОРОВ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-005-1 | Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции | 14304,44 | 4583,88 | 5649,78 | 7,97 | 4070,78 | 476 |
|  | Подсушка методом термодиффузии, мощность, мВ×А |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-005-2 | до 80 | 6251,47 | 3842,37 | 1468,38 | 7,29 | 940,72 | 399 |
| 08-01-005-3 | до 200 | 7446,39 | 4160,16 | 2724,61 | 8,23 | 561,62 | 432 |
| 08-01-005-4 | свыше 200 | 10643,04 | 5238,72 | 3270,15 | 9,18 | 2134,17 | 544 |

Таблица 08-01-006	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Измеритель: компл. (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Трансформатор тока, напряжение, кВ: |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-006-1 | 35 | 870,98 | 176,23 | 274,51 | 20,52 | 420,24 | 18,3 |
| 08-01-006-2 | 110 | 1243,85 | 242,68 | 457,45 | 33,48 | 543,72 | 25,2 |
| 08-01-006-3 | 150 | 1583,16 | 253,27 | 623,54 | 45,63 | 706,35 | 26,3 |
| 08-01-006-4 | 220 | 2436,46 | 417,94 | 1153,23 | 110,25 | 865,29 | 43,4 |
| 08-01-006-5 | 330 | 3648,51 | 660,62 | 1823,4 | 191,01 | 1164,49 | 68,6 |
| 08-01-006-6 | 500 | 6993,41 | 1338,57 | 4846,97 | 554,06 | 807,87 | 139 |
| 08-01-006-7 | 750 | 8055,79 | 1685,25 | 5469,03 | 651,04 | 901,51 | 175 |

Таблица 08-01-007	ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Измеритель: компл. (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Трансформатор, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-007-1 | 35 | 1084,91 | 186,82 | 462,06 | 42,93 | 436,03 | 19,4 |
| 08-01-007-2 | 110 | 1538,68 | 237,86 | 771,27 | 83,29 | 529,55 | 24,7 |
| 08-01-007-3 | 220 | 2479,66 | 400,61 | 1530,79 | 164,58 | 548,26 | 41,6 |
| 08-01-007-4 | 330 | 4962,42 | 911 | 3388,66 | 379,83 | 662,76 | 94,6 |
| 08-01-007-5 | 500 | 7579 | 1386,72 | 5565,93 | 596,49 | 626,35 | 144 |
| 08-01-007-6 | 750 | 10467,4 | 3601,62 | 5792,74 | 620,85 | 1073,04 | 374 |

Таблица 08-01-008	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ

Измеритель: компл. (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
|  | Выключатель, напряжение, кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-008-1 | 35, тип ВВУ | 6036,03 | 1483,02 | 4024,32 | 471,87 | 528,69 |  | 154 |  |  |
| 08-01-008-2 | 110, тип ВВУ | 11057,26 | 2706,03 | 7718,47 | 911,36 | 632,76 |  | 281 |  |  |
| 08-01-008-3 | 110, тип ВВБK | 7678,78 | 2137,86 | 4958,39 | 594,08 | 582,53 |  | 222 |  |  |
| 08-01-008-4 | 220, тип ВВД | 14526,61 | 4150,53 | 9794,68 | 1167,11 | 581,4 |  | 431 |  |  |
| 08-01-008-5 | 220, тип ВHД | 15533,8 | 3630,51 | 11397,17 | 1366,29 | 506,12 |  | 377 |  |  |
| 08-01-008-6 | 330, тип ВHД | 22561,8 | 6635,07 | 15148,47 | 1743,94 | 778,26 |  | 689 |  |  |
| 08-01-008-7 | 330, тип ВВ и ВВДМ | 31646,65 | 12124,17 | 18336,15 | 2182,48 | 1186,33 |  | 1259 |  |  |
| 08-01-008-8 | 500, тип ВВ и ВВБK | 49792,31 | 17170,29 | 30733,04 | 3792,70 | 1888,98 |  | 1783 |  |  |
| 08-01-008-9 | 500, тип ВHВ | 26098,31 | 7395,84 | 17009,17 | 1959,74 | 1693,3 |  | 768 |  |  |
| 08-01-008-10 | 750, тип ВHВ | 42236,11 | 11989,35 | 28336,13 | 3366,10 | 1910,63 |  | 1245 |  |  |
| 08-01-008-11 | 750, тип ВЗБ | 72809,64 | 21051,18 | 48728,16 | 5886,80 | 3030,3 |  | 2186 |  |  |
| 08-01-008-12 | Выключатель - отключатель напряжением 750 кВ, тип ВО | 52743,32 | 16987,32 | 33657,97 | 4001,10 | 2098,03 |  | 1764 |  |  |

Таблица 08-01-009	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МАСЛЯНЫЕ

Измеритель: компл. (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Выключатель напряжением |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ, типа |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-009-1 | ВТД-35 | 1550,91 | 486,32 | 899,96 | 63,86 | 164,63 | 50,5 |
| 08-01-009-2 | С-35 | 1835,55 | 509,43 | 1155,31 | 82,35 | 170,81 | 52,9 |
| 08-01-009-3 | ВМК-35 | 1405,19 | 610,54 | 623,84 | 38,21 | 170,81 | 63,4 |
|  | 110 кВ, типа |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-009-4 | У-110 | 8656,91 | 3043,08 | 5174,19 | 415,58 | 439,64 | 316 |
| 08-01-009-5 | МКП-110 | 7025,66 | 2340,09 | 4245,93 | 325,13 | 439,64 | 243 |
| 08-01-009-6 | ВМТ-110 | 2274,54 | 757,88 | 1346,03 | 128,65 | 170,63 | 78,7 |
|  | 220 кВ, типа |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-009-7 | У-220 | 13304,57 | 4439,43 | 8072,04 | 717,98 | 793,1 | 461 |
| 08-01-009-8 | ВМТ-220 | 5282,5 | 1328,94 | 3510,34 | 388,59 | 443,22 | 138 |

Таблица 08-01-010	ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

Измеритель: т (расценки 1-4), компл. (расценка 5)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-010-1 | Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования | 75,12 | 26,48 | 48,64 | 1,08 | - | 2,75 |
|  | Очистка масла для трансформаторов |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-010-2 | 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т | 73,62 | 24,85 | 48,77 | 1,62 | - | 2,58 |
| 08-01-010-3 | 110-750 кВ с доведением механических примесей до 10 г/т | 67,19 | 18,49 | 48,7 | 1,62 | - | 1,92 |
| 08-01-010-4 | Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ | 192,75 | 43,34 | 149,41 | 1,62 | - | 4,5 |
| 08-01-010-5 | Установка пленочной защиты трансформаторного масла | 2794,68 | 963 | 1655,71 | 119,40 | 175,97 | 100 |

Таблица 08-01-011	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

Измеритель: компл. (3 полюса)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-011-1 | 1000 А без заземляющих ножей | 786,04 | 213,79 | 313,65 | 28,08 | 258,6 |  | 22,2 |  |
| 08-01-011-2 | 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами | 1037,93 | 302,38 | 476,95 | 43,20 | 258,6 |  | 31,4 |  |
| 08-01-011-3 | 2000-3200 А без заземляющих ножей | 985,16 | 281,2 | 445,36 | 40,50 | 258,6 |  | 29,2 |  |
| 08-01-011-4 | 2000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами | 1296,04 | 385,2 | 652,24 | 59,54 | 258,6 |  | 40 |  |
|  | Разъединитель, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-011-5 | 110 и 150, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей | 1454,18 | 347,64 | 710,22 | 108,17 | 396,32 |  | 36,1 |  |
| 08-01-011-6 | 110 и 150, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами | 1903,72 | 470,91 | 1036,49 | 150,72 | 396,32 |  | 48,9 |  |
| 08-01-011-7 | 220, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей | 2485,57 | 566,24 | 1607,27 | 205,24 | 312,06 |  | 58,8 |  |
| 08-01-011-8 | 220, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами | 3290,91 | 778,1 | 2200,75 | 275,91 | 312,06 |  | 80,8 |  |
| 08-01-011-9 | 330 и 500, на ток 3200 А | 9838,11 | 2340,09 | 6865,83 | 757,81 | 632,19 |  | 243 |  |
| 08-01-011-10 | 750, на ток 4000 А | 13949,19 | 3120,12 | 9865,59 | 1082,64 | 963,48 |  | 324 |  |
| 08-01-011-11 | 500, подвесной | 9576,44 | 2975,67 | 5811,29 | 774,47 | 789,48 |  | 309 |  |
| 08-01-011-12 | 750, подвесной | 16601,39 | 5286,87 | 10437,03 | 1377,19 | 877,49 |  | 549 |  |

Таблица 08-01-012	ОТДЕЛИТЕЛИ

Измеритель: компл. (3 полюса)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отделитель однополюсный с заземляющими ножами, напряжение, кВ, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-012-1 | 35 | 1943,84 | 352,46 | 956,95 | 99,98 | 634,43 | 36,6 |
| 08-01-012-2 | 110 | 2015,61 | 417,94 | 870,3 | 95,23 | 727,37 | 43,4 |
| 08-01-012-3 | Отделитель однополюсный без заземляющих ножей напряжением 150 и 220 кВ | 2834,36 | 527,72 | 1090,95 | 126,86 | 1215,69 | 54,8 |

Таблица 08-01-013	ЗАЗЕМЛИТЕЛИ

Измеритель: шт. (расценка 1), компл. (3 полюса) (расценки 2-4)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заземлитель однополюсный, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-013-1 | 110 | 567,67 | 124,23 | 334,73 | 77,84 | 108,71 | 12,9 |
| 08-01-013-2 | 330 | 1900,39 | 486,32 | 1125,11 | 160,08 | 288,96 | 50,5 |
| 08-01-013-3 | 500 | 2281,55 | 565,28 | 1336,85 | 189,64 | 379,42 | 58,7 |
| 08-01-013-4 | 750 | 2516,74 | 633,65 | 1503,67 | 206,92 | 379,42 | 65,8 |

Таблица 08-01-014	КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-014-1 | Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ | 815,85 | 171,41 | 414,66 | 42,13 | 229,78 | 17,8 |
|  | Короткозамыкатель однополюсный, напряжение, кВ, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-014-2 | 110 | 562,58 | 148,3 | 263,03 | 25,66 | 151,25 | 15,4 |
| 08-01-014-3 | 150, 220 | 695,63 | 205,12 | 330,14 | 32,41 | 160,37 | 21,3 |

Таблица 08-01-015	РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ И ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Измеритель: компл. (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Разрядник, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-015-1 | 35 | 497,34 | 124,23 | 93,07 | 13,18 | 280,04 | 12,9 |
| 08-01-015-2 | 110 | 1531,25 | 294,68 | 769,34 | 78,12 | 467,23 | 30,6 |
| 08-01-015-3 | 150 | 1816,33 | 328,38 | 890,01 | 89,45 | 597,94 | 34,1 |
| 08-01-015-4 | 220 | 2463,58 | 441,05 | 1354,27 | 150,42 | 668,26 | 45,8 |
| 08-01-015-5 | 330, типа РВМГ | 3706,36 | 735,73 | 2614,12 | 308,94 | 356,51 | 76,4 |
| 08-01-015-6 | 330, типа РВМК | 10985,96 | 2869,74 | 7644,66 | 891,20 | 471,56 | 298 |
| 08-01-015-7 | 550, типа РВМГ | 9859,69 | 2031,93 | 7215,31 | 829,25 | 612,45 | 211 |
| 08-01-015-8 | 550, типа РВМК | 19749,06 | 5103,9 | 14032,71 | 1626,06 | 612,45 | 530 |
| 08-01-015-9 | 750, в одноколонковом исполнении | 6452,74 | 1107,45 | 4813,59 | 455,53 | 531,7 | 115 |
|  | Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-015-10 | 220 | 857,78 | 135,78 | 498,53 | 56,90 | 223,47 | 14,1 |
| 08-01-015-11 | 500 | 1850,97 | 249,42 | 1132,65 | 101,39 | 468,9 | 25,9 |

Таблица 08-01-016	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 08-01-016-1 | Предохранитель напряжением 35 кВ | 99,75 | 27,35 | 21,85 | 1,22 | 50,55 | 2,84 |  |

Таблица 08-01-017	ОПОРЫ ШИННЫЕ И ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Опора шинная, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-017-1 | 35 | 162,99 | 22,44 | 74,76 | 7,72 | 65,79 | 2,33 |
| 08-01-017-2 | 110 | 243,4 | 33,8 | 108,31 | 11,46 | 101,29 | 3,51 |
| 08-01-017-3 | 150 | 289,33 | 34,28 | 142,5 | 15,40 | 112,55 | 3,56 |
| 08-01-017-4 | 220 | 364 | 44,88 | 190,85 | 25,78 | 128,27 | 4,66 |
| 08-01-017-5 | 330 | 527,51 | 89,75 | 317 | 42,32 | 120,76 | 9,32 |
| 08-01-017-6 | 500 | 1220,15 | 213,79 | 754,11 | 89,69 | 252,25 | 22,2 |
| 08-01-017-7 | 750 | 1602,62 | 291,79 | 1035,04 | 131,37 | 275,79 | 30,3 |
|  | Изолятор опорный, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-017-8 | 35 | 135,34 | 22,15 | 51,86 | 5,74 | 61,33 | 2,3 |
| 08-01-017-9 | 110 | 174,28 | 22,92 | 63,4 | 7,13 | 87,96 | 2,38 |

Таблица 08-01-018	ИЗОЛЯТОРЫ ПРОХОДНЫЕ И ВВОДЫ ЛИНЕЙНЫЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ

Измеритель: компл. (3 шт.)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-018-1 | Изолятор проходной напряжением 35 кВ | 411,22 | 79,93 | 189,76 | 14,20 | 141,53 | 8,3 |
|  | Ввод линейный маслонаполненный, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-018-2 | 110 | 3406,35 | 874,4 | 1835,76 | 205,92 | 696,19 | 90,8 |
| 08-01-018-3 | 220 | 7724,19 | 1877,85 | 4532,3 | 429,61 | 1314,04 | 195 |

Таблица 08-01-019	ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ

Измеритель: компл. (3 шт.)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ввод, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-019-1 | 110 | 1129,21 | 564,32 | 463,72 | 12,79 | 101,17 | 58,6 |
| 08-01-019-2 | 150, 220 | 2392,13 | 1203,75 | 870,41 | 16,10 | 317,97 | 125 |
| 08-01-019-3 | 330 | 3450,32 | 1540,8 | 1562,65 | 19,74 | 346,87 | 160 |
| 08-01-019-4 | 500 | 6382,48 | 3071,97 | 2443,35 | 48,21 | 867,16 | 319 |
| 08-01-019-5 | 750 | 8044,77 | 3996,45 | 2892,1 | 63,76 | 1156,22 | 415 |

Таблица 08-01-020	ГИРЛЯНДЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-020-1 | 35 | 151,91 | 34,67 | 117,24 | 9,73 | - | 3,6 |
| 08-01-020-2 | 110 | 203,2 | 46,61 | 156,59 | 13,55 | - | 4,84 |
| 08-01-020-3 | 150 | 231,61 | 47,09 | 184,52 | 16,11 | - | 4,89 |
| 08-01-020-4 | 220 | 287,97 | 57,68 | 230,29 | 20,48 | - | 5,99 |
| 08-01-020-5 | 330 | 345,1 | 69,05 | 276,05 | 24,93 | - | 7,17 |
| 08-01-020-6 | 500 | 421,91 | 92,06 | 329,85 | 30,02 | - | 9,56 |
| 08-01-020-7 | 750 | 499,73 | 104 | 395,73 | 36,37 | - | 10,8 |

Таблица 08-01-021	ОШИНОВКА ГИБКАЯ

Измеритель: пролет (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Шина сборная напряжением 35 кВ, сечением до 400 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-1 | 1 | 1723,22 | 321,64 | 1399,01 | 81,96 | 2,57 |  | 33,4 |  |
| 08-01-021-2 | 2 | 1847,61 | 506,54 | 1338,5 | 82,24 | 2,57 |  | 52,6 |  |
|  | Шина сборная напряжением 35 кВ, сечением до 600 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-3 | 1 | 1863,86 | 345,72 | 1514,64 | 94,03 | 3,5 |  | 35,9 |  |
| 08-01-021-4 | 2 | 2051,38 | 564,32 | 1483,56 | 93,14 | 3,5 |  | 58,6 |  |
|  | Шина сборная напряжением 110-150 кВ, сечением до 400 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-5 | 1 | 2152,74 | 403,5 | 1746,67 | 108,34 | 2,57 |  | 41,9 |  |
| 08-01-021-6 | 2 | 2128,59 | 574,91 | 1551,11 | 97,19 | 2,57 |  | 59,7 |  |
|  | Шина сборная напряжением 110-150 кВ, сечением до 600 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-7 | 1 | 2321 | 437,2 | 1879,39 | 116,51 | 4,41 |  | 45,4 |  |
| 08-01-021-8 | 2 | 2371,76 | 621,14 | 1746,21 | 110,39 | 4,41 |  | 64,5 |  |
|  | Шина сборная напряжением 220 кВ, сечением до 600 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-9 | 1 | 2797,62 | 518,09 | 2275,12 | 141,00 | 4,41 |  | 53,8 |  |
| 08-01-021-10 | 2 | 3110,83 | 839,74 | 2266,68 | 140,33 | 4,41 |  | 87,2 |  |
| 08-01-021-11 | 3 | 4013,79 | 1078,56 | 2930,82 | 181,27 | 4,41 |  | 112 |  |
|  | Шина сборная напряжением 330 кВ, сечением до 640 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-12 | 1 | 2216,02 | 586,47 | 1625,14 | 100,38 | 4,41 |  | 60,9 |  |
| 08-01-021-13 | 2 | 3584,58 | 963 | 2617,17 | 161,97 | 4,41 |  | 100 |  |
| 08-01-021-14 | 3 | 4568,57 | 1184,49 | 3379,67 | 209,60 | 4,41 |  | 123 |  |
|  | Шина сборная напряжением 500 кВ, сечением до 640 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-15 | 1 | 2647,25 | 702,03 | 1940,81 | 119,87 | 4,41 |  | 72,9 |  |
| 08-01-021-16 | 2 | 4248,41 | 1136,34 | 3107,66 | 192,29 | 4,41 |  | 118 |  |
| 08-01-021-17 | 3 | 5411,35 | 1415,61 | 3991,33 | 247,11 | 4,41 |  | 147 |  |
| 08-01-021-18 | Шина сборная напряжением 750 кВ, сечением до 640 мм2, 3 провода в фазе | 7519,46 | 2282,31 | 5232,74 | 324,14 | 4,41 |  | 237 |  |
|  | Мост шинный напряжением 35 кВ, сечением до 400 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-19 | 1 | 1838,39 | 321,64 | 1512,34 | 93,90 | 4,41 |  | 33,4 |  |
| 08-01-021-20 | 2 | 1880,76 | 518,09 | 1358,26 | 84,21 | 4,41 |  | 53,8 |  |
|  | Мост шинный напряжением 35 кВ, сечением до 600 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-21 | 1 | 1986,72 | 368,83 | 1614,39 | 100,18 | 3,5 |  | 38,3 |  |
| 08-01-021-22 | 2 | 2020,17 | 551,8 | 1464,87 | 90,84 | 3,5 |  | 57,3 |  |
|  | Мост шинный напряжением 110-150 кВ, сечением до 400 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-23 | 1 | 2435,41 | 460,31 | 1972,53 | 122,37 | 2,57 |  | 47,8 |  |
| 08-01-021-24 | 2 | 2335,81 | 633,65 | 1699,59 | 105,33 | 2,57 |  | 65,8 |  |
|  | Мост шинный напряжением 110-150 кВ, сечением до 600 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-25 | 1 | 2592,15 | 483,43 | 2104,31 | 130,19 | 4,41 |  | 50,2 |  |
| 08-01-021-26 | 2 | 2609,25 | 713,58 | 1891,26 | 117,23 | 4,41 |  | 74,1 |  |
|  | Мост шинный напряжением 220 кВ, сечением до 600 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-27 | 1 | 3330,46 | 621,14 | 2704,91 | 167,67 | 4,41 |  | 64,5 |  |
| 08-01-021-28 | 2 | 3540,27 | 955,3 | 2580,56 | 164,22 | 4,41 |  | 99,2 |  |
| 08-01-021-29 | 3 | 4582,27 | 1242,27 | 3335,59 | 206,56 | 4,41 |  | 129 |  |
|  | Мост шинный напряжением 330 кВ, сечением до 640 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-30 | 1 | 2589,27 | 690,47 | 1894,39 | 117,08 | 4,41 |  | 71,7 |  |
| 08-01-021-31 | 2 | 4003,91 | 1078,56 | 2920,94 | 180,76 | 4,41 |  | 112 |  |
| 08-01-021-32 | 3 | 5201,18 | 1405,98 | 3790,79 | 234,77 | 4,41 |  | 146 |  |
|  | Мост шинный напряжением 500 кВ, сечением до 640 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-021-33 | 1 | 3014,48 | 829,14 | 2180,93 | 131,18 | 4,41 |  | 86,1 |  |
| 08-01-021-34 | 2 | 5012,88 | 1357,83 | 3650,64 | 226,05 | 4,41 |  | 141 |  |
| 08-01-021-35 | 3 | 6214,58 | 1675,62 | 4534,55 | 280,87 | 4,41 |  | 174 |  |
| 08-01-021-36 | Мост шинный напряжением 750 кВ, сечением до 640 мм2, 3 провода в фазе | 8342,96 | 2542,32 | 5796,23 | 358,71 | 4,41 |  | 264 |  |

Таблица 08-01-022	ОШИНОВКА ЖЕСТКАЯ

Измеритель: пролет (3 фазы)

| Шифр |  | Наименование и |  | Прямые |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок |  | техническая |  | затраты, |  | оплата |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  | труда |  |  |
|  |  | характеристика оборудования или видов монтажных работ |  | руб. |  | труда рабочих - монтажников |  | всего |  | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Ошиновка из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08-01-022-1 |  | 110 |  | 1323,33 |  | 564,32 |  | 255,69 |  | 15,54 |  | 503,32 |  | 58,6 |  |
|  | 08-01-022-2 |  | 220 |  | 1654,36 |  | 678,92 |  | 312,65 |  | 20,56 |  | 662,79 |  | 70,5 |  |

Таблица 08-01-023	СПУСКИ, ПЕТЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

Измеритель: спуск, петля или перемычка (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-023-1 | 1 | 116,36 | 46,03 | 68,86 | 20,75 | 1,47 | 4,78 |
| 08-01-023-2 | 2 | 483,61 | 195,49 | 285,55 | 95,12 | 2,57 | 20,3 |
|  | Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-023-3 | 1 | 716,02 | 80,6 | 631,01 | 44,43 | 4,41 | 8,37 |
| 08-01-023-4 | 2 | 1796,26 | 321,64 | 1465,8 | 172,70 | 8,82 | 33,4 |
| 08-01-023-5 | 3 | 2488,95 | 403,5 | 2072,22 | 216,87 | 13,23 | 41,9 |

Таблица 08-01-024	ТОКОПРОВОДЫ ПОДВЕСНЫЕ ГЕНЕРАТОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Измеритель: пролет (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Токопровод длиной до 40 м из провода сечением до 185 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-024-1 | 10 | 12422,85 | 3389,76 | 8997,05 | 806,74 | 36,04 |  | 352 |
| 08-01-024-2 | 14 | 14586,58 | 3938,67 | 10597,46 | 941,58 | 50,45 |  | 409 |
| 08-01-024-3 | 16 | 16632,84 | 4526,1 | 12049,08 | 1079,28 | 57,66 |  | 470 |
|  | Токопровод длиной до 40 м из провода сечением до 600 мм2, количество проводов в фазе |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-024-4 | 6 | 12031,22 | 3274,2 | 8735,4 | 782,03 | 21,62 |  | 340 |
| 08-01-024-5 | 9 | 15005,81 | 4073,49 | 10899,89 | 973,18 | 32,43 |  | 423 |
| 08-01-024-6 | 12 | 17946,72 | 4872,78 | 13030,7 | 1164,39 | 43,24 |  | 506 |

Таблица 08-01-025	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ И БЛОКИ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Измеритель: подстанция

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВ·А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-025-1 | 400 | 1739,71 | 297,57 | 1088,76 | 96,39 | 353,38 | 30,9 |
| 08-01-025-2 | 1000 | 2504,28 | 407,35 | 1560,03 | 133,25 | 536,9 | 42,3 |
|  | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов, кВ·А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-025-3 | 6300 | 37195,06 | 10121,13 | 12538,5 | 1015,65 | 14535,43 | 1051 |
| 08-01-025-4 | 16000 | 59835,31 | 20791,17 | 24340,31 | 1922,56 | 14703,83 | 2159 |
|  | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов, кВ·А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-025-5 | 6300 | 47226,76 | 11488,59 | 14033,38 | 1124,91 | 21704,79 | 1193 |
| 08-01-025-6 | 16000 | 69809,12 | 22264,56 | 25642,41 | 2021,70 | 21902,15 | 2312 |
|  | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А по схеме |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-025-7 | блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А | 38744,94 | 7809,93 | 7581,49 | 602,16 | 23353,52 | 811 |
| 08-01-025-8 | два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 88641,74 | 20579,31 | 15793,47 | 1236,79 | 52268,96 | 2137 |
| 08-01-025-9 | мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов | 101380,07 | 21734,91 | 21784,48 | 1689,52 | 57860,68 | 2257 |
|  | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВ·А по схеме |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-025-10 | блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ | 38161,85 | 9052,2 | 8932,43 | 689,91 | 20177,22 | 940 |
| 08-01-025-11 | два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 85395,25 | 22534,2 | 18022,11 | 1388,39 | 44838,94 | 2340 |
| 08-01-025-12 | мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов | 96138,48 | 23063,85 | 23543,41 | 1813,34 | 49531,22 | 2395 |
| 08-01-025-13 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором с расщепленной обмоткой, мощностью до 63000 кВ·А по схеме линия трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ | 48344,41 | 11556 | 11974,8 | 896,46 | 24813,61 | 1200 |
|  | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой, мощностью до 63000 кВ·А по схеме |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-025-14 | два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 103459,1 | 26029,89 | 21697,01 | 1670,54 | 55732,2 | 2703 |
| 08-01-025-15 | мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов | 115206,72 | 26800,29 | 27533,93 | 2110,34 | 60872,5 | 2783 |
| 08-01-025-16 | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия - трансформатор с выключателем | 60711,18 | 19866,69 | 16659,65 | 1262,39 | 24184,84 | 2063 |
|  | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с двумя трансформаторами мощностью до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-025-17 | 16000 кВ·А два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии | 124268,04 | 31451,58 | 38666,66 | 3021,35 | 54149,8 | 3266 |
| 08-01-025-18 | 16000 кВ·А мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий) | 140754,98 | 35948,79 | 44874,84 | 3492,79 | 59931,35 | 3733 |
| 08-01-025-19 | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с одним трансформатором мощностью до 63000 кВ·А блок линия – трансформатор с выключателем | 64608,96 | 21022,29 | 17960,58 | 1383,89 | 25626,09 | 2183 |
|  | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ·А |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-025-20 | два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии | 128177,88 | 33040,53 | 40241,45 | 3129,35 | 54895,9 | 3431 |
| 08-01-025-21 | мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий) | 144568,67 | 37422,18 | 46323,08 | 3587,29 | 60823,41 | 3886 |
|  | Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-025-22 | блок линия-трансформатор с разъединителем | 11169,35 | 2041,56 | 8252,53 | 1038,02 | 875,26 | 212 |
| 08-01-025-23 | блок линия-трансформатор с отделителем | 15353,66 | 3197,16 | 10485,4 | 1482,07 | 1671,1 | 332 |
| 08-01-025-24 | два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 37640,74 | 8589,96 | 25638,92 | 3442,14 | 3411,86 | 892 |
| 08-01-025-25 | мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов | 46409,01 | 11161,17 | 30048,5 | 4154,58 | 5199,34 | 1159 |
|  | Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-025-26 | разъединителем или выключателем | 908,57 | 396,76 | 461,42 | 32,27 | 50,39 | 41,2 |
| 08-01-025-27 | шинными аппаратами | 547,38 | 186,82 | 260,85 | 19,31 | 99,71 | 19,4 |
|  | Блок с оборудованием для комплектных подстанций 110 кВ с |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-025-28 | разъединителем или отделителем | 540,31 | 186,82 | 280,81 | 21,87 | 72,68 | 19,4 |
| 08-01-025-29 | разрядниками или трансформаторами тока и напряжения, аппаратурой высокочастотной связи, опорными изоляторами, металлоконструкциями для выключателя | 649,46 | 155,04 | 416,65 | 34,43 | 77,77 | 16,1 |

Таблица 08-01-026	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ 6-10 кВ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-026-1 | выключателем | 640,12 | 373,64 | 226,41 | 16,20 | 40,07 | 38,8 |
| 08-01-026-2 | измерительными трансформаторами | 411,61 | 170,45 | 201,09 | 14,72 | 40,07 | 17,7 |
| 08-01-026-3 | аппаратурой высокочастотной связи или резервный | 292,51 | 102,08 | 159,36 | 11,48 | 31,07 | 10,6 |
| 08-01-026-4 | Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания | 505,99 | 305,27 | 160,65 | 11,48 | 40,07 | 31,7 |

Таблица 08-01-027	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ БЛОЧНЫЕ 110 кВ

Измеритель: ячейка (расценки 1-7), узел (расценка 8)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ячейка |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-027-1 | линии | 16419,13 | 3235,68 | 11946,04 | 1340,50 | 1237,41 | 336 |
| 08-01-027-2 | трансформатора | 10455,4 | 2099,34 | 7186,33 | 671,72 | 1169,73 | 218 |
| 08-01-027-3 | совмещенного секционного и обходного выключателя с узлом шинных аппаратов | 14363,44 | 3149,01 | 9786,41 | 938,20 | 1428,02 | 327 |
| 08-01-027-4 | трансформатора и линии | 20689,63 | 4179,42 | 15085,7 | 1644,58 | 1424,51 | 434 |
| 08-01-027-5 | совмещенного секционного и обходного выключателя | 10810,39 | 2282,31 | 7262,3 | 611,40 | 1265,78 | 237 |
| 08-01-027-6 | шиносоединительного выключателя с узлом шинных аппаратов (при обходной системе шин) | 12126,94 | 2580,84 | 8293,36 | 833,40 | 1252,74 | 268 |
| 08-01-027-7 | обходного выключателя | 10668,08 | 2330,46 | 7119,6 | 705,45 | 1218,02 | 242 |
| 08-01-027-8 | Узел шинных аппаратов | 3215,11 | 638,47 | 2389,6 | 227,47 | 187,04 | 66,3 |

РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 35-220 кВ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки.

2. В расценках не учтены затраты на:

установку моторных приводов разъединителей, определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-01-057;

монтаж устройства блокировки разъединителей, вторичной коммутации и заземления, определяемые по соответствующим расценкам отдела 02;

установку опорных конструкций.

3. В нормах не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

проводов всех марок и сечений;

труб.

Таблица 08-01-042	ИЗОЛЯТОРЫ

Измеритель: компл. (3 шт.)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Изолятор напряжением 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-042-1 | опорный | 122,63 | 45,65 | 24,47 | 2,00 | 52,51 | 4,74 |
| 08-01-042-2 | проходной | 474,77 | 150,23 | 177,38 | 14,83 | 147,16 | 15,6 |

Таблица 08-01-043	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-043-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А | 1535,3 | 368,83 | 715,19 | 65,65 | 451,28 | 38,3 |

Таблица 08-01-044	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Измеритель: компл. (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-044-1 | Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600 А | 3757,8 | 1251,9 | 2164,79 | 190,18 | 341,11 | 130 |

Таблица 08-01-045	ОШИНОВКА ГИБКАЯ

Измеритель: пролет (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-045-1 | Шина сборная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах | 3704,59 | 736,7 | 2945,83 | 257,90 | 22,06 | 76,5 |
| 08-01-045-2 | Мост шинный с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах | 1416,8 | 311,05 | 1087,89 | 95,35 | 17,86 | 32,3 |

Таблица 08-01-046	ОШИНОВКА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН

Измеритель: пролет (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-046-1 | Ошиновка аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами диаметром 85 мм | 1885,43 | 483,43 | 1220,44 | 119,27 | 181,56 | 50,2 |

РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 3-20 кВ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В расценках не учтены затраты на:

разделку кабеля, определяемые по соответствующим расценкам раздела 1 отдела 02;

монтаж компрессорных установок и воздуховодов к воздушным выключателям;

монтаж опорных металлических конструкций;

установку опорных и проходных изоляторов для неэкранированных токопроводов;

монтаж встроенных трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей;

монтаж вентиляционно-охладительных установок.

3. При монтаже разъединителей с двумя тягами стоимость установки дополнительной тяги следует определять по расценке 08-01-057-4.

4. В нормах не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

пластин переходных;

компенсаторов;

плит асбестоцементных;

труб;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

шинодержателей.

Таблица 08-01-052	ИЗОЛЯТОРЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-052-1 | 1 | 6,87 | 4,43 | 1,68 | 0,12 | 0,76 | 0,46 |
| 08-01-052-2 | 2 | 7,56 | 4,43 | 2,37 | 0,16 | 0,76 | 0,46 |
| 08-01-052-3 | 4 | 14,2 | 6,64 | 5,19 | 0,33 | 2,37 | 0,69 |
| 08-01-052-4 | Изолятор опорный напряжением до 20 кВ | 25,63 | 8,57 | 10,22 | 0,70 | 6,84 | 0,89 |
|  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение, кВ, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-052-5 | 10 | 27,84 | 9,53 | 16,13 | 1,34 | 2,18 | 0,99 |
| 08-01-052-6 | 20 | 61,81 | 15,99 | 38,98 | 2,91 | 6,84 | 1,66 |

Таблица 08-01-053	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-053-1 | 10 | 46,3 | 23,4 | 12,13 | 0,81 | 10,77 | 2,43 |
| 08-01-053-2 | 20 | 61,39 | 27,06 | 18,34 | 1,17 | 15,99 | 2,81 |

Таблица 08-01-054	ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Трансформатор, напряжение, кВ, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-054-1 | 10, однофазный | 25,81 | 7,61 | 12,66 | 0,74 | 5,54 | 0,79 |
| 08-01-054-2 | 10, трехфазный | 55,33 | 16,66 | 30,15 | 1,77 | 8,52 | 1,73 |
| 08-01-054-3 | 20, трехфазный | 69,14 | 35,53 | 25,09 | 1,47 | 8,52 | 3,69 |

Таблица 08-01-055	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ОДНОПОЛЮСНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Разъединитель с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-055-1 | 600 | 15,08 | 10,3 | 2,31 | 0,14 | 2,47 | 1,07 |
| 08-01-055-2 | 1000 | 27,31 | 12,62 | 6,91 | 0,41 | 7,78 | 1,31 |
| 08-01-055-3 | 3000 | 46,6 | 17,14 | 20,72 | 1,22 | 8,74 | 1,78 |
| 08-01-055-4 | 5000 | 62,79 | 24,85 | 25,32 | 1,49 | 12,62 | 2,58 |

Таблица 08-01-056	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ

Измеритель: шт. (расценки 1-4), компл. (3 фазы) (расценки 5,6)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Разъединитель напряжением до 10 кВ, ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-056-1 | 600 | 60,5 | 26,77 | 19,07 | 1,27 | 14,66 | 2,78 |
| 08-01-056-2 | 1000 | 83,87 | 41,6 | 27,61 | 1,89 | 14,66 | 4,32 |
| 08-01-056-3 | 4000 | 169,12 | 59,32 | 72,65 | 5,39 | 37,15 | 6,16 |
|  | Разъединитель напряжением до 20 кВ, ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-056-4 | 1000 | 863,53 | 218,6 | 281,77 | 22,77 | 363,16 | 22,7 |
| 08-01-056-5 | 8000 | 3349,92 | 421,79 | 2487,16 | 210,25 | 440,97 | 43,8 |
| 08-01-056-6 | 12500 | 5260,92 | 703,95 | 4055,56 | 335,31 | 501,41 | 73,1 |

Таблица 08-01-057	ПРИВОДЫ К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Приводы с одной тягой |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-057-1 | рычажный | 87,61 | 46,22 | 6,25 | 0,49 | 35,14 | 4,8 |
| 08-01-057-2 | червячный | 101,45 | 48,92 | 17,1 | 1,24 | 35,43 | 5,08 |
| 08-01-057-3 | моторный | 157,82 | 90,23 | 21,7 | 1,51 | 45,89 | 9,37 |
| 08-01-057-4 | Каждая дополнительная тяга | 76,09 | 56,53 | 1,31 | 0,12 | 18,25 | 5,87 |

Таблица 08-01-058	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Выключатель с приводом |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-058-1 | ручным | 143,43 | 67,99 | 37,48 | 2,63 | 37,96 | 7,06 |
| 08-01-058-2 | электромагнитным | 189,71 | 119,41 | 49,64 | 3,50 | 20,66 | 12,4 |

Таблица 08-01-059	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МАСЛЯНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Выключатели |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-059-1 | ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом | 232,39 | 76,56 | 120 | 7,94 | 35,83 | 7,95 |
| 08-01-059-2 | МГГ с приводом | 1030,66 | 314,9 | 645,34 | 44,62 | 70,42 | 32,7 |

Таблица 08-01-060	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-060-1 | Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А | 7657,39 | 3360,87 | 3715,42 | 293,80 | 581,1 | 349 |

Таблица 08-01-061	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-061-1 | Предохранитель | 30,18 | 10,88 | 5,26 | 0,33 | 14,04 | 1,13 |

Таблица 08-01-062	ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-062-1 | 1 | 1745,44 | 207,05 | 537,97 | 44,55 | 1000,42 | 21,5 |
| 08-01-062-2 | 3 | 2887,92 | 289,86 | 1128,7 | 78,30 | 1469,36 | 30,1 |
| 08-01-062-3 | 7 | 3652,6 | 428,54 | 1128,7 | 78,30 | 2095,36 | 44,5 |
| 08-01-062-4 | 10 | 6232,81 | 606,69 | 2596,25 | 180,90 | 3029,87 | 63 |
| 08-01-062-5 | 20 | 8315,54 | 972,63 | 4120,23 | 241,65 | 3222,68 | 101 |

Таблица 08-01-063	РЕАКТОРЫ БЕТОННЫЕ

Измеритель: компл. (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реактор, масса комплектов, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-063-1 | 1,5 | 976,66 | 270,6 | 559,34 | 32,81 | 146,72 | 28,1 |
| 08-01-063-2 | 3 | 1275,82 | 361,13 | 761,89 | 44,69 | 152,8 | 37,5 |
| 08-01-063-3 | 4,5 | 1782,66 | 463,2 | 1160,11 | 68,04 | 159,35 | 48,1 |
| 08-01-063-4 | 6 | 2289,02 | 563,36 | 1560,62 | 91,53 | 165,04 | 58,5 |
| 08-01-063-5 | 7,5 | 2525,95 | 660,62 | 1694,12 | 99,36 | 171,21 | 68,6 |
| 08-01-063-6 | 10,5 | 3433,32 | 815,66 | 2439,91 | 143,10 | 177,75 | 84,7 |

Таблица 08-01-064	СУШКА МАСЛА

Измеритель: т

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-064-1 | Сушка трансформаторного масла | 398,98 | 160,82 | 154,42 | 7,99 | 83,74 | 16,7 |

Таблица 08-01-065	ЗАЛИВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУХИМ ТРАНСФОРМАТОРНЫМ МАСЛОМ

Измеритель: т

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заливка |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-065-1 | трансформаторов | 413,05 | 33,8 | 379,25 | 21,33 | - | 3,51 |
| 08-01-065-2 | электрооборудования (кроме трансформаторов) | 490,81 | 127,12 | 363,69 | 21,33 | - | 13,2 |

Таблица 08-01-066	РАЗРЯДНИКИ

Измеритель: компл. (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Разрядник, напряжение, кВ, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-066-1 | 10 | 61,92 | 28,89 | 25,32 | 1,49 | 7,71 | 3 |
| 08-01-066-2 | 20 | 175,71 | 64,23 | 103,58 | 6,08 | 7,9 | 6,67 |

Таблица 08-01-067	КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ И КОМПЛЕКТНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Измеритель: шт. (расценки 1-6), шкаф (расценки 7-10)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Конденсатор на установленных конструкциях, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-067-1 | 15 | 59,18 | 20,13 | 9,58 | 0,41 | 29,47 | 2,09 |
| 08-01-067-2 | 25 | 69 | 25,04 | 14,18 | 0,68 | 29,78 | 2,6 |
| 08-01-067-3 | 40 | 86,97 | 38,71 | 18,79 | 0,95 | 29,47 | 4,02 |
| 08-01-067-4 | 70 | 87,7 | 30,24 | 27,99 | 1,49 | 29,47 | 3,14 |
| 08-01-067-5 | 100 | 102,95 | 31,68 | 41,8 | 2,30 | 29,47 | 3,29 |
| 08-01-067-6 | 150 | 121,96 | 34,57 | 57,92 | 3,24 | 29,47 | 3,59 |
|  | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-067-7 | 100 | 90,95 | 25,04 | 39,13 | 2,30 | 26,78 | 2,6 |
| 08-01-067-8 | 500 | 254,06 | 43,14 | 184,14 | 10,80 | 26,78 | 4,48 |
| 08-01-067-9 | 900 | 404,28 | 50,65 | 326,85 | 19,17 | 26,78 | 5,26 |
| 08-01-067-10 | 1700 | 732,54 | 86,57 | 619,19 | 36,32 | 26,78 | 8,99 |

Таблица 08-01-068	ШИНЫ СБОРНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-068-1 | 250 | 773,97 | 505,58 | 155,6 | 60,21 | 112,79 | 52,5 |
| 08-01-068-2 | 500 | 1054,03 | 621,14 | 250,23 | 84,90 | 182,66 | 64,5 |
| 08-01-068-3 | 1000 | 1449,72 | 863,81 | 335,18 | 99,26 | 250,73 | 89,7 |
| 08-01-068-4 | 1500 | 1666,36 | 982,26 | 403,31 | 112,28 | 280,79 | 102 |

Таблица 08-01-069	ШИНЫ СБОРНЫЕ - ДВЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-069-1 | 250 | 1397,4 | 903,29 | 306,72 | 93,59 | 187,39 | 93,8 |
| 08-01-069-2 | 500 | 1907,84 | 1068,93 | 525,64 | 169,27 | 313,27 | 111 |
| 08-01-069-3 | 1000 | 2646,99 | 1521,54 | 702,51 | 194,21 | 422,94 | 158 |
| 08-01-069-4 | 1500 | 3084,08 | 1704,51 | 904,07 | 259,97 | 475,5 | 177 |

Таблица 08-01-070	ШИНЫ СБОРНЫЕ - ТРИ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-070-1 | 500 | 2457,42 | 1463,76 | 546,3 | 192,90 | 447,36 | 152 |
| 08-01-070-2 | 1000 | 3563,84 | 2099,34 | 858,92 | 271,51 | 605,58 | 218 |
| 08-01-070-3 | 1500 | 4133,36 | 2378,61 | 1077,25 | 310,13 | 677,5 | 247 |

Таблица 08-01-071	ШИНЫ СБОРНЫЕ - ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-071-1 | 1000 | 4779,2 | 2802,33 | 1187,81 | 365,36 | 789,06 | 291 |
| 08-01-071-2 | 1500 | 5492,6 | 3187,53 | 1424,1 | 410,87 | 880,97 | 331 |

Таблица 08-01-072	ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-072-1 | 250 | 870,45 | 564,32 | 214,21 | 72,18 | 91,92 | 58,6 |
| 08-01-072-2 | 350 | 1038,03 | 621,14 | 288,18 | 94,40 | 128,71 | 64,5 |
| 08-01-072-3 | 700 | 1466,08 | 759,81 | 457,62 | 146,14 | 248,65 | 78,9 |
| 08-01-072-4 | 1000 | 1867,4 | 897,52 | 554,48 | 178,80 | 415,4 | 93,2 |
| 08-01-072-5 | 1500 | 2339,19 | 1107,45 | 713,2 | 229,05 | 518,54 | 115 |

Таблица 08-01-073	ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ДВЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-073-1 | 350 | 1901,31 | 1126,71 | 514,82 | 173,55 | 259,78 | 117 |
| 08-01-073-2 | 700 | 2621,7 | 1377,09 | 748,9 | 265,88 | 495,71 | 143 |
| 08-01-073-3 | 1000 | 3415,29 | 1617,84 | 966,64 | 329,62 | 830,81 | 168 |
| 08-01-073-4 | 1500 | 4493,62 | 2137,86 | 1321,72 | 422,48 | 1034,04 | 222 |

Таблица 08-01-074	ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ТРИ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-074-1 | 700 | 3817,53 | 2003,04 | 1062,48 | 392,32 | 752,01 | 208 |
| 08-01-074-2 | 1000 | 5001,23 | 2378,61 | 1376,42 | 485,80 | 1246,2 | 247 |
| 08-01-074-3 | 1500 | 6540,33 | 3149,01 | 1835,09 | 621,98 | 1556,23 | 327 |

Таблица 08-01-075	ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-075-1 | 1000 | 6317,32 | 3120,12 | 1537,31 | 640,68 | 1659,89 | 324 |
| 08-01-075-2 | 1500 | 7405,68 | 3278,05 | 2052,26 | 826,40 | 2075,37 | 40,4 |

Таблица 08-01-076	ШИНЫ КРУГЛЫЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шина медная, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-076-1 | 10 | 2652,06 | 770,4 | 1288,84 | 75,66 | 592,82 | 80 |
| 08-01-076-2 | 20 | 4995,79 | 1107,45 | 2891,9 | 180,83 | 996,44 | 115 |

Таблица 08-01-077	ТОКОПРОВОДЫ НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН

Измеритель: м (3 фазы) (расценка 1), м (1 фаза) (расценки 2-4)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-077-1 | Токопровод закрытый напряжением до 10 кВ из шин корытного профиля на ток до 3200 А | 555,02 | 89,75 | 428,37 | 38,21 | 36,9 | 9,32 |
|  | Токопровод открытый из двух шин корытного профиля, размер, мм |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-077-2 | 2 (125х55х6,5) | 184,1 | 33,99 | 98,02 | 8,03 | 52,09 | 3,53 |
| 08-01-077-3 | 2 (200х90х12) | 280,83 | 56,62 | 125,96 | 9,92 | 98,25 | 5,88 |
| 08-01-077-4 | 2 (250х115х12,5) | 322,52 | 67,89 | 141,5 | 10,69 | 113,13 | 7,05 |

Таблица 08-01-078	ТОКОПРОВОДЫ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН

Измеритель: м (3 фазы) (расценка 1), м (1 фаза) (расценки 2-7)

| 08-01-078-1 | Токопровод напряжением до 10 кВ пофазно-экранированный с шиной корытного профиля на ток 3200 А | 1088,42 | 102,08 | 903,98 | 78,37 | 82,36 | 10,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Токопровод с круглой шиной для генераторов, мощность, МВт, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-078-2 | 60-120 | 815,87 | 113,63 | 580,42 | 50,91 | 121,82 | 11,8 |
| 08-01-078-3 | 200 | 1371,7 | 124,23 | 1047,4 | 91,61 | 200,07 | 12,9 |
| 08-01-078-4 | 300 | 1636,44 | 157,93 | 1269,59 | 109,49 | 208,92 | 16,4 |
| 08-01-078-5 | 500-1000 | 1735,92 | 169,49 | 1366,89 | 114,80 | 199,54 | 17,6 |
|  | Токопровод отпаечный для генераторов, мощность, МВт, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-078-6 | 300 | 787,59 | 65,48 | 675,05 | 65,21 | 47,06 | 6,8 |
| 08-01-078-7 | 500-1000 | 1055,85 | 76,46 | 925,07 | 87,35 | 54,32 | 7,94 |

Таблица 08-01-079	МОСТЫ ШИННЫЕ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Мост, количество опорных изоляторов |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-079-1 | 9 | 435,59 | 148,3 | 37,44 | 2,39 | 249,85 | 15,4 |
| 08-01-079-2 | 12 | 572,49 | 193,56 | 47,86 | 3,04 | 331,07 | 20,1 |
| 08-01-079-3 | 18 | 829,58 | 273,49 | 73,56 | 4,67 | 482,53 | 28,4 |
| 08-01-079-4 | 21 | 933,84 | 273,49 | 86,72 | 5,56 | 573,63 | 28,4 |

Таблица 08-01-080	ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Прибор, количество подключаемых концов, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-080-1 | 2 | 21,92 | 10,88 | 9,21 | 0,54 | 1,83 | 1,13 |
| 08-01-080-2 | 6 | 34,02 | 10,88 | 18,41 | 1,08 | 4,73 | 1,13 |
| 08-01-080-3 | 12 | 49,15 | 21,67 | 18,41 | 1,08 | 9,07 | 2,25 |
| 08-01-080-4 | Блок-контактор | 39,36 | 10,88 | 25,32 | 1,49 | 3,16 | 1,13 |

Таблица 08-01-081	АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-081-1 | 2 | 22,11 | 10,88 | 9,21 | 0,54 | 2,02 | 1,13 |
| 08-01-081-2 | 6 | 25 | 10,88 | 9,21 | 0,54 | 4,91 | 1,13 |
| 08-01-081-3 | 12 | 29,35 | 10,88 | 9,21 | 0,54 | 9,26 | 1,13 |

Таблица 08-01-082	ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ

Измеритель: 100 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-082-1 | Зажим без кожуха | 1041,89 | 452,61 | 26,86 | 1,49 | 562,42 | 47 |

Таблица 08-01-083	УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-083-1 | Устройство сигнально - блокировочное | 46,79 | 21,67 | 0,46 | 0,03 | 24,66 | 2,25 |

Таблица 08-01-084	КАМЕРЫ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Камера |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-084-1 | с масляным выключателем | 507,01 | 237,86 | 250,9 | 14,72 | 18,25 | 24,7 |
| 08-01-084-2 | трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | 387,71 | 194,53 | 174,93 | 10,26 | 18,25 | 20,2 |
| 08-01-084-3 | резервная | 270,72 | 151,19 | 101,28 | 5,94 | 18,25 | 15,7 |
| 08-01-084-4 | с выключателем нагрузки | 345,84 | 226,31 | 101,28 | 5,94 | 18,25 | 23,5 |

Таблица 08-01-085	ШКАФЫ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-085-1 | Шкаф с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200А | 3555,25 | 315,86 | 3101,81 | 251,87 | 137,58 | 32,8 |

Таблица 08-01-086	КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (KТП)

Измеритель: шкаф (расценки 1,2), мост (расценка 3)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-086-1 | Шкаф ввода высоковольтный | 442,68 | 88,88 | 350,67 | 22,48 | 3,13 | 9,23 |
| 08-01-086-2 | Шкаф ввода низковольтный | 305,31 | 133,86 | 168,32 | 10,24 | 3,13 | 13,9 |
| 08-01-086-3 | Мост шинный для двухрядного КТП | 299,74 | 97,26 | 149,61 | 8,78 | 52,87 | 10,1 |

Таблица 08-01-087	ОГРАЖДЕНИЯ, ПЛИТЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Измеритель: м2 (расценки 1,2), т (расценка 3)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-087-1 | Ограждение сетчатое | 144,65 | 23,02 | 13,25 | 0,54 | 108,38 | 2,39 |
| 08-01-087-2 | Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин | 247,54 | 118,45 | 34,53 | 2,03 | 94,56 | 12,3 |
| 08-01-087-3 | Металлические конструкции | 17415,23 | 598,99 | 522,82 | 23,49 | 16293,42 | 62,2 |

РАЗДЕЛ 4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1.В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В расценках не учтены затраты на:

монтаж трансформаторов, определяемые по соответствующим расценкам отдела 01;

монтаж щитков, определяемые по соответствующим расценкам раздела 4 отдела 03;

прокладку шин заземления, определяемые по соответствующим расценкам раздела 8 отдела 02;

устройство системы охлаждения, определяемые по соответствующим расценкам отдела 01.

Таблица 08-01-101	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Измеритель: шкаф

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Преобразователь, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-101-1 | 0,15 | 675,85 | 75,69 | 43,73 | 2,57 | 556,43 | 7,86 |
| 08-01-101-2 | 0,25 | 754,52 | 107,86 | 82,86 | 4,86 | 563,8 | 11,2 |
| 08-01-101-3 | 0,5 | 1157,29 | 140,6 | 184,14 | 10,80 | 832,55 | 14,6 |
| 08-01-101-4 | 1 | 1389,51 | 206,08 | 342,97 | 20,12 | 840,46 | 21,4 |
| 08-01-101-5 | 1,5 | 1572,78 | 248,45 | 476,48 | 27,95 | 847,85 | 25,8 |
| 08-01-101-6 | 2 | 1884,99 | 302,38 | 727,36 | 42,66 | 855,25 | 31,4 |
| 08-01-101-7 | 2,5 | 2103,32 | 357,27 | 890,8 | 38,75 | 855,25 | 37,1 |
| 08-01-101-8 | 3 | 2139,7 | 389,05 | 895,4 | 52,52 | 855,25 | 40,4 |

Таблица 08-01-102	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Измеритель: шкаф

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-102-1 | Шкаф | 470,25 | 140,6 | 184,14 | 10,80 | 145,51 | 14,6 |

Таблица 08-01-103	ШКАФЫ С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМИ АВТОМАТАМИ

Измеритель: шкаф

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шкаф с однополюсным автоматом на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-103-1 | 4000 | 845,65 | 140,6 | 142,71 | 8,37 | 562,34 | 14,6 |
| 08-01-103-2 | 10000 | 1551,25 | 216,68 | 250,9 | 14,72 | 1083,67 | 22,5 |

Таблица 08-01-104	ТЕПЛООБМЕННИКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Измеритель: шкаф

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Теплообменник, мощность отводимого тепла, кВт, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-104-1 | 30 | 568,61 | 97,26 | 184,14 | 10,80 | 287,21 | 10,1 |
| 08-01-104-2 | 80 | 712,79 | 151,19 | 267 | 15,66 | 294,6 | 15,7 |
| 08-01-104-3 | 100 | 931,55 | 194,53 | 435,04 | 25,52 | 301,98 | 20,2 |

Таблица 08-01-105	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (АВУ)

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Устройство, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-105-1 | 0,1 | 687,42 | 178,16 | - | - | 509,26 | 18,5 |
| 08-01-105-2 | 0,25 | 717,27 | 208,01 | - | - | 509,26 | 21,6 |
| 08-01-105-3 | 0,5 | 974,89 | 277,34 | - | - | 697,55 | 28,8 |
| 08-01-105-4 | 1,5 | 1074,08 | 376,53 | - | - | 697,55 | 39,1 |
| 08-01-105-5 | 2,5 | 1217,51 | 495,95 | - | - | 721,56 | 51,5 |

РАЗДЕЛ 5. АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. Расценками табл. 08-01-125 учтены затраты на одно формирование и контрольный заряд-разряд одной или нескольких аккумуляторных батарей или групп батарей одновременно одним зарядным агрегатом. При одновременном выполнении нескольких формирований батарей или группы батарей разными зарядными агрегатами к расценкам всех формирований, кроме одного, следует применять коэффициент 0,3.

3. Затраты на ошиновку аккумуляторных батарей определяются по соответствующим расценкам раздела 3 настоящего отдела.

4. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

плит проходных;

стеллажей.

Таблица 08-01-121	АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Аккумулятор, типы |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-121-1 | С-1, СK-1 | 46,77 | 19,84 | - | - | 26,93 | 2,06 |
| 08-01-121-2 | С-2, СK-2 | 67,07 | 19,84 | - | - | 47,23 | 2,06 |
| 08-01-121-3 | С-3, СK-3 | 96,24 | 29,85 | - | - | 66,39 | 3,1 |
| 08-01-121-4 | С-4, СK-4, С-5, СK-5 | 124,27 | 29,85 | - | - | 94,42 | 3,1 |
| 08-01-121-5 | С-6, СK-6, С-8, СK-8 | 129,08 | 39,68 | - | - | 89,4 | 4,12 |
| 08-01-121-6 | С-10, СK-10, С-12, СK-12 | 176,3 | 49,59 | - | - | 126,71 | 5,15 |
| 08-01-121-7 | С-14, СK-14, С-16, СK-16 | 178,57 | 59,51 | - | - | 119,06 | 6,18 |
| 08-01-121-8 | С-18, СK-18, С-20, СK-20 | 231,81 | 69,43 | - | - | 162,38 | 7,21 |
| 08-01-121-9 | С-24, СK-24, С-28, СK-28 | 241,73 | 79,35 | - | - | 162,38 | 8,24 |
| 08-01-121-10 | С-32, СK-32, С-36, СK-36,С-40, СK-40 | 285,95 | 99,19 | - | - | 186,76 | 10,3 |
| 08-01-121-11 | С-44, СK-44, С-48, СK-48 | 381,68 | 108,82 | - | - | 272,86 | 11,3 |
| 08-01-121-12 | С-52, СK-52, С-56, СK-56 | 430,97 | 129,04 | - | - | 301,93 | 13,4 |
| 08-01-121-13 | С-60, СK-60, С-64, СK-64 | 477,3 | 149,27 | - | - | 328,03 | 15,5 |
| 08-01-121-14 | С-68, СK-68, С-72, СK-72 | 560,12 | 158,9 | - | - | 401,22 | 16,5 |
| 08-01-121-15 | С-76, СK-76, С-80, СK-80, С-84, СK-84 | 600,32 | 168,53 | - | - | 431,79 | 17,5 |
| 08-01-121-16 | С-88, СK-88, С-92, СK-92, С-96, СK-96 | 678,59 | 198,38 | - | - | 480,21 | 20,6 |
| 08-01-121-17 | С-100, СK-100, С-104, СK-104, С-108, СK-108 | 763,28 | 228,23 | - | - | 535,05 | 23,7 |
| 08-01-121-18 | С-112, СK-112, С-116, СK-116, С-120, СK-120 | 831,82 | 248,45 | - | - | 583,37 | 25,8 |
| 08-01-121-19 | С-124, СK-124, С-128, СK-128, С-132, СK-132 | 915,55 | 277,34 | - | - | 638,21 | 28,8 |
| 08-01-121-20 | С-136, СK-136, С-140, СK-140, С-144, СK-144, С-148, СK-148 | 993,21 | 307,2 | - | - | 686,01 | 31,9 |

Таблица 08-01-122	ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАРЯД-РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Измеритель: одно формирование (расценки 1,2), один тренировочный цикл (расценка 3)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-01-122-1 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных | 951,44 | 951,44 | - | - | - | 98,8 |
| 08-01-122-2 | Каждая последующая батарея аккумуляторов кислотных стационарных сверх одной при одновременном формировании | 664,47 | 664,47 | - | - | - | 69 |
| 08-01-122-3 | Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи | 168,53 | 168,53 | - | - | - | 17,5 |

Таблица 08-01-123	СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Измеритель: м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Стеллаж деревянный одноярусный |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-123-1 | однорядный | 33,02 | 19,84 | - | - | 13,18 | 2,06 |
| 08-01-123-2 | двухрядный | 53,72 | 29,76 | - | - | 23,96 | 3,09 |
|  | Стеллаж деревянный двухъярусный |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-123-3 | однорядный | 63,57 | 29,76 | - | - | 33,81 | 3,09 |
| 08-01-123-4 | двухрядный | 93,35 | 39,68 | - | - | 53,67 | 4,12 |
|  | Стеллаж металлический одноярусный |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-123-5 | однорядный | 819 | 9,92 | - | - | 809,08 | 1,03 |
| 08-01-123-6 | двухрядный | 1056 | 9,92 | - | - | 1046,08 | 1,03 |
|  | Стеллаж металлический двухъярусный |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-123-7 | однорядный | 1239,52 | 19,84 | - | - | 1219,68 | 2,06 |
| 08-01-123-8 | двухрядный | 1713,25 | 19,84 | - | - | 1693,41 | 2,06 |

Таблица 08-01-124	ДОСКИ ПРОХОДНЫЕ В АККУМУЛЯТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Доска при количестве шин, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-124-1 | 4 | 29,76 | 29,76 | - | - | - | 3,09 |
| 08-01-124-2 | 5-12 | 29,76 | 29,76 | - | - | - | 3,09 |

ОТДЕЛ 02. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 кВ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в расценках с 08-02-156-3 по 08-02-156-6 и табл. 08-02-180 – 8 м.

2. В расценках не учтены затраты на:

монтаж анкерных и ограничительных конструкций и конструкций под концевые муфты маслонаполненных кабелей;

контроль сварных соединений трубопроводов;

установку и разборку шатров при монтаже концевых муфт маслонаполненных кабелей и кабельных вводов в трансформаторы;

монтаж коллектора для автоматической подпитывающей установки маслонаполненных кабелей.

3. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.

4. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

заделок кабельных (комплект материалов);

зажимов питающих;

кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

каната стального (троса);

кассет герметизирующих;

кирпича;

конструкций металлических кабельных, кроме расценок с 08-02-152-1 по 08-02-152-3;

коробов;

кожухов защитных для кабельных муфт;

кронштейнов для крепления трубопроводов и муфт маслонаполненных кабелей;

лотков металлических;

масла для маслонаполненных кабелей;

муфт кабельных, кроме муфт для маслонаполненных кабелей, учитываемых как оборудование;

наконечников, кроме расценок с 08-02-158-1 по 08-02-158-13 и с 08-02-160-6 по 08-02-160-8;

плит асбестоцементных и железобетонных;

песка, кроме расценок табл. 08-02-156;

труб.

Таблица 08-02-141	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ

Измеритель: 100 м кабеля

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-141-1 | 1 | 768,53 | 131,93 | 520,64 | 42,62 | 115,96 | 13,7 |
| 08-02-141-2 | 2 | 807,66 | 131,93 | 559,77 | 44,91 | 115,96 | 13,7 |
| 08-02-141-3 | 3 | 952,89 | 136,75 | 700,18 | 53,15 | 115,96 | 14,2 |
| 08-02-141-4 | 6 | 1369,38 | 209,93 | 1043,49 | 79,82 | 115,96 | 21,8 |
| 08-02-141-5 | 9 | 1550,86 | 211,86 | 1223,04 | 90,35 | 115,96 | 22 |
| 08-02-141-6 | 13 | 1772,26 | 221,49 | 1434,81 | 102,77 | 115,96 | 23 |
| 08-02-141-7 | 18 | 2183,16 | 278,31 | 1788,89 | 128,30 | 115,96 | 28,9 |
| 08-02-141-8 | 23 | 2375,38 | 284,09 | 1975,33 | 139,23 | 115,96 | 29,5 |
| 08-02-141-9 | 30 | 2856,33 | 349,57 | 2390,8 | 169,82 | 115,96 | 36,3 |

Таблица 08-02-142	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Измеритель: 100 м кабеля

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 1212,44 | 63,85 | 1148,59 | 67,37 | - | 6,63 |
| 08-02-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-1 | 353,14 | 23,98 | 329,16 | 19,31 | - | 2,49 |

Таблица 08-02-143	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ

Измеритель: 100 м кабеля

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Покрытие кабеля кирпичом |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-143-1 | одного кабеля | 1038,66 | 62,69 | 975,97 | 57,24 | - | 6,51 |
| 08-02-143-2 | каждого последующего | 617,4 | 32,74 | 584,66 | 34,29 | - | 3,4 |
|  | Покрытие кабеля плитами |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-143-3 | одного кабеля | 1291,39 | 69,14 | 1222,25 | 71,68 | - | 7,18 |
| 08-02-143-4 | каждого последующего | 645,7 | 33,42 | 612,28 | 35,91 | - | 3,47 |

Таблица 08-02-144	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ

Измеритель: 100 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Провод или кабель, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-144-1 | 2,5 | 115,56 | 115,56 | - | - | - | 12 |
| 08-02-144-2 | 6 | 125,19 | 125,19 | - | - | - | 13 |
| 08-02-144-3 | 16 | 146,38 | 146,38 | - | - | - | 15,2 |
| 08-02-144-4 | 35 | 164,67 | 164,67 | - | - | - | 17,1 |
| 08-02-144-5 | 70 | 182,01 | 182,01 | - | - | - | 18,9 |
| 08-02-144-6 | 150 | 273,49 | 273,49 | - | - | - | 28,4 |
| 08-02-144-7 | 240 | 365,94 | 365,94 | - | - | - | 38 |
| 08-02-144-8 | 400 | 558,54 | 558,54 | - | - | - | 58 |

Таблица 08-02-145	КАБЕЛИ ДО 35 кВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ

Измеритель: 100 м кабеля

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-145-1 | 1 | 478,24 | 70,49 | 318,58 | 25,11 | 89,17 | 7,32 |
| 08-02-145-2 | 2 | 546,2 | 79,83 | 377,2 | 29,21 | 89,17 | 8,29 |
| 08-02-145-3 | 3 | 721,38 | 89,56 | 542,65 | 39,56 | 89,17 | 9,3 |
| 08-02-145-4 | 6 | 958,65 | 123,26 | 746,22 | 54,23 | 89,17 | 12,8 |
| 08-02-145-5 | 9 | 1214,62 | 144,45 | 981 | 69,62 | 89,17 | 15 |
| 08-02-145-6 | 13 | 1478,5 | 161,78 | 1227,55 | 85,06 | 89,17 | 16,8 |
| 08-02-145-7 | 18 | 1790,4 | 196,45 | 1504,78 | 104,06 | 89,17 | 20,4 |
| 08-02-145-8 | 23 | 1985,99 | 211,86 | 1684,96 | 115,67 | 89,17 | 22 |
| 08-02-145-9 | 30 | 2206,88 | 229,19 | 1888,52 | 128,73 | 89,17 | 23,8 |

Таблица 08-02-146	КАБЕЛИ ДО 35 кВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ

Измеритель: 100 м кабеля

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-146-1 | 0,5 | 3171,12 | 141,56 | 1183,04 | 106,25 | 1846,52 | 14,7 |  |
| 08-02-146-2 | 1 | 3372,1 | 160,82 | 1364,76 | 121,50 | 1846,52 | 16,7 |  |
| 08-02-146-3 | 2 | 3625,19 | 185,86 | 1592,81 | 141,05 | 1846,52 | 19,3 |  |
| 08-02-146-4 | 3 | 4085,1 | 224,38 | 2014,2 | 175,02 | 1846,52 | 23,3 |  |
| 08-02-146-5 | 6 | 4793,06 | 292,75 | 2653,79 | 229,38 | 1846,52 | 30,4 |  |
| 08-02-146-6 | 9 | 5602,41 | 367,87 | 3388,02 | 290,87 | 1846,52 | 38,2 |  |
| 08-02-146-7 | 13 | 6661,19 | 467,06 | 4347,61 | 371,68 | 1846,52 | 48,5 |  |
| 08-02-146-8 | 18 | 7851,21 | 584,54 | 5420,15 | 463,56 | 1846,52 | 60,7 |  |
| 08-02-146-9 | 23 | 9090,45 | 710,69 | 6533,24 | 561,14 | 1846,52 | 73,8 |  |
| 08-02-146-10 | 30 | 10634,89 | 873,44 | 7914,93 | 682,22 | 1846,52 | 90,7 |  |

Таблица 08-02-147	КАБЕЛИ ДО 35 кВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ

Измеритель: 100 м кабеля

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-147-1 | 1 | 723,56 | 111,71 | 416,32 | 34,74 | 195,53 | 11,6 |
| 08-02-147-2 | 2 | 921,5 | 148,3 | 578,38 | 47,43 | 194,82 | 15,4 |
| 08-02-147-3 | 3 | 1096,79 | 180,08 | 721,89 | 58,78 | 194,82 | 18,7 |
| 08-02-147-4 | 6 | 1500,73 | 243,64 | 1062,27 | 84,21 | 194,82 | 25,3 |
| 08-02-147-5 | 9 | 1841,42 | 298,53 | 1340,4 | 105,30 | 202,49 | 31 |
| 08-02-147-6 | 13 | 2543,93 | 379,42 | 1962,02 | 148,47 | 202,49 | 39,4 |
| 08-02-147-7 | 18 | 3279,27 | 482,46 | 2594,32 | 194,18 | 202,49 | 50,1 |
| 08-02-147-8 | 23 | 4015,24 | 553,73 | 3259,02 | 243,67 | 202,49 | 57,5 |
| 08-02-147-9 | 30 | 5034,19 | 754,03 | 4077,67 | 304,44 | 202,49 | 78,3 |
|  | Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-147-10 | 1 | 1553,58 | 169,49 | 616,87 | 51,87 | 767,22 | 17,6 |
| 08-02-147-11 | 2 | 1752,63 | 208,01 | 777,4 | 64,62 | 767,22 | 21,6 |
| 08-02-147-12 | 3 | 1966,95 | 250,38 | 957,02 | 79,09 | 759,55 | 26 |
| 08-02-147-13 | 6 | 2555,69 | 357,27 | 1438,87 | 116,73 | 759,55 | 37,1 |
| 08-02-147-14 | 9 | 3157 | 473,8 | 1923,65 | 155,60 | 759,55 | 49,2 |
| 08-02-147-15 | 13 | 4148,14 | 618,25 | 2770,34 | 217,64 | 759,55 | 64,2 |
| 08-02-147-16 | 18 | 5340,32 | 831,07 | 3749,7 | 294,21 | 759,55 | 86,3 |
| 08-02-147-17 | 23 | 6397,32 | 1011,15 | 4626,62 | 361,78 | 759,55 | 105 |
| 08-02-147-18 | 30 | 7840,43 | 1261,53 | 5819,35 | 453,49 | 759,55 | 131 |

Таблица 08-02-148	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ

Измеритель: 100 м кабеля

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-148-1 | 1 | 683,51 | 119,41 | 491,2 | 40,07 | 72,9 | 12,4 |
| 08-02-148-2 | 2 | 948,06 | 176,23 | 698,93 | 56,98 | 72,9 | 18,3 |
| 08-02-148-3 | 3 | 1277,87 | 223,42 | 981,55 | 77,60 | 72,9 | 23,2 |
| 08-02-148-4 | 6 | 1584,49 | 277,34 | 1234,25 | 96,48 | 72,9 | 28,8 |
| 08-02-148-5 | 9 | 2229,03 | 354,38 | 1801,75 | 136,70 | 72,9 | 36,8 |
| 08-02-148-6 | 13 | 2929,77 | 440,09 | 2416,78 | 180,02 | 72,9 | 45,7 |
| 08-02-148-7 | 18 | 3583,57 | 523,87 | 2986,8 | 220,20 | 72,9 | 54,4 |
| 08-02-148-8 | 23 | 4301,45 | 609,58 | 3618,97 | 264,03 | 72,9 | 63,3 |
| 08-02-148-9 | 30 | 5028,18 | 705,88 | 4249,4 | 309,26 | 72,9 | 73,3 |

Таблица 08-02-149	КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ

Измеритель: 100 м кабеля

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-149-1 | 1 | 4039,91 | 164,67 | 2355,66 | 216,72 | 1519,58 | 17,1 |
| 08-02-149-2 | 4 | 4950,5 | 217,64 | 3213,28 | 291,24 | 1519,58 | 22,6 |

Таблица 08-02-151	КАБЕЛИ ДО 35 кВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО НЕПРОХОДНЫМ ЭСТАКАДАМ

Измеритель: 100 м кабеля

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-151-1 | 3 | 2015,99 | 189,71 | 1204,99 | 239,40 | 621,29 | 19,7 |
| 08-02-151-2 | 6 | 2948,27 | 294,68 | 2032,3 | 376,87 | 621,29 | 30,6 |
| 08-02-151-3 | 13 | 3404,95 | 371,72 | 2411,94 | 408,38 | 621,29 | 38,6 |

Таблица 08-02-152	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ

Измеритель: т (расценки 1-3), 100 шт. (расценки 4-15), 100 м блока (расценки 16-20)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 08-02-152-1 | Полка-кронштейн из угловой стали | 22595,84 | 972,63 | 708,43 | 28,49 | 20914,78 | 101 |  |
| 08-02-152-2 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали | 19910,98 | 650,03 | 620,23 | 27,54 | 18640,72 | 67,5 |  |
| 08-02-152-3 | Конструкция сварная | 18861,18 | 433,35 | 593,5 | 27,54 | 17834,33 | 45 |  |
|  | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-152-4 | 1,6 | 1544,35 | 273,49 | 272,58 | 5,53 | 998,28 | 28,4 |  |
| 08-02-152-5 | 2,4 | 2033,29 | 273,49 | 304,8 | 7,43 | 1455 | 28,4 |  |
| 08-02-152-6 | 4 | 2545,25 | 273,49 | 330,12 | 8,91 | 1941,64 | 28,4 |  |
|  | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-152-7 | 0,4 | 46,68 | 19,84 | 25,32 | 1,49 | 1,52 | 2,06 |  |
| 08-02-152-8 | 0,7 | 93,68 | 21,67 | 69,06 | 4,05 | 2,95 | 2,25 |  |
| 08-02-152-9 | 0,9 | 100,11 | 23,59 | 75,95 | 4,46 | 0,57 | 2,45 |  |
| 08-02-152-10 | Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки | 1237,84 | 151,19 | 18,41 | 1,08 | 1068,24 | 15,7 |  |
|  | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-152-11 | сдвоенными массой до 4 кг | 1029,08 | 432,39 | 490,32 | 10,80 | 106,37 | 44,9 |  |
| 08-02-152-12 | раздвинутыми массой до 8 кг | 1239,22 | 437,2 | 665,26 | 21,06 | 136,76 | 45,4 |  |
|  | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-152-13 | 1 | 1813,22 | 173,34 | 108,96 | 2,97 | 1530,92 | 18 |  |
| 08-02-152-14 | 2 | 2642,77 | 173,34 | 184,92 | 7,43 | 2284,51 | 18 |  |
| 08-02-152-15 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг | 24,45 | 21,67 | 2,31 | 0,14 | 0,47 | 2,25 |  |
| 08-02-152-16 | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемые на стене при высоте одинарной стойки до 1800 мм | 3055,54 | 725,14 | 878,74 | 29,97 | 1451,66 | 75,3 |  |
|  | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемые на потолке при высоте сдвоенной стойки, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-152-17 | 400 | 3288,13 | 874,4 | 876,49 | 25,52 | 1537,24 | 90,8 |  |
| 08-02-152-18 | 600 | 3631,99 | 1059,3 | 1021,09 | 28,49 | 1551,6 | 110 |  |
| 08-02-152-19 | 800 | 3662,48 | 1145,97 | 1098,55 | 30,51 | 1417,96 | 119 |  |
| 08-02-152-20 | 1200 | 4069,59 | 1328,94 | 1280,65 | 35,78 | 1460 | 138 |  |

Таблица 08-02-153	КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЗДАНИЙ

Измеритель: 100 м трассы

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-153-1 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ | 5753,53 | 1396,35 | 3809,65 | 297,95 | 547,53 | 145 |

Таблица 08-02-154	ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

Измеритель: 100 м2

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-154-1 | Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях | 2023,01 | 264,83 | 577,75 | 33,89 | 1180,43 | 27,5 |

Таблица 08-02-155	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ

Измеритель: проход кабеля (расценка 1), 100 м уложенного кабеля (расценка 2)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-155-1 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 21,04 | 4,53 | - | - | 16,51 | 0,47 |
| 08-02-155-2 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 13,36 | 12,13 | - | - | 1,23 | 1,26 |

Таблица 08-02-156	КОРОБА (КОЖУХИ) И КАССЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОХОДОВ КАБЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Измеритель: короб (расценки 1,2), шт. (расценки 3-6)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Короб |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-156-1 | неразъемный | 796,11 | 70,59 | 36,82 | 2,16 | 688,7 | 7,33 |
| 08-02-156-2 | разъемный | 499,91 | 112,67 | 48,34 | 2,84 | 338,9 | 11,7 |
|  | Кассета герметизирующая разборного типа, периметр кассеты, м |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-156-3 | до 0,75 | 145,28 | 34,57 | 103,27 | 8,04 | 7,44 | 3,59 |
| 08-02-156-4 | до 1 | 157,65 | 46,03 | 104,18 | 8,72 | 7,44 | 4,78 |
| 08-02-156-5 | до 2 | 226,25 | 92,06 | 124,88 | 9,93 | 9,31 | 9,56 |
| 08-02-156-6 | свыше 2 | 252,75 | 104 | 138,7 | 10,74 | 10,05 | 10,8 |

Таблица 08-02-157	СНЯТИЕ С КАБЕЛЯ ВЕРХНЕГО ДЖУТОВОГО ПОКРОВА

Измеритель: 100 м кабеля

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-157-1 | 9 | 15,22 | 15,22 | - | - | - | 1,58 |
| 08-02-157-2 | 23 | 23,3 | 23,3 | - | - | - | 2,42 |

Таблица 08-02-158	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заделка для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-158-1 | 240 | 31,67 | 24,56 | 1,15 | 0,07 | 5,96 | 2,55 |
| 08-02-158-2 | 500 | 36,87 | 29,76 | 1,15 | 0,07 | 5,96 | 3,09 |
| 08-02-158-3 | 800 | 36,87 | 29,76 | 1,15 | 0,07 | 5,96 | 3,09 |
|  | Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-158-4 | 4 | 63,35 | 2,5 | 1,15 | 0,07 | 59,7 | 0,26 |
| 08-02-158-5 | 7 | 64,51 | 3,66 | 1,15 | 0,07 | 59,7 | 0,38 |
| 08-02-158-6 | 10 | 68,12 | 5,01 | 2,31 | 0,14 | 60,8 | 0,52 |
| 08-02-158-7 | 14 | 69,75 | 6,64 | 2,31 | 0,14 | 60,8 | 0,69 |
| 08-02-158-8 | 19 | 72 | 8,76 | 2,31 | 0,14 | 60,93 | 0,91 |
| 08-02-158-9 | 27 | 75,5 | 12,13 | 2,31 | 0,14 | 61,06 | 1,26 |
| 08-02-158-10 | 37 | 79,55 | 16,18 | 2,31 | 0,14 | 61,06 | 1,68 |
|  | Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-158-11 | 4 | 66,03 | 2,79 | 2,31 | 0,14 | 60,93 | 0,29 |
| 08-02-158-12 | 7 | 67,19 | 3,95 | 2,31 | 0,14 | 60,93 | 0,41 |
| 08-02-158-13 | 10 | 68,57 | 5,2 | 2,31 | 0,14 | 61,06 | 0,54 |
|  | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-158-14 | 35 | 20,68 | 11,07 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 1,15 |
| 08-02-158-15 | 120 | 22,8 | 13,19 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 1,37 |
| 08-02-158-16 | 185 | 24,83 | 15,22 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 1,58 |
| 08-02-158-17 | 240 | 25,79 | 16,18 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 1,68 |
|  | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-158-18 | 35 | 26,72 | 17,14 | 2,31 | 0,14 | 7,27 | 1,78 |
| 08-02-158-19 | 70 | 29,8 | 20,22 | 2,31 | 0,14 | 7,27 | 2,1 |
| 08-02-158-20 | 120 | 32,88 | 23,3 | 2,31 | 0,14 | 7,27 | 2,42 |
| 08-02-158-21 | 185 | 37,99 | 28,41 | 2,31 | 0,14 | 7,27 | 2,95 |
| 08-02-158-22 | 240 | 40,88 | 31,3 | 2,31 | 0,14 | 7,27 | 3,25 |

Таблица 08-02-159	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ В РЕЗИНОВОЙ ПЕРЧАТКЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заделка для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-159-1 | 35 | 29,83 | 20,22 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 2,1 |
| 08-02-159-2 | 70 | 32,43 | 22,82 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 2,37 |
| 08-02-159-3 | 120 | 34,94 | 25,33 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 2,63 |
| 08-02-159-4 | 240 | 36,86 | 27,25 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 2,83 |
|  | Заделка для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-159-5 | 35 | 27,91 | 18,3 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 1,9 |
| 08-02-159-6 | 70 | 32,91 | 23,3 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 2,42 |
| 08-02-159-7 | 120 | 36,86 | 27,25 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 2,83 |
| 08-02-159-8 | 185 | 41,97 | 32,36 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 3,36 |
| 08-02-159-9 | 240 | 46,97 | 37,36 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 3,88 |

Таблица 08-02-160	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заделка для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-160-1 | 70 | 38,98 | 29,37 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 3,05 |
| 08-02-160-2 | 240 | 46,97 | 37,36 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 3,88 |
|  | Заделка для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-160-3 | 70 | 36,86 | 27,25 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 2,83 |
| 08-02-160-4 | 185 | 43,03 | 33,42 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 3,47 |
| 08-02-160-5 | 240 | 46,97 | 37,36 | 2,31 | 0,14 | 7,3 | 3,88 |
|  | Заделка для кабеля до 1 кВ, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-160-6 | 500 | 89,66 | 40,25 | 2,31 | 0,14 | 47,1 | 4,18 |
| 08-02-160-7 | 625 | 99,58 | 50,17 | 2,31 | 0,14 | 47,1 | 5,21 |
| 08-02-160-8 | 800 | 112,58 | 63,17 | 2,31 | 0,14 | 47,1 | 6,56 |

Таблица 08-02-161	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖИРУЮЩИХ МУФТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заделка для кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-161-1 | 14 | 11,71 | 3,66 | 2,31 | 0,14 | 5,74 | 0,38 |
| 08-02-161-2 | 52 | 12,67 | 4,62 | 2,31 | 0,14 | 5,74 | 0,48 |
| 08-02-161-3 | Заделка для кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 | 12,87 | 4,82 | 2,31 | 0,14 | 5,74 | 0,5 |

Таблица 08-02-162	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ИЗ САМОСКЛЕИВАЮЩИХСЯ ЛЕНТ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заделка для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-162-1 | 35 | 28,49 | 20,22 | 2,31 | 0,14 | 5,96 | 2,1 |
| 08-02-162-2 | 120 | 31,57 | 23,3 | 2,31 | 0,14 | 5,96 | 2,42 |
| 08-02-162-3 | 240 | 36,68 | 28,41 | 2,31 | 0,14 | 5,96 | 2,95 |

Таблица 08-02-163	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ С ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИМИСЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПЕРЧАТКАМИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заделка для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-163-1 | 35 | 21,46 | 13,19 | 2,31 | 0,14 | 5,96 | 1,37 |
| 08-02-163-2 | 120 | 24,93 | 16,66 | 2,31 | 0,14 | 5,96 | 1,73 |
| 08-02-163-3 | 240 | 27,53 | 19,26 | 2,31 | 0,14 | 5,96 | 2 |

Таблица 08-02-164	МУФТЫ МАЧТОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муфта для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-164-1 | 35 | 550,91 | 70,59 | 450,47 | 42,12 | 29,85 | 7,33 |
| 08-02-164-2 | 70 | 602,58 | 79,45 | 493,28 | 46,17 | 29,85 | 8,25 |
| 08-02-164-3 | 120 | 661,07 | 86,57 | 544,65 | 51,03 | 29,85 | 8,99 |
| 08-02-164-4 | 185 | 751,68 | 97,26 | 624,57 | 58,59 | 29,85 | 10,1 |
| 08-02-164-5 | 240 | 927,94 | 119,41 | 778,68 | 73,17 | 29,85 | 12,4 |
|  | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-164-6 | 16 | 610,14 | 79,35 | 495,59 | 46,31 | 35,2 | 8,24 |
| 08-02-164-7 | 35 | 697,79 | 89,94 | 572,65 | 53,60 | 35,2 | 9,34 |
| 08-02-164-8 | 70 | 839,86 | 107,86 | 696,8 | 65,35 | 35,2 | 11,2 |
| 08-02-164-9 | 120 | 973,11 | 124,23 | 810,96 | 76,15 | 37,92 | 12,9 |
| 08-02-164-10 | 185 | 1199,38 | 152,15 | 1009,31 | 94,91 | 37,92 | 15,8 |
| 08-02-164-11 | 240 | 1296,1 | 164,67 | 1093,51 | 102,88 | 37,92 | 17,1 |

Таблица 08-02-165	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муфта для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-165-1 | 35 | 582,82 | 48,63 | 530,11 | 50,13 | 4,08 | 5,05 |
| 08-02-165-2 | 70 | 671,36 | 54,41 | 612,87 | 57,96 | 4,08 | 5,65 |
| 08-02-165-3 | 185 | 831,79 | 65 | 762,71 | 72,13 | 4,08 | 6,75 |
| 08-02-165-4 | 240 | 1168,07 | 87,34 | 1076,65 | 101,83 | 4,08 | 9,07 |
|  | Муфта для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-165-5 | 35 | 660,93 | 53,45 | 603,4 | 56,84 | 4,08 | 5,55 |
| 08-02-165-6 | 70 | 819,92 | 64,04 | 751,8 | 70,88 | 4,08 | 6,65 |
| 08-02-165-7 | 120 | 961,88 | 73,28 | 884,52 | 83,44 | 4,08 | 7,61 |
| 08-02-165-8 | 185 | 1244,75 | 92,16 | 1148,51 | 108,41 | 4,08 | 9,57 |
| 08-02-165-9 | 240 | 1369,75 | 100,15 | 1265,52 | 119,48 | 4,08 | 10,4 |

Таблица 08-02-166	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СВИНЦОВЫЕ С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение жил, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-166-1 | 16 | 117,21 | 72,32 | 9,21 | 0,54 | 35,68 | 7,51 |
| 08-02-166-2 | 35 | 135,34 | 82,43 | 9,21 | 0,54 | 43,7 | 8,56 |
| 08-02-166-3 | 70 | 152,56 | 95,05 | 13,81 | 0,81 | 43,7 | 9,87 |
| 08-02-166-4 | 120 | 177,23 | 111,71 | 13,81 | 0,81 | 51,71 | 11,6 |
| 08-02-166-5 | 185 | 202,65 | 134,82 | 16,12 | 0,95 | 51,71 | 14 |
| 08-02-166-6 | 240 | 231,11 | 157,93 | 16,12 | 0,95 | 57,06 | 16,4 |
|  | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение жил, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-166-7 | 16 | 143,02 | 76,75 | 9,21 | 0,54 | 57,06 | 7,97 |
| 08-02-166-8 | 35 | 116,07 | 81,86 | 9,21 | 0,54 | 25 | 8,5 |
| 08-02-166-9 | 70 | 144,31 | 100,15 | 13,81 | 0,81 | 30,35 | 10,4 |
| 08-02-166-10 | 120 | 167,94 | 118,45 | 13,81 | 0,81 | 35,68 | 12,3 |
| 08-02-166-11 | 185 | 207,78 | 142,52 | 16,12 | 0,95 | 49,14 | 14,8 |
| 08-02-166-12 | 240 | 235,5 | 167,56 | 16,12 | 0,95 | 51,82 | 17,4 |

Таблица 08-02-167	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Муфта для 3-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-167-1 | 35 | 2381,64 | 66,54 | 2,31 | 0,14 | 2312,79 |  | 6,91 |  |
| 08-02-167-2 | 70 | 2390,02 | 74,92 | 2,31 | 0,14 | 2312,79 |  | 7,78 |  |
| 08-02-167-3 | 120 | 2404,85 | 89,75 | 2,31 | 0,14 | 2312,79 |  | 9,32 |  |
| 08-02-167-4 | 185 | 2423,92 | 108,82 | 2,31 | 0,14 | 2312,79 |  | 11,3 |  |
| 08-02-167-5 | 240 | 2439,33 | 124,23 | 2,31 | 0,14 | 2312,79 |  | 12,9 |  |
|  | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил, мм2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-167-6 | 35 | 2387,4 | 70,01 | 4,6 | 0,27 | 2312,79 |  | 7,27 |  |
| 08-02-167-7 | 70 | 2396,16 | 78,77 | 4,6 | 0,27 | 2312,79 |  | 8,18 |  |
| 08-02-167-8 | 120 | 2412,05 | 94,66 | 4,6 | 0,27 | 2312,79 |  | 9,83 |  |
| 08-02-167-9 | 185 | 2434,3 | 114,6 | 6,91 | 0,41 | 2312,79 |  | 11,9 |  |
| 08-02-167-10 | 240 | 2454,52 | 134,82 | 6,91 | 0,41 | 2312,79 |  | 14 |  |
|  | Муфта для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-167-11 | 7 | 54,56 | 49,11 | 2,31 | 0,14 | 3,14 |  | 5,1 |  |
| 08-02-167-12 | 19 | 62,17 | 56,72 | 2,31 | 0,14 | 3,14 |  | 5,89 |  |
| 08-02-167-13 | 37 | 66,7 | 61,25 | 2,31 | 0,14 | 3,14 |  | 6,36 |  |
| 08-02-167-14 | Муфта для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 | 62,27 | 56,82 | 2,31 | 0,14 | 3,14 |  | 5,9 |  |

Таблица 08-02-168	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муфта для кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-168-1 | 7 | 44,27 | 38,62 | 0,46 | 0,03 | 5,19 | 4,01 |
| 08-02-168-2 | 14 | 48,7 | 43,05 | 0,46 | 0,03 | 5,19 | 4,47 |
| 08-02-168-3 | 37 | 56,63 | 50,75 | 0,69 | 0,04 | 5,19 | 5,27 |
|  | Муфта для кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-168-4 | 4 | 45,56 | 39,68 | 0,69 | 0,04 | 5,19 | 4,12 |
| 08-02-168-5 | 10 | 52,2 | 46,32 | 0,69 | 0,04 | 5,19 | 4,81 |

Таблица 08-02-169	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Измеритель: соединение (3 муфты)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муфта для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-169-1 | 95 | 225,8 | 206,08 | 0,69 | 0,04 | 19,03 | 21,4 |
| 08-02-169-2 | 120 | 286,47 | 266,75 | 0,69 | 0,04 | 19,03 | 27,7 |
| 08-02-169-3 | 150 | 333,89 | 313,94 | 0,92 | 0,05 | 19,03 | 32,6 |
| 08-02-169-4 | 185 | 385,89 | 365,94 | 0,92 | 0,05 | 19,03 | 38 |

Таблица 08-02-170	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ИЗ ПЛАСТМАССОВОГО КОРПУСА С ЗАЛИВКОЙ ЭПОКСИДНЫМ КОМПАУНДОМ

Измеритель: оконцевание (3 муфты)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муфты для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-170-1 | 95 | 133,58 | 115,56 | 0,69 | 0,04 | 17,33 | 12 |
| 08-02-170-2 | 120 | 172,33 | 154,08 | 0,92 | 0,05 | 17,33 | 16 |
| 08-02-170-3 | 150 | 194,71 | 176,23 | 1,15 | 0,07 | 17,33 | 18,3 |

Таблица 08-02-171	ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ

Измеритель: 100 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-171-1 | Лоток на установленных полках | 391,49 | 234,97 | 156,52 | 9,18 | - | 24,4 |

Таблица 08-02-172	КОЖУХИ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-172-1 | Кожух | 139,09 | 11,46 | 11,51 | 0,68 | 116,12 | 1,19 |

Таблица 08-02-173	КАБЕЛИ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ

Измеритель: 100 м (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Кабель напряжением до 220 кВ низкого давления, прокладываемый в |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-173-1 | земле (траншеях) | 15718,12 | 2561,58 | 11474,31 | 302,55 | 1682,23 | 266 |  |
| 08-02-173-2 | туннелях | 32355,75 | 4526,1 | 23795,4 | 545,98 | 4034,25 | 470 |  |
|  | Кабель высокого давления, прокладываемый в стальном трубопроводе, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-173-3 | 220 | 16473,18 | 3476,43 | 3896,53 | 262,87 | 9100,22 | 361 |  |
| 08-02-173-4 | 500 | 28530,69 | 4073,49 | 4489,48 | 299,72 | 19967,72 | 423 |  |

Таблица 08-02-174	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Измеритель: 100 м (расценки 1-6), разветвление (расценки 7-9)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Трубопровод стальной, прокладываемый в земле (траншеях), диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-174-1 | 219 | 57009,96 | 6143,94 | 43266,78 | 1735,21 | 7599,24 |  | 638 |
| 08-02-174-2 | 245 | 72710,25 | 7222,5 | 50673,26 | 2135,15 | 14814,49 |  | 750 |
| 08-02-174-3 | 273 | 89540,52 | 8888,49 | 61412,16 | 2838,37 | 19239,87 |  | 923 |
|  | Трубопровод стальной, прокладываемый в туннелях и каналах, диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-174-4 | 219 | 51914,5 | 5402,43 | 42978,58 | 1638,30 | 3533,49 |  | 561 |
| 08-02-174-5 | 245 | 60033,17 | 6509,88 | 49531,4 | 1979,90 | 3991,89 |  | 676 |
| 08-02-174-6 | 273 | 72152,94 | 8002,53 | 59628,65 | 2615,62 | 4521,76 |  | 831 |
|  | Трубопровод медный с тройниковым разветвлением и прокладкой в нем кабелей, диаметр труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-174-7 | 90 | 44665,28 | 7896,6 | 13015,68 | 896,26 | 23753 |  | 820 |
| 08-02-174-8 | 120 | 49812,47 | 10034,46 | 15400,39 | 1053,90 | 24377,62 |  | 1042 |
| 08-02-174-9 | 180 | 63322,22 | 14300,55 | 22541,37 | 1567,57 | 26480,3 |  | 1485 |

Таблица 08-02-175	МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ 35 кВ И ВЫШЕ

Измеритель: компл. (3 фазы) (расценки 1,2), шт. (расценки 3-13)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муфта для кабеля напряжением 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-175-1 | концевая | 506,61 | 162,75 | 23,02 | 1,35 | 320,84 | 16,9 |
| 08-02-175-2 | соединительная и стопорная | 1149,97 | 454,54 | 36,82 | 2,16 | 658,61 | 47,2 |
|  | Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110 кВ низкого давления |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-175-3 | концевая | 6264,58 | 2224,53 | 1457,54 | 81,27 | 2582,51 | 231 |
| 08-02-175-4 | соединительная | 9302,25 | 2080,08 | 1111,11 | 46,04 | 6111,06 | 216 |
| 08-02-175-5 | стопорная | 10089,88 | 2311,2 | 1311,89 | 50,63 | 6466,79 | 240 |
|  | Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряжением, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-175-6 | 220, концевая | 19532,33 | 6548,4 | 1193,3 | 15,93 | 11790,63 | 680 |
| 08-02-175-7 | 220, соединительная | 6355,86 | 3774,96 | 826,65 | 15,93 | 1754,25 | 392 |
| 08-02-175-8 | 220, соединительно - разветвительная | 7074,56 | 4468,32 | 900,04 | 15,93 | 1706,2 | 464 |
| 08-02-175-9 | 500, концевая | 31717,31 | 10978,2 | 1673,65 | 21,20 | 19065,46 | 1140 |
| 08-02-175-10 | 500, соединительная | 10770,48 | 7106,94 | 1035,97 | 21,20 | 2627,57 | 738 |
| 08-02-175-11 | 500, соединительно - разветвительная | 11503,04 | 7800,3 | 1035,97 | 21,20 | 2666,77 | 810 |
|  | Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-175-12 | концевая | 4390,84 | 1983,78 | 1318,2 | 99,09 | 1088,86 | 206 |
| 08-02-175-13 | соединительная | 2601,9 | 1117,08 | 467,18 | 21,06 | 1017,64 | 116 |

Таблица 08-02-176	КАБЕЛИ 110 кВ И ВЫШЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Измеритель: 100м (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-176-1 | Кабель | 2324,32 | 1059,3 | 1159,2 | 66,53 | 105,82 | 110 |

Таблица 08-02-177	УКАЗАТЕЛИ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-177-1 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | 30,46 | 6,16 | - | - | 24,3 | 0,64 |

Таблица 08-02-178	МАСЛОПОДПИТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Измеритель: шт. (расценка 1), компл. (2 бака) (расценка 2)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы |  | труда |  |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 08-02-178-1 | Бак низкого давления | 787,18 | 162,75 | 46,04 | 2,70 |  | 578,39 |  | 16,9 |  |
| 08-02-178-2 | Автоматическая подпитывающая установка АПУ | 23388,43 | 11710,08 | 8203,05 | 458,75 |  | 3475,3 |  | 1216 |  |

Таблица 08-02-179	ОБРАБОТКА КАБЕЛЬНОГО МАСЛА И ЗАПОЛНЕНИЕ ИМ КАБЕЛЕПРОВОДА

Измеритель: т

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-179-1 | Очистка, сушка и дегазация масла, вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом | 1426,49 | 448,76 | 565,15 | 20,79 | 412,58 | 46,6 |

Таблица 08-02-180	ВЫВОДЫ ПИТАНИЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА С УСТАНОВКОЙ КОНСТРУКЦИЙ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Вывод по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-180-1 | 500 | 1353,28 | 91,11 | 219,85 | 20,39 | 1042,32 | 9,57 |
| 08-02-180-2 | 800 | 1380,68 | 99,96 | 238,4 | 22,15 | 1042,32 | 10,5 |
|  | Вывод гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-180-3 | 185 | 144,36 | 79,11 | 47,74 | 4,19 | 17,51 | 8,31 |
| 08-02-180-4 | 240 | 161,98 | 81,11 | 62,01 | 5,54 | 18,86 | 8,52 |

Таблица 08-02-181	БУСТЕРЫ ДЛЯ ОТСАСЫВАЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ТРАМВАЯ С УСТАНОВКОЙ МУФТ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-181-1 | 500, для однопутной линии | 208,72 | 145,66 | 2,31 | 0,14 | 60,75 | 15,3 |
| 08-02-181-2 | 500, для двухпутной линии | 253,46 | 190,4 | 2,31 | 0,14 | 60,75 | 20 |
| 08-02-181-3 | 800, для однопутной линии | 222,04 | 158,98 | 2,31 | 0,14 | 60,75 | 16,7 |
| 08-02-181-4 | 800, для двухпутной линии | 326,59 | 202,78 | 2,31 | 0,14 | 121,5 | 21,3 |

Таблица 08-02-182	ЯЩИКИ ИЛИ КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-182-1 | 2 | 368,59 | 172,31 | 16,12 | 0,95 | 180,16 | 18,1 |
| 08-02-182-2 | 4 | 457,53 | 227,53 | 20,72 | 1,22 | 209,28 | 23,9 |
| 08-02-182-3 | 6 | 541,61 | 290,36 | 23,02 | 1,35 | 228,23 | 30,5 |
| 08-02-182-4 | 8 | 599,93 | 321,78 | 27,62 | 1,62 | 250,53 | 23,8 |

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 8 м.

2. В расценках не учтены затраты на монтаж контактных сетей на разводных мостах, устройство проходов подвески контактных сетей под путепроводами, в тоннелях и в воротах депо, ограждение грузов при компенсированной подвеске проводов, анкеровку жесткого несущего троса и компенсированную анкеровку провода, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм200120 «Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте».

3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

анкеровок средних для контактного провода;

вилок одинарных подвесных;

дужек питающих;

зажимов;

изоляторов;

каната стального (троса);

колец воздушных;

компенсаторов;

коромысел;

кронштейнов;

крюков;

муфт натяжных;

планок распорных для контактного провода;

подвесок;

проводов всех марок и сечений;

проволоки стальной (табл. 08-02-306);

роликов отводных;

серег;

траверс двухштыревых;

угольников для бадрайта;

фиксаторов;

хомутов;

шумоглушителей.

Таблица 08-02-301	КРОНШТЕЙНЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-301-1 | Кронштейн односторонний трамвайный и троллейбусный | 133,14 | 20,33 | 106,8 | 9,86 | 6,01 | 2,16 |
|  | Кронштейн трамвайный |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-301-2 | двусторонний | 189,78 | 30,77 | 148,5 | 13,64 | 10,51 | 3,27 |
| 08-02-301-3 | двухпутный | 231,92 | 40,09 | 181,32 | 16,75 | 10,51 | 4,26 |
| 08-02-301-4 | Кронштейн троллейбусный 6-метровый | 229,07 | 38,11 | 180,45 | 16,74 | 10,51 | 4,05 |
| 08-02-301-5 | Фиксатор на кронштейне | 95,68 | 16,09 | 60,82 | 5,67 | 18,77 | 1,71 |

Таблица 08-02-302	ПОПЕРЕЧИНЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Поперечина из троса, длина, м, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-302-1 | 30 | 92,02 | 21,78 | 70,24 | 6,48 | - | 2,37 |
| 08-02-302-2 | 60 | 99,94 | 23,99 | 75,95 | 7,02 | - | 2,61 |
| 08-02-302-3 | 90 | 106,84 | 28,58 | 78,26 | 7,16 | - | 3,11 |
| 08-02-302-4 | 120 | 162,47 | 42,83 | 119,64 | 11,08 | - | 4,66 |
|  | из проволоки, длина, м, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-302-5 | 30 | 131,67 | 15,71 | 51,69 | 4,73 | 64,27 | 1,71 |
| 08-02-302-6 | 60 | 203,77 | 17,83 | 57,4 | 5,27 | 128,54 | 1,94 |
| 08-02-302-7 | фиксирующая при продольно - цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м | 159,9 | 20,83 | 74,8 | 6,95 | 64,27 | 2,24 |
|  | несущая при анкеровке продольно-несущего троса, длина, м, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-302-8 | 30 | 133,79 | 29,02 | 104,77 | 9,78 | - | 3,12 |
| 08-02-302-9 | 60 | 140,11 | 31,06 | 109,05 | 10,19 | - | 3,34 |
| 08-02-302-10 | несущая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м | 134,81 | 29,11 | 105,7 | 9,84 | - | 3,13 |

Таблица 08-02-303	ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ И ПРОДОЛЬНО-НЕСУЩИХ ТРОСОВ

Измеритель: шт. (расценки 1-6), км (расценка 7)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Элемент системы из троса с изоляцией, длина, м, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-303-1 | 30 | 72,42 | 15,53 | 56,89 | 5,18 | - | 1,67 |
| 08-02-303-2 | 60 | 79,86 | 17,3 | 62,56 | 5,68 | - | 1,86 |
| 08-02-303-3 | 90 | 104,77 | 22,23 | 82,54 | 7,57 | - | 2,39 |
| 08-02-303-4 | 120 | 111,91 | 22,23 | 89,68 | 6,89 | - | 2,39 |
|  | Элемент системы из проволоки с изоляцией, длина, м, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-303-5 | 30 | 53,2 | 12,09 | 41,11 | 3,85 | - | 1,3 |
| 08-02-303-6 | 60 | 59,2 | 13,86 | 45,34 | 4,20 | - | 1,49 |
| 08-02-303-7 | Трос продольно-несущий | 627 | 287,37 | 339,63 | 29,57 | - | 30,9 |

Таблица 08-02-304	АНКЕРОВКИ СРЕДНИЕ И СТРУНКИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-304-1 | Анкеровка средняя контактного провода троллейбуса | 105,33 | 14,28 | 91,05 | 8,58 | - | 1,5 |
|  | Струнка |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-304-2 | при отсутствии фиксирующей поперечины | 49,67 | 4,28 | 32,54 | 3,04 | 12,85 | 0,45 |
| 08-02-304-3 | при наличии фиксирующей поперечины | 64,43 | 6,19 | 45,39 | 4,26 | 12,85 | 0,65 |
|  | Струнки для троллейбуса и трамвая |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-304-4 | с изоляцией | 57,44 | 6,57 | 38,02 | 3,56 | 12,85 | 0,69 |
| 08-02-304-5 | без изоляции | 46,4 | 4,09 | 29,46 | 2,75 | 12,85 | 0,43 |
| 08-02-304-6 | Струнка скользящая | 43,07 | 5,05 | 38,02 | 3,56 | - | 0,53 |

Таблица 08-02-305	ХОМУТЫ, РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И ТРАВЕРСЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-305-1 | Хомут на опоре | 48,23 | 2,21 | 46,02 | 4,60 | - | 0,24 |
|  | Крюк стенной |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-305-2 | одинарный | 89,55 | 11,21 | 78,34 | 7,84 | - | 1,22 |
| 08-02-305-3 | спаренный с коромыслом | 178,85 | 22,42 | 156,43 | 15,67 | - | 2,44 |
| 08-02-305-4 | Траверса на опоре | 29,59 | 3,77 | 25,82 | 2,58 | - | 0,41 |

Таблица 08-02-306	ИЗОЛЯТОРЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Изоляторы секционные для |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-306-1 | трамвая | 107,85 | 19,15 | 88,7 | 8,38 | - | 1,96 |
| 08-02-306-2 | троллейбуса | 107,85 | 19,15 | 88,7 | 8,38 | - | 1,96 |
| 08-02-306-3 | Изолятор секционный троллейбуса при продольно-цепной полукомпенсированной подвеске | 145,86 | 39,57 | 106,29 | 10,03 | - | 4,05 |

Таблица 08-02-307	ПОДВЕСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ И УЗЛЫ ПОДВЕШИВАНИЯ

Измеритель: шт. (расценка 1), 1 узел (расценки 2,4-6), 1 компл. (2 провода) (расценка 3)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-307-1 | Подвес без деревянной подшивки | 32,39 | 5,05 | 27,34 | 2,58 | - | 0,55 |
| 08-02-307-2 | Узел подвески продольно - несущего троса к гибкой поперечине | 61,81 | 7,35 | 54,46 | 5,14 | - | 0,8 |
|  | Узел подвешивания |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-307-3 | на косых струнках при полукомпенсированной подвеске проводов | 149,72 | 16,08 | 120,79 | 11,39 | 12,85 | 1,75 |
| 08-02-307-4 | продольно - несущего троса на кронштейне | 95,6 | 9,74 | 73,01 | 6,90 | 12,85 | 1,06 |
|  | Узел грузовой компенсации на металлической опоре |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-307-5 | трубчатой | 1109,34 | 19,94 | 124,43 | 10,54 | 964,97 | 2,17 |
| 08-02-307-6 | решетчатой | 268,35 | 19,21 | 115,22 | 10,00 | 133,92 | 2,09 |

Таблица 08-02-308	ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУПУТНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Перемычка трамвайная |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-308-1 | на кронштейнах | 209,45 | 24,22 | 185,23 | 17,49 | - | 2,7 |
| 08-02-308-2 | на боковых опорах | 44,22 | 11,21 | 20,16 | 1,85 | 12,85 | 1,25 |
| 08-02-308-3 | при продольно-цепной подвеске | 67,3 | 14,08 | 40,37 | 3,76 | 12,85 | 1,57 |
| 08-02-308-4 | Перемычка троллейбусная с дужкой | 341,96 | 32,29 | 245,4 | 23,17 | 64,27 | 3,6 |
| 08-02-308-5 | Дужка дополнительная длиной 2,5 м | 8,54 | 2,6 | 5,94 | 0,55 | - | 0,29 |
|  | Перемычка питающая с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-308-6 | поперечинах | 112,09 | 5,38 | 42,44 | 3,88 | 64,27 | 0,6 |
| 08-02-308-7 | кронштейнах | 220,74 | 25,56 | 195,18 | 18,38 | - | 2,85 |
|  | Перемычка уравнивающая при подвеске проводов на |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-308-8 | поперечинах | 111,63 | 5,38 | 41,98 | 3,85 | 64,27 | 0,6 |
| 08-02-308-9 | кронштейнах | 219,82 | 25,56 | 194,26 | 18,32 | - | 2,85 |

Таблица 08-02-309	ВИНТЫ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И КРИВОДЕРЖАТЕЛИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-309-1 | Винт температурный | 59,81 | 20,9 | 38,91 | 3,57 | - | 2,33 |
| 08-02-309-2 | Криводержатель | 110,93 | 22,78 | 88,15 | 8,25 | - | 2,54 |

Таблица 08-02-310	ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ТРАМВАЯ

Измеритель: км (1 провод) (расценки 1,2,5,6), км (2 провода) (расценки 3,4)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Провод одиночный на |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-310-1 | трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м | 10241,65 | 2070,45 | 8171,2 | 767,07 | - |  | 215 |
| 08-02-310-2 | прямой и кривой радиусом более 30 м | 4798,67 | 749,21 | 4049,46 | 382,19 | - |  | 77,8 |
|  | Провод двойной на |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-310-3 | трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м | 19833,97 | 3370,5 | 16463,47 | 1545,35 | - |  | 350 |
| 08-02-310-4 | прямой и кривой радиусом более 30 м | 6482,09 | 1011,15 | 5470,94 | 515,84 | - |  | 105 |
|  | Провод на прямой |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-310-5 | при продольно-цепной подвеске | 2357,02 | 390,98 | 1966,04 | 182,52 | - |  | 40,6 |
| 08-02-310-6 | при эластичной полукомпенсированной продольно-цепной подвеске | 2373,2 | 371,72 | 2001,48 | 188,19 | - |  | 38,6 |

Таблица 08-02-311	ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСА

Измеритель: км (2 провода)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Провод на кривой радиусом |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-311-1 | до 20 м без кривых держателей | 15610,91 | 2848,9 | 12762,01 | 1194,35 | - | 310 |
| 08-02-311-2 | свыше 20 м | 12558,02 | 2352,64 | 10205,38 | 952,56 | - | 256 |
| 08-02-311-3 | Провод на прямой и кривой радиусом свыше 30 м | 10309,73 | 1360,12 | 8949,61 | 838,89 | - | 148 |

Таблица 08-02-312	ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСА ПРИ ПРОДОЛЬНО-ЦЕПНОЙ И ПОЛУКОМПЕНСИРОВАННОЙ ПОДВЕСКЕ

Измеритель: км (2 провода)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Провод |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-312-1 | при продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | 6820,17 | 1020,09 | 5800,08 | 537,71 | - | 111 |
| 08-02-312-2 | при полукомпенсированной подвеске на косых струнах | 2798,94 | 423,66 | 2375,28 | 216,27 | - | 46,1 |

Таблица 08-02-313	СТРЕЛКИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Стрелка |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-313-1 | автоматическая | 386,99 | 87,54 | 299,45 | 28,09 | - | 8,45 |
| 08-02-313-2 | сходная | 480,61 | 109,82 | 370,79 | 34,84 | - | 10,6 |
|  | Пересечения контактных проводов |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-313-3 | троллейбуса c контактными проводами троллейбуса | 342,55 | 70,22 | 272,33 | 25,52 | - | 7,55 |
| 08-02-313-4 | трамвая с контактными проводами троллейбуса | 327,57 | 55,24 | 272,33 | 25,52 | - | 5,94 |
| 08-02-313-5 | Сопряжение четырехпролетное с секционированием | 1212,54 | 719,71 | 272,33 | 25,52 | 220,5 | 75,6 |

Таблица 08-02-314	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Пост управления |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-314-1 | однопутной сигнализацией | 1904,65 | 273,49 | 0,92 | 0,05 | 1630,24 | 28,4 |
| 08-02-314-2 | двумя трамвайными стрелками | 1565,07 | 348,61 | 0,92 | 0,05 | 1215,54 | 36,2 |
| 08-02-314-3 | тремя трамвайными стрелками | 2358,14 | 363,05 | 2,07 | 0,12 | 1993,02 | 37,7 |
| 08-02-314-4 | сигнализацией отправления поездов или пригласительной сигнализацией | 1165,72 | 158,9 | 0,92 | 0,05 | 1005,9 | 16,5 |

Таблица 08-02-315	ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ И САЛАЗКИ СТРЕЛОК ТРАМВАЯ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-315-1 | Электропривод на одну трамвайную стрелку | 344,89 | 51,46 | 0,46 | 0,03 | 292,97 | 5,6 |
| 08-02-315-2 | Шкаф переключения одной автоматической стрелкой трамвая | 1033,41 | 95,58 | 2,31 | 0,14 | 935,52 | 10,4 |
|  | Салазка |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-315-3 | сериесная для автоматической стрелки трамвая | 22,73 | 5,15 | 17,58 | 1,65 | - | 0,56 |
| 08-02-315-4 | шунтовая | 16,51 | 3,44 | 13,07 | 1,23 | - | 0,41 |

Таблица 08-02-316	ПРОВОДА КОНТАКТНО-СИГНАЛЬНЫЕ

Измеритель: км

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-316-1 | Провод контактно-сигнальный для сигнализации безопасности движения трамвая | 4868,46 | 529,62 | 2410,72 | 224,51 | 1928,12 | 63,2 |

Таблица 08-02-317	УКАЗАТЕЛИ, РЕЛЕ, СИГНАЛЬНЫЕ СВЕТОФОРЫ И СТРЕЛКИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
|  | Указатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-317-1 | остановочный трамвая или троллейбуса | 291,52 | 102,49 | 131,74 | 12,45 | 57,29 |  | 9,49 |  |  |
| 08-02-317-2 | ограничения скорости | 574,07 | 37,26 | 96,07 | 9,08 | 440,74 |  | 3,45 |  |  |
| 08-02-317-3 | Светофор сигнальный двухлинзовый | 218,37 | 57,23 | 158,26 | 14,31 | 2,88 |  | 5,45 |  |  |
|  | Реле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-317-4 | сигнальное | 3893,67 | 102,93 | 4,6 | 0,27 | 3786,14 |  | 11,2 |  |  |
| 08-02-317-5 | блокировочное для автоматической стрелки трамвая | 457,29 | 33,7 | 5,06 | 0,30 | 418,53 |  | 3,54 |  |  |
|  | Стрелка автоматическая трамвая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-317-6 | с воздушной блокировкой | 4070,92 | 722,57 | 1751,99 | 164,84 | 1596,36 |  | 75,9 |  |  |
| 08-02-317-7 | с рельсовой блокировкой | 3410,48 | 1037,68 | 673,55 | 58,59 | 1699,25 |  | 109 |  |  |
| 08-02-317-8 | Стрелка электрифицированная дистанционного управления | 1983,76 | 689,75 | 56,43 | 5,16 | 1237,58 |  | 73,3 |  |  |
|  | Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-317-9 | одноочковыми | 1691,73 | 288,89 | 554,64 | 51,98 | 848,2 |  | 30,7 |  |  |
| 08-02-317-10 | двухочковыми | 1926,73 | 387,69 | 654,31 | 61,16 | 884,73 |  | 41,2 |  |  |
| 08-02-317-11 | трёхочковыми | 3603,58 | 415,92 | 1062,2 | 99,50 | 2125,46 |  | 44,2 |  |  |
| 08-02-317-12 | Электрообогрев путевых трамвайных стрелок | 1120,91 | 69,98 | 4,6 | 0,27 | 1046,33 |  | 8,1 |  |  |
| 08-02-317-13 | Сигнализация автоматическая однопутная для троллейбуса | 4885,93 | 789,57 | 745,81 | 68,99 | 3350,55 |  | 84,9 |  |  |

Таблица 08-02-318	ОТТЯЖКИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Оттяжка тросовая к |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-02-318-1 | стене здания с установкой крюка | 86,36 | 24,68 | 61,68 | 5,67 | - | 2,82 |
| 08-02-318-2 | лежню в земле | 57,68 | 15,98 | 41,7 | 3,78 | - | 1,85 |

РАЗДЕЛ 3. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ МЕТРОПОЛИТЕНА

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на перемещение оборудования и материальных ресурсов в тоннеле на расстояние 100 м.

2. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

кабелей всех марок и сечений;

пластин стальных к контактному рельсу;

шин из цветных металлов, включая компенсаторы и наконечники медные;

электроконструкций.

Таблица 08-02-331	УСТРОЙСТВА В ТОННЕЛЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА

Измеритель: шт. (расценки 1-5), компл. (расценки 6,7,9-11), кабель (расценка 8)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Шкаф с |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-331-1 | разъдинителем с ручным или моторным приводом | 587,08 | 270,63 | 37,45 | 2,03 | 279 | 27,7 |  |
| 08-02-331-2 | 6 разъединителями с ручным или моторным приводом на вводе | 1461,24 | 574,48 | 108,8 | 6,21 | 777,96 | 58,8 |  |
|  | Основание с шинопроводом, количество шкафов |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-331-3 | 1 | 51,25 | 35,07 | 8,45 | 0,41 | 7,73 | 3,59 |  |
| 08-02-331-4 | 2 | 240,82 | 116,26 | 26,45 | 0,81 | 98,11 | 11,9 |  |
| 08-02-331-5 | 3 | 281,28 | 198,33 | 40,04 | 1,08 | 42,91 | 20,3 |  |
|  | Соединение разъединителя с контактным рельсом |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-331-6 | двумя компенсаторами с дополнительным рельсом | 227,66 | 54,91 | 36,39 | 0,15 | 136,36 | 5,62 |  |
| 08-02-331-7 | одним компенсатором | 90,42 | 22,86 | 14,91 | 0,08 | 52,65 | 2,34 |  |
| 08-02-331-8 | Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса) | 108,88 | 30,25 | 1,26 | 0,04 | 77,37 | 2,92 |  |
|  | Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-331-9 | 2 | 278,62 | 87,93 | 16,56 | 0,31 | 174,13 | 9 |  |
| 08-02-331-10 | 3 | 364,87 | 111,38 | 16,78 | 0,32 | 236,71 | 11,4 |  |
| 08-02-331-11 | 4 | 440,55 | 133,85 | 17,02 | 0,34 | 289,68 | 13,7 |  |

Таблица 08-02-332	УСТРОЙСТВА НА НАЗЕМНЫХ УЧАСТКАХ МЕТРОПОЛИТЕНА

Измеритель: шт. (расценки 1,2), кабель (расценка 3), компл. (расценки 4-8)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шкаф с |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-332-1 | разъединителем с ручным приводом | 594,44 | 284,7 | 39,74 | 2,16 | 270 | 28,7 |
| 08-02-332-2 | пятью разъединителями с ручным приводом на вводе | 1341,88 | 562,46 | 97,3 | 5,53 | 682,12 | 56,7 |
| 08-02-332-3 | Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса) | 120,36 | 32,81 | 12,08 | 0,68 | 75,47 | 3,57 |
|  | Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-332-4 | 2 | 334,05 | 118,05 | 22,01 | 0,54 | 193,99 | 11,9 |
| 08-02-332-5 | 3 | 417,72 | 143,84 | 22,01 | 0,54 | 251,87 | 14,5 |
| 08-02-332-6 | 4 | 506,37 | 177,16 | 22,01 | 0,54 | 307,2 | 17,1 |
|  | Соединение двух контактных рельсов между собой двумя компенсаторами через дополнительный рельс |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-332-7 | без присоединения кабелей | 216,01 | 95,42 | 27,27 | 0,54 | 93,32 | 9,21 |
| 08-02-332-8 | с присоединением двух кабелей | 398,79 | 163,69 | 27,27 | 0,54 | 207,83 | 15,8 |

РАЗДЕЛ 4. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. В расценках не учтены затраты на раскатку кон- тактного провода, проводов питающих, отсасывающих и усиливающих воздушных линий, монтаж заземляющих проводников, рельсовых цепей анкеровок, секционирование, установку воздушных стрелок и сопряжений анкерных участков и транспортировку электрооборудования и материальных ресурсов, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм200120 «Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте».

3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

болтов анкерных и крюковых;

бугеля;

вкладышей седловых;

держателей проводов;

зажимов тросовых, питающих, соединительных, хомутовых, клиновых, с ушком и для крепления фиксаторов;

изоляторов;

коуша;

кронштейнов фиксаторных;

планок;

проводов всех марок и сечений;

распорок;

рельса (табл.08-02-345);

седла;

серег сварных с пестиком;

стоек фиксаторных;

траверс;

фиксаторов;

шин из цветных металлов;

штифта держателя.

Таблица 08-02-341	ПОДВЕСКА КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА КОНСОЛЯХ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подвеска с фиксатором |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-341-1 | прямым или обратным | 2488,14 | 47,62 | 383,86 | 36,32 | 2056,66 | 4,8 |
| 08-02-341-2 | гибким | 2550,78 | 41,76 | 452,36 | 42,80 | 2056,66 | 4,21 |
| 08-02-341-3 | Фиксатор дополнительный | 2375,86 | 30,95 | 288,25 | 27,27 | 2056,66 | 3,12 |
| 08-02-341-4 | Оттяжка фиксаторная | 163,25 | 16,27 | 146,98 | 13,91 | - | 1,64 |
| 08-02-341-5 | Стойка фиксаторная | 420,38 | 27,88 | 381,01 | 36,05 | 11,49 | 2,81 |

Таблица 08-02-342	ПОДВЕСКА КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА ГИБКИХ И ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИНАХ

Измеритель: шт. (расценки 1,2,5), 1 путь (расценки 3,4)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подвеска над двумя путями контактного провода |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-342-1 | одинарного | 3772,95 | 118,05 | 1598,24 | 151,20 | 2056,66 | 11,9 |
| 08-02-342-2 | двойного | 4617,32 | 177,57 | 2383,09 | 225,45 | 2056,66 | 17,9 |
|  | За каждый путь свыше двух добавлять к расценке |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-342-3 | 08-02-342-1 | 2556,66 | 39,08 | 460,92 | 43,61 | 2056,66 | 3,94 |
| 08-02-342-4 | 08-02-342-2 | 2981,17 | 69,74 | 854,77 | 80,87 | 2056,66 | 7,03 |
| 08-02-342-5 | Подвеска нерабочей ветви контактного провода | 236,13 | 6,25 | 75,63 | 7,16 | 154,25 | 0,63 |

Таблица 08-02-343	ПОДВЕСКА КОНТАКТНОЙ СЕТИ В ТОННЕЛЯХ, ПОД МОСТАМИ И ПУТЕПРОВОДАМИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Установка закладной детали для |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-343-1 | подвески, фиксации контактного провода, установки секционного изолятора и отбойника | 32,74 | 19,34 | 7,68 | - | 5,72 | 1,95 |
| 08-02-343-2 | анкеровки, установки секционного разъединителя с проводом | 35,66 | 20,34 | 9,6 | - | 5,72 | 2,05 |
|  | Установка |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-343-3 | Отбойника | 39,68 | 39,68 | - | - | - | 4 |
| 08-02-343-4 | шумоглушителя | 12,5 | 12,5 | - | - | - | 1,26 |

Таблица 08-02-344	ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОНТАКТНЫЕ СЕТИ С БОКОВОЙ ПОДВЕСКОЙ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА

Измеритель: шт. (расценки 1,2), переход (расценки 3,4)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подвеска контактного провода |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-344-1 | Фиксаторная или жесткая | 421,1 | 28,67 | 392,43 | 37,13 | - | 2,89 |
| 08-02-344-2 | на опоре, связанной с рельсами | 601,7 | 62,79 | 529,42 | 50,09 | 9,49 | 6,33 |
|  | Переход с центрального на боковой контактный провод |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-344-3 | без разъединителя | 653,48 | 45,73 | - | - | 607,75 | 4,61 |
| 08-02-344-4 | с разъединителем | 524,77 | 524,77 | - | - | - | 52,9 |

Таблица 08-02-345	РЕЛЬСОВЫЕ И ШИННЫЕ ОТСАСЫВАЮЩИЕ СЕТИ

Измеритель: ввод (расценки 1,2), шт. (расценки 3,4), 10 м (расценки 5-10)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ввод сети в здание подстанции |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-345-1 | одним рельсом или одним пакетом шин | 675,49 | 279,74 | - | - | 395,75 | 28,2 |
| 08-02-345-2 | двумя рельсами или двумя пакетами шин | 973,93 | 398,78 | - | - | 575,15 | 40,2 |
|  | Соединение сети в готовом колодце из |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-345-3 | одного рельса | 58,21 | 41,27 | - | - | 16,94 | 4,16 |
| 08-02-345-4 | двух рельсов | 99,47 | 82,53 | - | - | 16,94 | 8,32 |
|  | Сеть в готовой траншее или горизонтальной поверхности из |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-345-5 | одного рельса | 1594,28 | 73,11 | - | - | 1521,17 | 7,37 |
| 08-02-345-6 | двух рельсов | 1648,15 | 126,98 | - | - | 1521,17 | 12,8 |
|  | Сеть в готовом канале из |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-345-7 | одного рельса | 371,64 | 179,55 | - | - | 192,09 | 18,1 |
| 08-02-345-8 | двух рельсов | 550,2 | 358,11 | - | - | 192,09 | 36,1 |
|  | Сеть на уклоне из |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-345-9 | одного рельса | 1538,69 | 60,71 | - | - | 1477,98 | 6,12 |
| 08-02-345-10 | двух рельсов | 1580,16 | 102,18 | - | - | 1477,98 | 10,3 |

Таблица 08-02-346	ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Измеритель: шт. (расценки 1,4), 100 м (расценки 2,3)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-346-1 | Подвеска группового заземляющего проводника на опоре | 181,57 | 17,46 | 164,11 | 15,53 | - | 1,76 |
|  | Прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-346-2 | заземляющего проводника на шпалах с покрытием лаком | 227,34 | 148,8 | - | - | 78,54 | 15 |
| 08-02-346-3 | группового заземляющего проводника на клицах в тоннеле | 541,63 | 541,63 | - | - | - | 54,6 |
| 08-02-346-4 | Заземление одиночных конструкций контактной сети в тоннеле | 94,56 | 45,24 | - | - | 49,32 | 4,56 |

Таблица 08-02-347	ВОЗДУШНЫЕ ПИТАЮЩИЕ, ОТСАСЫВАЮЩИЕ И УСИЛИВАЮЩИЕ СЕТИ

Измеритель: шт. (расценки 1,3,4), провод (расценки 2,5)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-347-1 | Подвеска одного провода в линии воздушной на подвесных изоляторах | 393,61 | 31,15 | 362,46 | 34,29 | - | 3,14 |
| 08-02-347-2 | За каждый последующий провод добавлять к расценке 08-02-347-1 | 411,92 | 32,34 | 379,58 | 35,91 | - | 3,26 |
| 08-02-347-3 | Обвод электрический одним проводом | 119,15 | 7,84 | 111,31 | 10,53 | - | 0,79 |
| 08-02-347-4 | Соединение электрическое одним проводом | 137,7 | 26,39 | 111,31 | 10,53 | - | 2,66 |
| 08-02-347-5 | За каждый последующий провод добавлять к расценкам 08-02-347-3 и 08-02-347-4 | 62,17 | 7,94 | 54,23 | 5,13 | - | 0,8 |

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

арматуры осветительной, включая стекло и стартеры;

изоляторов;

каната (троса) стального;

колонок «Переход»;

компенсаторов;

кронштейнов для светильников;

крюков;

ламп электрических;

планок;

предохранителей столбовых;

проводов всех марок и сечений, кроме провода для заземления светильников;

пускорегулирующих аппаратов (ПРА);

роликов подвесных;

стоек (табл.08-02-375);

траверс;

труб стальных;

хомутов;

цоколей к опорам;

щитков осветительных.

Таблица 08-02-361	КОЛОНКИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-361-1 | Колонка "Переход" | 28,07 | 12,6 | 4,6 | 0,27 | 10,87 | 1,27 |

Таблица 08-02-362	ЦОКОЛИ К ОПОРАМ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-362-1 | Цоколь | 373,94 | 42,36 | 289,87 | 23,22 | 41,71 | 4,27 |

Таблица 08-02-363	КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кронштейны сварные металлические, количество рожков |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-363-1 | 1 | 251,39 | 33,32 | 194,39 | 18,23 | 23,68 | 3,41 |
| 08-02-363-2 | 2 | 303,65 | 44,45 | 229,52 | 21,47 | 29,68 | 4,55 |
| 08-02-363-3 | За каждый последующий рожок сверх 2 добавлять к расценке 08-02-363-2 | 68,62 | 11,24 | 51,37 | 4,86 | 6,01 | 1,15 |
| 08-02-363-4 | При встроенном в кронштейн ПРА добавлять к расценкам 08-02-363-1 и 08-02-363-2 | 51,35 | 9,97 | 41,38 | 3,92 | - | 1,02 |

Таблица 08-02-364	КРОНШТЕЙНЫ "ПЕРЕХОД"

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кронштейн на |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-364-1 | опоре | 20,92 | 10,61 | 6,91 | 0,41 | 3,4 | 1,07 |
| 08-02-364-2 | стене | 21,89 | 10,42 | 9,21 | 0,54 | 2,26 | 1,05 |

Таблица 08-02-365	РАСТЯЖКИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Растяжка поперечная |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-365-1 | с одинарным креплением к стене | 313,03 | 34,34 | 163 | 15,26 | 115,69 | 3,41 |
| 08-02-365-2 | с двойным креплением к стене | 409,98 | 46,22 | 248,07 | 23,23 | 115,69 | 4,59 |
| 08-02-365-3 | между опорами | 245,07 | 23,46 | 104,49 | 9,72 | 117,12 | 2,33 |

Таблица 08-02-366	ПЛАНКИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-366-1 | 2 | 84,75 | 10,84 | 73,66 | 6,89 | 0,25 | 1,11 |
| 08-02-366-2 | 3 | 85,29 | 11,24 | 73,66 | 6,89 | 0,39 | 1,15 |
| 08-02-366-3 | 4 | 85,7 | 11,53 | 73,66 | 6,89 | 0,51 | 1,18 |
|  | Планка разрывная |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-366-4 | 2х2 | 87,37 | 11,14 | 73,66 | 6,89 | 2,57 | 1,14 |
| 08-02-366-5 | 3х3 | 88,94 | 11,43 | 73,66 | 6,89 | 3,85 | 1,17 |
| 08-02-366-6 | 4х4 | 90,63 | 11,82 | 73,66 | 6,89 | 5,15 | 1,21 |

Таблица 08-02-367	ПРОВОДА

Измеритель: км

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-367-1 | 10 | 1891,31 | 209,31 | 1443,12 | 135,95 | 238,88 | 20,5 |
| 08-02-367-2 | 25 | 2199,61 | 244,02 | 1714,25 | 161,60 | 241,34 | 23,9 |
| 08-02-367-3 | 50 | 2214,23 | 253,21 | 1716,54 | 161,73 | 244,48 | 24,8 |
|  | Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-367-4 | 16 | 1023,57 | 127,63 | 659,37 | 61,97 | 236,57 | 12,5 |
| 08-02-367-5 | 20 | 1130,32 | 139,88 | 751,03 | 70,48 | 239,41 | 13,7 |
| 08-02-367-6 | 25 | 1351,92 | 162,34 | 946,52 | 88,97 | 243,06 | 15,9 |
| 08-02-367-7 | 32 | 1486,05 | 198,07 | 1040,14 | 97,74 | 247,84 | 19,4 |

Таблица 08-02-368	ПРОВОДА, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ

Измеритель: 100 м линии (расценка 1), 100 м (расценка 2)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-368-1 | Провод - три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм2 | 3850,34 | 812,72 | 2915,22 | 275,13 | 122,4 | 79,6 |
| 08-02-368-2 | За каждый последующий провод добавлять к расценке 08-02-368-1 | 629,89 | 132,73 | 374,76 | 35,38 | 122,4 | 13 |

Таблица 08-02-369	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Светильник с лампами |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-369-1 | накаливания | 176,31 | 12,08 | 51,69 | 4,73 | 112,54 | 1,15 |
| 08-02-369-2 | люминесцентными | 261,58 | 24,57 | 124,47 | 11,61 | 112,54 | 2,34 |
| 08-02-369-3 | ртутными | 187,73 | 19,22 | 55,97 | 5,13 | 112,54 | 1,83 |
| 08-02-369-4 | Светильник "Шар венчающий" | 194,8 | 13,44 | 68,82 | 6,35 | 112,54 | 1,28 |

Таблица 08-02-370	ЩИТКИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Щиток до трех групп, устанавливаемый в |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-370-1 | обхват колонн | 48,21 | 11,34 | 29,92 | 1,76 | 6,95 | 1,08 |
| 08-02-370-2 | нише цоколя | 48,74 | 11,87 | 29,92 | 1,76 | 6,95 | 1,13 |

Таблица 08-02-371	ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ (ПРА) ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-371-1 | Пускорегулирующий аппарат | 15,68 | 12,39 | 1,15 | 0,07 | 2,14 | 1,18 |

Таблица 08-02-372	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СТОЛБОВЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Предохранитель на опоре |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-372-1 | деревянной | 79,02 | 12,08 | 62,51 | 5,88 | 4,43 | 1,2 |
| 08-02-372-2 | железобетонной | 100,84 | 12,49 | 83,92 | 7,90 | 4,43 | 1,24 |

Таблица 08-02-373	ПРОВОДА НА ПЕРЕХОДАХ

Измеритель: переход 1 проводом

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-373-1 | Растяжка поперечная через контактные сети | 52,22 | 9,09 | 43,13 | 3,92 | - | 0,89 |
|  | Провод через линии связи, сети освещения и другие препятствия, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-373-2 | 10 | 62,21 | 10,52 | 51,69 | 4,73 | - | 1,03 |
| 08-02-373-3 | 35 | 69,04 | 11,64 | 57,4 | 5,27 | - | 1,14 |

Таблица 08-02-374	УСТРОЙСТВО ВВОДОВ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-374-1 | 2 | 448,95 | 33,71 | 399,28 | 37,74 | 15,96 | 3,21 |
| 08-02-374-2 | 3 | 603,91 | 45,57 | 540,56 | 51,10 | 17,78 | 4,34 |
| 08-02-374-3 | 4 | 739,64 | 56,07 | 663,97 | 62,75 | 19,6 | 5,34 |

РАЗДЕЛ 6. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м.

2. В расценках не учтены затраты на:

установку конструкций для крепления лотков, определяемые по расценке 08-01-87-3;

затягивание проводов в трубы при монтаже модульных проводок, определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-02-412;

монтаж стальной полосы для крепления кабеля по табл.08-02-401, определяемые по расценке 08-02-152-3;

монтаж конструкций под осветительные шинопроводы, определяемые по расценке 08-02-414-1;

установку распределительных колонок при монтаже модульных проводок, определяемые по расценкам табл. 08-03-544.

3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

вводов гибких;

кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

каната стального (троса);

компенсаторов шинных;

конструкций для крепления коробов металлических (табл. 08-02-396) и шинопроводов (табл. с 08-02-416 по 08-02-418);

коробов и лотков металлических;

коробок ответвительных, соединительных, проходных;

профилей перфорированных (табл. 08-02-397);

разделителей (перегородок) (табл. 08-02-395);

рукавов металлических (шлангов);

сжимов болтовых для магистральных шинопроводов;

труб, кроме отрезков винипластовых и полиэтиленовых труб для изготовления колец и гильз;

трубок резинобитумных;

шинопроводов для переменного тока напряжением до 1 кВ и постоянного тока напряжением до 1,2 кВ;

шинопроводов осветительных;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

шинодержателей;

ящиков протяжных.

Таблица 08-02-391	ПРОВОДА ПО ДЕРЕВЯННОМУ ОСНОВАНИЮ

Измеритель: 100 м двух-трехжильного провода

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-391-1 | Провод двух-трехжильный | 5718,99 | 105,39 | 4,6 | 0,27 | 5609 | 11,2 |

Таблица 08-02-392	ПРОВОДА ПО РОЛИКАМ

Измеритель: 100 м двух-трехжильного провода

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-392-1 | Провод сечением до 2,5 мм2 | 6399,38 | 159,03 | 26 | 0,27 | 6214,35 | 16,9 |

Таблица 08-02-394	ПРОВОДКИ ТРОСОВЫЕ

Измеритель: 100 м линии

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-394-1 | 6 | 3053,43 | 267,24 | 598,97 | 189,30 | 2187,22 | 28,4 |
| 08-02-394-2 | 16 | 3309,45 | 345,35 | 776,88 | 247,63 | 2187,22 | 36,7 |
| 08-02-394-3 | 35 | 3674,27 | 446,03 | 1041,02 | 334,47 | 2187,22 | 47,4 |
| 08-02-394-4 | Кабель до 4 в линии сечением жил до 16 мм2 | 3707,68 | 624,82 | 822,65 | 261,06 | 2260,21 | 66,4 |

Таблица 08-02-395	ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Измеритель: т

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-395-1 | 200 | 1791,5 | 635,18 | 1081,76 | 250,74 | 74,56 | 67,5 |
| 08-02-395-2 | 400 | 1552,97 | 546,72 | 949,41 | 208,98 | 56,84 | 58,1 |

Таблица 08-02-396	КОРОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-396-1 | 2 | 2304,19 | 353,82 | 817,61 | 160,51 | 1132,76 | 37,6 |
| 08-02-396-2 | 3 | 2138,38 | 298,3 | 707,32 | 134,16 | 1132,76 | 31,7 |
| 08-02-396-3 | 6 (блоки) | 2032,98 | 287,95 | 612,27 | 99,24 | 1132,76 | 30,6 |
| 08-02-396-4 | 9 (блоки) | 1965,56 | 254,07 | 578,73 | 87,76 | 1132,76 | 27 |
|  | Короб по стенам и потолкам, длина, м |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-396-5 | 2 | 2076,9 | 353,82 | 672,75 | 150,68 | 1050,33 | 37,6 |
| 08-02-396-6 | 3 | 1879,38 | 276,65 | 552,4 | 120,51 | 1050,33 | 29,4 |
| 08-02-396-7 | 6 (блоки) | 1721,2 | 231,49 | 439,38 | 78,87 | 1050,33 | 24,6 |
| 08-02-396-8 | 9 (блоки) | 1597,78 | 166,56 | 380,89 | 59,61 | 1050,33 | 17,7 |
|  | Короб, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина, м |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-396-9 | 2 | 2387,69 | 563,66 | 920,7 | 234,20 | 903,33 | 59,9 |
| 08-02-396-10 | 3 | 2142,69 | 464,85 | 774,51 | 194,52 | 903,33 | 49,4 |
| 08-02-396-11 | 6 (блоки) | 1927,7 | 419,69 | 604,68 | 131,88 | 903,33 | 44,6 |
| 08-02-396-12 | 9 (блоки) | 1768,38 | 331,23 | 533,82 | 106,36 | 903,33 | 35,2 |
|  | Короб, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина, м |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-396-13 | 2 | 1314,47 | 408,39 | 759,08 | 173,45 | 147 | 43,4 |
| 08-02-396-14 | 3 | 1151,29 | 342,52 | 661,77 | 148,36 | 147 | 36,4 |
| 08-02-396-15 | 6 (блоки) | 1013,08 | 320,88 | 545,2 | 105,56 | 147 | 34,1 |
| 08-02-396-16 | 9 (блоки) | 910,67 | 265,36 | 498,31 | 88,97 | 147 | 28,2 |

Таблица 08-02-397	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ

Измеритель: 100 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-397-1 | Профиль длиной 2 м | 1177,49 | 100,69 | 221,85 | 42,51 | 854,95 | 10,7 |

Таблица 08-02-398	ПРОВОДА В ЛОТКАХ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Провод, сечение, мм2,до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-398-1 | 6 | 98,22 | 15,81 | 27,22 | 9,42 | 55,19 | 1,68 |
| 08-02-398-2 | 35 | 126,7 | 25,12 | 43,66 | 14,10 | 57,92 | 2,67 |
| 08-02-398-3 | 70 | 165,37 | 33,12 | 72,65 | 19,12 | 59,6 | 3,52 |
| 08-02-398-4 | 120 | 207,97 | 48,09 | 97,97 | 20,60 | 61,91 | 5,11 |
| 08-02-398-5 | 185 | 276,76 | 66,34 | 138,85 | 27,89 | 71,57 | 7,05 |

Таблица 08-02-399	ПРОВОДА В КОРОБАХ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Провод, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-399-1 | 6 | 139,2 | 33,12 | 50,89 | 18,24 | 55,19 | 3,52 |
| 08-02-399-2 | 35 | 177,57 | 44,23 | 75,42 | 25,93 | 57,92 | 4,7 |
| 08-02-399-3 | 70 | 227,97 | 55,24 | 113,13 | 34,20 | 59,6 | 5,87 |
| 08-02-399-4 | 120 | 291,73 | 77,35 | 152,47 | 40,90 | 61,91 | 8,22 |
| 08-02-399-5 | 185 | 352,83 | 99,75 | 181,51 | 43,78 | 71,57 | 10,6 |

Таблица 08-02-400	ПРОВОДА ПО ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПРОФИЛЯМ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-400-1 | Провод сечением до 6 мм2 | 170,24 | 44,23 | 70,82 | 25,66 | 55,19 | 4,7 |

Таблица 08-02-401	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 5468,52 | 485,56 | 899,59 | 289,90 | 4083,37 | 51,6 |

Таблица 08-02-402	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кабель двух-четырехжильный |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-402-1 | в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 965,73 | 143,97 | 592,73 | 64,84 | 229,03 | 15,3 |
| 08-02-402-2 | во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 | 1014,54 | 132,68 | 527,21 | 59,14 | 354,65 | 14,1 |

Таблица 08-02-403	ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-403-1 | в пустотах плит перекрытий | 1368,64 | 159,97 | 83,14 | 29,87 | 1125,53 | 17 |
| 08-02-403-2 | в готовых каналах стен и перекрытий | 1423,33 | 188,2 | 109,6 | 39,73 | 1125,53 | 20 |
| 08-02-403-3 | под штукатурку по стенам или в бороздах | 3876,33 | 348,17 | 166,28 | 60,85 | 3361,88 | 37 |
| 08-02-403-4 | по перекрытиям | 3470,03 | 178,79 | 151,96 | 55,51 | 3139,28 | 19 |

Таблица 08-02-404	ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ

Измеритель: 100 м трассы

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Провод, количество и сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-404-1 | 2х6 | 510,7 | 172,2 | 108,43 | 38,23 | 230,07 | 18,3 |
| 08-02-404-2 | 4х16 | 714,3 | 216,43 | 231,87 | 70,48 | 266 | 23 |
| 08-02-404-3 | 4х35 | 894,3 | 301,12 | 327,18 | 92,98 | 266 | 32 |
| 08-02-404-4 | 4х70 | 1193,43 | 416,86 | 510,57 | 137,46 | 266 | 44,3 |
| 08-02-404-5 | 4х16+2х6 | 659,27 | 209,84 | 234,1 | 69,15 | 215,33 | 22,3 |
| 08-02-404-6 | 4х35+2х6 | 812,47 | 265,36 | 331,78 | 89,64 | 215,33 | 28,2 |
| 08-02-404-7 | 4х70+2х6 | 1034,53 | 342,52 | 476,68 | 122,66 | 215,33 | 36,4 |
| 08-02-404-8 | 6х16+2х6 | 777,34 | 254,07 | 307,94 | 90,88 | 215,33 | 27 |
| 08-02-404-9 | 6х35+2х6 | 949,05 | 320,88 | 412,84 | 111,88 | 215,33 | 34,1 |

Таблица 08-02-405	ПРОВОДА ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-405-1 | 16 | 1545,19 | 360,4 | 224,91 | 3,38 | 959,88 | 38,3 |
| 08-02-405-2 | 35 | 1616,32 | 393,34 | 250,23 | 4,86 | 972,75 | 41,8 |
| 08-02-405-3 | 70 | 1756,45 | 438,51 | 342,3 | 10,26 | 975,64 | 46,6 |
| 08-02-405-4 | 120 | 1920,08 | 483,67 | 443,59 | 16,20 | 992,82 | 51,4 |
| 08-02-405-5 | 240 | 2161,77 | 517,55 | 650,75 | 28,35 | 993,47 | 55 |
| 08-02-405-6 | 400 | 2605,22 | 718,92 | 878,63 | 41,72 | 1007,67 | 76,4 |

Таблица 08-02-406	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ

Измеритель: т

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Скобы или конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-406-1 | П-образные | 20932,25 | 2512,47 | 1639,91 | 22,55 | 16779,87 |  | 267 |  |
| 08-02-406-2 | Г-образные | 25417,43 | 2719,49 | 1947,71 | 22,55 | 20750,23 |  | 289 |  |

Таблица 08-02-407	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-407-1 | 25 | 2795,56 | 289,83 | 837,19 | 238,35 | 1668,54 |  | 30,8 |  |
| 08-02-407-2 | 40 | 3204,97 | 390,52 | 1144,97 | 321,68 | 1669,48 |  | 41,5 |  |
| 08-02-407-3 | 50 | 3838,6 | 446,03 | 1220,57 | 369,57 | 2172 |  | 47,4 |  |
| 08-02-407-4 | 80 | 3866,78 | 635,18 | 1425,84 | 407,02 | 1805,76 |  | 67,5 |  |
| 08-02-407-5 | 100 | 4719,27 | 868,54 | 2044,04 | 605,52 | 1806,69 |  | 92,3 |  |
|  | Труба в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-407-6 | 25 | 1697,13 | 178,79 | 142,62 | 6,35 | 1375,72 |  | 19 |  |
| 08-02-407-7 | 40 | 1820,82 | 223,02 | 218,57 | 10,80 | 1379,23 |  | 23,7 |  |
| 08-02-407-8 | 50 | 1882,13 | 267,24 | 243,89 | 12,29 | 1371 |  | 28,4 |  |
| 08-02-407-9 | 80 | 2146,58 | 401,81 | 368,19 | 19,58 | 1376,58 |  | 42,7 |  |
| 08-02-407-10 | 10 | 2364,04 | 512,85 | 469,47 | 25,52 | 1381,72 |  | 54,5 |  |
|  | Труба в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-407-11 | 25 | 1975,26 | 311,47 | 163,35 | 6,35 | 1500,44 |  | 33,1 |  |
| 08-02-407-12 | 40 | 2150,43 | 401,81 | 239,3 | 10,80 | 1509,32 |  | 42,7 |  |
| 08-02-407-13 | 50 | 2243,82 | 490,26 | 264,62 | 12,29 | 1488,94 |  | 52,1 |  |
| 08-02-407-14 | 80 | 2476,81 | 679,4 | 388,92 | 19,58 | 1408,49 |  | 72,2 |  |
| 08-02-407-15 | 100 | 2780,41 | 880,78 | 490,2 | 25,52 | 1409,43 |  | 93,6 |  |
|  | Труба по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-407-16 | 40 | 2824,44 | 311,47 | 859,09 | 234,68 | 1653,88 |  | 33,1 |  |
| 08-02-407-17 | 50 | 2986,99 | 379,22 | 1005,87 | 279,09 | 1601,9 |  | 40,3 |  |
| 08-02-407-18 | 80 | 3477,88 | 546,72 | 1487,04 | 416,30 | 1444,12 |  | 58,1 |  |
| 08-02-407-19 | 100 | 4135,26 | 657,76 | 1873,01 | 523,16 | 1604,49 |  | 69,9 |  |

Таблица 08-02-408	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Труба с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-408-1 | 25 | 3633,21 | 590,95 | 1371,78 | 437,25 | 1670,48 | 62,8 |
| 08-02-408-2 | 40 | 4140,64 | 747,15 | 1722,08 | 539,22 | 1671,41 | 79,4 |
| 08-02-408-3 | 50 | 4646,14 | 902,42 | 2081,82 | 651,99 | 1661,9 | 95,9 |
|  | Труба в готовых бороздах, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-408-4 | 25 | 1163,13 | 446,03 | 519,1 | 156,53 | 198 | 47,4 |
| 08-02-408-5 | 40 | 1427,2 | 557,07 | 660,71 | 191,22 | 209,42 | 59,2 |
| 08-02-408-6 | 50 | 1709,81 | 691,64 | 810,33 | 233,23 | 207,84 | 73,5 |
|  | Труба в опалубке фундаментов, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-408-7 | 25 | 896,93 | 581,54 | 117,39 | 6,89 | 198 | 61,8 |
| 08-02-408-8 | 40 | 1091,98 | 707,63 | 174,93 | 10,26 | 209,42 | 75,2 |
| 08-02-408-9 | 50 | 1303,52 | 877,01 | 218,67 | 12,83 | 207,84 | 93,2 |

Таблица 08-02-409	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-409-1 | 25 | 2561,19 | 223,96 | 581,65 | 184,77 | 1755,58 | 23,8 |
| 08-02-409-2 | 50 | 2977,07 | 323,7 | 890,65 | 277,06 | 1762,72 | 34,4 |
| 08-02-409-3 | 63 | 3232,45 | 367,93 | 1117,34 | 346,98 | 1747,18 | 39,1 |
|  | Труба по потолкам, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-409-4 | 50 | 2521,67 | 256,89 | 502,06 | 137,86 | 1762,72 | 27,3 |
| 08-02-409-5 | 63 | 2662,77 | 279,48 | 636,11 | 175,30 | 1747,18 | 29,7 |
|  | Труба по основанию пола, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-409-6 | 25 | 1551,45 | 179,73 | 51,1 | 1,49 | 1320,62 | 19,1 |
| 08-02-409-7 | 50 | 1636,65 | 201,37 | 107,52 | 4,46 | 1327,76 | 21,4 |
| 08-02-409-8 | 63 | 1672,26 | 221,14 | 138,9 | 5,94 | 1312,22 | 23,5 |

Таблица 08-02-410	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Труба по основанию пола, диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-410-1 | 25 | 946,15 | 157,15 | 32,42 | 1,49 | 756,58 | 16,7 |
| 08-02-410-2 | 50 | 984,79 | 179,73 | 41,34 | 1,89 | 763,72 | 19,1 |
| 08-02-410-3 | 63 | 990,04 | 179,73 | 62,13 | 2,97 | 748,18 | 19,1 |

Таблица 08-02-411	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ВВОДЫ ГИБКИЕ

Измеритель: 100 м (расценки 1-3), 1 ввод (расценки 4-7)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Рукав, наружный диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-411-1 | 48 | 3737,13 | 326,53 | 234,57 | 2,97 | 3176,03 | 34,7 |
| 08-02-411-2 | 60 | 3774,54 | 336,88 | 261,63 | 4,46 | 3176,03 | 35,8 |
| 08-02-411-3 | 78 | 3784,79 | 336,88 | 271,88 | 4,86 | 3176,03 | 35,8 |
|  | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-411-4 | 27 | 27,93 | 9,69 | - | - | 18,24 | 1,03 |
| 08-02-411-5 | 48 | 27,93 | 9,69 | - | - | 18,24 | 1,03 |
| 08-02-411-6 | 60 | 27,93 | 9,69 | - | - | 18,24 | 1,03 |
| 08-02-411-7 | 78 | 27,93 | 9,69 | - | - | 18,24 | 1,03 |

Таблица 08-02-412	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-412-1 | 2,5 | 635,2 | 52,79 | 2,31 | 0,14 | 580,1 |  | 5,61 |  |
| 08-02-412-2 | 6 | 648,45 | 63,42 | 4,6 | 0,27 | 580,43 |  | 6,74 |  |
| 08-02-412-3 | 16 | 679,79 | 73,96 | 9,21 | 0,54 | 596,62 |  | 7,86 |  |
| 08-02-412-4 | 35 | 720,63 | 105,39 | 18,41 | 1,08 | 596,83 |  | 11,2 |  |
| 08-02-412-5 | 70 | 774,31 | 137,39 | 32,22 | 1,89 | 604,7 |  | 14,6 |  |
| 08-02-412-6 | 120 | 831,83 | 169,38 | 57,54 | 3,38 | 604,91 |  | 18 |  |
| 08-02-412-7 | 150 | 927,31 | 253,13 | 69,06 | 4,05 | 605,12 |  | 26,9 |  |
| 08-02-412-8 | 240 | 1067,17 | 369,81 | 92,07 | 5,40 | 605,29 |  | 39,3 |  |
|  | Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-412-9 | 6 | 219,25 | 21,55 | 2,31 | 0,14 | 195,39 |  | 2,29 |  |
| 08-02-412-10 | 35 | 283 | 52,79 | 18,41 | 1,08 | 211,8 |  | 5,61 |  |
| 08-02-412-11 | 70 | 336,38 | 84,5 | 32,22 | 1,89 | 219,66 |  | 8,98 |  |
| 08-02-412-12 | 120 | 382,8 | 105,39 | 57,54 | 3,38 | 219,87 |  | 11,2 |  |
| 08-02-412-13 | 150 | 426,53 | 137,39 | 69,06 | 4,05 | 220,08 |  | 14,6 |  |
| 08-02-412-14 | 240 | 481,71 | 169,38 | 92,07 | 5,40 | 220,26 |  | 18 |  |

Таблица 08-02-413	ПРОВОД В РЕЗИНОБИТУМНЫХ ТРУБКАХ

Измеритель: 100 м трубок

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Провод, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-413-1 | 6 | 1575,89 | 190,08 | 50,64 | 2,97 | 1335,17 |  | 20,2 |  |
| 08-02-413-2 | 16 | 1675,92 | 264,42 | 75,95 | 4,46 | 1335,55 |  | 28,1 |  |
|  | Провод, количество проводов в трубке до 3, сечение провода, мм2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-413-3 | 6 | 1610,93 | 221,14 | 50,64 | 2,97 | 1339,15 |  | 23,5 |  |
| 08-02-413-4 | 16 | 1754,78 | 317,12 | 82,86 | 4,86 | 1354,8 |  | 33,7 |  |
| 08-02-413-5 | 35 | 1945,34 | 422,51 | 168,03 | 9,86 | 1354,8 |  | 44,9 |  |
| 08-02-413-6 | 70 | 2172,16 | 538,25 | 257,8 | 15,12 | 1376,11 |  | 57,2 |  |
|  | Провод, количество проводов в трубке до 4, сечение провода, мм2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-413-7 | 2,5 | 1614,14 | 221,14 | 50,64 | 2,97 | 1342,36 |  | 23,5 |  |
| 08-02-413-8 | 6 | 1657,8 | 264,42 | 50,64 | 2,97 | 1342,74 |  | 28,1 |  |
| 08-02-413-9 | 16 | 1830,63 | 380,16 | 92,07 | 5,40 | 1358,4 |  | 40,4 |  |
| 08-02-413-10 | 35 | 2023,49 | 496,85 | 168,03 | 9,86 | 1358,61 |  | 52,8 |  |
| 08-02-413-11 | 70 | 2324,32 | 623,88 | 333,76 | 19,58 | 1366,68 |  | 66,3 |  |
|  | Провод, количество проводов в трубке до 6, сечение провода, мм2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-413-12 | 2,5 | 1706,03 | 264,42 | 92,07 | 5,40 | 1349,54 |  | 28,1 |  |
| 08-02-413-13 | 6 | 1768,32 | 317,12 | 101,28 | 5,94 | 1349,92 |  | 33,7 |  |
| 08-02-413-14 | 16 | 1998,46 | 464,85 | 168,03 | 9,86 | 1365,58 |  | 49,4 |  |
| 08-02-413-15 | 35 | 2344,14 | 644,59 | 333,76 | 19,58 | 1365,79 |  | 68,5 |  |
|  | Провод, количество проводов в трубке до 8, сечение провода, мм2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-413-16 | 2,5 | 1755,95 | 306,77 | 92,07 | 5,40 | 1357,11 |  | 32,6 |  |
| 08-02-413-17 | 6 | 1835,06 | 380,16 | 97,46 | 5,94 | 1357,44 |  | 40,4 |  |
| 08-02-413-18 | 16 | 2107,81 | 559,9 | 174,93 | 10,26 | 1372,98 |  | 59,5 |  |

Таблица 08-02-414	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДОВ

Измеритель: т

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-414-1 | Конструкция | 18549,13 | 1750,26 | 2327,83 | 713,91 | 14471,04 | 186 |

Таблица 08-02-415	ШИНОПРОВОДЫ ОТКРЫТЫЕ

Измеритель: 100 м однопроводной линии

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шинопровод на установленных конструкциях, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-415-1 | 250 | 3913,7 | 326,53 | 736,03 | 94,56 | 2851,14 | 34,7 |
| 08-02-415-2 | 640 | 5081,57 | 438,51 | 1025,38 | 131,06 | 3617,68 | 46,6 |
| 08-02-415-3 | 1200 | 6000,03 | 585,3 | 1404,35 | 179,73 | 4010,38 | 62,2 |

Таблица 08-02-416	ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Измеритель: 100 м шинопровода

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Шинопровод на ток до 1600 А на |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-416-1 | стойках | 19530,36 | 2220,76 | 7079,91 | 875,93 | 10229,69 |  | 236 |
| 08-02-416-2 | конструкциях по стенам и колоннам | 19205,97 | 2183,12 | 6630,1 | 842,30 | 10392,75 |  | 232 |
| 08-02-416-3 | конструкциях по фермам | 18387,96 | 2437,19 | 7370,78 | 945,87 | 8579,99 |  | 259 |
|  | Шинопровод на ток до 2500 А на |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-416-4 | стойках | 24124,87 | 2832,41 | 9135,13 | 1116,01 | 12157,33 |  | 301 |
| 08-02-416-5 | конструкциях по стенам и колоннам | 22529,84 | 2437,19 | 7772,25 | 943,87 | 12320,4 |  | 259 |
| 08-02-416-6 | конструкциях по фермам | 24424,55 | 3105,3 | 9717,41 | 1224,07 | 11601,84 |  | 330 |
|  | Шинопровод на ток до 4000 А на |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-416-7 | стойках | 27298,08 | 3105,3 | 10411,45 | 1249,17 | 13781,33 |  | 330 |
| 08-02-416-8 | конструкциях по стенам и колоннам | 27150,17 | 3105,3 | 10100,63 | 1233,39 | 13944,24 |  | 330 |
| 08-02-416-9 | конструкциях по фермам | 27541,77 | 3378,19 | 10937,9 | 1348,48 | 13225,68 |  | 359 |

Таблица 08-02-417	ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Измеритель: 100 м шинопровода

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-417-1 | Шинопровод на ток до 630 А на стойках | 4138,2 | 1562,06 | 1845,63 | 392,87 | 730,51 | 166 |
|  | Шинопровод на ток до 630 А на конструкциях по |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-417-2 | стенам | 3541,31 | 1533,83 | 1505,45 | 390,30 | 502,03 | 163 |
| 08-02-417-3 | колоннам | 5673,99 | 1533,83 | 1639,91 | 390,30 | 2500,25 | 163 |

Таблица 08-02-418	ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Измеритель: 100 м шинопровода

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шинопровод на конструкциях на напряжение до 1000 В на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-418-1 | 2500 | 6697,11 | 2126,66 | 3210,75 | 805,51 | 1359,7 | 226 |
| 08-02-418-2 | 4000 | 8165,33 | 2371,32 | 3920,77 | 920,46 | 1873,24 | 252 |
| 08-02-418-3 | 6300 | 8956,86 | 2634,8 | 4447,86 | 1034,44 | 1874,2 | 280 |

Таблица 08-02-419	ШИНОПРОВОДЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

Измеритель: 100 м шинопровода

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-419-1 | Шинопровод на установленных конструкциях | 3279,14 | 563,66 | 939,09 | 271,08 | 1776,39 | 59,9 |

Таблица 08-02-420	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ШИНОПРОВОДУ

Измеритель: 100 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-02-420-1 | Коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 11649,57 | 2201,94 | 1254,48 | 73,58 | 8193,15 | 234 |

Таблица 08-02-421	ПРОВОДКИ МОДУЛЬНЫЕ

Измеритель: 100 м труб

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Проводка модульная стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками, м |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-421-1 | до 2 | 2620,24 | 483,67 | 337,38 | 29,86 | 1799,19 | 51,4 |
| 08-02-421-2 | свыше 2 | 2381,18 | 360,4 | 279,17 | 22,90 | 1741,61 | 38,3 |

Таблица 08-02-422	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛИНТУС

Измеритель: 100 м одного провода (расценки 1,2), 100 м двухпроводной линии (расценки 3 и 4)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Один провод, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-422-1 | 2х2,5 | 829,56 | 238,08 | 2,31 | 0,14 | 589,17 | 24 |
| 08-02-422-2 | 3х4 | 852,52 | 259,9 | 3,45 | 0,20 | 589,17 | 26,2 |
|  | Провод |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-422-3 | два сечением до 2,5 мм2 | 1423,59 | 268,83 | 4,6 | 0,27 | 1150,16 | 27,1 |
| 08-02-422-4 | три сечением до 4 мм2 | 2046,71 | 336,29 | 6,91 | 0,41 | 1703,51 | 33,9 |

РАЗДЕЛ 7. ШИНЫ ТЯЖЕЛЫЕ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. В расценках не учтена стоимость шин и лент из цветных металлов.

Таблица 08-02-452	ШИНЫ ДЛЯ МОЩНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ ВАНН

Измеритель: т

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-452-1 | электродуговой сварки (изготовление и монтаж) | 1182,83 | 118,05 | 278,6 | 26,36 | 786,18 | 11,9 |
| 08-02-452-2 | электродуговой сварки (монтаж без заготовки) | 907,88 | 32,14 | 314,25 | 20,86 | 561,49 | 3,24 |
| 08-02-452-3 | аргонодуговой сварки (изготовление и монтаж) | 1472,72 | 308,51 | 263,12 | 26,36 | 901,09 | 31,1 |
| 08-02-452-4 | аргонодуговой сварки (монтаж без заготовки) | 620,95 | 173,6 | 397,38 | 20,86 | 49,97 | 17,5 |
|  | Катодная ошиновка электролизера на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-452-5 | изготовление и монтаж | 1353,75 | 541,77 | 364,3 | 34,57 | 447,68 | 53,8 |
| 08-02-452-6 | монтаж без заготовки | 1161,11 | 349,43 | 647,76 | 20,86 | 163,92 | 34,7 |
| 08-02-452-7 | Монтаж без заготовки анодных шин с гибкими пакетами для алюминиевых электролизеров на 175 - 255 кА | 745,88 | 71,17 | 192,41 | 10,06 | 482,3 | 6,59 |

РАЗДЕЛ 8. СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В расценке 08-02-472-10 не учтена стоимость провода.

Таблица 08-02-471	ЗАЗЕМЛИТЕЛИ

Измеритель: 10 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-471-1 | 50х50х5 | 889,36 | 100,69 | 57,91 | 2,57 | 730,76 | 10,7 |
| 08-02-471-2 | 63х63х6 | 1299,02 | 111,04 | 83,24 | 4,05 | 1104,74 | 11,8 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-471-3 | 12 | 403,85 | 78,01 | 38,98 | 1,08 | 286,86 | 8,29 |
| 08-02-471-4 | 16 | 606,38 | 78,01 | 52,79 | 1,89 | 475,58 | 8,29 |

Таблица 08-02-472	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ

Измеритель: 100 м (расценки 1-10), 10 шт. (расценка 11)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-472-1 | круглой диаметром 12 мм | 769,64 | 178,79 | 57,57 | 1,89 | 533,28 | 19 |
| 08-02-472-2 | полосовой сечением 160 мм2 | 1127,26 | 156,21 | 75,99 | 2,97 | 895,06 | 16,6 |
| 08-02-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сечением 100 мм2 | 922,76 | 144,91 | 184,84 | 7,43 | 593,01 | 15,4 |
|  | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-472-4 | 8 | 591,09 | 167,5 | 166,43 | 6,35 | 257,16 | 17,8 |
| 08-02-472-5 | 12 | 913,88 | 167,5 | 184,84 | 7,43 | 561,54 | 17,8 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-472-6 | 100 | 2599,18 | 178,79 | 70,95 | 2,57 | 2349,44 | 19 |
| 08-02-472-7 | 160 | 2973,88 | 200,43 | 84,76 | 3,38 | 2688,69 | 21,3 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-472-8 | 8 | 2091,02 | 189,14 | 52,54 | 1,49 | 1849,34 | 20,1 |
| 08-02-472-9 | 12 | 2615,99 | 200,43 | 70,95 | 2,57 | 2344,61 | 21,3 |
| 08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 9040,7 | 438,51 | 252,67 | 0,41 | 8349,52 | 46,6 |
| 08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 49,25 | 33,78 | 6,85 | 0,14 | 8,62 | 3,59 |

ОТДЕЛ 03. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

В расценках табл. 08-03-488 учтены затраты на горизонтальное перемещение статора и ротора при установке на фундамент на расстояние до 10 м.

2. В расценках на установку электрических машин и агрегатов не учтены затраты на:

устройство защитных ограждений, определяемые по расценке 08-01-087-3;

установку защитных кожухов на вводах питания, определяемые по расценке 08-03-545-17;

установку температурных, водоструйных реле, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм200111 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;

монтаж централизованной системы смазки подшипников, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм200112 «Технологические трубопроводы».

3. Затраты на подготовку к испытанию, сдаче под наладку, а также присоединение к электрической сети агрегатов определяются по соответствующим расценкам данного раздела настоящего сборника для каждой машины, входящей в состав агрегата, отдельно.

4. При установке электрических машин и агрегатов в помещениях со взрывоопасной средой к расценкам на подготовку машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску и присоединение к электрической сети следует применять коэффициент 1,7.

5. В расценках не учтены затраты на изготовление вентиляционных кожухов, фундаментных болтов, болтов и пальцев для муфт, шпонок, изолирующих подкладок под подшипники и других деталей, являющихся принадлежностью оборудования, поставляемого заводами-изготовителями.

6. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

клиньев металлических;

кронштейнов;

подкладок металлических;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений, за исключением расценок с 08034941 по 08034944.

Таблица 08-03-481	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Установка машин. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-481-1 | 0,05 | 132,4 | 35,91 | 93,61 | 6,55 | 2,88 | 3,62 |
| 08-03-481-2 | 0,1 | 202,65 | 59,82 | 139,95 | 9,63 | 2,88 | 6,03 |
| 08-03-481-3 | 0,15 | 232,62 | 71,72 | 158,02 | 10,72 | 2,88 | 7,23 |
| 08-03-481-4 | 0,25 | 303,88 | 95,63 | 205,37 | 13,59 | 2,88 | 9,64 |
| 08-03-481-5 | 0,5 | 549,62 | 95,63 | 448,18 | 29,70 | 5,81 | 9,64 |
| 08-03-481-6 | 0,8 | 817,59 | 155,74 | 653,89 | 43,07 | 7,96 | 15,7 |
| 08-03-481-7 | 1,2 | 1115,76 | 179,55 | 875,43 | 57,01 | 60,78 | 18,1 |
| 08-03-481-8 | 2 | 1602,09 | 227,17 | 1294,53 | 83,16 | 80,39 | 22,9 |
| 08-03-481-9 | 3 | 2048,17 | 286,69 | 1474,98 | 94,45 | 286,5 | 28,9 |
| 08-03-481-10 | 5 | 3092,12 | 418,62 | 2387 | 152,64 | 286,5 | 42,2 |
| 08-03-481-11 | 7 | 3911,2 | 538,66 | 3082,4 | 197,55 | 290,14 | 54,3 |
| 08-03-481-12 | 10 | 5365,67 | 729,12 | 3757,55 | 243,00 | 879 | 73,5 |
|  | Установка машин. Машина, устанавливаемая на кронштейнах, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-481-13 | 0,05 | 235,37 | 58,03 | 158,02 | 10,72 | 19,32 | 5,85 |
| 08-03-481-14 | 0,1 | 340,76 | 93,45 | 227,99 | 15,53 | 19,32 | 9,42 |
| 08-03-481-15 | 0,15 | 388,69 | 117,06 | 252,31 | 17,05 | 19,32 | 11,8 |
| 08-03-481-16 | 0,25 | 466,46 | 149,79 | 297,35 | 19,78 | 19,32 | 15,1 |
| 08-03-481-17 | 0,5 | 899,29 | 150,78 | 653,48 | 43,88 | 95,03 | 15,2 |
| 08-03-481-18 | 0,8 | 1249,41 | 232,13 | 922,25 | 61,86 | 95,03 | 23,4 |
| 08-03-481-19 | 1,2 | 1613,54 | 276,77 | 1202,25 | 79,74 | 134,52 | 27,9 |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-481-20 | 0,15 | 127,45 | 12 | 1,31 | 0,03 | 114,14 | 1,21 |
| 08-03-481-21 | 0,25 | 139,38 | 23,91 | 1,33 | 0,03 | 114,14 | 2,41 |
| 08-03-481-22 | 0,5 | 163,29 | 23,91 | 1,33 | 0,03 | 138,05 | 2,41 |
| 08-03-481-23 | 0,8 | 163,32 | 23,91 | 1,36 | 0,03 | 138,05 | 2,41 |
| 08-03-481-24 | 1,2 | 151,04 | 36,01 | 3,25 | 0,14 | 111,78 | 3,63 |
| 08-03-481-25 | 3 | 167,56 | 36,01 | 3,18 | 0,14 | 128,37 | 3,63 |
| 08-03-481-26 | 5 | 179,36 | 47,81 | 3,18 | 0,14 | 128,37 | 4,82 |
| 08-03-481-27 | 7 | 191,9 | 60,31 | 3,22 | 0,14 | 128,37 | 6,08 |
| 08-03-481-28 | 10 | 223,11 | 71,72 | 3,9 | 0,18 | 147,49 | 7,23 |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машина постоянного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-481-29 | 0,1 | 183,3 | 23,91 | 1,4 | 0,03 | 157,99 | 2,41 |
| 08-03-481-30 | 0,15 | 259,53 | 36,01 | 1,64 | 0,04 | 221,88 | 3,63 |
| 08-03-481-31 | 0,5 | 205,83 | 36,01 | 1,65 | 0,04 | 168,17 | 3,63 |
| 08-03-481-32 | 0,8 | 206,04 | 36,01 | 1,66 | 0,04 | 168,37 | 3,63 |
| 08-03-481-33 | 1,2 | 223,67 | 47,81 | 3,34 | 0,14 | 172,52 | 4,82 |
| 08-03-481-34 | 3 | 329,2 | 71,72 | 3,4 | 0,14 | 254,08 | 7,23 |
| 08-03-481-35 | 5 | 369,19 | 82,83 | 3,44 | 0,14 | 282,92 | 8,35 |
| 08-03-481-36 | 7 | 405,42 | 106,14 | 3,48 | 0,14 | 295,8 | 10,7 |
| 08-03-481-37 | 10 | 472 | 143,84 | 3,53 | 0,14 | 324,63 | 14,5 |

Таблица 08-03-482	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Установка машин. Машина переменного или постоянного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-482-1 | 0,05 | 102,38 | 36,21 | 63,29 | 2,52 | 2,88 | 3,65 |
| 08-03-482-2 | 0,1 | 136,52 | 38,59 | 95,05 | 5,02 | 2,88 | 3,89 |
| 08-03-482-3 | 0,15 | 187,66 | 58,43 | 126,35 | 7,25 | 2,88 | 5,89 |
| 08-03-482-4 | 0,25 | 268,53 | 80,05 | 185,6 | 12,00 | 2,88 | 8,07 |
| 08-03-482-5 | 0,35 | 430,21 | 116,06 | 311,27 | 16,47 | 2,88 | 11,7 |
| 08-03-482-6 | 0,5 | 641,03 | 139,87 | 443,65 | 25,67 | 57,51 | 14,1 |
| 08-03-482-7 | 0,8 | 904,06 | 185,5 | 661,05 | 39,62 | 57,51 | 18,7 |
| 08-03-482-8 | 1,2 | 1340,29 | 241,06 | 1025,16 | 67,95 | 74,07 | 24,3 |
| 08-03-482-9 | 2 | 2060,05 | 369,02 | 1616,96 | 106,79 | 74,07 | 37,2 |
| 08-03-482-10 | 3 | 2834,64 | 507,9 | 2081,77 | 138,80 | 244,97 | 51,2 |
| 08-03-482-11 | 5 | 4436,06 | 818,4 | 3372,69 | 224,82 | 244,97 | 82,5 |
| 08-03-482-12 | 7 | 6024,58 | 1111,04 | 4668,57 | 311,09 | 244,97 | 112 |
| 08-03-482-13 | 10 | 8339,22 | 1666,56 | 5796,6 | 392,04 | 876,06 | 168 |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-482-14 | 0,25 | 154,39 | 23,71 | 1,39 | 0,03 | 129,29 | 2,39 |
| 08-03-482-15 | 0,35 | 166,39 | 35,71 | 1,39 | 0,03 | 129,29 | 3,6 |
| 08-03-482-16 | 0,8 | 189,89 | 47,42 | 1,63 | 0,04 | 140,84 | 4,78 |
| 08-03-482-17 | 1,2 | 207,29 | 59,42 | 2,41 | 0,08 | 145,46 | 5,99 |
| 08-03-482-18 | 2 | 220,41 | 71,13 | 2,41 | 0,08 | 146,87 | 7,17 |
| 08-03-482-19 | 3 | 305,56 | 82,24 | 2,89 | 0,11 | 220,43 | 8,29 |
| 08-03-482-20 | 5 | 328,47 | 105,15 | 2,89 | 0,11 | 220,43 | 10,6 |
| 08-03-482-21 | 7 | 366,02 | 129,95 | 3,82 | 0,16 | 232,25 | 13,1 |
| 08-03-482-22 | 10 | 401,77 | 165,66 | 3,86 | 0,16 | 232,25 | 16,7 |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина постоянного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-482-23 | 0,15 | 154,33 | 23,71 | 1,36 | 0,03 | 129,26 | 2,39 |
| 08-03-482-24 | 0,25 | 154,83 | 24,2 | 1,37 | 0,03 | 129,26 | 2,44 |
| 08-03-482-25 | 0,35 | 166,24 | 35,61 | 1,37 | 0,03 | 129,26 | 3,59 |
| 08-03-482-26 | 0,5 | 174,81 | 35,71 | 1,61 | 0,04 | 137,49 | 3,6 |
| 08-03-482-27 | 0,8 | 206,73 | 59,22 | 2,08 | 0,07 | 145,43 | 5,97 |
| 08-03-482-28 | 1,2 | 207,34 | 59,82 | 2,09 | 0,07 | 145,43 | 6,03 |
| 08-03-482-29 | 2 | 209,11 | 59,92 | 2,35 | 0,08 | 146,84 | 6,04 |
| 08-03-482-30 | 3 | 318,41 | 94,84 | 3,14 | 0,12 | 220,43 | 9,56 |
| 08-03-482-31 | 5 | 341,46 | 118,05 | 3,18 | 0,12 | 220,23 | 11,9 |
| 08-03-482-32 | 7 | 389,98 | 153,76 | 3,97 | 0,16 | 232,25 | 15,5 |
| 08-03-482-33 | 10 | 473,31 | 237,09 | 3,97 | 0,16 | 232,25 | 23,9 |

Таблица 08-03-483	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СО СТОЯКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Установка машин. Машина переменного или постоянного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-483-1 | 1,2 | 1228,08 | 207,33 | 981,16 | 64,60 | 39,59 |  | 20,9 |  |
| 08-03-483-2 | 3 | 1891,89 | 261,89 | 1562,68 | 100,56 | 67,32 |  | 26,4 |  |
| 08-03-483-3 | 5 | 2659,91 | 329,34 | 2263,25 | 143,35 | 67,32 |  | 33,2 |  |
| 08-03-483-4 | 7 | 3909,48 | 437,47 | 2913,46 | 183,56 | 558,55 |  | 44,1 |  |
| 08-03-483-5 | 10 | 4355,7 | 489,06 | 3308,09 | 209,21 | 558,55 |  | 49,3 |  |
| 08-03-483-6 | 15 | 8129,18 | 876,93 | 6357,99 | 452,10 | 894,26 |  | 88,4 |  |
| 08-03-483-7 | 20 | 10206,54 | 1071,36 | 8158,12 | 579,96 | 977,06 |  | 108 |  |
| 08-03-483-8 | 25 | 12392,92 | 1279,68 | 9967,49 | 708,17 | 1145,75 |  | 129 |  |
| 08-03-483-9 | 30 | 13801,68 | 1458,24 | 10687,95 | 757,80 | 1655,49 |  | 147 |  |
| 08-03-483-10 | 40 | 18320,27 | 1468,16 | 14860,35 | 1060,34 | 1991,76 |  | 148 |  |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-483-11 | 5 | 185,16 | 47,02 | 3,18 | 0,14 | 134,96 |  | 4,74 |  |
| 08-03-483-12 | 10 | 211,19 | 58,73 | 3,22 | 0,14 | 149,24 |  | 5,92 |  |
| 08-03-483-13 | 20 | 331,87 | 70,53 | 5,7 | 0,27 | 255,64 |  | 7,11 |  |
| 08-03-483-14 | 40 | 399,43 | 94,04 | 8,1 | 0,41 | 297,29 |  | 9,48 |  |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машина постоянного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-483-15 | 1,2 | 324,08 | 82,14 | 3,5 | 0,14 | 238,44 |  | 8,28 |  |
| 08-03-483-16 | 5 | 358,36 | 94,04 | 3,54 | 0,14 | 260,78 |  | 9,48 |  |
| 08-03-483-17 | 10 | 441,46 | 106,14 | 5,89 | 0,27 | 329,43 |  | 10,7 |  |
| 08-03-483-18 | 20 | 484,49 | 128,96 | 5,94 | 0,27 | 349,59 |  | 13 |  |
| 08-03-483-19 | 30 | 574,53 | 152,77 | 8,25 | 0,41 | 413,51 |  | 15,4 |  |
| 08-03-483-20 | 40 | 591,72 | 153,76 | 8,35 | 0,41 | 429,61 |  | 15,5 |  |

Таблица 08-03-484	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СО СТОЯКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Установка машин. Машина переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-484-1 | 5 | 5985,74 | 1200,32 | 4297,56 | 283,64 | 487,86 | 121 |
| 08-03-484-2 | 10 | 8315,51 | 1497,92 | 5924,88 | 386,19 | 892,71 | 151 |
| 08-03-484-3 | 20 | 14656,8 | 2579,2 | 10327,93 | 734,54 | 1749,67 | 260 |
| 08-03-484-4 | 30 | 17444,96 | 3194,24 | 11674,77 | 827,46 | 2575,95 | 322 |
| 08-03-484-5 | 45 | 27160,05 | 3253,76 | 21446,05 | 1540,22 | 2460,24 | 328 |
| 08-03-484-6 | 55 | 33960,03 | 4295,36 | 27204,43 | 1957,28 | 2460,24 | 433 |
|  | Установка машин. Машина переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-484-7 | 5 | 7197,46 | 1597,12 | 5105,3 | 342,68 | 495,04 | 161 |
| 08-03-484-8 | 10 | 9727,53 | 1984 | 6850,82 | 453,87 | 892,71 | 200 |
| 08-03-484-9 | 15 | 13158,48 | 2886,72 | 8684,83 | 569,97 | 1586,93 | 291 |
| 08-03-484-10 | 20 | 16771,74 | 3422,4 | 11549,4 | 823,82 | 1799,94 | 345 |
| 08-03-484-11 | 25 | 19924,47 | 3948,16 | 13816,22 | 984,83 | 2160,09 | 398 |
| 08-03-484-12 | 35 | 28663,24 | 4176,32 | 22024,79 | 1581,30 | 2462,13 | 421 |
| 08-03-484-13 | 45 | 32533,69 | 4354,88 | 25760,57 | 1855,58 | 2418,24 | 439 |
| 08-03-484-14 | 55 | 39294,41 | 5416,32 | 31459,85 | 2268,32 | 2418,24 | 546 |
| 08-03-484-15 | 85 | 55184,41 | 7608,64 | 45795,07 | 3301,61 | 1780,7 | 767 |
| 08-03-484-16 | 100 | 65529,08 | 8680 | 54196,33 | 3904,38 | 2652,75 | 875 |
| 08-03-484-17 | 120 | 74572,95 | 10019,2 | 61901 | 4462,38 | 2652,75 | 1010 |
| 08-03-484-18 | 140 | 86452,95 | 11596,48 | 71330,99 | 5143,95 | 3525,48 | 1169 |
| 08-03-484-19 | 170 | 103619,3 | 13610,24 | 86483,58 | 6236,55 | 3525,48 | 1372 |
| 08-03-484-20 | 200 | 118908,44 | 15802,56 | 98707,67 | 7117,70 | 4398,21 | 1593 |
| 08-03-484-21 | 250 | 151056,24 | 19492,8 | 126285,99 | 9103,01 | 5277,45 | 1965 |
| 08-03-484-22 | 300 | 175958,71 | 23064 | 146737,35 | 10575,18 | 6157,36 | 2325 |
| 08-03-484-23 | 350 | 199814,45 | 25792 | 167368,22 | 12068,82 | 6654,23 | 2600 |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-484-24 | 5 | 182,05 | 46,33 | 3,18 | 0,14 | 132,54 | 4,67 |
| 08-03-484-25 | 10 | 211,16 | 58,83 | 5,51 | 0,27 | 146,82 | 5,93 |
| 08-03-484-26 | 20 | 326,43 | 69,94 | 5,7 | 0,27 | 250,79 | 7,05 |
| 08-03-484-27 | 30 | 375,94 | 93,15 | 5,79 | 0,27 | 277 | 9,39 |
| 08-03-484-28 | 55 | 405,39 | 105,15 | 8,1 | 0,41 | 292,14 | 10,6 |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу, или машина постоянного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-484-29 | 5 | 416 | 94,34 | 3,5 | 0,14 | 318,16 | 9,51 |
| 08-03-484-30 | 10 | 437,81 | 105,15 | 3,53 | 0,14 | 329,13 | 10,6 |
| 08-03-484-31 | 20 | 513,57 | 129,95 | 5,96 | 0,27 | 377,66 | 13,1 |
| 08-03-484-32 | 25 | 604,9 | 134,91 | 8,27 | 0,41 | 461,72 | 13,6 |
| 08-03-484-33 | 45 | 655,6 | 165,66 | 8,28 | 0,41 | 481,66 | 16,7 |
| 08-03-484-34 | 70 | 814,95 | 189,47 | 15,24 | 0,81 | 610,24 | 19,1 |
| 08-03-484-35 | 100 | 871,2 | 237,09 | 15,24 | 0,81 | 618,87 | 23,9 |
| 08-03-484-36 | 170 | 938,17 | 296,61 | 21,77 | 1,22 | 619,79 | 29,9 |
| 08-03-484-37 | 200 | 1118,5 | 344,22 | 26,45 | 1,49 | 747,83 | 34,7 |
| 08-03-484-38 | 250 | 1332,71 | 402,75 | 31,05 | 1,76 | 898,91 | 40,6 |
| 08-03-484-39 | 300 | 1404,2 | 474,18 | 31,11 | 1,76 | 898,91 | 47,8 |
| 08-03-484-40 | 350 | 1475,62 | 545,6 | 31,11 | 1,76 | 898,91 | 55 |

Таблица 08-03-485	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Установка машин. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-485-1 | 5 | 12890,36 | 4126,72 | 8267,42 | 572,81 | 496,22 |  | 416 |  |
| 08-03-485-2 | 10 | 17934 | 5594,88 | 11447,59 | 791,19 | 891,53 |  | 564 |  |
| 08-03-485-3 | 20 | 27800,75 | 7936 | 18064,81 | 1300,41 | 1799,94 |  | 800 |  |
| 08-03-485-4 | 30 | 31373,04 | 8957,76 | 19839,8 | 1428,12 | 2575,48 |  | 903 |  |
|  | Установка машин. Машина переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-485-5 | 5 | 16161,51 | 5475,84 | 10189,45 | 714,56 | 496,22 |  | 552 |  |
| 08-03-485-6 | 10 | 22734,97 | 7539,2 | 14304,24 | 999,99 | 891,53 |  | 760 |  |
| 08-03-485-7 | 15 | 29885,99 | 9652,16 | 18646,9 | 1298,79 | 1586,93 |  | 973 |  |
| 08-03-485-8 | 30 | 38732,58 | 11943,68 | 24213,42 | 1747,80 | 2575,48 |  | 1204 |  |
| 08-03-485-9 | 85 | 91713,89 | 15415,68 | 74517,51 | 5407,29 | 1780,7 |  | 1554 |  |
| 08-03-485-10 | 100 | 109426,07 | 21744,64 | 85028,34 | 6165,09 | 2653,09 |  | 2192 |  |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-485-11 | 5 | 980,42 | 90,77 | 37,76 | 2,16 | 851,89 |  | 9,15 |  |
| 08-03-485-12 | 10 | 2337,06 | 91,36 | 106,83 | 6,21 | 2138,87 |  | 9,21 |  |
| 08-03-485-13 | 15 | 2597,03 | 113,09 | 116,06 | 6,75 | 2367,88 |  | 11,4 |  |
| 08-03-485-14 | 30 | 3195,93 | 147,81 | 139,3 | 8,10 | 2908,82 |  | 14,9 |  |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-485-15 | 5 | 1087,82 | 102,18 | 40,22 | 2,30 | 945,42 |  | 10,3 |  |
| 08-03-485-16 | 10 | 2535,02 | 136,9 | 107,07 | 6,21 | 2291,05 |  | 13,8 |  |
| 08-03-485-17 | 15 | 2840,12 | 147,81 | 116,47 | 6,75 | 2575,84 |  | 14,9 |  |
| 08-03-485-18 | 30 | 5554,34 | 203,36 | 245,55 | 14,31 | 5105,43 |  | 20,5 |  |
| 08-03-485-19 | 40 | 8512,5 | 216,26 | 388,26 | 22,68 | 7907,98 |  | 21,8 |  |
| 08-03-485-20 | 85 | 14755,35 | 260,9 | 693,81 | 40,64 | 13800,64 |  | 26,3 |  |
| 08-03-485-21 | 100 | 16448,47 | 294,62 | 772,15 | 45,23 | 15381,7 |  | 29,7 |  |

Таблица 08-03-486	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ДВУХЪЯКОРНЫЕ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Установка машин. Машина постоянного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-486-1 | 15 | 14536,75 | 2976 | 11020,44 | 801,99 | 540,31 |  | 300 |
| 08-03-486-2 | 30 | 27158,25 | 4176,32 | 22043,6 | 1593,23 | 938,33 |  | 421 |
| 08-03-486-3 | 50 | 39356,5 | 5882,56 | 32198,01 | 2326,01 | 1275,93 |  | 593 |
| 08-03-486-4 | 75 | 55649,24 | 8055,04 | 45791,96 | 3305,75 | 1802,24 |  | 812 |
| 08-03-486-5 | 100 | 72791,81 | 10187,84 | 59922,49 | 4325,58 | 2681,48 |  | 1027 |
| 08-03-486-6 | 160 | 109315,02 | 15266,88 | 90486,75 | 6531,53 | 3561,39 |  | 1539 |
| 08-03-486-7 | 200 | 132447,03 | 18669,44 | 108492,25 | 7845,21 | 5285,34 |  | 1882 |
| 08-03-486-8 | 250 | 166769,19 | 23004,48 | 136713,75 | 9869,40 | 7050,96 |  | 2319 |
| 08-03-486-9 | 300 | 195682,69 | 27081,6 | 161550,13 | 11665,80 | 7050,96 |  | 2730 |
| 08-03-486-10 | 400 | 257481,58 | 35444,16 | 213241,67 | 15399,68 | 8795,75 |  | 3573 |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина постоянного тока, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-486-11 | 30 | 465,65 | 134,91 | 10,12 | 0,54 | 320,62 |  | 13,6 |
| 08-03-486-12 | 50 | 523,25 | 169,63 | 14,73 | 0,81 | 338,89 |  | 17,1 |
| 08-03-486-13 | 160 | 893,4 | 307,52 | 21,67 | 1,22 | 564,21 |  | 31 |
| 08-03-486-14 | 200 | 1155,67 | 393,82 | 28,58 | 1,62 | 733,27 |  | 39,7 |
| 08-03-486-15 | 250 | 1469,98 | 483,1 | 40,13 | 2,30 | 946,75 |  | 48,7 |
| 08-03-486-16 | 300 | 1560,65 | 562,46 | 40,16 | 2,30 | 958,03 |  | 56,7 |
| 08-03-486-17 | 400 | 2070,97 | 752,93 | 49,84 | 2,84 | 1268,2 |  | 75,9 |

Таблица 08-03-487	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Генератор, мощность, мВт, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-487-1 | 30 | 5120,82 | 2499,84 | 924,97 | 98,63 | 1696,01 | 252 |
| 08-03-487-2 | 100 | 8095,02 | 3759,68 | 1612,43 | 171,55 | 2722,91 | 379 |
| 08-03-487-3 | 200 | 11692,29 | 4354,88 | 1826,96 | 193,70 | 5510,45 | 439 |
| 08-03-487-4 | 300 | 14058,93 | 5267,52 | 2098,62 | 220,15 | 6692,79 | 531 |
| 08-03-487-5 | 1000 | 17718,3 | 6696 | 2728,15 | 280,98 | 8294,15 | 675 |

Таблица 08-03-488	СИНХРОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Компенсатор, мощность, мВ×А, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-488-1 | 16 | 39039,46 | 12449,6 | 18305,15 | 1414,13 | 8284,71 |  | 1255 |
| 08-03-488-2 | 50 | 84573,58 | 36793,28 | 33206,57 | 3670,12 | 14573,73 |  | 3709 |
| 08-03-488-3 | 100 | 134718,58 | 52258,56 | 64371,18 | 7351,00 | 18088,84 |  | 5268 |

Таблица 08-03-489	АГРЕГАТЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Агрегат двухмашинный, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-489-1 | 0,1 | 286,32 | 81,44 | 190,52 | 13,19 | 14,36 |  | 8,21 |  |
| 08-03-489-2 | 0,2 | 372,29 | 125,98 | 231,95 | 15,62 | 14,36 |  | 12,7 |  |
| 08-03-489-3 | 0,5 | 788,99 | 139,87 | 592,99 | 40,19 | 56,13 |  | 14,1 |  |
| 08-03-489-4 | 1 | 1433,01 | 208,32 | 1168,56 | 79,27 | 56,13 |  | 21 |  |
| 08-03-489-5 | 2 | 1752,6 | 251,97 | 1415,74 | 91,51 | 84,89 |  | 25,4 |  |
| 08-03-489-6 | 3 | 2023,34 | 296,61 | 1641,84 | 106,11 | 84,89 |  | 29,9 |  |
| 08-03-489-7 | 6 | 3525,28 | 384,9 | 2593,56 | 164,21 | 546,82 |  | 38,8 |  |
| 08-03-489-8 | 7 | 3964,26 | 443,42 | 3002,75 | 190,22 | 518,09 |  | 44,7 |  |
| 08-03-489-9 | 10 | 4540,64 | 557,5 | 3465,05 | 220,93 | 518,09 |  | 56,2 |  |
| 08-03-489-10 | 15 | 9169,54 | 1031,68 | 7110,61 | 507,40 | 1027,25 |  | 104 |  |
| 08-03-489-11 | 20 | 10868,58 | 1269,76 | 8571,57 | 609,62 | 1027,25 |  | 128 |  |
| 08-03-489-12 | 30 | 12918,41 | 1716,16 | 9591,01 | 682,20 | 1611,24 |  | 173 |  |
| 08-03-489-13 | 50 | 24750,67 | 2281,6 | 20436,24 | 1465,74 | 2032,83 |  | 230 |  |
|  | Агрегат трехмашинный, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-489-14 | 0,1 | 417,52 | 129,95 | 267,35 | 18,81 | 20,22 |  | 13,1 |  |
| 08-03-489-15 | 0,5 | 846,52 | 151,78 | 631,42 | 42,89 | 63,32 |  | 15,3 |  |
| 08-03-489-16 | 1 | 1289,65 | 231,14 | 995,19 | 66,60 | 63,32 |  | 23,3 |  |
| 08-03-489-17 | 2 | 1886,46 | 285,7 | 1508,69 | 98,08 | 92,07 |  | 28,8 |  |
| 08-03-489-18 | 3 | 2099,9 | 309,5 | 1698,33 | 110,11 | 92,07 |  | 31,2 |  |
| 08-03-489-19 | 6 | 3729,67 | 430,53 | 2724,59 | 173,68 | 574,55 |  | 43,4 |  |
| 08-03-489-20 | 7 | 4201,4 | 498,98 | 3127,87 | 199,27 | 574,55 |  | 50,3 |  |
| 08-03-489-21 | 10 | 4792,21 | 611,07 | 3606,59 | 231,10 | 574,55 |  | 61,6 |  |
| 08-03-489-22 | 15 | 9522,32 | 1111,04 | 7326,79 | 520,52 | 1084,49 |  | 112 |  |
| 08-03-489-23 | 20 | 11295,39 | 1378,88 | 8832,02 | 628,02 | 1084,49 |  | 139 |  |
| 08-03-489-24 | 25 | 14271,65 | 1676,48 | 10818,15 | 768,02 | 1777,02 |  | 169 |  |
| 08-03-489-25 | 30 | 13869,5 | 1954,24 | 10138,24 | 720,27 | 1777,02 |  | 197 |  |
| 08-03-489-26 | 50 | 21111,01 | 2569,28 | 16180,01 | 1152,95 | 2361,72 |  | 259 |  |
|  | Агрегат четырехмашинный, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-489-27 | 1 | 1433,18 | 255,94 | 1085,17 | 73,04 | 92,07 |  | 25,8 |  |
| 08-03-489-28 | 2 | 1989,7 | 309,5 | 1580,94 | 103,23 | 99,26 |  | 31,2 |  |
| 08-03-489-29 | 3 | 2290,22 | 355,14 | 1821,46 | 119,01 | 113,62 |  | 35,8 |  |
| 08-03-489-30 | 5 | 3765,21 | 481,12 | 2678,74 | 172,36 | 605,35 |  | 48,5 |  |
| 08-03-489-31 | 7 | 4438,09 | 546,59 | 3286,15 | 210,58 | 605,35 |  | 55,1 |  |
| 08-03-489-32 | 10 | 5121,05 | 686,46 | 3829,24 | 247,18 | 605,35 |  | 69,2 |  |
| 08-03-489-33 | 15 | 10052,61 | 1259,84 | 7627,29 | 541,98 | 1165,48 |  | 127 |  |
| 08-03-489-34 | 20 | 11883,38 | 1567,36 | 9150,54 | 650,97 | 1165,48 |  | 158 |  |
| 08-03-489-35 | 30 | 14524,67 | 2172,48 | 10561,17 | 751,05 | 1791,02 |  | 219 |  |
| 08-03-489-36 | 40 | 23613,28 | 2321,28 | 18930,28 | 1357,65 | 2361,72 |  | 234 |  |
|  | Агрегат пятимашинный, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-489-37 | 1 | 1563,83 | 302,56 | 1162,01 | 78,66 | 99,26 |  | 30,5 |  |
| 08-03-489-38 | 2 | 2159,74 | 356,13 | 1697,17 | 111,72 | 106,44 |  | 35,9 |  |
| 08-03-489-39 | 3 | 2475,33 | 400,77 | 1946,58 | 128,05 | 127,98 |  | 40,4 |  |
| 08-03-489-40 | 5 | 3992,79 | 536,67 | 2843,59 | 184,28 | 612,53 |  | 54,1 |  |
| 08-03-489-41 | 7 | 4723,64 | 629,92 | 3481,19 | 224,83 | 612,53 |  | 63,5 |  |
| 08-03-489-42 | 10 | 5447,12 | 788,64 | 4045,95 | 263,02 | 612,53 |  | 79,5 |  |
| 08-03-489-43 | 15 | 10511,15 | 1428,48 | 7910,01 | 562,55 | 1172,66 |  | 144 |  |
| 08-03-489-44 | 20 | 12541,51 | 1775,68 | 9593,17 | 683,19 | 1172,66 |  | 179 |  |
| 08-03-489-45 | 25 | 15515,64 | 2112,96 | 11604,48 | 829,31 | 1798,2 |  | 213 |  |
| 08-03-489-46 | 30 | 19030,07 | 3323,2 | 13902,81 | 995,58 | 1804,06 |  | 335 |  |
| 08-03-489-47 | 40 | 30943,97 | 3521,6 | 24454,21 | 1760,45 | 2968,16 |  | 355 |  |
|  | Агрегат шестимашинный, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-489-48 | 1 | 1778,7 | 349,18 | 1294,35 | 88,09 | 135,17 |  | 35,2 |  |
| 08-03-489-49 | 2 | 2385,76 | 404,74 | 1831,49 | 121,30 | 149,53 |  | 40,8 |  |
| 08-03-489-50 | 3 | 2723,14 | 460,29 | 2098,96 | 138,92 | 163,89 |  | 46,4 |  |
| 08-03-489-51 | 5 | 4263,76 | 607,1 | 3029,77 | 197,78 | 626,89 |  | 61,2 |  |
| 08-03-489-52 | 7 | 5036,06 | 710,27 | 3698,9 | 240,64 | 626,89 |  | 71,6 |  |
| 08-03-489-53 | 10 | 5804,54 | 871,97 | 4305,68 | 281,84 | 626,89 |  | 87,9 |  |
| 08-03-489-54 | 15 | 11049,22 | 1597,12 | 8279,44 | 589,05 | 1172,66 |  | 161 |  |
| 08-03-489-55 | 20 | 13146,48 | 2013,76 | 9960,06 | 709,83 | 1172,66 |  | 203 |  |
| 08-03-489-56 | 25 | 16453,83 | 2430,4 | 12190,64 | 871,65 | 1832,79 |  | 245 |  |
| 08-03-489-57 | 30 | 20103,54 | 3680,32 | 14590,43 | 1045,49 | 1832,79 |  | 371 |  |
| 08-03-489-58 | 40 | 32000,39 | 3660,48 | 25274,48 | 1819,94 | 3065,43 |  | 369 |  |

Таблица 08-03-490	АГРЕГАТЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Агрегат двухмашинный, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-490-1 | 10 | 11236,63 | 2261,76 | 7458,44 | 496,62 | 1516,43 |  | 228 |
| 08-03-490-2 | 15 | 14141,54 | 3283,52 | 9341,59 | 617,31 | 1516,43 |  | 331 |
| 08-03-490-3 | 25 | 21702,21 | 4235,84 | 14267,51 | 1016,42 | 3198,86 |  | 427 |
| 08-03-490-4 | 65 | 47689,91 | 6497,6 | 39390,07 | 2841,62 | 1802,24 |  | 655 |
| 08-03-490-5 | 85 | 56810,1 | 7787,2 | 46340,75 | 3343,19 | 2682,15 |  | 785 |
| 08-03-490-6 | 100 | 66271,89 | 8858,56 | 54731,18 | 3947,13 | 2682,15 |  | 893 |
| 08-03-490-7 | 150 | 92726,85 | 12320,64 | 75972,09 | 5480,69 | 4434,12 |  | 1242 |
| 08-03-490-8 | 200 | 118022,36 | 15713,28 | 97874,96 | 7060,32 | 4434,12 |  | 1584 |
| 08-03-490-9 | 250 | 146673,8 | 19125,76 | 122227,5 | 8814,92 | 5320,54 |  | 1928 |
|  | Агрегат трехмашинный, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-490-10 | 10 | 12883,35 | 2777,6 | 8446,81 | 568,53 | 1658,94 |  | 280 |
| 08-03-490-11 | 15 | 15742,78 | 3878,72 | 10205,12 | 680,76 | 1658,94 |  | 391 |
| 08-03-490-12 | 25 | 21025,84 | 5138,56 | 12335,25 | 874,35 | 3552,03 |  | 518 |
| 08-03-490-13 | 35 | 31190,46 | 6200 | 21438,43 | 1531,04 | 3552,03 |  | 625 |
| 08-03-490-14 | 65 | 54477,58 | 7816,96 | 44411,37 | 3206,39 | 2249,25 |  | 788 |
| 08-03-490-15 | 85 | 65651,7 | 9533,12 | 52975,59 | 3826,22 | 3142,99 |  | 961 |
| 08-03-490-16 | 100 | 76610,31 | 10822,72 | 62644,6 | 4522,19 | 3142,99 |  | 1091 |
| 08-03-490-17 | 150 | 105776,98 | 14919,68 | 85536,76 | 6178,23 | 5320,54 |  | 1504 |
| 08-03-490-18 | 200 | 136193,78 | 19344 | 110649,33 | 7991,64 | 6200,45 |  | 1950 |
| 08-03-490-19 | 250 | 167414,01 | 23232,64 | 137317,65 | 9916,20 | 6863,72 |  | 2342 |
| 08-03-490-20 | 300 | 196199,39 | 27339,52 | 161996,15 | 11700,50 | 6863,72 |  | 2756 |
|  | Агрегат четырехмашинный, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-490-21 | 10 | 13365,77 | 2847,04 | 8611,05 | 579,87 | 1907,68 |  | 287 |
| 08-03-490-22 | 15 | 16781,68 | 4166,4 | 10707,6 | 716,49 | 1907,68 |  | 420 |
| 08-03-490-23 | 25 | 26137,22 | 5604,8 | 16416,14 | 1171,17 | 4116,28 |  | 565 |
| 08-03-490-24 | 35 | 32204,24 | 6775,36 | 22404,26 | 1600,20 | 3024,62 |  | 683 |
| 08-03-490-25 | 65 | 59716,54 | 8779,2 | 48212,1 | 3483,36 | 2725,24 |  | 885 |
| 08-03-490-26 | 85 | 71900,86 | 10753,28 | 57557,46 | 4160,39 | 3590,12 |  | 1084 |
| 08-03-490-27 | 100 | 83616,84 | 12211,52 | 67815,2 | 4899,42 | 3590,12 |  | 1231 |
| 08-03-490-28 | 150 | 116713,99 | 17022,72 | 93490,82 | 6758,55 | 6200,45 |  | 1716 |
| 08-03-490-29 | 200 | 149089,6 | 21754,56 | 121134,59 | 8757,41 | 6200,45 |  | 2193 |
| 08-03-490-30 | 250 | 185413,11 | 26734,4 | 151151,88 | 10925,78 | 7526,83 |  | 2695 |
| 08-03-490-31 | 350 | 229337,42 | 31714,24 | 189512,76 | 13688,15 | 8110,42 |  | 3197 |
|  | Агрегат пятимашинный, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-490-32 | 10 | 16486,86 | 3600,96 | 10840,58 | 742,50 | 2045,32 |  | 363 |
| 08-03-490-33 | 15 | 20035,18 | 5069,12 | 12920,74 | 877,59 | 2045,32 |  | 511 |
| 08-03-490-34 | 35 | 30575,46 | 7846,72 | 18577,7 | 1332,09 | 4151,04 |  | 791 |
| 08-03-490-35 | 65 | 38910,87 | 9840,64 | 26373,71 | 1893,33 | 2696,52 |  | 992 |
| 08-03-490-36 | 85 | 69714,31 | 11983,36 | 54140,83 | 3916,44 | 3590,12 |  | 1208 |
| 08-03-490-37 | 100 | 77179,03 | 13530,88 | 60058,03 | 4348,85 | 3590,12 |  | 1364 |
| 08-03-490-38 | 150 | 88444,11 | 19026,56 | 63217,1 | 4579,65 | 6200,45 |  | 1918 |
| 08-03-490-39 | 200 | 97963,67 | 23996,48 | 67766,74 | 4911,93 | 6200,45 |  | 2419 |
| 08-03-490-40 | 250 | 109224,23 | 29105,28 | 72520,3 | 5259,02 | 7598,65 |  | 2934 |
|  | Агрегат шестимашинный, масса, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-490-41 | 10 | 16930,52 | 4037,44 | 10840,58 | 742,50 | 2052,5 |  | 407 |
| 08-03-490-42 | 15 | 20617,72 | 5644,48 | 12920,74 | 877,59 | 2052,5 |  | 569 |
| 08-03-490-43 | 25 | 30042,16 | 7241,6 | 18577,7 | 1332,09 | 4222,86 |  | 730 |
| 08-03-490-44 | 35 | 40238,81 | 9642,24 | 26373,71 | 1893,33 | 4222,86 |  | 972 |
| 08-03-490-45 | 65 | 67207,41 | 10326,72 | 54140,83 | 3916,44 | 2739,86 |  | 1041 |
|  | Агрегат массой до 65 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-490-46 | семимашинный | 74781,25 | 11983,36 | 60058,03 | 4348,85 | 2739,86 |  | 1208 |
| 08-03-490-47 | восьмимашинный | 78826,19 | 12826,56 | 63217,1 | 4579,65 | 2782,53 |  | 1293 |
| 08-03-490-48 | девятимашинный | 84714,44 | 13897,92 | 67766,74 | 4911,93 | 3049,78 |  | 1401 |
| 08-03-490-49 | десятимашинный | 90777,44 | 15207,36 | 72520,3 | 5259,02 | 3049,78 |  | 1533 |

Таблица 08-03-491	ТАХОГЕНЕРАТОРЫ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Установка тахогенераторов, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-491-1 | 40 | 343,82 | 36,51 | 300,13 | 21,67 | 7,18 | 3,68 |
| 08-03-491-2 | 100 | 388,06 | 48,11 | 332,77 | 24,89 | 7,18 | 4,85 |
| 08-03-491-3 | 130 | 468,83 | 58,03 | 403,62 | 28,74 | 7,18 | 5,85 |
|  | Подготовка тахогенераторов к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-491-4 | 100 | 31,3 | 11,41 | 2,97 | 0,03 | 16,92 | 1,15 |
| 08-03-491-5 | 130 | 33,76 | 12,4 | 2,97 | 0,03 | 18,39 | 1,25 |
| 08-03-491-6 | Установка центробежных выключателей | 89,99 | 77,87 | 4,6 | 0,27 | 7,52 | 7,85 |

Таблица 08-03-492	ШКИВЫ, МУФТЫ, ПОЛУМУФТЫ, ШЕСТЕРНИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Hасадка на валы электрических машин, масса детали, т, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-492-1 | 04 | 66,44 | 11,01 | 16,12 | 0,95 | 39,31 | 1,11 |
| 08-03-492-2 | 0,01 | 92,33 | 22,32 | 20,72 | 1,22 | 49,29 | 2,25 |
| 08-03-492-3 | 0,035 | 145,82 | 33,53 | 34,53 | 2,03 | 77,76 | 3,38 |
| 08-03-492-4 | 0,1 | 458,35 | 83,13 | 262,13 | 18,16 | 113,09 | 8,38 |
| 08-03-492-5 | 0,15 | 575,76 | 93,64 | 318,32 | 21,78 | 163,8 | 9,44 |
| 08-03-492-6 | 0,25 | 755,61 | 104,16 | 414,29 | 27,86 | 237,16 | 10,5 |
| 08-03-492-7 | 1,5 | 2340,2 | 378,94 | 1464,91 | 95,90 | 496,35 | 38,2 |
| 08-03-492-8 | 2 | 2761,63 | 485,09 | 1668,17 | 110,73 | 608,37 | 48,9 |
| 08-03-492-9 | 2,5 | 3320,43 | 574,37 | 2019,42 | 133,78 | 726,64 | 57,9 |
| 08-03-492-10 | 3 | 4026,72 | 680,51 | 2393,72 | 158,18 | 952,49 | 68,6 |

Таблица 08-03-493	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муфта электромагнитная, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-493-1 | 10 | 230,35 | 167,65 | 16,12 | 0,95 | 46,58 | 16,9 |
| 08-03-493-2 | 20 | 534,41 | 468,22 | 18,41 | 1,08 | 47,78 | 47,2 |

Таблица 08-03-494	ФЛАЖКОВЫЕ (ФИГУРНЫЕ) КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Измеритель: 100 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | За каждое присоединение флажковым (фигурным) наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-494-1 | медный сечением до 360 мм2 | 11663,08 | 1031,68 | 1052,05 | 1,22 | 9579,35 | 104 |  |
| 08-03-494-2 | медный сечением до 640 мм2 | 24953,15 | 1626,88 | 2053,87 | 3,11 | 21272,4 | 164 |  |
| 08-03-494-3 | алюминиевый сечением до 640 мм2 | 2516,04 | 805,5 | 595,24 | 0,54 | 1115,3 | 81,2 |  |
| 08-03-494-4 | алюминиевый сечением до 1000 мм2 | 4063,72 | 1041,6 | 1012,29 | 1,49 | 2009,83 | 105 |  |

РАЗДЕЛ 2. ТОКОПОДВОД К ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМ УСТАНОВКАМ

Вводные указания

1. В расценках на монтаж троллеев учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту, м, до:

15 - крановых (кроме напольных);

8 - тельферных.

2. В расценках не учтены затраты на монтаж:

муфт и концевых заделок кабелей, определяемые по соответствующим расценкам раздела 1 отдела 02;

разъединителя, дистанционного привода и блок-замка к нему, а также несущей конструкции для высоковольтного токоприемника, определяемые по соответствующим расценкам отдела 01;

приборов световой сигнализации наличия напряжения на троллейных линиях и шинопроводах троллейных (светофоров), определяемые по расценке 08-03-543-2.

3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

изоляторов;

кабелей и проводов всех марок и сечений;

каната стального (троса);

комплектных троллейных устройств из двутаврового алюминиевого сплава;

компенсаторов троллейных;

кронштейнов троллейных с троллеедержателями;

планок сталеалюминиевых;

секций троллейных заводского изготовления;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

шинодержателей;

шпилек к кронштейнам.

Таблица 08-03-501	ТРОЛЛЕИ ДЛЯ КРАНОВ (КРОМЕ НАПОЛЬНЫХ) ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Измеритель: 100 м (3 фазы) (расценки 1-3), 100 м (1 фаза) (расценки 4-6)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Троллеи трехфазные из угловой стали до № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-501-1 | 5 | 115588,06 | 1587,2 | 5970,63 | 480,28 | 108030,23 |  | 160 |  |
| 08-03-501-2 | 6,3 | 116646,85 | 1676,48 | 6503,66 | 513,75 | 108466,71 |  | 169 |  |
| 08-03-501-3 | 7,5 | 118295,61 | 1954,24 | 7793,71 | 607,19 | 108547,66 |  | 197 |  |
|  | За каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали до № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-501-4 | 5 | 26381,29 | 402,75 | 1243,97 | 92,97 | 24734,57 |  | 40,6 |  |
| 08-03-501-5 | 6,3 | 26872,29 | 426,56 | 1571,05 | 119,50 | 24874,68 |  | 43 |  |
| 08-03-501-6 | 7,5 | 27729,52 | 497,98 | 2325,75 | 164,14 | 24905,79 |  | 50,2 |  |

Таблица 08-03-502	ТРОЛЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ КРАНОВ И ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ

Измеритель: 100 м (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 08-03-502-1 | Троллеи трехфазные из угловой стали № 5, проложенные в тоннеле или в канале | 39572,05 | 1210,24 | 1523,67 | 64,31 | 36838,14 |  | 122 |  |

Таблица 08-03-503	ТРОЛЛЕИ ДЛЯ КРАНОВ (КРОМЕ НАПОЛЬНЫХ) ИЗ ТРОЛЛЕЙНЫХ СЕКЦИЙ И КОМПЛЕКТНЫЕ ТРОЛЛЕЙНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Измеритель: 100 м (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Троллейные секции трехфазные из профильной стали без подпиточных шин из угловой стали № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-503-1 | 5 | 7919,04 | 1210,24 | 6201,32 | 719,29 | 507,48 |  | 122 |  |
| 08-03-503-2 | 6,3 | 8941,51 | 1249,92 | 6722,11 | 763,26 | 969,48 |  | 126 |  |
|  | Троллейные секции трехфазные из профильной стали с алюминиевой подпиточной шиной из угловой стали № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-503-3 | 5 | 10677,72 | 1626,88 | 8486,31 | 968,61 | 564,53 |  | 164 |  |
| 08-03-503-4 | 6,3, шина сечением 5х40 или 5х50 мм | 12019,66 | 1755,84 | 9333,4 | 1060,59 | 930,42 |  | 177 |  |
| 08-03-503-5 | 6,3, шина сечением 6х60 или 6х80 мм | 12043,7 | 1755,84 | 9347,95 | 1060,59 | 939,91 |  | 177 |  |
| 08-03-503-6 | Устройство комплектное троллейное из двутаврового алюминиевого сплава, профиль № 430041 (№ 30) | 7304,45 | 1170,56 | 5639,33 | 690,94 | 494,56 |  | 118 |  |

Таблица 08-03-504	ТРОЛЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ КРАНОВ И ТЕЛЕЖЕК ИЗ ТРОЛЛЕЙНЫХ СЕКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Измеритель: 100 м (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Троллеи трехфазные из угловой стали № 5 без подпиточных шин, проложенные в |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-504-1 | тоннеле | 2416,14 | 811,46 | 1073,21 | 39,29 | 531,47 | 81,8 |
| 08-03-504-2 | канале | 2225,82 | 707,3 | 994,64 | 39,29 | 523,88 | 71,3 |

Таблица 08-03-505	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ ПОДПИТКИ ТРОЛЛЕЕВ

Измеритель: 100 м (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шина алюминиевая, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-505-1 | 360 | 5635,8 | 1180,48 | 3668,51 | 287,15 | 786,81 | 119 |
| 08-03-505-2 | 640 | 6053,04 | 1309,44 | 3958,21 | 332,38 | 785,39 | 132 |

Таблица 08-03-506	ТРОЛЛЕИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ ТРЕХФАЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ

Измеритель: 100 м (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Троллеи из полосовой стали сечением до 5х50 мм или из угловой стали № 4, или из круглой стали диаметром 18 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-506-1 | прямолинейные | 18695,65 | 1061,44 | 3501,96 | 617,30 | 14132,25 |  | 107 |  |
| 08-03-506-2 | криволинейные | 21236,77 | 2489,92 | 4612,67 | 917,12 | 14134,18 |  | 251 |  |

Таблица 08-03-507	ГИБКИЙ ТОКОПОДВОД К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТАЛЯМ, КРАНАМ И ДРУГИМ ПЕРЕДВИЖНЫМ МЕХАНИЗМАМ

Измеритель: 10 м троса (расценки 1,2), 10 м направляющей (расценка 3)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Токоподвод |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-507-1 | каретками на тросе | 335,96 | 35,02 | 116,72 | 19,36 | 184,22 | 3,53 |
| 08-03-507-2 | роликами или кольцами на тросе | 516,52 | 35,02 | 99,24 | 18,63 | 382,26 | 3,53 |
| 08-03-507-3 | каретками на жестких направляющих | 238,23 | 92,75 | 135,19 | 44,58 | 10,29 | 9,35 |

Таблица 08-03-508	ТОКОПРИЕМНИКИ

Измеритель: шт. (расценки 1-10), 100м (3 фазы) (расценки 11,12), шт. (3 фазы) (расценка 13)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы |  | труда |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | Токоприемник скользящий без опорной конструкции, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-508-1 | 10 | 57,02 | 11,9 | 5,71 | 0,27 |  | 39,41 |  | 1,2 |
| 08-03-508-2 | 15 | 59,35 | 11,9 | 6,06 | 0,27 |  | 41,39 |  | 1,2 |
| 08-03-508-3 | 25 | 109,72 | 24,2 | 12,19 | 0,54 |  | 73,33 |  | 2,44 |
|  | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-508-4 | 3, масса токоприемника до 40 кг | 330,81 | 35,71 | 23,08 | 1,53 |  | 272,02 |  | 3,6 |
| 08-03-508-5 | 3, масса токоприемника до 60 кг | 383,96 | 71,32 | 35,01 | 2,30 |  | 277,63 |  | 7,19 |
| 08-03-508-6 | 6, масса токоприемника до 45 кг | 612,1 | 59,82 | 30,21 | 2,01 |  | 522,07 |  | 6,03 |
| 08-03-508-7 | 6, масса токоприемника до 80 кг | 653,85 | 82,83 | 43,46 | 2,82 |  | 527,56 |  | 8,35 |
| 08-03-508-8 | 9, масса токоприемника до 60 кг | 736,18 | 82,83 | 36,75 | 2,42 |  | 616,6 |  | 8,35 |
| 08-03-508-9 | 12, масса токоприемника до 90 кг | 956,73 | 94,34 | 47,55 | 3,07 |  | 814,84 |  | 9,51 |
| 08-03-508-10 | 12, масса токоприемника до 110 кг | 1080,97 | 94,34 | 60,73 | 3,96 |  | 925,9 |  | 9,51 |
|  | Токоприемник лыжного типа для рудного (угольного) перегружателя из швеллерной стали № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-508-11 | 10 | 31337,92 | 2152,64 | 3987,98 | 450,39 |  | 25197,3 |  | 217 |
| 08-03-508-12 | 14 | 42111,61 | 2499,84 | 4531,41 | 521,30 |  | 35080,36 |  | 252 |
| 08-03-508-13 | Токоприемник высоковольтный для рудного (угольного) перегружателя | 428,79 | 212,29 | 73,7 | 26,17 |  | 142,8 |  | 21,4 |

Таблица 08-03-509	АППАРАТУРА ЗАЩИТЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 08-03-509-1 | Сигнализатор давления ветра для рудного (угольного) перегружателя | 31645,26 | 45,93 | 9,91 | 0,41 | 31589,42 |  | 4,63 |  |

Таблица 08-03-510	ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПОДЪЕМНЫЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) И БАРАБАНЫ КАБЕЛЬНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Электромагнит, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-510-1 | 500 | 321,46 | 22,72 | 240,72 | 15,80 | 58,02 | 2,29 |
| 08-03-510-2 | 1500 | 726,14 | 44,34 | 623,78 | 38,21 | 58,02 | 4,47 |
| 08-03-510-3 | 3500 | 1244,25 | 67,06 | 1118,68 | 67,23 | 58,51 | 6,76 |
| 08-03-510-4 | 4500 | 1512,86 | 77,87 | 1376,48 | 82,35 | 58,51 | 7,85 |
| 08-03-510-5 | Барабан кабельный | 248,05 | 56,25 | 120,19 | 6,98 | 71,61 | 5,67 |

Таблица 08-03-511	ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шинопровод на ток до 400 А напряжением до 660 В на кронштейнах, масса кронштейна, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-511-1 | 2 | 4410,95 | 955,3 | 1292,25 | 352,53 | 2163,4 | 96,3 |
| 08-03-511-2 | 5 | 4539,74 | 1021,76 | 1486,56 | 413,79 | 2031,42 | 103 |

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВА ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В расценках не учтены затраты на:

прокладку шинных и других соединений между блоками резисторов, определяемые по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 01 и раздела 6 отдела 02;

установку защитных ограждений блоков резисторов, определяемые по расценке 08-01-087-3;

установку опорных конструкций для аппаратов по расценкам таблиц 08-03-521, 08-03-522 и 08-03-523, определяемые по расценке 08-01-087-3;

установку кожухов для защиты кабельных вводов и электрооборудования, определяемые по расценке 08-03-545-17;

установку коробок с зажимами, определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-03-545;

присоединение к сети шинами аппаратов на ток свыше 2500 А, определяемые по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 01.

3. При присоединении жил кабелей или проводов к устройствам флажковыми (фигурными) наконечниками из медных или алюминиевых шин к расценкам настоящего раздела следует добавлять расценки табл. 08-03-494.

4. Расценки табл. 08-03-521, 08-03-522 и 08-03-523 следует применять только при реконструкции и техническом перевооружении промышленных предприятий.

5. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

аппаратов штепсельных;

выключателей и переключателей пакетных;

деталей дистанционных передач к пускорегулирующим устройствам (валов, тяг, подшипников, рычагов и т.п.);

колонок распределительных с рубильниками, предохранителями или со штепсельными розетками на ток до 400 А (для модульных проводок);

коробок с зажимами (по расценкам табл. 08-03-545);

коробок для универсальных переключателей;

коробок штепсельных;

масла для маслонаполненных аппаратов;

предохранителей всех типов на ток до 400 А для напряжения до 1000 В;

пускателей на ток до 400 А (кроме масляных, магнитных и взрывозащищенных);

рубильников и переключателей на ток до 400 А;

световых сигнальных приборов (светофоров), включая стекло и лампы;

ящиков пусковых и силовых всех типов, не имеющих установленного оборудования;

щитков, шкафов и ящиков с предохранителями, выключателями, рубильниками и переключателями на ток до 400 А;

щитков, шкафов и пунктов всех типов и видов с установочными автоматами, используемых для осветительных сетей.

Таблица 08-03-521	РУБИЛЬНИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ)

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-521-1 | 250 | 78,32 | 12,57 | 2,18 | 0,05 | 63,57 | 1,18 |
| 08-03-521-2 | 400 | 141,78 | 16,93 | 2,29 | 0,05 | 122,56 | 1,59 |
| 08-03-521-3 | 630 | 147,14 | 20,87 | 2,5 | 0,05 | 123,77 | 1,96 |
| 08-03-521-4 | 1600 | 222,24 | 37,81 | 3,88 | 0,12 | 180,55 | 3,55 |
| 08-03-521-5 | 2500 | 23,11 | 14,48 | 3,76 | 0,11 | 4,87 | 1,36 |
| 08-03-521-6 | 4000 | 33,83 | 20,13 | 8,83 | 0,41 | 4,87 | 1,89 |
| 08-03-521-7 | 6300 | 37,07 | 21,51 | 9,21 | 0,41 | 6,35 | 2,02 |
|  | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-521-8 | 250 | 146 | 19,49 | 2,31 | 0,05 | 124,2 | 1,83 |
| 08-03-521-9 | 400 | 274,96 | 29,93 | 2,73 | 0,07 | 242,3 | 2,81 |
| 08-03-521-10 | 630 | 285,32 | 37,7 | 2,97 | 0,07 | 244,65 | 3,54 |
| 08-03-521-11 | 1600 | 438,07 | 67,73 | 4,13 | 0,14 | 366,21 | 6,36 |
| 08-03-521-12 | 2500 | 35,21 | 21,51 | 8,83 | 0,41 | 4,87 | 2,02 |
| 08-03-521-13 | 4000 | 41,36 | 26,52 | 9,21 | 0,41 | 5,63 | 2,49 |
| 08-03-521-14 | 6300 | 46,76 | 30,57 | 9,98 | 0,41 | 6,21 | 2,87 |
|  | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-521-15 | 250 | 216,35 | 29,93 | 2,49 | 0,05 | 183,93 | 2,81 |
| 08-03-521-16 | 400 | 405,22 | 45,58 | 2,79 | 0,05 | 356,85 | 4,28 |
| 08-03-521-17 | 630 | 622,32 | 80,73 | 4,9 | 0,14 | 536,69 | 7,58 |
| 08-03-521-18 | 1600 | 651,74 | 98,83 | 5,5 | 0,16 | 547,41 | 9,28 |
| 08-03-521-19 | 2500 | 47,57 | 29,29 | 10,94 | 0,41 | 7,34 | 2,75 |
| 08-03-521-20 | 4000 | 54,25 | 35,68 | 10,94 | 0,41 | 7,63 | 3,35 |
| 08-03-521-21 | 6300 | 61,14 | 42,28 | 10,94 | 0,41 | 7,92 | 3,97 |
|  | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-521-22 | 250 | 169,07 | 32,48 | 8,46 | 0,05 | 128,13 | 3,05 |
| 08-03-521-23 | 400 | 296,98 | 42,92 | 8,88 | 0,07 | 245,18 | 4,03 |
| 08-03-521-24 | 630 | 305,67 | 50,69 | 8,93 | 0,07 | 246,05 | 4,76 |
| 08-03-521-25 | 1600 | 462,77 | 80,73 | 10,54 | 0,14 | 371,5 | 7,58 |
| 08-03-521-26 | 2500 | 55,8 | 35,78 | 14,97 | 0,41 | 5,05 | 3,36 |
| 08-03-521-27 | 4000 | 60,6 | 39,62 | 15,93 | 0,41 | 5,05 | 3,72 |
|  | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-521-28 | 250 | 237,99 | 44,2 | 8,87 | 0,07 | 184,92 | 4,15 |
| 08-03-521-29 | 400 | 428,19 | 59,85 | 9,17 | 0,07 | 359,17 | 5,62 |
| 08-03-521-30 | 630 | 660,72 | 111,83 | 10,86 | 0,14 | 538,03 | 10,5 |
| 08-03-521-31 | 1600 | 673,23 | 111,83 | 11,68 | 0,18 | 549,72 | 10,5 |
| 08-03-521-32 | 2500 | 67,24 | 42,28 | 16,89 | 0,41 | 8,07 | 3,97 |
| 08-03-521-33 | 4000 | 77,44 | 50,06 | 16,89 | 0,41 | 10,49 | 4,7 |

Таблица 08-03-522	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (РУБИЛЬНИКИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ)

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-522-1 | 250 | 116,98 | 17,25 | 2,24 | 0,05 | 97,49 | 1,62 |
| 08-03-522-2 | 400 | 212,71 | 26,09 | 2,39 | 0,05 | 184,23 | 2,45 |
| 08-03-522-3 | 630 | 223,95 | 31,42 | 3,54 | 0,11 | 188,99 | 2,95 |
| 08-03-522-4 | 1600 | 345,79 | 54,85 | 4,11 | 0,12 | 286,83 | 5,15 |
| 08-03-522-5 | 2500 | 33,83 | 20,13 | 8,83 | 0,41 | 4,87 | 1,89 |
| 08-03-522-6 | 4000 | 39,05 | 25,35 | 8,83 | 0,41 | 4,87 | 2,38 |
| 08-03-522-7 | 6300 | 42,15 | 26,73 | 9,21 | 0,41 | 6,21 | 2,51 |
|  | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-522-8 | 250 | 216,55 | 29,39 | 2,43 | 0,05 | 184,73 | 2,76 |
| 08-03-522-9 | 400 | 408,94 | 44,94 | 3,87 | 0,12 | 360,13 | 4,22 |
| 08-03-522-10 | 630 | 419,74 | 54,21 | 4,13 | 0,12 | 361,4 | 5,09 |
| 08-03-522-11 | 1600 | 498,7 | 97,87 | 9,86 | 0,42 | 390,97 | 9,19 |
| 08-03-522-12 | 2500 | 40,47 | 26,09 | 9,51 | 0,45 | 4,87 | 2,45 |
| 08-03-522-13 | 4000 | 49,96 | 33,12 | 11,97 | 0,57 | 4,87 | 3,11 |
| 08-03-522-14 | 6300 | 59,7 | 38,45 | 15,04 | 0,70 | 6,21 | 3,61 |
|  | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-522-15 | 250 | 328,25 | 48,35 | 2,92 | 0,07 | 276,98 | 4,54 |
| 08-03-522-16 | 400 | 617,1 | 72,74 | 4,3 | 0,12 | 540,06 | 6,83 |
| 08-03-522-17 | 630 | 934,15 | 122,48 | 5,53 | 0,14 | 806,14 | 11,5 |
| 08-03-522-18 | 1600 | 979,25 | 146,97 | 11,02 | 0,45 | 821,26 | 13,8 |
| 08-03-522-19 | 2500 | 61,84 | 41,43 | 15,54 | 0,68 | 4,87 | 3,89 |
| 08-03-522-20 | 4000 | 69,63 | 46,75 | 15,54 | 0,68 | 7,34 | 4,39 |
| 08-03-522-21 | 6300 | 80,47 | 55,7 | 18,42 | 0,68 | 6,35 | 5,23 |
|  | Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-522-22 | 250 | 245,88 | 44,73 | 9,73 | 0,12 | 191,42 | 4,2 |
| 08-03-522-23 | 400 | 441,13 | 60,07 | 10,02 | 0,12 | 371,04 | 5,64 |
| 08-03-522-24 | 630 | 454,37 | 69,44 | 10,09 | 0,12 | 374,84 | 6,52 |
| 08-03-522-25 | 1600 | 695,07 | 101,81 | 16,06 | 0,43 | 577,2 | 9,56 |
| 08-03-522-26 | 2500 | 66,86 | 43,45 | 15,43 | 0,43 | 7,98 | 4,08 |
| 08-03-522-27 | 4000 | 79,16 | 49,2 | 20,76 | 0,69 | 9,2 | 4,62 |
|  | Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-522-28 | 250 | 351,59 | 63,26 | 9,99 | 0,12 | 278,34 | 5,94 |
| 08-03-522-29 | 400 | 643,87 | 92,34 | 10,45 | 0,12 | 541,08 | 8,67 |
| 08-03-522-30 | 630 | 946,53 | 137,39 | 11,49 | 0,14 | 797,65 | 12,9 |
| 08-03-522-31 | 1600 | 989,17 | 161,88 | 16,98 | 0,45 | 810,31 | 15,2 |
| 08-03-522-32 | 2500 | 86,84 | 56,98 | 21,95 | 0,70 | 7,91 | 5,35 |
| 08-03-522-33 | 4000 | 97,05 | 64,75 | 21,95 | 0,70 | 10,35 | 6,08 |

Таблица 08-03-523	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-523-1 | 100 | 71,66 | 12,64 | 2,16 | 0,05 | 56,86 | 1,17 |
| 08-03-523-2 | 250 | 73,56 | 13,28 | 2,18 | 0,05 | 58,1 | 1,23 |
| 08-03-523-3 | 400 | 138,96 | 19,76 | 2,29 | 0,05 | 116,91 | 1,83 |
| 08-03-523-4 | 630 | 144,95 | 25,06 | 2,31 | 0,05 | 117,58 | 2,32 |

Таблица 08-03-524	ЯЩИКИ И ШКАФЫ С РУБИЛЬНИКАМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ

Измеритель: шт. (расценки 1-12,19-22), ящик (расценки 13-18)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-524-1 | полу на ток до 100 А | 334,12 | 27,78 | 8,24 | 0,15 | 298,1 | 2,8 |  |
| 08-03-524-2 | полу на ток до 250 А | 347,28 | 35,32 | 8,78 | 0,18 | 303,18 | 3,56 |  |
| 08-03-524-3 | полу на ток до 400 А | 524,68 | 50,49 | 10,59 | 0,24 | 463,6 | 5,09 |  |
| 08-03-524-4 | стене или колонне на ток до 100 А | 271,2 | 24,4 | 3,8 | 0,11 | 243 | 2,46 |  |
| 08-03-524-5 | стене или колонне на ток до 250 А | 286,5 | 31,84 | 4,13 | 0,12 | 250,53 | 3,21 |  |
| 08-03-524-6 | стене или колонне на ток до 400 А | 420,33 | 45,83 | 5,7 | 0,20 | 368,8 | 4,62 |  |
|  | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-524-7 | полу на ток до 100 А | 392,43 | 31,45 | 7,74 | 0,18 | 353,24 | 3,17 |  |
| 08-03-524-8 | полу на ток до 250 А | 415,39 | 45,01 | 8,4 | 0,20 | 361,98 | 4,47 |  |
| 08-03-524-9 | полу на ток до 400 А | 665,02 | 64,35 | 10,02 | 0,26 | 590,65 | 6,39 |  |
| 08-03-524-10 | стене или колонне на ток до 100 А | 337,28 | 28,67 | 8,96 | 0,14 | 299,65 | 2,89 |  |
| 08-03-524-11 | стене или колонне на ток до 250 А | 362,49 | 41,99 | 9,62 | 0,16 | 310,88 | 4,17 |  |
| 08-03-524-12 | стене или колонне на ток до 400 А | 583,31 | 60,32 | 10,83 | 0,22 | 512,16 | 5,99 |  |
|  | Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-524-13 | 100 | 262,06 | 24,57 | 5,71 | 0,18 | 231,78 | 2,44 |  |
| 08-03-524-14 | 250 | 286,61 | 28,6 | 6,25 | 0,20 | 251,76 | 2,84 |  |
| 08-03-524-15 | 400 | 416,17 | 40,98 | 9,3 | 0,34 | 365,89 | 4,07 |  |
|  | Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-524-16 | 100 | 346,65 | 29,71 | 12,67 | 0,78 | 304,27 | 2,95 |  |
| 08-03-524-17 | 250 | 364,88 | 39,58 | 13,43 | 0,81 | 311,87 | 3,93 |  |
| 08-03-524-18 | 400 | 462,79 | 54,78 | 15,24 | 0,90 | 392,77 | 5,44 |  |
|  | Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-524-19 | 630 | 481,16 | 89,97 | 38,42 | 2,30 | 352,77 | 9,07 |  |
| 08-03-524-20 | 1000 | 579,96 | 108,76 | 43,4 | 2,43 | 427,8 | 10,8 |  |
|  | Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-524-21 | 630 | 516,68 | 105,15 | 42,05 | 2,30 | 369,48 | 10,6 |  |
| 08-03-524-22 | 1000 | 606,23 | 131,92 | 45,3 | 2,43 | 429,01 | 13,1 |  |

Таблица 08-03-525	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ, АППАРАТЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ

Измеритель: шт. (расценки 1-4), компл. (расценки 5-15)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-525-1 | 25 | 186,16 | 20,13 | 2,74 | 0,05 | 163,29 | 2,09 |
| 08-03-525-2 | 100 | 253,89 | 27,06 | 3,89 | 0,12 | 222,94 | 2,81 |
| 08-03-525-3 | 250 | 308,68 | 34,39 | 14,44 | 0,95 | 259,85 | 3,52 |
| 08-03-525-4 | 400 | 335,83 | 40,25 | 19,89 | 1,30 | 275,69 | 4,12 |
|  | Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-525-5 | 4 | 84,05 | 18,39 | 1,35 | 0,01 | 64,31 | 1,91 |
| 08-03-525-6 | 12 | 103,21 | 32,07 | 1,35 | 0,01 | 69,79 | 3,33 |
| 08-03-525-7 | 36 | 161,27 | 73,48 | 1,35 | 0,01 | 86,44 | 7,63 |
| 08-03-525-8 | 64 | 229,98 | 121,34 | 1,35 | 0,01 | 107,29 | 12,6 |
|  | Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-525-9 | 63 | 235,52 | 21,65 | 1,4 | 0,01 | 212,47 | 2,09 |
| 08-03-525-10 | 100 | 245,6 | 23,21 | 2,1 | 0,05 | 220,29 | 2,24 |
| 08-03-525-11 | 250 | 253,01 | 27,04 | 2,13 | 0,05 | 223,84 | 2,61 |
| 08-03-525-12 | 400 | 262,48 | 35,12 | 2,62 | 0,07 | 224,74 | 3,39 |
|  | Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-525-13 | 63 | 299,55 | 35,49 | 6,13 | 0,14 | 257,93 | 3,38 |
| 08-03-525-14 | 160 | 358,6 | 50,08 | 6,45 | 0,15 | 302,07 | 4,77 |
| 08-03-525-15 | 320 | 582,42 | 61,53 | 7,73 | 0,18 | 513,16 | 5,86 |

Таблица 08-03-526	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-526-1 | 25 | 281,74 | 14,85 | 2,28 | 0,03 | 264,61 | 1,56 |
| 08-03-526-2 | 100 | 312,08 | 22,09 | 3,19 | 0,07 | 286,8 | 2,32 |
| 08-03-526-3 | 250 | 335,76 | 28,59 | 3,46 | 0,08 | 303,71 | 2,76 |
| 08-03-526-4 | 400 | 349,93 | 37,4 | 3,56 | 0,08 | 308,97 | 3,61 |
| 08-03-526-5 | 630 | 378,4 | 48,88 | 4,08 | 0,09 | 325,44 | 4,59 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-526-6 | 25 | 272,43 | 15,42 | 4,12 | 0,04 | 252,89 | 1,62 |
| 08-03-526-7 | 100 | 368,03 | 24,66 | 5,49 | 0,11 | 337,88 | 2,59 |
| 08-03-526-8 | 400 | 392,01 | 40,71 | 7,98 | 0,12 | 343,32 | 3,93 |
| 08-03-526-9 | 630 | 420,32 | 51,07 | 8,51 | 0,14 | 360,74 | 4,93 |

Таблица 08-03-527	УСТРОЙСТВА ВВОДНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-527-1 | 70 | 345,67 | 35,95 | 6,64 | 0,27 | 303,08 | 3,57 |
| 08-03-527-2 | 160 | 358,42 | 45,32 | 6,7 | 0,27 | 306,4 | 4,5 |

Таблица 08-03-528	РЕВЕРСОРЫ И КОНТАКТОРЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-528-1 | Реверсор с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А в шкафу, устанавливаемый на конструкции на полу | 2420,57 | 897,76 | 381,26 | 34,29 | 1141,55 | 90,5 |
|  | Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-528-2 | вакуумный | 1206,75 | 490,05 | 161,4 | 15,26 | 555,3 | 49,4 |
| 08-03-528-3 | электромагнитный | 1648,6 | 505,92 | 182,12 | 16,74 | 960,56 | 51 |

Таблица 08-03-529	КОНТАКТОРЫ И БЛОК-КОНТАКТОРЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Контактор постоянного тока на конструкции на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-529-1 | 160 | 386,27 | 33,93 | 5,26 | 0,09 | 347,08 | 3,42 |  |
| 08-03-529-2 | 400 | 406,29 | 50,03 | 6,58 | 0,14 | 349,68 | 4,9 |  |
|  | Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-529-3 | 160 | 450,54 | 39,28 | 5,59 | 0,11 | 405,67 | 3,96 |  |
| 08-03-529-4 | 400 | 477,69 | 60,65 | 9,01 | 0,27 | 408,03 | 5,94 |  |
|  | Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-529-5 | 12 | 344,33 | 35,41 | 3,34 | 0,05 | 305,58 | 3,72 |  |
| 08-03-529-6 | 24 | 362,98 | 51,12 | 3,8 | 0,08 | 308,06 | 5,37 |  |

Таблица 08-03-530	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ

Измеритель: шт. (расценки 1-7,15-18,23-25), пускатель (расценки 8-14,19-22)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-530-1 | 40 | 529,79 | 25,48 | 4,65 | 0,08 | 499,66 |  | 2,74 |  |
| 08-03-530-2 | 100 | 798,96 | 43,9 | 8,76 | 0,18 | 746,3 |  | 4,72 |  |
| 08-03-530-3 | 200 | 844,85 | 51,68 | 10,93 | 0,30 | 782,24 |  | 5,21 |  |
|  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-530-4 | 40 | 575,61 | 29,48 | 3,2 | 0,08 | 542,93 |  | 3,17 |  |
| 08-03-530-5 | 100 | 766,9 | 35,9 | 4,57 | 0,15 | 726,43 |  | 3,86 |  |
| 08-03-530-6 | 160 | 780,48 | 46,03 | 5,09 | 0,18 | 729,36 |  | 4,64 |  |
| 08-03-530-7 | 200 | 787,04 | 49,7 | 6,52 | 0,26 | 730,82 |  | 5,01 |  |
|  | Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-530-8 | 40 | 221,15 | 21,38 | 6,38 | 0,12 | 193,39 |  | 2,22 |  |
| 08-03-530-9 | 100 | 398,66 | 29,56 | 7,98 | 0,20 | 361,12 |  | 3,07 |  |
| 08-03-530-10 | 200 | 433,42 | 41,15 | 11,74 | 0,41 | 380,53 |  | 4,03 |  |
|  | Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-530-11 | 40 | 185,09 | 20,7 | 3,47 | 0,08 | 160,92 |  | 2,15 |  |
| 08-03-530-12 | 100 | 363,37 | 29,47 | 5,12 | 0,15 | 328,78 |  | 3,06 |  |
| 08-03-530-13 | 160 | 390,37 | 37,57 | 6,1 | 0,20 | 346,7 |  | 3,68 |  |
| 08-03-530-14 | 200 | 395,91 | 40,84 | 7,15 | 0,26 | 347,92 |  | 4 |  |
|  | Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-530-15 | полу на ток до 100 А | 437,88 | 42,27 | 14,88 | 0,68 | 380,73 |  | 4,44 |  |
| 08-03-530-16 | полу на ток до 250 А | 484,9 | 71,67 | 25,07 | 1,49 | 388,16 |  | 7,02 |  |
| 08-03-530-17 | стене или колонне на ток до 100 А | 417,16 | 43,41 | 11,64 | 0,68 | 362,11 |  | 4,56 |  |
| 08-03-530-18 | стене или колонне на ток до 250 А | 481,04 | 70,86 | 24,85 | 1,76 | 385,33 |  | 6,94 |  |
|  | Сборка из нескольких пускателей магнитных взрывозащищенных маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-530-19 | полу на ток до 100 А | 590,6 | 39,1 | 26,81 | 1,76 | 524,69 |  | 4,06 |  |
| 08-03-530-20 | полу на ток до 250 А | 623,7 | 59,83 | 30,83 | 1,76 | 533,04 |  | 5,86 |  |
| 08-03-530-21 | стене или колонне на ток до 100 А | 407,33 | 39,48 | 22,36 | 1,62 | 345,49 |  | 4,1 |  |
| 08-03-530-22 | стене или колонне на ток до 250 А | 459,82 | 60,34 | 27,99 | 1,76 | 371,49 |  | 5,91 |  |
|  | Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-530-23 | 25 | 103,05 | 53,57 | 33,79 | 2,43 | 15,69 |  | 5,4 |  |
| 08-03-530-24 | 100 | 282,6 | 63,09 | 34,01 | 2,43 | 185,5 |  | 6,36 |  |
| 08-03-530-25 | 250 | 346,24 | 108,23 | 45,72 | 3,11 | 192,29 |  | 10,6 |  |

Таблица 08-03-531	ПУСКАТЕЛИ РУЧНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-531-1 | полу | 247,13 | 20,83 | 4,42 | 0,07 | 221,88 | 2,1 |
| 08-03-531-2 | стене или колонне | 103 | 20,14 | 2,74 | 0,05 | 80,12 | 2,03 |

Таблица 08-03-532	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ

Измеритель: шт. (расценки 1-9), пост (расценки 10-15)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на |  |  |  |  |  |  |
|  | полу, количество элементов поста, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-532-1 | 3 | 112,93 | 17,8 | 3,07 | 0,04 | 92,06 | 1,87 |
| 08-03-532-2 | 9 | 127,67 | 28,94 | 3,3 | 0,05 | 95,43 | 3,04 |
| 08-03-532-3 | 16 | 144,46 | 41,41 | 3,76 | 0,08 | 99,29 | 4,35 |
|  | стене или колонне, количество элементов поста, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-532-4 | 3 | 138,63 | 17,14 | 2,05 | 0,01 | 119,44 | 1,8 |
| 08-03-532-5 | 6 | 145,88 | 22,56 | 2,28 | 0,03 | 121,04 | 2,37 |
| 08-03-532-6 | 9 | 153,51 | 28,46 | 2,51 | 0,04 | 122,54 | 2,99 |
| 08-03-532-7 | 16 | 169,97 | 40,84 | 2,74 | 0,05 | 126,39 | 4,29 |
|  | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-532-8 | полу | 412,33 | 30,27 | 8,08 | 0,15 | 373,98 | 3,18 |
| 08-03-532-9 | стене или колонне | 183,84 | 27,61 | 3,89 | 0,12 | 152,34 | 2,9 |
|  | Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-532-10 | полу, количество элементов поста до 3 | 79,6 | 16,37 | 3,26 | 0,04 | 59,97 | 1,72 |
| 08-03-532-11 | полу, количество элементов поста до 6 | 90,42 | 20,94 | 3,87 | 0,05 | 65,61 | 2,2 |
| 08-03-532-12 | стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 121,93 | 16,09 | 2,53 | 0,03 | 103,31 | 1,69 |
| 08-03-532-13 | стене или колонне, количество элементов поста до 6 | 128,15 | 20,47 | 2,76 | 0,04 | 104,92 | 2,15 |
|  | Сборка из нескольких постов управления кнопочных взрывозащищенных с количеством элементов поста до 3, устанавливаемых на |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-532-14 | полу | 139,56 | 23,32 | 7,67 | 0,22 | 108,57 | 2,45 |
| 08-03-532-15 | стене или колонне | 164,56 | 23,13 | 5,94 | 0,24 | 135,49 | 2,43 |

Таблица 08-03-533	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов поста, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-533-1 | 3 | 28,92 | 22,02 | 0,23 | 0,01 | 6,67 | 2,34 |
| 08-03-533-2 | 10 | 33,96 | 25,88 | 0,23 | 0,01 | 7,85 | 2,75 |
| 08-03-533-3 | 16 | 64,78 | 33,12 | 0,23 | 0,01 | 31,43 | 3,52 |

Таблица 08-03-534	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-534-1 | 4 | 146,74 | 21,55 | 2,51 | 0,04 | 122,68 | 2,29 |
| 08-03-534-2 | 10 | 171,45 | 31,99 | 2,74 | 0,05 | 136,72 | 3,4 |
| 08-03-534-3 | 16 | 193,45 | 44,32 | 3,2 | 0,08 | 145,93 | 4,71 |
| 08-03-534-4 | 24 | 236,25 | 70,48 | 3,89 | 0,12 | 161,88 | 7,49 |
|  | Переключатель универсальный взрывозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-534-5 | 4 | 157,84 | 30,21 | 4,13 | 0,14 | 123,5 | 3,21 |
| 08-03-534-6 | 14 | 198,63 | 51,57 | 4,35 | 0,15 | 142,71 | 5,48 |

Таблица 08-03-535	КОМАНДОАППАРАТЫ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ (КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРЫ)

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Командоаппарат |  |  |  |  |  |  |
|  | ручной контактный, устанавливаемый на конструкции на полу, массой до 15 кг, количество цепей, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-535-1 | 6 | 221,16 | 32,84 | 8,32 | 0,16 | 180 | 3,49 |
| 08-03-535-2 | 12 | 242,38 | 42,35 | 8,54 | 0,18 | 191,49 | 4,5 |
| 08-03-535-3 | ручной бесконтактный для подключения до 14 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, массой до 15 кг | 301,66 | 48,93 | 9,25 | 0,19 | 243,48 | 5,2 |
| 08-03-535-4 | педальный (ножной) бесконтактный для подключения до 20 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, массой до 35 кг | 196,85 | 61,54 | 7,87 | 0,27 | 127,44 | 6,54 |

Таблица 08-03-536	КОНТРОЛЛЕРЫ КУЛАЧКОВЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-536-1 | Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу | 1788,13 | 44,13 | 6,26 | 0,18 | 1737,74 | 4,69 |

Таблица 08-03-537	КОМАНДОАППАРАТЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ (ПУТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ)

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый на |  |  |  |  |  |  |
|  | металлическом основании, количество цепей, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-537-1 | 2 | 30,36 | 14,59 | 2,11 | 0,08 | 13,66 | 1,55 |
| 08-03-537-2 | 6 | 52,28 | 28,32 | 2,8 | 0,12 | 21,16 | 3,01 |
|  | конструкции на полу, количество цепей, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-537-3 | 2 | 329,13 | 22,4 | 9,25 | 0,19 | 297,48 | 2,38 |
| 08-03-537-4 | 6 | 351,64 | 36,51 | 10,16 | 0,24 | 304,97 | 3,88 |
|  | Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый на |  |  |  |  |  |  |
|  | металлическом основании, количество цепей, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-537-5 | 2 | 41,65 | 25,02 | 3,04 | 0,14 | 13,59 | 2,69 |
| 08-03-537-6 | 8 | 85,16 | 52,6 | 7,64 | 0,41 | 24,92 | 5,59 |
| 08-03-537-7 | 24 | 213,94 | 115,19 | 29,75 | 2,43 | 69 | 12,1 |
|  | конструкции на полу, количество цепей, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-537-8 | 2 | 342,26 | 31,53 | 10,62 | 0,27 | 300,11 | 3,39 |
| 08-03-537-9 | 8 | 401,59 | 58,62 | 30,04 | 2,03 | 312,93 | 6,23 |
| 08-03-537-10 | 24 | 505,95 | 122,81 | 37,33 | 2,57 | 345,81 | 12,9 |
|  | Командоаппарат кулачковый регулируемый |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-537-11 | до 24 цепей со встроенным редуктором с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу | 678,44 | 297,57 | 56,36 | 4,19 | 324,51 | 30,9 |
| 08-03-537-12 | взрывозащищенный маслонаполненный со встроенным редуктором до 24 цепей, устанавливаемый на конструкции на полу | 362,8 | 43,94 | 19,66 | 1,08 | 299,2 | 4,67 |

Таблица 08-03-538	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПУТЕВЫЕ КОНЕЧНЫЕ И МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Выключатель путевой или конечный |  |  |  |  |  |  |
|  | рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-538-1 | металлическом основании | 30,09 | 16,66 | 2,11 | 0,08 | 11,32 | 1,77 |
| 08-03-538-2 | конструкции на стене или колонне | 225,57 | 23,05 | 5,8 | 0,12 | 196,72 | 2,45 |
| 08-03-538-3 | контактный взрывозащищенный, в том числе маслонаполненный, устанавливаемый на металлическом основании, массой до 10 кг | 37,71 | 24,28 | 2,11 | 0,08 | 11,32 | 2,58 |
| 08-03-538-4 | контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель, устанавливаемый на металлическом основании | 27,88 | 11,67 | 6,53 | 0,08 | 9,68 | 1,24 |
| 08-03-538-5 | бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании | 23,78 | 11,57 | 2,11 | 0,08 | 10,1 | 1,23 |

Таблица 08-03-539	ЛИНЕЙКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ХОДА МЕХАНИЗМОВ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-539-1 | 5 | 102,12 | 14,51 | 3,32 | 0,08 | 84,29 | 1,56 |
| 08-03-539-2 | 10 | 109,29 | 19,9 | 4,19 | 0,11 | 85,2 | 2,14 |
| 08-03-539-3 | 25 | 203,72 | 26,97 | 6,45 | 0,20 | 170,3 | 2,9 |

Таблица 08-03-540	РЕОСТАТЫ И РЕГУЛЯТОРЫ УСТАНОВОЧНЫЕ И ВОЗБУЖДЕНИЯ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-540-1 | Реостат переменного тока масляный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, массой (без масла) до 350 кг | 555,75 | 104,54 | 91,3 | 5,59 | 359,91 | 10,7 |
|  | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на |  |  |  |  |  |  |
|  | стене или колонне, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-540-2 | 25 | 207,72 | 15,9 | 5,34 | 0,20 | 186,48 | 1,69 |
| 08-03-540-3 | 50 | 216,92 | 21,45 | 8,82 | 0,41 | 186,65 | 2,28 |
| 08-03-540-4 | 100 | 266,24 | 31,15 | 13,42 | 0,68 | 221,67 | 3,31 |
|  | полу, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-540-5 | 25 | 269,02 | 19,95 | 10,69 | 0,27 | 238,38 | 2,12 |
| 08-03-540-6 | 100 | 337,61 | 34,91 | 29,34 | 1,76 | 273,36 | 3,71 |
| 08-03-540-7 | 200 | 466,72 | 51,1 | 43,56 | 2,70 | 372,06 | 5,43 |
| 08-03-540-8 | 350 | 544,17 | 83,97 | 91,24 | 5,59 | 368,96 | 8,72 |
| 08-03-540-9 | 500 | 624,84 | 98,23 | 115,26 | 7,11 | 411,35 | 10,2 |
| 08-03-540-10 | 800 | 750 | 108,82 | 170,23 | 10,57 | 470,95 | 11,3 |
|  | Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на полу, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-540-11 | 100 | 343,92 | 46,2 | 19,92 | 0,81 | 277,8 | 4,91 |
| 08-03-540-12 | 200 | 499,77 | 64,68 | 43,57 | 2,70 | 391,52 | 6,52 |
| 08-03-540-13 | 350 | 567,59 | 100,19 | 75,48 | 4,44 | 391,92 | 10,1 |
| 08-03-540-14 | 500 | 620,08 | 115,07 | 91,62 | 5,38 | 413,39 | 11,6 |
| 08-03-540-15 | 800 | 815,39 | 123,01 | 170,23 | 10,57 | 522,15 | 12,4 |

Таблица 08-03-541	БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКИ СОПРОТИВЛЕНИЙ) БЕЗ ОШИНОВКИ И ДРУГИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ БЛОКАМИ

Измеритель: шт. (расценки 1,2,6,7), блок (расценки 3-5), сборка (расценки 8,9)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Блок резисторов до 660 В защищенного исполнения (в кожухе), устанавливаемый без стеллажа на конструкции на полу, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-541-1 | 50 | 339,29 | 25,3 | 17,15 | 0,81 | 296,84 | 2,55 |
| 08-03-541-2 | 250 | 787,29 | 44,14 | 54,18 | 2,77 | 688,97 | 4,45 |
| 08-03-541-3 | Сборка из блоков резисторов до 660 В однорядная, устанавливаемая без стеллажа на конструкции на полу, до трех ярусов, масса блока до 50 кг | 233,63 | 18,47 | 17,31 | 0,81 | 197,85 | 1,94 |
|  | Стеллаж с блоками резисторов до 660 В многорядный, устанавливаемый на конструкции на полу, до пяти ярусов, масса блока, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-541-4 | 25 | 243,32 | 12,81 | 6,72 | 0,41 | 223,79 | 1,33 |
| 08-03-541-5 | 50 | 269,86 | 15,12 | 11,73 | 0,81 | 243,01 | 1,57 |
|  | Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса блока, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-541-6 | 30 | 250,06 | 17,52 | 7,94 | 0,41 | 224,6 | 1,84 |
| 08-03-541-7 | 60 | 258,14 | 21,52 | 11,6 | 0,68 | 225,02 | 2,26 |
|  | Сборка из блоков резисторов до 1 кВ однорядная до четырех ярусов, устанавливаемая на конструкции на полу, масса сборки, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-541-8 | 130 | 780,63 | 53,57 | 40,04 | 1,76 | 687,02 | 5,32 |
| 08-03-541-9 | 220 | 1857,15 | 71,4 | 184,25 | 11,97 | 1601,5 | 7,09 |

Таблица 08-03-542	ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-542-1 | 15 | 100,08 | 30,05 | 2,65 | 0,11 | 67,38 | 3,27 |
| 08-03-542-2 | 50 | 114,88 | 39,33 | 7,73 | 0,41 | 67,82 | 4,28 |
| 08-03-542-3 | 100 | 136,58 | 45,45 | 20,41 | 1,49 | 70,72 | 4,83 |

Таблица 08-03-543	СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-543-1 | полу | 72,79 | 23,34 | 5,24 | 0,11 | 44,21 | 2,48 |
| 08-03-543-2 | стене, колонне или балке | 85,4 | 22,68 | 4,32 | 0,05 | 58,4 | 2,41 |

Таблица 08-03-544	КОЛОНКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦЕХОВЫХ МОДУЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-544-1 | 35 | 41,42 | 21,74 | 4,6 | 0,27 | 15,08 | 2,31 |
| 08-03-544-2 | 95 | 54,64 | 24,18 | 15,38 | 1,35 | 15,08 | 2,54 |
|  | Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-544-3 | 35 | 33,77 | 17,97 | 0,69 | 0,04 | 15,11 | 1,91 |
| 08-03-544-4 | 95 | 38,61 | 22,09 | 1,38 | 0,08 | 15,14 | 2,32 |

Таблица 08-03-545	КОРОБКИ (ЯЩИКИ) С ЗАЖИМАМИ И КОЖУХИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Измеритель: шт. (расценки 1-3,5-16), зажим (расценка 4), кг (расценка 17)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-545-1 | 10 | 170,07 | 31,15 | 3,26 | 0,03 | 135,66 | 3,31 |
| 08-03-545-2 | 20 | 256,8 | 49,22 | 4,36 | 0,05 | 203,22 | 5,17 |
| 08-03-545-3 | 32 | 281,92 | 66,64 | 4,18 | 0,08 | 211,1 | 7 |
| 08-03-545-4 | За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03-545-3 | 3,1 | 0,86 | 0,23 | 0,01 | 2,01 | 0,09 |
|  | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-545-5 | 10, до 4 зажимов | 148,53 | 22,58 | 3,49 | 0,04 | 122,46 | 2,4 |
| 08-03-545-6 | 10, до 6 зажимов | 161,39 | 29,83 | 4,18 | 0,08 | 127,38 | 3,17 |
| 08-03-545-7 | 16, до 4 зажимов | 396,18 | 32,94 | 5,77 | 0,12 | 357,47 | 3,5 |
| 08-03-545-8 | 16, до 6 зажимов | 551,13 | 42,06 | 6,6 | 0,16 | 502,47 | 4,47 |
| 08-03-545-9 | 32, до 4 зажимов | 439,63 | 39,71 | 6,51 | 0,16 | 393,41 | 4,22 |
| 08-03-545-10 | 32, до 6 зажимов | 566,01 | 49,5 | 7,35 | 0,20 | 509,16 | 5,26 |
| 08-03-545-11 | 70, до 4 зажимов | 447,15 | 43,94 | 6,58 | 0,16 | 396,63 | 4,67 |
| 08-03-545-12 | 70, до 6 зажимов | 576,29 | 55,8 | 7,45 | 0,20 | 513,04 | 5,93 |
| 08-03-545-13 | 120, до 4 зажимов | 457,29 | 49,03 | 7,37 | 0,20 | 400,89 | 5,21 |
| 08-03-545-14 | 120, до 6 зажимов | 618,95 | 65,21 | 17,13 | 1,08 | 536,61 | 6,93 |
| 08-03-545-15 | 185, до 4 зажимов | 595,96 | 58,44 | 16,93 | 1,08 | 520,59 | 6,21 |
| 08-03-545-16 | 185, до 6 зажимов | 838,21 | 78,39 | 18,13 | 1,35 | 741,69 | 8,33 |
| 08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования | 15,47 | 1,56 | 0,86 | 0,01 | 13,05 | 0,17 |

РАЗДЕЛ 4. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. Настоящий раздел содержит расценки на монтаж щитов, пунктов, шкафов (ящиков) и пультов, именуемых низковольтными комплектными устройствами (НКУ).

2. В расценках на монтаж НКУ учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

3. В расценках не учтены затраты на:

монтаж сборных шин при поставке щитов одиночными панелями, определяемые по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 01;

установку дополнительных наборных зажимов и прокладку дополнительных проводов сверх смонтированных заводами - изготовителями, определяемые по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 01 и раздела 6 отдела 02;

монтаж кабельных наконечников сечением свыше 240 мм2;

монтаж разделанных жил кабелей вне панели, к которой подведен кабель, определяемые по соответствующим расценкам раздела 6 отдела 02;

4. При реконструкции и расширении действующих электроустановок расценки на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 01 и раздела 6 отдела 02;

5. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела.

6. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

проводов всех марок и сечений;

шин всех профилей и сечений;

шкафов (расценка 08-03-571-2).

Таблица 08-03-571	ЩИТЫ И СТЕЛЛАЖИ С БЛОКАМИ РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ) ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 1700 мм

Измеритель: м ширины по фронту (расценки 1-5), стеллаж (расценки 6-13)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |  |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-571-1 | открытого исполнения | 2140,4 | 223,2 | 373,24 | 23,52 | 1543,96 | 22,5 |  |
| 08-03-571-2 | шкафного исполнения | 2277,23 | 235,1 | 497,42 | 30,78 | 1544,71 | 23,7 |  |
| 08-03-571-3 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм | 239,25 | 69,94 | 151,51 | 7,97 | 17,8 | 7,05 |  |
|  | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-571-4 | 600 | 287,21 | 58,23 | 211,18 | 11,34 | 17,8 | 5,87 |  |
| 08-03-571-5 | 800 | 340,45 | 69,94 | 251,97 | 13,50 | 18,54 | 7,05 |  |
|  | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 40 кг, ширина стеллажа по фронту, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-571-6 | 900 | 217,96 | 58,23 | 149,56 | 7,56 | 10,17 | 5,87 |  |
| 08-03-571-7 | 1800 | 364,73 | 81,54 | 270,23 | 14,31 | 12,96 | 8,22 |  |
| 08-03-571-8 | 2700 | 524,32 | 105,15 | 401,34 | 21,60 | 17,83 | 10,6 |  |
| 08-03-571-9 | 3600 | 684,64 | 127,97 | 537,11 | 29,16 | 19,56 | 12,9 |  |
|  | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 60 кг, ширина стеллажа по фронту, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-571-10 | 900 | 282,14 | 69,94 | 200 | 10,40 | 12,2 | 7,05 |  |
| 08-03-571-11 | 1800 | 480,18 | 93,15 | 369,8 | 19,85 | 17,23 | 9,39 |  |
| 08-03-571-12 | 2700 | 706,64 | 127,97 | 558,89 | 30,38 | 19,78 | 12,9 |  |
| 08-03-571-13 | 3600 | 930,81 | 162,69 | 743,31 | 40,64 | 24,81 | 16,4 |  |

Таблица 08-03-572	БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 мм

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-572-1 | стене | 302,61 | 23,01 | 38,86 | 1,89 | 240,74 | 2,32 |
| 08-03-572-2 | металлическом основании | 53,15 | 23,01 | 27,62 | 1,62 | 2,52 | 2,32 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-572-3 | 600х600 | 293,77 | 23,01 | 29,26 | 1,35 | 241,5 | 2,32 |
| 08-03-572-4 | 1200х1000 | 511,51 | 34,62 | 76,07 | 3,92 | 400,82 | 3,49 |
| 08-03-572-5 | 1700х1100 | 602,19 | 34,62 | 86,4 | 4,46 | 481,17 | 3,49 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-572-6 | на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | 509,85 | 34,62 | 75,46 | 4,05 | 399,77 | 3,49 |
| 08-03-572-7 | на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 629,05 | 46,23 | 102,8 | 5,53 | 480,02 | 4,66 |
| 08-03-572-8 | в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 215,33 | 23,01 | 27,48 | 1,35 | 164,84 | 2,32 |
| 08-03-572-9 | в нише, высота и ширина до 1300х850 мм | 398,45 | 23,01 | 53,69 | 2,84 | 321,75 | 2,32 |

Таблица 08-03-573	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-573-1 | 700х600 | 140,23 | 23,51 | 110,44 | 6,76 | 6,28 | 2,37 |
| 08-03-573-2 | 700х1000 | 193,46 | 23,51 | 161,86 | 9,92 | 8,09 | 2,37 |
| 08-03-573-3 | Вставка угловая напольная глубиной до 700 мм | 127,16 | 11,8 | 110,44 | 6,76 | 4,92 | 1,19 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-573-4 | 600х600х350 | 79,1 | 23,51 | 52,54 | 3,16 | 3,05 | 2,37 |
| 08-03-573-5 | 900х600х500 | 102,15 | 23,51 | 74,84 | 4,54 | 3,8 | 2,37 |
| 08-03-573-6 | 1200х600х500 | 118,45 | 23,51 | 89,79 | 5,42 | 5,15 | 2,37 |

Таблица 08-03-574	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ

Измеритель: 100 жил

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кабель или провод, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-574-1 | 10 | 3019,41 | 166,66 | 2,31 | 0,14 | 2850,44 | 16,8 |
| 08-03-574-2 | 16 | 3245,1 | 344,22 | 15,85 | 0,14 | 2885,03 | 34,7 |
| 08-03-574-3 | 35 | 3368,27 | 384,9 | 20,47 | 0,27 | 2962,9 | 38,8 |
| 08-03-574-4 | 70 | 3487,15 | 462,27 | 28,22 | 0,41 | 2996,66 | 46,6 |
| 08-03-574-5 | 95 | 3674,78 | 604,13 | 29,44 | 0,41 | 3041,21 | 60,9 |
| 08-03-574-6 | 120 | 3816,32 | 723,17 | 33,19 | 0,54 | 3059,96 | 72,9 |
| 08-03-574-7 | 150 | 3899,64 | 782,69 | 35,07 | 0,54 | 3081,88 | 78,9 |
| 08-03-574-8 | 185 | 4130,88 | 876,93 | 45,42 | 0,95 | 3208,53 | 88,4 |
| 08-03-574-9 | 240 | 4364,94 | 992 | 54,8 | 1,22 | 3318,14 | 100 |

Таблица 08-03-575	ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ, СНЯТЫЕ ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-575-1 | Прибор или аппарат | 11,76 | 11,11 | 0,46 | 0,03 | 0,19 | 1,12 |
|  | Блок резисторов (ящик сопротивлений), масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-575-2 | 15 | 20,57 | 11,11 | 5,76 | 0,34 | 3,7 | 1,12 |
| 08-03-575-3 | 40 | 32,5 | 11,11 | 16,12 | 0,95 | 5,27 | 1,12 |
| 08-03-575-4 | 50 | 36,87 | 11,11 | 18,41 | 1,08 | 7,35 | 1,12 |
| 08-03-575-5 | 60 | 41,48 | 11,11 | 23,02 | 1,35 | 7,35 | 1,12 |

РАЗДЕЛ 5. ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме табл. 08-03-599 и 08-03-600 - 2 м и табл. 08-03-596 - проектные отметки.

2. В расценках не учтены затраты на:

нанизывание и крепление хрусталя при монтаже люстр (художественной арматуры);

установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-01-087.

3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

арматуры осветительной;

светильников, прожекторов, светофоров, сигнальных фонарей и др., включая стекло, ПРА и стартеры;

вентиляторов;

выключателей, переключателей, штепсельных розеток (в том числе полугерметических, трехполюсных и герметических), патронов, блоков с выключателями и штепсельными розетками;

звонков электрических с кнопкой;

кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование;

каната стального (троса);

конструкций металлических (табл. 08-03-599), а также для крепления светильников и прожекторов (кронштейнов, подвесов, стоек и др.);

комплектных осветительных устройств с щелевыми световодами;

коробок установочных;

ламп электрических всех видов и мощностей;

проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование, а также проводов для заземления светильников и прожекторов;

счетчиков однофазных;

универсально-сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) (табл. 08-03-598);

щитков лабораторных, не имеющих установленного оборудования;

щитков, шкафов и пунктов, используемых для осветительных сетей;

электрополотенец;

ящиков с понижающими трансформаторами.

Таблица 08-03-591	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

Измеритель: 100 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Выключатель одноклавишный |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-591-1 | неутопленного типа при открытой проводке | 1524,4 | 391,84 | 129,79 | 0,41 | 1002,77 | 39,5 |
| 08-03-591-2 | утопленного типа при скрытой проводке | 359,96 | 319,42 | 9,21 | 0,54 | 31,33 | 32,2 |
| 08-03-591-3 | Выключатель полугерметический и герметический | 1458,04 | 753,92 | 60,6 | 1,35 | 643,52 | 76 |
|  | Выключатель двухклавишный |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-591-4 | неутопленного типа при открытой проводке | 1559,81 | 435,49 | 132,09 | 0,54 | 992,23 | 43,9 |
| 08-03-591-5 | утопленного типа при скрытой проводке | 365,92 | 325,38 | 9,21 | 0,54 | 31,33 | 32,8 |
|  | Переключатель |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-591-6 | неутопленного типа при открытой проводке | 2270,45 | 385,89 | 132,09 | 0,54 | 1752,47 | 38,9 |
| 08-03-591-7 | утопленного типа при скрытой проводке | 366,91 | 326,37 | 9,21 | 0,54 | 31,33 | 32,9 |
|  | Розетка штепсельная |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-591-8 | неутопленного типа при открытой проводке | 1563,4 | 428,54 | 132,09 | 0,54 | 1002,77 | 43,2 |
| 08-03-591-9 | утопленного типа при скрытой проводке | 472,99 | 377,95 | 9,21 | 0,54 | 85,83 | 38,1 |
| 08-03-591-10 | полугерметическая и герметическая | 1455,95 | 754,91 | 65,2 | 1,62 | 635,84 | 76,1 |
| 08-03-591-11 | трехполюсная | 1872,87 | 728,13 | 27,62 | 1,62 | 1117,12 | 73,4 |
| 08-03-591-12 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | 790,4 | 688,45 | 16,12 | 0,95 | 85,83 | 69,4 |

Таблица 08-03-592	ПАТРОНЫ

Измеритель: 100 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Патрон |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-592-1 | стенной или потолочный | 2138 | 575,36 | 210,79 | 1,62 | 1351,85 | 58 |
| 08-03-592-2 | подвесной | 2528,03 | 574,37 | 163,55 | 1,76 | 1790,11 | 57,9 |

Таблица 08-03-593	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

Измеритель: 100 шт. (расценки 1-10,17-19), шт. (расценки 11-16)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Светильник с подвеской на крюк для помещений с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-593-1 | нормальными условиями среды | 3610,49 | 478,14 | 1338,75 | 492,92 | 1793,6 |  | 48,2 |  |
| 08-03-593-2 | повышенной влажностью и пыльностью | 4190,79 | 620,99 | 1776,2 | 654,43 | 1793,6 |  | 62,6 |  |
| 08-03-593-3 | тяжелыми условиями среды | 5284,74 | 893,79 | 2597,35 | 956,71 | 1793,6 |  | 90,1 |  |
| 08-03-593-4 | Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений | 7420,06 | 1011,84 | 2699,29 | 993,96 | 3708,93 |  | 102 |  |
|  | Светильник настенный или потолочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-593-5 | уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 7416,72 | 926,53 | 1921,26 | 474,80 | 4568,93 |  | 93,4 |  |
|  | с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-593-6 | одноламповый | 7569,77 | 875,94 | 2124,9 | 510,20 | 4568,93 |  | 88,3 |  |
| 08-03-593-7 | двухламповый | 8092,98 | 968,19 | 2555,86 | 646,90 | 4568,93 |  | 97,6 |  |
|  | Светильник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-593-8 | с подвеской к смонтированной тросовой проводке | 2087,8 | 433,5 | 1018,96 | 360,79 | 635,34 |  | 43,7 |  |
| 08-03-593-9 | местного освещения | 4185,72 | 846,18 | 244,18 | 2,16 | 3095,36 |  | 85,3 |  |
| 08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 4796,34 | 974,14 | 465,16 | 15,12 | 3357,04 |  | 98,2 |  |
|  | Люстры и подвесы с количеством ламп до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-593-11 | 5 | 105,71 | 12 | 33,3 | 11,62 | 60,41 |  | 1,21 |  |
| 08-03-593-12 | 12 | 183,41 | 23,11 | 78,87 | 24,27 | 81,43 |  | 2,33 |  |
| 08-03-593-13 | 30 | 426,37 | 48,61 | 233,47 | 55,12 | 144,29 |  | 4,9 |  |
| 08-03-593-14 | 50 | 814,46 | 91,16 | 503,97 | 106,76 | 219,33 |  | 9,19 |  |
| 08-03-593-15 | 75 | 1355,19 | 148,8 | 898,24 | 177,78 | 308,15 |  | 15 |  |
| 08-03-593-16 | 100 | 2276,94 | 243,04 | 1637,51 | 296,39 | 396,39 |  | 24,5 |  |
|  | Кронштейны со светильниками по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-593-17 | стенам и потолкам | 13110,99 | 1130,88 | 1220,36 | 393,09 | 10759,75 |  | 114 |  |
| 08-03-593-18 | колоннам, фермам, балкам на мостиках | 12493,36 | 1577,28 | 2024,8 | 652,40 | 8891,28 |  | 159 |  |
| 08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 8607,31 | 1170,56 | 1079,34 | 376,06 | 6357,41 |  | 118 |  |

Таблица 08-03-594	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ

Измеритель: 100 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-594-1 | 1 | 4884,51 | 872,96 | 1301,65 | 383,38 | 2709,9 |  | 88 |
| 08-03-594-2 | 2 | 5735,53 | 1150,72 | 1874,91 | 522,93 | 2709,9 |  | 116 |
| 08-03-594-3 | до 4 | 6997,36 | 1676,48 | 2610,98 | 708,06 | 2709,9 |  | 169 |
| 08-03-594-4 | до 6 | 10034,11 | 2440,32 | 4883,89 | 1220,78 | 2709,9 |  | 246 |
| 08-03-594-5 | до 10 | 13657,21 | 3670,4 | 7276,91 | 1748,12 | 2709,9 |  | 370 |
|  | Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), с количеством ламп в светильнике |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-594-6 | 1 | 5800,71 | 1101,12 | 1648,95 | 499,39 | 3050,64 |  | 111 |
| 08-03-594-7 | 2 | 6964,95 | 1468,16 | 2446,15 | 713,27 | 3050,64 |  | 148 |
| 08-03-594-8 | до 4 | 7880,35 | 1835,2 | 2994,51 | 807,01 | 3050,64 |  | 185 |
| 08-03-594-9 | Светильник на кронштейнах | 80028,67 | 1755,84 | 2062,18 | 633,09 | 76210,65 |  | 177 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-594-10 | 2 | 19332,52 | 2688,32 | 2142,11 | 704,22 | 14502,09 |  | 271 |
| 08-03-594-11 | 4 | 20327,97 | 3144,64 | 2681,24 | 880,49 | 14502,09 |  | 317 |
| 08-03-594-12 | 6 | 22243,26 | 3928,32 | 3812,85 | 1278,18 | 14502,09 |  | 396 |
|  | профиле, количество ламп в светильнике до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-594-13 | 2 | 16218,01 | 2192,32 | 2619,1 | 882,86 | 11406,59 |  | 221 |
| 08-03-594-14 | 4 | 17213,46 | 2648,64 | 3158,23 | 1059,13 | 11406,59 |  | 267 |
| 08-03-594-15 | 6 | 19116,29 | 3432,32 | 4277,38 | 1452,18 | 11406,59 |  | 346 |
|  | закладных деталях, количество ламп в светильнике до |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-594-16 | 2 | 3490,02 | 1180,48 | 1592,63 | 505,86 | 716,91 |  | 119 |
| 08-03-594-17 | 4 | 4475,55 | 1626,88 | 2131,76 | 682,13 | 716,91 |  | 164 |
| 08-03-594-18 | 6 | 6410,1 | 2420,48 | 3272,71 | 1083,30 | 716,91 |  | 244 |

Таблица 08-03-595	СВЕТИЛЬНИКИ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ

Измеритель: 100 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Светильник на кронштейнах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-595-1 | на мостиках, включая установку ПРА | 27828,12 | 2648,64 | 3385,76 | 1145,64 | 21793,72 |  | 267 |  |
| 08-03-595-2 | на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 27986,64 | 2886,72 | 3415,68 | 1147,40 | 21684,24 |  | 291 |  |
| 08-03-595-3 | Светильник на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм | 23673,92 | 2400,64 | 3986,53 | 1180,88 | 17286,75 |  | 242 |  |

Таблица 08-03-596	ПРОЖЕКТОРЫ

Измеритель: 100 шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | земле, с лампой мощностью, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-596-1 | 500 | 15547,7 | 1864,96 | 759,14 | 38,21 | 12923,6 |  | 188 |  |
| 08-03-596-2 | 1000 | 15785,78 | 2103,04 | 759,14 | 38,21 | 12923,6 |  | 212 |  |
|  | крыше здания, с лампой мощностью, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-596-3 | 500 | 21749,4 | 3551,36 | 5274,44 | 1720,21 | 12923,6 |  | 358 |  |
| 08-03-596-4 | 1000 | 23257,58 | 4156,48 | 6177,5 | 2056,61 | 12923,6 |  | 419 |  |
|  | Прожектор, отдельно устанавливаемый на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-596-5 | 500 | 36950,36 | 3432,32 | 20594,44 | 1914,71 | 12923,6 |  | 346 |  |
| 08-03-596-6 | 1000 | 41693,78 | 4037,44 | 24732,74 | 2306,21 | 12923,6 |  | 407 |  |
|  | стальной мачте, с лампой мощностью, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-596-7 | 500 | 39886 | 3799,36 | 23163,04 | 2157,71 | 12923,6 |  | 383 |  |
| 08-03-596-8 | 1000 | 44629,42 | 4404,48 | 27301,34 | 2549,21 | 12923,6 |  | 444 |  |
|  | Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый блоками на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стальной конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-596-9 | 2 | 53718,71 | 5436,16 | 22483,28 | 1932,94 | 25799,27 |  | 548 |  |
| 08-03-596-10 | 3 | 72007,84 | 6616,64 | 26716,27 | 2294,05 | 38674,93 |  | 667 |  |
| 08-03-596-11 | 4 | 90359,4 | 8025,28 | 30783,52 | 2645,43 | 51550,6 |  | 809 |  |
|  | стальной мачте, количество прожекторов в блоке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-596-12 | 2 | 62092,69 | 6289,28 | 30004,14 | 2778,84 | 25799,27 |  | 634 |  |
| 08-03-596-13 | 3 | 79723,2 | 7340,8 | 33707,47 | 3114,05 | 38674,93 |  | 740 |  |
| 08-03-596-14 | 4 | 95608,36 | 8382,4 | 35675,36 | 3291,03 | 51550,6 |  | 845 |  |

Таблица 08-03-597	КОМПЛЕКТНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА С ЩЕЛЕВЫМИ СВЕТОВОДАМИ

Измеритель: компл. (3 фазы)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-597-1 | Устройство (КОУ) | 576,9 | 98,41 | 190,07 | 21,48 | 288,42 | 9,92 |

Таблица 08-03-598	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (УСЭК) ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Измеритель: т

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Конструкция, устанавливаемая на |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-598-1 | потолке | 7184,13 | 1785,6 | 4907,09 | 1484,15 | 491,44 | 180 |
| 08-03-598-2 | стене или колонне | 5642,62 | 1349,12 | 3802,06 | 1126,87 | 491,44 | 136 |

Таблица 08-03-599	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Щитки, устанавливаемые в нише |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распорными дюбелями, масса щитка, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-599-1 | 6 | 76,87 | 1,69 | 4,33 | 0,14 | 70,85 |  | 0,17 |  |
| 08-03-599-2 | 15 | 114,93 | 37,3 | 5,64 | 0,14 | 71,99 |  | 3,76 |  |
| 08-03-599-3 | 25 | 137,35 | 47,91 | 13,68 | 0,54 | 75,76 |  | 4,83 |  |
| 08-03-599-4 | 50 | 167,17 | 62,69 | 24,99 | 1,08 | 79,49 |  | 6,32 |  |
|  | болтами на конструкции, масса щитка, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-599-5 | 6 | 141,18 | 34,42 | 5,09 | 0,27 | 101,67 |  | 3,47 |  |
| 08-03-599-6 | 15 | 154,73 | 44,24 | 7,4 | 0,41 | 103,09 |  | 4,46 |  |
| 08-03-599-7 | 25 | 173,7 | 54,46 | 12 | 0,68 | 107,24 |  | 5,49 |  |
| 08-03-599-8 | 50 | 201,79 | 68,75 | 21,21 | 1,22 | 111,83 |  | 6,93 |  |
|  | Щитки, устанавливаемые на стене |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распорными дюбелями, масса щитка, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-599-9 | 6 | 118,21 | 33,33 | 6,78 | 0,14 | 78,1 |  | 3,36 |  |
| 08-03-599-10 | 15 | 130,58 | 41,37 | 9,69 | 0,27 | 79,52 |  | 4,17 |  |
| 08-03-599-11 | 40 | 168,43 | 58,13 | 23,57 | 0,95 | 86,73 |  | 5,86 |  |
|  | болтами на конструкции, масса щитка, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-599-12 | 6 | 139,81 | 33,83 | 5,09 | 0,27 | 100,89 |  | 3,41 |  |
| 08-03-599-13 | 15 | 164,34 | 43,25 | 7,4 | 0,41 | 113,69 |  | 4,36 |  |
| 08-03-599-14 | 40 | 192,62 | 57,73 | 16,61 | 0,95 | 118,28 |  | 5,82 |  |

Таблица 08-03-600	СЧЕТЧИКИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-600-1 | однофазные | 6,07 | 3,37 | 2,31 | 0,14 | 0,39 | 0,34 |
| 08-03-600-2 | трехфазные | 11,33 | 8,63 | 2,31 | 0,14 | 0,39 | 0,87 |

Таблица 08-03-601	ЩИТКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-601-1 | Щиток | 122,37 | 44,44 | 9,98 | 0,27 | 67,95 | 4,48 |

Таблица 08-03-602	ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 08-03-602-1 | Электрополотенце | 49,34 | 11,9 | 7,3 | 0,14 | 30,14 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-03-602-2 | Электроплита | 31,01 | 23,71 | 7,3 | 0,14 | - | 2,39 |

Таблица 08-03-603	ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-603-1 | Ящик | 53,18 | 14,19 | 9,59 | 0,27 | 29,4 | 1,43 |

Таблица 08-03-604	ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ

Измеритель: 100 компл.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-604-1 | Звонок с кнопкой | 4611 | 758,88 | 391,66 | 1,35 | 3460,46 | 76,5 |

Таблица 08-03-605	ВЕНТИЛЯТОРЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-605-1 | Вентилятор | 37,62 | 12,3 | 23,4 | 1,08 | 1,92 | 1,24 |

РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКИ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. При монтаже тросовой системы с количеством узлов передаточных роликов более трех за каждый дополнительный узел к расценкам табл. 08-03-639 следует применять коэффициент 1,3.

3. При установке электронного темнителя к расценке 08-03-634-3 следует применять коэффициент 1,2.

4. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

арматуры осветительной, включая стекло;

ламп электрических всех видов и мощностей;

каната стального (троса);

коробок клеммных;

коробок штепсельных и лючков для них;

приставок и приспособлений для осветительной арматуры;

проводов всех марок и сечений;

прожекторов;

роликов тросировочных для тросовой системы к сценическим регуляторам;

светофильтров, сеток и рамок;

шин сборных.

Таблица 08-03-631	АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-631-1 | Автотрансформатор до 30 щеток | 727,4 | 226,04 | 4,05 | - | 497,31 | 25,2 |

Таблица 08-03-632	РЕГУЛЯТОРЫ СЦЕНИЧЕСКИЕ РЕВЕРСИВНЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Регулятор, количество ручек, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-632-1 | 30 | 816,83 | 297,98 | 4,05 | - | 514,8 | 31,3 |
| 08-03-632-2 | 60 | 1407,12 | 395,08 | 4,05 | - | 1007,99 | 41,5 |
| 08-03-632-3 | 120 | 1535,97 | 476,95 | 4,05 | - | 1054,97 | 50,1 |
|  | Электропривод к регулятору |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-632-4 | двухвальному | 2282,28 | 1751,68 | 4,05 | - | 526,55 | 184 |
| 08-03-632-5 | трехвальному | 3162 | 2142 | 8,1 | - | 1011,9 | 225 |

Таблица 08-03-633	РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Пульт регулирования, количество ручек, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-633-1 | 24 | 924,53 | 527,41 | 1,05 | - | 396,07 |  | 55,4 |  |
| 08-03-633-2 | 60 | 2103,22 | 1266,16 | 1,05 | - | 836,01 |  | 133 |  |
| 08-03-633-3 | 120 | 3733,35 | 2256,24 | 1,05 | - | 1476,06 |  | 237 |  |
| 08-03-633-4 | 200 | 5582,15 | 3570 | 4,05 | - | 2008,1 |  | 375 |  |
| 08-03-633-5 | 240 | 6176,5 | 3988,88 | 4,05 | - | 2183,57 |  | 419 |  |
| 08-03-633-6 | Щит групповой (шкаф) на 120 ручек переключений | 3785,26 | 1999,2 | 5,1 | - | 1780,96 |  | 210 |  |
| 08-03-633-7 | Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт | 446,66 | 96,03 | - | - | 350,63 |  | 9,68 |  |
| 08-03-633-8 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | 1642,6 | 433,5 | 5,1 | - | 1204 |  | 43,7 |  |
| 08-03-633-9 | Стойка тиристорных регуляторов до 15 блоков типа ШРН | 3309,95 | 2033,6 | 5,1 | - | 1271,25 |  | 205 |  |
| 08-03-633-10 | Шкаф секционный типа ШС | 953,61 | 263,87 | 4,05 | - | 685,69 |  | 26,6 |  |
|  | Стойка промежуточной коммутации типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-633-11 | СПК-60 | 1905,2 | 820,26 | 4,05 | - | 1080,89 |  | 88,2 |  |
| 08-03-633-12 | СПК-120 | 3012,67 | 1395 | 4,05 | - | 1613,62 |  | 150 |  |
| 08-03-633-13 | СПК-180 | 4127,39 | 2036,7 | 4,05 | - | 2086,64 |  | 219 |  |

Таблица 08-03-634	ТЕМНИТЕЛИ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Темнитель, мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-634-1 | 10 | 823,5 | 144,91 | 4,05 | - | 674,54 | 15,4 |
| 08-03-634-2 | 30 | 837,62 | 159,03 | 4,05 | - | 674,54 | 16,9 |
| 08-03-634-3 | 35 | 895,1 | 207,02 | 4,05 | - | 684,03 | 22 |

Таблица 08-03-635	ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ (СУХИЕ)

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Автотрансформатор |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-635-1 | переходной напряжением 380/220 В | 669,88 | 161,85 | 4,05 | - | 503,98 | 17,2 |
| 08-03-635-2 | мощностью 225 кВ·А | 717,24 | 191,02 | 4,05 | - | 522,17 | 20,3 |

Таблица 08-03-636	АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-636-1 | Софит (рамка-подсвет) четырехкамерный | 273,92 | 76,55 | - | - | 197,37 | 8,33 |
|  | Прожектор |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-636-2 | с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектор и диапрожектор | 414,97 | 181,04 | - | - | 233,93 | 19,7 |
| 08-03-636-3 | мощностью до 3 кВт | 251,09 | 59,74 | - | - | 191,35 | 6,5 |
| 08-03-636-4 | с дистанционным управлением | 471,48 | 240,78 | - | - | 230,7 | 26,2 |
| 08-03-636-5 | театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями | 275,06 | 83,81 | - | - | 191,25 | 9,12 |
| 08-03-636-6 | Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ | 130,54 | 76,37 | - | - | 54,17 | 8,31 |

Таблица 08-03-637	АРМАТУРА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-637-1 | Устройство для дистанционной смены диапозитивов к диапроектору | 246,87 | 146,02 | - | - | 100,85 | 16,9 |
| 08-03-637-2 | Приставки и приспособления для осветительной арматуры | 154,53 | 58,72 | - | - | 95,81 | 6,39 |
| 08-03-637-3 | Коммутатор релейный КР-10 | 556,18 | 298,96 | 1,05 | - | 256,17 | 30,6 |

Таблица 08-03-638	ЩИТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-638-1 | Щит (шкаф) типа ШИК | 3689,26 | 1994,23 | - | - | 1695,03 | 217 |

Таблица 08-03-639	СИСТЕМЫ ТРОСОВЫЕ К СЦЕНИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРАМ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Система, количество ручек, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-639-1 | 30 | 7703,29 | 879,84 | 20,17 | - | 6803,28 | 93,5 |
| 08-03-639-2 | 60 | 13047,3 | 1759,67 | 20,17 | - | 11267,46 | 187 |
| 08-03-639-3 | 90 | 18396,02 | 2644,21 | 20,17 | - | 15731,64 | 281 |
| 08-03-639-4 | 120 | 23744,74 | 3528,75 | 20,17 | - | 20195,82 | 375 |

Таблица 08-03-640	ТОКОПРИЕМНИКИ КОЛЬЦЕВЫЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-03-640-1 | Токоприемник вращающегося круга сцены до 12 колец | 2047,69 | 539,09 | 4,05 | - | 1504,55 | 52,8 |

Таблица 08-03-641	КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Коробка клеммная, количество зажимов, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-641-1 | 24х24 | 2430,64 | 185,17 | 1,05 | - | 2244,42 | 20,9 |
| 08-03-641-2 | 36х36 | 3488,45 | 207,32 | 1,05 | - | 3280,08 | 23,4 |
| 08-03-641-3 | 48х48 | 4588,99 | 272 | 1,05 | - | 4315,94 | 30,7 |
| 08-03-641-4 | 60х60 | 5678,59 | 326,93 | 1,05 | - | 5350,61 | 36,9 |
| 08-03-641-5 | 80х80 | 8574,57 | 408,45 | 1,05 | - | 8165,07 | 46,1 |
| 08-03-641-6 | 120х120 | 12297,94 | 681,33 | 1,05 | - | 11615,56 | 76,9 |
|  | Коробка штепсельная до 6 соединений типа |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-641-7 | КШГ, КШП, КШО | 1214,92 | 138,04 | 1,05 | - | 1075,83 | 14,5 |
| 08-03-641-8 | КШС | 982,56 | 276,08 | 1,05 | - | 705,43 | 29 |
| 08-03-641-9 | Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6 | 173,41 | 10,85 | 1,05 | - | 161,51 | 1,14 |

Таблица 08-03-642	ПЕТЛИ ГИБКИЕ

Измеритель: м (расценки 1-5), петля (расценки 6-10)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-642-1 | 20 | 1002,43 | 188,4 | 4,05 | - | 809,98 | 20,5 |
| 08-03-642-2 | 40 | 1171,84 | 241,7 | 4,05 | - | 926,09 | 26,3 |
| 08-03-642-3 | 80 | 1390,79 | 291,32 | 4,05 | - | 1095,42 | 31,7 |
| 08-03-642-4 | 120 | 1596,63 | 344,63 | 4,05 | - | 1247,95 | 37,5 |
| 08-03-642-5 | 180 | 1924,47 | 420,9 | 4,05 | - | 1499,52 | 45,8 |
|  | Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-642-6 | 20 | 1274,29 | 235,38 | 8,1 | - | 1030,81 | 26,9 |
| 08-03-642-7 | 40 | 1419,94 | 286,13 | 8,1 | - | 1125,71 | 32,7 |
| 08-03-642-8 | 80 | 1827,16 | 503,25 | 8,1 | - | 1315,81 | 56,8 |
| 08-03-642-9 | 120 | 2240,87 | 726,57 | 8,1 | - | 1506,2 | 81 |
| 08-03-642-10 | 180 | 2812,93 | 1013,61 | 8,1 | - | 1791,22 | 113 |

ОТДЕЛ 04. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. Расценки табл. 08-04-742 следует добавлять к соответствующим расценкам отдела 03 раздела 1 "Электрические машины» и к расценкам на силовые вводы.

3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

вводов герметичных ВГУ;

кабелей всех марок и сечений;

кожухов защитных для муфт;

проходок герметичных ПГКК;

труб (кроме отрезков труб для защиты кабелей и проводов в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия).

4. Расценки табл. 08-04-744 следует применять при прокладке кабелей в спецпомещениях (реакторное отделение и спецкорпус АЭС) по установленным конструкциям и лоткам.

Таблица 08-04-741	МУФТЫ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Измеритель: шт. (расценки 1,2), компл. (3 фазы) (расценка 3)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-741-1 | 1, сечением до 3х70 мм2 | 277,19 | 79,35 | 0,69 | 0,04 | 197,15 | 8,24 |
| 08-04-741-2 | 1, сечением до 3х185 мм2 | 306,66 | 108,82 | 0,69 | 0,04 | 197,15 | 11,3 |
| 08-04-741-3 | 6, сечением до 1х240 мм2 | 338,42 | 129,04 | 0,92 | 0,05 | 208,46 | 13,4 |

Таблица 08-04-742	ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К ВВОДАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

Измеритель: присоединение (3 фазы) (расценки 1-4), шт. (расценки 5-7)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена со стороны зоны строгого режима, напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-742-1 | 1, сечением до 3х95 мм2 | 256,47 | 19,93 | - | - | 236,54 | 2,07 |
| 08-04-742-2 | 1, сечением до 3х185 мм2 | 340,9 | 29,95 | - | - | 310,95 | 3,11 |
| 08-04-742-3 | 6, сечением до 1х240 мм2 | 273,31 | 33,42 | - | - | 239,89 | 3,47 |
| 08-04-742-4 | Присоединение силового кабеля к вводу типа ВГУ со стороны "чистой" зоны | 390,54 | 20,7 | - | - | 369,84 | 2,15 |
|  | Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны "чистой" зоны, количество жил, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-742-5 | 19 | 1437,11 | 6,93 | - | - | 1430,18 | 0,72 |
| 08-04-742-6 | 27 | 2040,52 | 10,02 | - | - | 2030,5 | 1,04 |
| 08-04-742-7 | 37 | 2791,59 | 11,27 | - | - | 2780,32 | 1,17 |

Таблица 08-04-743	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Измеритель: шт. (расценки 1-5), 100 шт. (расценки 6-20)

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-743-1 | 7 | 4207,13 | 7,9 | 2,31 | 0,14 | 4196,92 | 0,82 |
| 08-04-743-2 | 14 | 4734,31 | 11,65 | 2,31 | 0,14 | 4720,35 | 1,21 |
| 08-04-743-3 | 24 | 5581,34 | 23,3 | 2,31 | 0,14 | 5555,73 | 2,42 |
| 08-04-743-4 | 37 | 6549,8 | 33,51 | 2,31 | 0,14 | 6513,98 | 3,48 |
| 08-04-743-5 | 52 | 7565,71 | 41,12 | 2,31 | 0,14 | 7522,28 | 4,27 |
|  | Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-743-6 | 5 | 4786,74 | 693,36 | 234,78 | 13,77 | 3858,6 | 72 |
| 08-04-743-7 | 10 | 6253,35 | 808,92 | 234,78 | 13,77 | 5209,65 | 84 |
| 08-04-743-8 | 19 | 7024,28 | 1049,67 | 234,78 | 13,77 | 5739,83 | 109 |
| 08-04-743-9 | 27 | 7972,99 | 1367,46 | 234,78 | 13,77 | 6370,75 | 142 |
| 08-04-743-10 | 37 | 9254,52 | 2205,27 | 234,78 | 13,77 | 6814,47 | 229 |
|  | Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-743-11 | 7 | 4036,65 | 2089,71 | 234,78 | 13,77 | 1712,16 | 217 |
| 08-04-743-12 | 14 | 4667,58 | 2388,24 | 234,78 | 13,77 | 2044,56 | 248 |
| 08-04-743-13 | 19 | 5855,06 | 3226,05 | 234,78 | 13,77 | 2394,23 | 335 |
| 08-04-743-14 | 24 | 6528,56 | 3572,73 | 234,78 | 13,77 | 2721,05 | 371 |
| 08-04-743-15 | 37 | 7660,54 | 4006,08 | 234,78 | 13,77 | 3419,68 | 416 |
|  | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена бронированного, сечение жилы, мм2 |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-743-16 | 1,5, число жил 27 | 216555,77 | 4054,23 | 234,78 | 13,77 | 212266,76 | 421 |
| 08-04-743-17 | 2,5, число жил 14 | 117789,39 | 3052,71 | 234,78 | 13,77 | 114501,9 | 317 |
| 08-04-743-18 | 2,5, число жил 37 | 292482,72 | 4054,23 | 234,78 | 13,77 | 288193,71 | 421 |
|  | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена с экранированными жилами, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 7, число кабелей, до |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-743-19 | 1 | 72918,55 | 9918,9 | 234,78 | 13,77 | 62764,87 | 1030 |
| 08-04-743-20 | 2 | 190482,99 | 13867,2 | 234,78 | 13,77 | 176381,01 | 1440 |

Таблица 08-04-744	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ

Измеритель: 100 м

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-744-1 | 1 | 562,56 | 411,2 | 24,33 | 1,74 | 127,03 |  | 42,7 |  |
| 08-04-744-2 | 2 | 635,18 | 467,06 | 41,09 | 2,88 | 127,03 |  | 48,5 |  |
| 08-04-744-3 | 3 | 715,56 | 536,39 | 49,31 | 3,40 | 129,86 |  | 55,7 |  |
| 08-04-744-4 | 6 | 884,32 | 650,03 | 80,54 | 5,55 | 153,75 |  | 67,5 |  |
| 08-04-744-5 | 9 | 1117,85 | 821,44 | 121,95 | 8,52 | 174,46 |  | 85,3 |  |
| 08-04-744-6 | 13 | 1286,71 | 963 | 149,25 | 10,31 | 174,46 |  | 100 |  |
| 08-04-744-7 | 18 | 1476,6 | 1117,08 | 188,05 | 12,78 | 171,47 |  | 116 |  |
|  | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-744-8 | 1 | 471,29 | 341,87 | 23,01 | 1,62 | 106,41 |  | 35,5 |  |
| 08-04-744-9 | 2 | 523,78 | 387,13 | 30,24 | 2,12 | 106,41 |  | 40,2 |  |
|  | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1м, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-744-10 | 1 | 1126,73 | 488,24 | 23,01 | 1,62 | 615,48 |  | 50,7 |  |
| 08-04-744-11 | 2 | 1208,37 | 551,8 | 41,09 | 2,88 | 615,48 |  | 57,3 |  |
| 08-04-744-12 | 3 | 1300,31 | 632,69 | 49,31 | 3,40 | 618,31 |  | 65,7 |  |
| 08-04-744-13 | 6 | 1583,96 | 754,99 | 80,54 | 5,55 | 748,43 |  | 78,4 |  |
| 08-04-744-14 | 9 | 1815,08 | 944,7 | 121,95 | 8,52 | 748,43 |  | 98,1 |  |
| 08-04-744-15 | 13 | 2001,18 | 1107,45 | 145,3 | 9,96 | 748,43 |  | 115 |  |
| 08-04-744-16 | 18 | 2198,01 | 1261,53 | 188,05 | 12,78 | 748,43 |  | 131 |  |
|  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-744-17 | 1 | 1007,44 | 373,64 | 21,7 | 1,51 | 612,1 |  | 38,8 |  |
| 08-04-744-18 | 2 | 1064,13 | 421,79 | 30,24 | 2,12 | 612,1 |  | 43,8 |  |

Таблица 08-04-745	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ КАБЕЛЕЙ

Измеритель: шт.

| Шифр | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | техническая | затраты, | оплата | эксплуатация машин |  | материалы | труда |
|  | характеристика оборудования или видов монтажных работ | руб. | труда рабочих - монтажников | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной |  | рабочих - монтажников, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08-04-745-1 | Ввод герметичный унифицированный ВГУ | 986,52 | 207,05 | 546,55 | 44,77 | 232,92 | 21,5 |
|  | Проходка герметичная для контрольных кабелей типа ПГКК, диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-745-2 | 159 | 1186,7 | 231,12 | 613,34 | 51,18 | 342,24 | 24 |
| 08-04-745-3 | 194 | 1234,65 | 253,27 | 665,91 | 55,24 | 315,47 | 26,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМЫ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ И ПОДСУШКУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| Номер ФЕРм | Электроэнергия, кВт·ч |  | Номер ФЕРм | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-01-001-9 | 1157 |  | 08-01-001-26 | 3700 |
| 08-01-001-12 | 341 |  | 08-01-001-27 | 2051 |
| 08-01-001-13 | 246 |  | 08-01-001-28 | 3383 |
| 08-01-001-14 | 1335 |  | 08-01-001-29 | 8280 |
| 08-01-001-15 | 719 |  | 08-01-001-30 | 3727 |
| 08-01-001-16 | 1098 |  | 08-01-002-1 | 89 |
| 08-01-001-17 | 661 |  | 08-01-002-3 | 1002 |
| 08-01-001-18 | 1774 |  | 08-01-004-5 | 108 |
| 08-01-001-19 | 3090 |  | 08-01-004-6 | 187 |
| 08-01-001-20 | 473 |  | 08-01-004-7 | 362 |
| 08-01-001-21 | 2016 |  | 08-01-005-1 | 2832 |
| 08-01-001-22 | 1273 |  | 08-01-005-2 | 3334 |
| 08-01-001-23 | 6025 |  | 08-01-005-3 | 8186 |
| 08-01-001-24 | 897 |  | 08-01-005-4 | 23526 |
| 08-01-001-25 | 2325 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НОРМЫ ОТХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ

| Материальные ресурсы | Норма отхода, % |
| --- | --- |
| Арматура люминесцентная с рассеивателем из оргстекла | 1 |
| Арматура осветительная металлическая | - |
| Арматура осветительная пластмассовая | 1 |
| Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная | 3 |
| Зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых распределительных устройств | 3 |
| Кабели всех марок и сечений | 2 |
| Лампы электрические всех видов, назначений и мощностей | 2 |
| Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно | 3 |
| Провода всех марок сечением свыше 10 мм2 | 2 |
| Стекло для осветительной арматуры | 2 |
| Тросы | 2 |
| Трубы асбестоцементные и пластмассовые | 2 |
| Трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) | 3 |
| Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений | 3 |
| Электроустановочные изделия | 2 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

ОТДЕЛ 01. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТКРЫТЫЕ 6-750 кВ

Вводные указания

Таблица 08-01-001	ТРАНСФОРМАТОРЫ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ

Таблица 08-01-002	ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица 08-01-003	СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Таблица 08-01-004	РЕАКТОРЫ МАСЛЯНЫЕ

Таблица 08-01-005	ПОДСУШКА ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ, АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ И РЕАКТОРОВ

Таблица 08-01-006	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Таблица 08-01-007	ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица 08-01-008	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ

Таблица 08-01-009	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МАСЛЯНЫЕ

Таблица 08-01-010	ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

Таблица 08-01-011	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

Таблица 08-01-012	ОТДЕЛИТЕЛИ

Таблица 08-01-013	ЗАЗЕМЛИТЕЛИ

Таблица 08-01-014	КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ

Таблица 08-01-015	РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ И ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Таблица 08-01-016	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Таблица 08-01-017	ОПОРЫ ШИННЫЕ И ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ

Таблица 08-01-018	ИЗОЛЯТОРЫ ПРОХОДНЫЕ И ВВОДЫ ЛИНЕЙНЫЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ

Таблица 08-01-019	ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ

Таблица 08-01-020	ГИРЛЯНДЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

Таблица 08-01-021	ОШИНОВКА ГИБКАЯ

Таблица 08-01-022	ОШИНОВКА ЖЕСТКАЯ

Таблица 08-01-023	СПУСКИ, ПЕТЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 08-01-024	ТОКОПРОВОДЫ ПОДВЕСНЫЕ ГЕНЕРАТОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица 08-01-025	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ И БЛОКИ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Таблица 08-01-026	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ 6-10 кВ

Таблица 08-01-027	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ БЛОЧНЫЕ 110 кВ

РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 35-220 кВ

Вводные указания

Таблица 08-01-042	ИЗОЛЯТОРЫ

Таблица 08-01-043	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

Таблица 08-01-044	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Таблица 08-01-045	ОШИНОВКА ГИБКАЯ

Таблица 08-01-046	ОШИНОВКА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН

РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 3-20 кВ

Вводные указания

Таблица 08-01-052	ИЗОЛЯТОРЫ

Таблица 08-01-053	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Таблица 08-01-054	ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица 08-01-055	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ОДНОПОЛЮСНЫЕ

Таблица 08-01-056	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ

Таблица 08-01-057	ПРИВОДЫ К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ

Таблица 08-01-058	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

Таблица 08-01-059	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МАСЛЯНЫЕ

Таблица 08-01-060	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ

Таблица 08-01-061	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Таблица 08-01-062	ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ

Таблица 08-01-063	РЕАКТОРЫ БЕТОННЫЕ

Таблица 08-01-064	СУШКА МАСЛА

Таблица 08-01-065	ЗАЛИВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУХИМ ТРАНСФОРМАТОРНЫМ МАСЛОМ

Таблица 08-01-066	РАЗРЯДНИКИ

Таблица 08-01-067	КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ И КОМПЛЕКТНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Таблица 08-01-068	ШИНЫ СБОРНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ

Таблица 08-01-069	ШИНЫ СБОРНЫЕ - ДВЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Таблица 08-01-070	ШИНЫ СБОРНЫЕ - ТРИ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Таблица 08-01-071	ШИНЫ СБОРНЫЕ - ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Таблица 08-01-072	ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ

Таблица 08-01-073	ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ДВЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Таблица 08-01-074	ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ТРИ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Таблица 08-01-075	ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Таблица 08-01-076	ШИНЫ КРУГЛЫЕ

Таблица 08-01-077	ТОКОПРОВОДЫ НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН

Таблица 08-01-078	ТОКОПРОВОДЫ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН

Таблица 08-01-079	МОСТЫ ШИННЫЕ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Таблица 08-01-080	ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Таблица 08-01-081	АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Таблица 08-01-082	ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ

Таблица 08-01-083	УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНЫЕ

Таблица 08-01-084	КАМЕРЫ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Таблица 08-01-085	ШКАФЫ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Таблица 08-01-086	КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (KТП)

Таблица 08-01-087	ОГРАЖДЕНИЯ, ПЛИТЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

Таблица 08-01-101	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Таблица 08-01-102	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 08-01-103	ШКАФЫ С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМИ АВТОМАТАМИ

Таблица 08-01-104	ТЕПЛООБМЕННИКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Таблица 08-01-105	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (АВУ)

РАЗДЕЛ 5. АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Вводные указания

Таблица 08-01-121	АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Таблица 08-01-122	ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАРЯД-РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Таблица 08-01-123	СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Таблица 08-01-124	ДОСКИ ПРОХОДНЫЕ В АККУМУЛЯТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ОТДЕЛ 02. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 кВ

Вводные указания

Таблица 08-02-141	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ

Таблица 08-02-142	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Таблица 08-02-143	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ

Таблица 08-02-144	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ

Таблица 08-02-145	КАБЕЛИ ДО 35 кВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ

Таблица 08-02-146	КАБЕЛИ ДО 35 кВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ

Таблица 08-02-147	КАБЕЛИ ДО 35 кВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ

Таблица 08-02-148	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ

Таблица 08-02-149	КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ

Таблица 08-02-151	КАБЕЛИ ДО 35 кВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО НЕПРОХОДНЫМ ЭСТАКАДАМ

Таблица 08-02-152	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ

Таблица 08-02-153	КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЗДАНИЙ

Таблица 08-02-154	ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

Таблица 08-02-155	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ

Таблица 08-02-156	КОРОБА (КОЖУХИ) И КАССЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОХОДОВ КАБЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Таблица 08-02-157	СНЯТИЕ С КАБЕЛЯ ВЕРХНЕГО ДЖУТОВОГО ПОКРОВА

Таблица 08-02-158	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ

Таблица 08-02-159	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ В РЕЗИНОВОЙ ПЕРЧАТКЕ

Таблица 08-02-160	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ

Таблица 08-02-161	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖИРУЮЩИХ МУФТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ

Таблица 08-02-162	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ИЗ САМОСКЛЕИВАЮЩИХСЯ ЛЕНТ

Таблица 08-02-163	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ С ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИМИСЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПЕРЧАТКАМИ

Таблица 08-02-164	МУФТЫ МАЧТОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Таблица 08-02-165	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ

Таблица 08-02-166	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СВИНЦОВЫЕ С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ

Таблица 08-02-167	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ

Таблица 08-02-168	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ

Таблица 08-02-169	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 08-02-170	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ИЗ ПЛАСТМАССОВОГО КОРПУСА С ЗАЛИВКОЙ ЭПОКСИДНЫМ КОМПАУНДОМ

Таблица 08-02-171	ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ

Таблица 08-02-172	КОЖУХИ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ

Таблица 08-02-173	КАБЕЛИ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ

Таблица 08-02-174	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Таблица 08-02-175	МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ 35 кВ И ВЫШЕ

Таблица 08-02-176	КАБЕЛИ 110 кВ И ВЫШЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Таблица 08-02-177	УКАЗАТЕЛИ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС

Таблица 08-02-178	МАСЛОПОДПИТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 08-02-179	ОБРАБОТКА КАБЕЛЬНОГО МАСЛА И ЗАПОЛНЕНИЕ ИМ КАБЕЛЕПРОВОДА

Таблица 08-02-180	ВЫВОДЫ ПИТАНИЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА С УСТАНОВКОЙ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 08-02-181	БУСТЕРЫ ДЛЯ ОТСАСЫВАЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ТРАМВАЯ С УСТАНОВКОЙ МУФТ

Таблица 08-02-182	ЯЩИКИ ИЛИ КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Вводные указания

Таблица 08-02-301	КРОНШТЕЙНЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ

Таблица 08-02-302	ПОПЕРЕЧИНЫ

Таблица 08-02-303	ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ И ПРОДОЛЬНО-НЕСУЩИХ ТРОСОВ

Таблица 08-02-304	АНКЕРОВКИ СРЕДНИЕ И СТРУНКИ

Таблица 08-02-305	ХОМУТЫ, РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И ТРАВЕРСЫ

Таблица 08-02-306	ИЗОЛЯТОРЫ

Таблица 08-02-307	ПОДВЕСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ И УЗЛЫ ПОДВЕШИВАНИЯ

Таблица 08-02-308	ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУПУТНЫЕ

Таблица 08-02-309	ВИНТЫ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И КРИВОДЕРЖАТЕЛИ

Таблица 08-02-310	ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ТРАМВАЯ

Таблица 08-02-311	ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСА

Таблица 08-02-312	ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСА ПРИ ПРОДОЛЬНО-ЦЕПНОЙ И ПОЛУКОМПЕНСИРОВАННОЙ ПОДВЕСКЕ

Таблица 08-02-313	СТРЕЛКИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Таблица 08-02-314	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 08-02-315	ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ И САЛАЗКИ СТРЕЛОК ТРАМВАЯ

Таблица 08-02-316	ПРОВОДА КОНТАКТНО-СИГНАЛЬНЫЕ

Таблица 08-02-317	УКАЗАТЕЛИ, РЕЛЕ, СИГНАЛЬНЫЕ СВЕТОФОРЫ И СТРЕЛКИ

Таблица 08-02-318	ОТТЯЖКИ

РАЗДЕЛ 3. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ МЕТРОПОЛИТЕНА

Вводные указания

Таблица 08-02-331	УСТРОЙСТВА В ТОННЕЛЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА

Таблица 08-02-332	УСТРОЙСТВА НА НАЗЕМНЫХ УЧАСТКАХ МЕТРОПОЛИТЕНА

РАЗДЕЛ 4. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

Вводные указания

Таблица 08-02-341	ПОДВЕСКА КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА КОНСОЛЯХ

Таблица 08-02-342	ПОДВЕСКА КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА ГИБКИХ И ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИНАХ

Таблица 08-02-343	ПОДВЕСКА КОНТАКТНОЙ СЕТИ В ТОННЕЛЯХ, ПОД МОСТАМИ И ПУТЕПРОВОДАМИ

Таблица 08-02-344	ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОНТАКТНЫЕ СЕТИ С БОКОВОЙ ПОДВЕСКОЙ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА

Таблица 08-02-345	РЕЛЬСОВЫЕ И ШИННЫЕ ОТСАСЫВАЮЩИЕ СЕТИ

Таблица 08-02-346	ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Таблица 08-02-347	ВОЗДУШНЫЕ ПИТАЮЩИЕ, ОТСАСЫВАЮЩИЕ И УСИЛИВАЮЩИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

Вводные указания

Таблица 08-02-361	КОЛОНКИ

Таблица 08-02-362	ЦОКОЛИ К ОПОРАМ

Таблица 08-02-363	КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Таблица 08-02-364	КРОНШТЕЙНЫ "ПЕРЕХОД"

Таблица 08-02-365	РАСТЯЖКИ

Таблица 08-02-366	ПЛАНКИ

Таблица 08-02-367	ПРОВОДА

Таблица 08-02-368	ПРОВОДА, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ

Таблица 08-02-369	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ

Таблица 08-02-370	ЩИТКИ

Таблица 08-02-371	ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ (ПРА) ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

Таблица 08-02-372	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СТОЛБОВЫЕ

Таблица 08-02-373	ПРОВОДА НА ПЕРЕХОДАХ

Таблица 08-02-374	УСТРОЙСТВО ВВОДОВ

РАЗДЕЛ 6. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Вводные указания

Таблица 08-02-391	ПРОВОДА ПО ДЕРЕВЯННОМУ ОСНОВАНИЮ

Таблица 08-02-392	ПРОВОДА ПО РОЛИКАМ

Таблица 08-02-394	ПРОВОДКИ ТРОСОВЫЕ

Таблица 08-02-395	ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Таблица 08-02-396	КОРОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Таблица 08-02-397	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ

Таблица 08-02-398	ПРОВОДА В ЛОТКАХ

Таблица 08-02-399	ПРОВОДА В КОРОБАХ

Таблица 08-02-400	ПРОВОДА ПО ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПРОФИЛЯМ

Таблица 08-02-401	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

Таблица 08-02-402	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

Таблица 08-02-403	ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Таблица 08-02-404	ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ

Таблица 08-02-405	ПРОВОДА ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ

Таблица 08-02-406	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ

Таблица 08-02-407	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Таблица 08-02-408	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Таблица 08-02-409	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Таблица 08-02-410	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Таблица 08-02-411	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ВВОДЫ ГИБКИЕ

Таблица 08-02-412	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА

Таблица 08-02-413	ПРОВОД В РЕЗИНОБИТУМНЫХ ТРУБКАХ

Таблица 08-02-414	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДОВ

Таблица 08-02-415	ШИНОПРОВОДЫ ОТКРЫТЫЕ

Таблица 08-02-416	ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Таблица 08-02-417	ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Таблица 08-02-418	ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Таблица 08-02-419	ШИНОПРОВОДЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

Таблица 08-02-420	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ШИНОПРОВОДУ

Таблица 08-02-421	ПРОВОДКИ МОДУЛЬНЫЕ

Таблица 08-02-422	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛИНТУС

РАЗДЕЛ 7. ШИНЫ ТЯЖЕЛЫЕ

Вводные указания

Таблица 08-02-452	ШИНЫ ДЛЯ МОЩНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ ВАНН

РАЗДЕЛ 8. СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Вводные указания

Таблица 08-02-471	ЗАЗЕМЛИТЕЛИ

Таблица 08-02-472	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ

ОТДЕЛ 03. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Вводные указания

Таблица 08-03-481	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

Таблица 08-03-482	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

Таблица 08-03-483	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СО СТОЯКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

Таблица 08-03-484	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СО СТОЯКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Таблица 08-03-485	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Таблица 08-03-486	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ДВУХЪЯКОРНЫЕ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Таблица 08-03-487	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН

Таблица 08-03-488	СИНХРОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

Таблица 08-03-489	АГРЕГАТЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

Таблица 08-03-490	АГРЕГАТЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Таблица 08-03-491	ТАХОГЕНЕРАТОРЫ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Таблица 08-03-492	ШКИВЫ, МУФТЫ, ПОЛУМУФТЫ, ШЕСТЕРНИ

Таблица 08-03-493	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТЫ

Таблица 08-03-494	ФЛАЖКОВЫЕ (ФИГУРНЫЕ) КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

РАЗДЕЛ 2. ТОКОПОДВОД К ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМ УСТАНОВКАМ

Вводные указания

Таблица 08-03-501	ТРОЛЛЕИ ДЛЯ КРАНОВ (КРОМЕ НАПОЛЬНЫХ) ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Таблица 08-03-502	ТРОЛЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ КРАНОВ И ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ

Таблица 08-03-503	ТРОЛЛЕИ ДЛЯ КРАНОВ (КРОМЕ НАПОЛЬНЫХ) ИЗ ТРОЛЛЕЙНЫХ СЕКЦИЙ И КОМПЛЕКТНЫЕ ТРОЛЛЕЙНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Таблица 08-03-504	ТРОЛЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ КРАНОВ И ТЕЛЕЖЕК ИЗ ТРОЛЛЕЙНЫХ СЕКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Таблица 08-03-505	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ ПОДПИТКИ ТРОЛЛЕЕВ

Таблица 08-03-506	ТРОЛЛЕИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ ТРЕХФАЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ

Таблица 08-03-507	ГИБКИЙ ТОКОПОДВОД К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТАЛЯМ, КРАНАМ И ДРУГИМ ПЕРЕДВИЖНЫМ МЕХАНИЗМАМ

Таблица 08-03-508	ТОКОПРИЕМНИКИ

Таблица 08-03-509	АППАРАТУРА ЗАЩИТЫ

Таблица 08-03-510	ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПОДЪЕМНЫЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) И БАРАБАНЫ КАБЕЛЬНЫЕ

Таблица 08-03-511	ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВА ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ

Вводные указания

Таблица 08-03-521	РУБИЛЬНИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ)

Таблица 08-03-522	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (РУБИЛЬНИКИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ)

Таблица 08-03-523	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Таблица 08-03-524	ЯЩИКИ И ШКАФЫ С РУБИЛЬНИКАМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ

Таблица 08-03-525	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ, АППАРАТЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ

Таблица 08-03-526	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ

Таблица 08-03-527	УСТРОЙСТВА ВВОДНЫЕ

Таблица 08-03-528	РЕВЕРСОРЫ И КОНТАКТОРЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица 08-03-529	КОНТАКТОРЫ И БЛОК-КОНТАКТОРЫ

Таблица 08-03-530	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ

Таблица 08-03-531	ПУСКАТЕЛИ РУЧНЫЕ

Таблица 08-03-532	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ

Таблица 08-03-533	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

Таблица 08-03-534	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Таблица 08-03-535	КОМАНДОАППАРАТЫ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ (КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРЫ)

Таблица 08-03-536	КОНТРОЛЛЕРЫ КУЛАЧКОВЫЕ

Таблица 08-03-537	КОМАНДОАППАРАТЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ (ПУТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ)

Таблица 08-03-538	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПУТЕВЫЕ КОНЕЧНЫЕ И МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Таблица 08-03-539	ЛИНЕЙКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ХОДА МЕХАНИЗМОВ

Таблица 08-03-540	РЕОСТАТЫ И РЕГУЛЯТОРЫ УСТАНОВОЧНЫЕ И ВОЗБУЖДЕНИЯ

Таблица 08-03-541	БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКИ СОПРОТИВЛЕНИЙ) БЕЗ ОШИНОВКИ И ДРУГИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ БЛОКАМИ

Таблица 08-03-542	ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

Таблица 08-03-543	СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Таблица 08-03-544	КОЛОНКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦЕХОВЫХ МОДУЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Таблица 08-03-545	КОРОБКИ (ЯЩИКИ) С ЗАЖИМАМИ И КОЖУХИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

Таблица 08-03-571	ЩИТЫ И СТЕЛЛАЖИ С БЛОКАМИ РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ) ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 1700 мм

Таблица 08-03-572	БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 мм

Таблица 08-03-573	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 08-03-574	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ

Таблица 08-03-575	ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ, СНЯТЫЕ ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ

РАЗДЕЛ 5. ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ

Вводные указания

Таблица 08-03-591	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

Таблица 08-03-592	ПАТРОНЫ

Таблица 08-03-593	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

Таблица 08-03-594	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ

Таблица 08-03-595	СВЕТИЛЬНИКИ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ

Таблица 08-03-596	ПРОЖЕКТОРЫ

Таблица 08-03-597	КОМПЛЕКТНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА С ЩЕЛЕВЫМИ СВЕТОВОДАМИ

Таблица 08-03-598	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (УСЭК) ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Таблица 08-03-599	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

Таблица 08-03-600	СЧЕТЧИКИ

Таблица 08-03-601	ЩИТКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Таблица 08-03-602	ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

Таблица 08-03-603	ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Таблица 08-03-604	ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ

Таблица 08-03-605	ВЕНТИЛЯТОРЫ

РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКИ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вводные указания

Таблица 08-03-631	АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

Таблица 08-03-632	РЕГУЛЯТОРЫ СЦЕНИЧЕСКИЕ РЕВЕРСИВНЫЕ

Таблица 08-03-633	РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Таблица 08-03-634	ТЕМНИТЕЛИ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

Таблица 08-03-635	ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ (СУХИЕ)

Таблица 08-03-636	АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ

Таблица 08-03-637	АРМАТУРА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

Таблица 08-03-638	ЩИТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ

Таблица 08-03-639	СИСТЕМЫ ТРОСОВЫЕ К СЦЕНИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРАМ

Таблица 08-03-640	ТОКОПРИЕМНИКИ КОЛЬЦЕВЫЕ

Таблица 08-03-641	КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ

Таблица 08-03-642	ПЕТЛИ ГИБКИЕ

ОТДЕЛ 04. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС

Вводные указания

Таблица 08-04-741	МУФТЫ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Таблица 08-04-742	ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К ВВОДАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

Таблица 08-04-743	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Таблица 08-04-744	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ

Таблица 08-04-745	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ КАБЕЛЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. НОРМЫ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ И ПОДСУШКУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

2. НОРМЫ ОТХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ